SPECIFICATII TEHNICE LA CAIETUL DE SARCINI

pentru  realizarea  proiectului  de  investiţie  imobiliară

REAMPLASARE  SPAŢII  SPECIALE  DE  DEPOZITARE

ÎN  CAZARMA  917  FLOREŞTI

Cod  proiect:    2011 – I – 917  FLOREŞTI

CAPITOLUL  I

Date  generale

  - Beneficiarul  de  investiţie: Statul Major al Forţelor Terestre cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 9-11, sect.6.

  - Unitatea militară utilizatoare: U.M. 01215 Floreşti, judeţul Cluj, localitatea Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 372-374.

  - Administratorul proprietăţii imobiliare:Centrul de Domenii şi Infrastructuri  nr.3,cu sediul în judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,str. Piaţa Armelor, nr.10, tel./fax. 0269/210.972.

  - Implementarea proiectului de investiţie: se asigură de către Direcţia Domenii  şi Infrastructuri prin Centrul de Domenii şi Infrastructuri nr.3, cu sediul în  judeţul Sibiu, str. Piaţa Armelor, nr.10, tel./fax. 0269/210.972.

CAPITOLUL  II

Descrierea  proiectului

  - Descrierea  sintetică  a  proiectului  de  investiţie  imobiliară

Investiţia imobiliară propusă are ca scop reamplasarea spaţiilor speciale de depozitare din cazarma 917 pe noul amplasament identificat şi specificat în H.G. nr. 49 din 12.02.2010 şi constă în:

- construirea pe noul amplasament (30.000 mp) a unui număr de două magazii, fiecare cu o capacitate de 10 vagoane şi a două magazii, fiecare cu o capacitate de 15 vagoane;

-  realizarea unei împrejmuiri duble de protecţie: cea interioară fiind alcatuită din panouri de plasă de sârmă bordurată cu înalţimea de 2.0 m montata pe stâlpi din ţeavă rectangulară (60x40x3 mm) inglobaţi in fundaţii de beton (40x40x70 cm) si cu supraînalţare din concertină cu diametrul de 600 mm pe întreg perimetrul zonei tehnice noi, iar cea exterioară din sârma ghimpată montată pe stâlpi de beton inglobaţi in fundaţii de beton, alcatuită din 14 rânduri orizontale si cu 2 diagonale.

-  racordarea, la reţeaua electrica existentă in zonă, a unei retele de iluminat perimetral

sustinută de stâlpi de beton .

- amplasarea  a  4 foişoare de pază;

-  realizarea de drumuri si platforme în interiorul incintei tehnice, precum si racordarea

acestora la drumurile de incintă ale cazărmii;

-  protejarea la acţiunea descărcărilor electrice naturale prin amplasarea în jurul magaziilor a 8

paratonere pentru instalaţia de paratrăsnet;

-  protejarea la acţiunea descărcărilor electrice naturale prin amplasarea pe invelitorile magaziilor

a unui sistem de protecţie secundar realizat din elemente metalice zincate;

- realizarea unui sistem de pază contra incendiilor constituit din 4 bazineţi de 2 mc şi o reţea de hidranţi noi, racordată la reţeaua existentă în zonă;

- toate magaziile vor fi prevăzute cu biute de pământ pentru diminuarea efectelor unei posibile explozii accidentale.

CAPITOLUL  III

Justificarea  proiectului  de  investiţie  imobiliară

3.1 Cerinţele operaţionale sunt următoarele:

- Caracteristicile specifice ale magaziilor propuse a fi construite în depozitul din Floreşti, corespunzător tipului de muniţie prevăzute a fi depozitate, sunt următoarele:

- Grupa de magazii va cuprinde 2 magazii de 15 vagoane şi 2 magazii de 10 vagoane;

- Cele 2 magazii cu o capacitate de depozitare de câte 15 vagoane vor avea lăţimea de 12,50 m, lungimea de 14,50 m şi înălţimea interioară liberă de 4.50 m, sub elementele de susţinere a acoperişului.

Magaziile vor avea două uşi metalice glisante, poziţionate pe latura lungă a clădirilor, cu următoarele dimensiuni: lăţime=3 m, înălţime=2,5 m şi vor fi dublate pe interior de grile cu două canaturi, glisante. Rampa de descărcare, poziţionată pe aceeaşi latură cu uşile, va avea o lăţime de 2 m, fiind situată la h = + 1,30 m faţă de cota terenului amenajat. Pe toată lungimea ei rampa va fi protejată cu o copertină construită din materiale incombustibile care va fi cu cel puţin 20 cm mai lată decât rampa. Acoperişul magaziilor va fi tip terasă .

c.  Magaziile cu capacitatea de depozitare de  10 vagoane vor avea lăţimea de 9,50 m, lungimea de 12,50 m şi înălţimea interioară liberă de 4.50 m, sub elementele de susţinere a acoperişului. Magaziile vor fi prevăzute cu o singură uşă de 3x2,5 m. Rampa şi acoperişul vor avea aceleaşi caracteristici ca la magaziile de 15 vagoane.

- Distanţele dintre magazii vor fi de 25 m, grupa de magazii nedepăşind capacitatea însumată de 50 de vagoane, fiecare având între 2-15 vagoane.

- Distanţele de siguranţă interioare sunt figurate pe schema din Anexa nr.1.

CAPITOLUL  IV

Amplasamentul

4.1	Descrierea  amplasamentului

Locaţia pe care urmează a se amplasa investiţia imobiliară face parte din cazarma 917 Floreşti, conform planului cadastral anexat (Anexa 1).

4.2	Situaţia juridico-cadastrală a terenului

Terenul cazărmii 917 este proprietate publică a Statului Român şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

4.3  Relieful, natura  şi  stratificaţia  solului, pânza  de  apă  freatică

Terenul aferent zonei prezintă declivităţi de 5-8%. Pentru stabilirea stratificaţiei solului şi a nivelului pânzei de apă freatică se impune comandarea şi realizarea unui studiu geologic.

  - Căi  şi  mijloace  de  acces  la  amplasament

Accesul  la amplasament se va face pe căile pietonale şi auto existente în cazarmă, care se vor completa în interiorul noii incinte tehnice cu platforme şi drumuri nou proiectate.

CAPITOLUL  V

Descrierea  obiectelor  de  investiţie  cuprinse  în  proiect

1.2	AMENAJARE TEREN (BIUTE 28.000 MC)

Fiecare magazie construită va fi prevazută obligatoriu cu valuri de pamânt (biute de protecţie).

Distanţa de la pereţii laterali si posteriori ai fiecărei magazii la baza interioară a valului va fi de 3 m.

Panta versanţilor laterali ai valurilor va fi de maxim 45°.

La partea superioară a biutelor se va executa o banchetă cu latimea de 1 m pentru biutele perimetrale si 3 m pentru biutele ce sep ara magaziile.
              Inaltimea totala a valurilor de pamant va depasi cu cel putin 1,00 m inaltimea stivei depozitate in interiorul magaziilor (uzual 3 m.), la care se va adauga si înălţimea rampei.

Biutele se vor construi din pamânt depus in straturi subţiri, udate si bine compactate, astfel ca modificarea ulterioară a dimensiunilor sa fie minimă. Ele vor fi consolidate cu brazde de iarba, vegetatie arborescenta, garduri de nuiele (distanţa pe verticala intre gardurile de nuiele trebuie sa fie de 1-1,5 m).

Arborii vor fi plantaţi la 4 m distanţă unul de altul, pe doua rânduri decalate, primul dispus la 1m de baza biutei, iar cel de al doilea la jumătatea acesteia. Pe o rază de 6 m în jurul paratonerelor nu
se vor planta arbori.

Tinand seama că în timp pamantul se tasează, pentru a se asigura înălţimea necesară, biutele se vor construi iniţial cu o înălţime marită de cel puţin 1 m.

In faţa magaziilor, unde se găsesc uşile, rampa si căile de acces, biuta de pamânt se va construi dincolo de drum si platformă la distanţa de 1 m faţă de rigola de scurgere a apelor pluviale si va avea o înalţime mai mare cu cel putin l m decat biutele de pe celelalte 2 laturi.

Se va păstra lăţimea bazei de 19 respectiv 15 m, înălţimea fiind de aproximativ 6 m va rezulta unghiul sub care se va realiza taluzarea.

2.1. INSTALATIE DE HIDRANTI (200ML)

Se va realiza o instalatie de hidranţi exteriori cu patru corpuri de hidrant exterior suprateran, dispusi vis-a vis de fiecare magazie, intre rigola si baza biutelor perimetrale.

Reţeaua exterioară pentru stingerea incendiilor din zona magaziilor  se va racorda la reţeaua de hidranţi existentă în zonă prin realizarea unui cămin de racord cu capac . Punctele de racord dintre reţeaua existentă şi reţeaua aferentă noilor magazii se vor stabili de către proiectantul proiectului tehnic prin analiză la teren.

Reţeaua se va executa cu ţevi din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) montate îngropat într-un pat de nisip, sub cota de îngheţ.

Dimensionarea reţelei exterioare de alimentare cu apă a hidranţilor de incendiu din zona noilor magaziilor se va face în funcţie de debitele de apă necesare, respectându-se prevederile normativului NP086-05, cap.6;12.

Pentru stingerea incendiilor se vor folosi hidranţi supraterani, echipaţi cu racorduri şi  furtunuri de incendiu.

Numărul, mărimea şi locul de amplasare a hidranţilor supraterani de incendiu se va stabili de către proiectantul proiectului tehnic, în funcţie de amplasamentul noilor magazii, respectându-se prevederile N.P.086-05, cap.6.

Lungimea noi reţele exterioare de apă este conform studiului de fezabilitate de cca 200 m şi are caracter informativ, nereprezentând cantitate de ofertare. Lungimea reală se va stabili  prin măsurători efectuate pe teren.

2.2. INSTALATIE ILUMINAT PERIMETRAL (600 ML)

Se va prevedea o instalatie de iluminat perimetral .

Instalatia de iluminat perimetral va cuprinde un numar de minim 14 lampi cu vapori de mercur si aprindere rapidă dispuse pe stălpi din beton care sa asigure un nivel optim de vizibilitate pe timp de noapte.

Comanda se va face manual si centralizat.

Pentru realizarea celor mai sus mentionate se va prevedea un tablou general de comanda si control dispus la nivelul imprejmuirii exterioare.

Reţeaua electrică de J.T. pentru iluminatul perimetral se va executa cu cablu de tip CYAbY  montate îngropat, la o adâncime de circa. 0,80 m

În ce priveşte corpurile de iluminat, având în vedere că Directiva Uniunii Europene nr. 2005 /3/CE  interzice folosirea lămpilor cu incandescenţă, care ar oferi varianta de aprindere instantanee, acestea  vor fi cu aprindere ultrarapidă, rezistente la intemperii şi cu grad de protecţie min. IP – 54. Corpurile de iluminat  se vor monta pe stâlpi din beton. Stâlpii din beton se vor monta în fundaţii din beton armat care vor depăşi cota terenului cu cca. 10 cm. Elevaţia fundaţiei va fi tronconica iar suprafaţa ei va fi sclivisită. Stâlpii  se vor lega la o centură de împamintare nou proiectată. Comanda iluminatului perimetral se va face centralizat, manual şi automat printr-un sensor de lumină .

Numărul stâlpilor, a corpurilor de iluminat, şi distanţa între stâlpi pentru iluminatul perimetral precum şi înălţimea acestora se va stabili pe baza unui breviar de calcul luminotehnic.

Lungimea  noii  reţele exterioare de iluminat este conform studiului de fezabilitate de circa 600 m şi are caracter informativ, nereprezentând cantitate de ofertare. Lungimea reală se va stabili  prin măsurători efectuate pe teren.

Branşamentul se va face dintr-un post TRAFO cu sigurante fuzibile tip MPR 300 A, dispus la

160 m faţă de amplasament, făcându-se verificarea secţiunii racordului în vederea preluării noilor consumatori. În situaţia în care racordul nu poate prelua noii consumatori acesta se va redimensiona şi înlocui.

Reţeaua şi racordarea se vor executa subteran.

4.1.1.  MAGAZII 10 VAGOANE (2 BUC.)

Fiecare din cele două magazii va avea o suprafaţă de 12,50 x 9,50 m, cu înălţimea interioară liberă de cca. 4,5 m sub elementele de susţinere a acoperişului, la care se va adăuga o rampă exterioară acoperită situată la cota +1.30 de la cota terenului, amplasată pe latura lungă a faţadei principale.

Cerinţe şi caracteristici generale ale magaziilor:

- structura de rezistenţă alcatuită din fundaţii continue din beton, pereti portanţi din zidărie, grinzi si planseu din beton armat sau fasii cu goluri.

Grosimea minima a peretelui va fi de 25 cm.

Rampa exterioara va avea o laţime de 2 m pe întreaga lungime a faţadei principale si va fi prevazută pe o parte cu scari de acces pietonal iar pe cealaltă parte cu rampă inclinată (30 grade de la orizontală) pentru acces dispozitive incarcare-descarcare. Umplutura de sub pardoseala va avea un strat de minim 25 cm pentru rupere capilaritate. Rampa va fi protejata cu o copertina din tablă prevopsită amprentată tip ţiglă montată pe un schelet metalic cu pantă spre platforma de încărcare-descărcare.

- dotări: fiecare magazie va fi prevazuta cu:

- 11 ferestre metalice in doua canate cu înalţimea de 80 cm si laţimea de 100 cm, echipate cu sistem de inchidere. Fiecare fereastră va avea la exterior un grilaj încastrat in zidarie alcatuit din oţel beton cu diametrul minim de 10 mm, ochiuri de maxim 150x150 mm dublat de plasă de sârmă împletită cu diametrul minim al sârmei de 1,5 mm si ochiuri cu dimensiunea maximă de 35x35 mm, dispusă la interior. Ferestrele se vor monta la Hparapet = 2,00 m dispuse cate 4 pe fiecare laterală si 3 pe faţada posterioară;

- 7 grile de ventilaţie cu dimensiunea 15x20 cm. Dispunerea grilelor se va face astfel: câte 2 pe faţada posterioară si faţadele laterale si una pe faţada principală. Acestea vor fi prevazute cu ramă cu plasă de sârmă cu ochiuri de 2x2 mm la interior si rama cu jaluzele reglabile la exterior. Rama cu plasă de sârmă va avea Hparapet = 0,5 m, iar rama cu jaluzele reglabile Hparapet = 0.35 m, iar cea de pe faţada principală Hparapet = 3,5 m , poziţionată deasupra uşii;

- o uşă metalică glisantă într-un canat cu H = 2,5 m si L = 3,0 m dispusă la exterior pe faţada principală. Aceasta va fi executată din schelet metalic si placată cu tablă de minim 1 mm grosime pe ambele feţe. Uşa se va etanşa faţă de pereţi si rampă cu fâşii din tablă si cauciuc pentru a impiedica accesul rozatoarelor in magazie. De asemenea se va prevedea un grilaj glisant la interiorul magaziei alcătuit din oţel beton cu diametrul minim de 10 mm si ochiuri de maxim 150x150 mm. Uşile si grilajele vor fi prevăzute cu sistem de inchidere;

-instalaţie secundară de protecţie împotriva trăsnetelor din conductori zincaţi
dispuşi pe învelitoarea clădirii, cu cel puţin patru coborâri la priza de pamânt;

- elementele metalice aparente din componenţa magaziei se vor lega obligatoriu la priza de pamânt.

- invelitoarea: va fi tip terasă cu o singura pantă spre faţada posterioară. Stratificaţia terasei va fi: strat egalizare, strat difuzie, barieră de vapori, strat izolator dispus pe planseu (polistiren extrudat sau BCA), protecţie termoizolaţie din strat de şapă slab armată, strat primar din membrană  bituminoasă termosudabilă (4 kg/mp. - 20°C), strat final din membrană bituminoasă termosudabilă cu strat de ardezie (4.5 kg/mp. - 20°C).

Pentru protejarea rampei se va executa o copertină din tablă prevopsită amprentată tip tiglă montată pe un schelet metalic cu pantă spre platforma de încărcare-descărcare care să depaşească rampa cu cel putin 20 cm.

Cele doua tipuri de invelitori vor fi prevazute cu sistem de jgheaburi si burlane.

- nivel finisaje:

Magaziile vor fi uscate şi nu vor permite pătrunderea prafului, umezelii, zăpezii sau infiltraţiilor de apă.

- peretii se vor tencui si driscui, la interior se va aplica o zugraveala de var in 2 straturi iar la exterior se va realiza o zugraveala de var in culori de mascare;

- elementele de tamplarie metalica se vor grundui in trei straturi, iar la exterior se vor vopsi in culori de mascare, sticla ferestrelor se va vopsi in culoare alba;

- pardoseala interioara si rampa se vor sclivisi pe intreaga lor suprafata. Rampa va avea panta catre exterior si se va proteja la partea superioara a marginii libere cu un cornier de minim 70x70x4 mm pe intreaga lungime a cesteia;

- amenajari exterioare:  pe intreg perimetrul magaziilor (mai putin sub rampa) se va realiza un trotuar din beton monolit cu latimea de 1,25 m cu înclinare spre exterior;

- canalizarea apelor pluviale se va realiza printr-un sistem de rigole din beton  (30 cm adancime si 50 cm latime) dispuse pe latura exterioara a trotuarului (la 1,5 m de fundaţia magaziei) si legate la reţeaua de colectare a incintei.

-cerinte de rezistenta:

- umplutura de balast trebuie să asigure rezistenţa necesară pentru sarcina de 2.500 kgf/mp.

- pardoseala interioara se va dimensiona la o incarcare de 2500 kgf/mp;

- rampa se va dimensiona la o incarcare de 3000 kgf/mp;

Se va asigura securitatea păstrării muniţiilor şi posibilitatea manipulării şi distribuirii lor rapide în caz de necesitate. Uşile magaziilor trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare introducerii/evacuării/distribuirii materialelor ce se păstrează/depozitează. Acestea trebuie să fie rezistente şi să permită folosirea mijloacelor de mecanizare pentru încărcare/descărcare precum şi montarea dispozitivelor de alarmare.

Dimensiunile în plan ale magaziilor sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

4.1.2.   MAGAZII 15 VAGOANE (2 BUC.)

Fiecare din cele două magazii va avea o suprafaţă de 14,50 x 12,50 m, cu înălţimea interioară liberă de  4,5 m sub elementele de susţinere a acoperişului, la care se va adăuga o rampă exterioară acoperită situată la cota +1.30 de la cota terenului, amplasată pe latura lungă a faţadei principale.

Cerinţe şi caracteristici generale ale magaziilor:

- structura de rezistenţă alcatuită din fundaţii continue din beton, pereţi portanţi din zidărie, grinzi si planseu din beton armat sau fasii cu goluri.

Grosimea minima a peretelui va fi de 25 cm.

Rampa exterioara va avea o latime de 2 m pe intreaga lungime a fatadei principale si va fi prevazuta pe o parte cu scari de acces pietonal iar pe cealalta parte cu rampa inclinata (30 grade de la orizontală) pentru acces dispozitive încărcare-descărcare. Umplutura de sub pardoseală va avea un strat de minim 25 cm pentru rupere capilaritate. Rampa va fi protejată cu o copertină din tablă prevopsită amprentată tip ţiglă montată pe un schelet metalic cu pantă spre platforma de încărcare-descărcare.

- dotări: fiecare magazie va fi prevazuta cu:

- 12 ferestre metalice in doua canate cu inaltimea de 80 cm si latimea de 100 cm, echipate cu sistem de inchidere. Fiecare fereastra va avea la exterior un grilaj incastrat in zidarie alcatuit din otel beton cu diametrul minim de 10 mm. ochiuri de maxim 150x150 mm dublat de plasa de sarma impletita cu diametrul minim al sarmei de 1,5 mm si ochiuri cu dimensiunea maxima de 35x35 mm, dispusa la interior. Ferestrele se vor monta la Hparapet = 2,00 m dispuse cate 4 pe fiecare laterala si 4 pe fatada spate;

- 8 grile ventilatie cu dimensiunea 15x20 cm. Dispunerea grilelor se va face astfel: cate 2 pe fatada spate si fatadele laterale si 2 pe fatada principala. Acestea vor fi prevazute cu rama cu plasa de sarma cu ochiuri de 2x2 mm la interior si rama cu jaluzele reglabile la exterior. Rama cu plasa de sarma va avea Hparapet = 0,5 m, iar rama cu jaluzele reglabile Hparapet = 0,35 m, iar cele de pe fatada principala Hparapet = 3,5 m , pozitionata deasupra usilor;

- 2 usi metalice glisante intr-un canat cu H = 2,5 m si 1 = 3,0 m dispuse la exterior pe fatada principala. Acestea vor fi executate din schelet metalic si placata cu tabla de minim 1 mm grosime pe ambele fete. Usile se vor etansa fata de pereti si rampa cu fasii din tabla si cauciuc pentru a impiedica accesul rozatoarelor in magazie. De asemenea se va prevedea un grilaj glisant pentru fiecare usa, la interiorul magaziei, alcatuit din otel beton cu diametrul minim de 10 mm si ochiuri de maxim 150x150 mm. Usile si grilajele vor fi prevazute cu sistem de inchidere;

- instalaţie secundară de protecţie impotriva trăsnetelor din conductori zincaţi
dispuşi pe învelitoarea clădirii, cu cel putin doua coborâri la priza de pamânt;

- elementele metalice aparente din componenţa magaziei se vor lega obligatoriu la o priză de pamânt.

- invelitoarea: va fi tip terasa cu o singura panta spre fatada posterioara. Stratificatia terasei va fi: strat egalizare, strat difuzie, barieră de vapori, strat izolator dispus pe planseu (polistiren extrudat sau BCA), protectie termoizolatie din strat de sapa slab armata, strat primar din membrană  bituminoasa termosudabila (4 kg/mp. - 20°C), strat final din membrană bituminoasă termosudabilă cu strat de ardezie (4.5 kg/mp. - 20°C).

Pentru protejarea rampei se va executa o copertina din tabla prevopsita amprentata tip tigla montata pe un schelet metalic cu panta spre platforma de incarcare-descarcare care sa depaseasca rampa cu eel putin 20 cm.

Cele doua tipuri de invelitori vor fi prevazute cu sistem de jgheaburi si burlane.

- nivel finisaje:

Magaziile vor fi uscate şi nu vor permite pătrunderea prafului, umezelii, zăpezii sau infiltraţiilor de apă.

- peretii se vor tencui si driscui, la interior se va aplica o zugraveala de var in 2 straturi iar la exterior se va realiza o zugraveala de var in culori de mascare;

- elementele de tamplarie metalica se vor grundui in trei straturi, iar la exterior se vor vopsi in culori de mascare, sticla ferestrelor se va vopsi in culoare alba;

- pardoseala interioara si rampa se vor sclivisi pe intreaga lor suprafata. Rampa va avea panta catre exterior si se va proteja la partea superioara a marginii libere cu un cornier de minim 70x70x4 mm pe intreaga lungime a cesteia;

- amenajari exterioare:  pe intreg perimetrul magaziilor (mai putin sub rampa) se va realiza un trotuar din beton monolit cu latimea de 1,25 m cu înclinare spre exterior;

- canalizarea apelor pluviale se va realiza printr-un sistem de rigole din beton  (30 cm adancime si 50 cm latime) dispuse pe latura exterioară a trotuarului (la 1,5 m de fundaţia magaziei) si legate la reţeaua de colectare a incintei.

-cerinte de rezistenta:

- umplutura de balast trebuie să asigure rezistenţa necesară pentru sarcina de 2.500 kgf/mp.

- pardoseala interioara se va dimensiona la o incarcare de 2500 kgf/mp;

- rampa se va dimensiona la o incarcare de 3000 kgf/mp;

Se va asigura securitatea păstrării muniţiilor şi posibilitatea manipulării şi distribuirii lor rapide în caz de necesitate. Uşile magaziilor trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare introducerii/evacuării/distribuirii materialelor ce se păstrează/depozitează. Acestea trebuie să fie rezistente şi să permită folosirea mijloacelor de mecanizare pentru încărcare/descărcare precum şi montarea dispozitivelor de alarmare.

Dimensiunile în plan ale magaziilor sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

4.1.3.  BAZINETI INCENDIU 2 MC (4 BUC.)

Bazinetii de 2 mc. se vor amplasa in partea laterală a fiecărei din cele patru magazii, la limita platformelor de descărcare/încarcare, îngropate la limita terenului.

Materialele de construcţie vor fi incombustibile.

Bazinetii vor fi etanşi (pentru limitarea pierderilor de apa), realizaţi din beton armat si acoperiţi cu capace care sa permită scoaterea apei cu galeata.

4.1.4.  IMPREJMUIRE (500 ML.)

Incinta care va fi imprejmuită va fi dublă şi va avea laturile adiacente in lungime de 131 ml, respectiv 123 ml si va fi pozitionată conform planului de amplasare anexat.

Imprejmuirea interioară

Imprejmuirea interioară se va realiza din panouri de plasa de sarma bordurată galvanizată, cu înalţimea de 2,0 m, prinse cu accesorii pe stâlpi din ţeava rectangulară (60x40x3 mm), montaţi la 2.50 m interax, inglobaţi in fundaţii de beton (40x40x70 cm). Se va realize o supraînălţare cu sârmă ghimpată galvanizată 4 rânduri şi din concertină ( sârmă lamată) cu diametrul de 600 mm pe intreg perimetrul interior al zonei tehnice noi.

Imprejmuirea interioară va fi prevazută cu trei porţi metalice in două canate de acces auto situate două pe latura de Vest si una pe latura de Est.

Pentru accesul personalului se va prevedea o poartă metalică la accesul dispus pe latura de Vest - direcţia Nord. Porţile interioare vor avea supraînălţare din concertină cu diametrul de 600 mm.

Porţile de acces auto precum si cea pietonală dispusă pe împrejmuirea interioară vor fi executate din panouri de plasă de sârmă bordurată galvanizată montate pe schelet metalic.

Împrejmuirea exterioara

Împrejmuirea exterioară se va realiza din sârmă ghimpată galvanizată montată pe stâlpi de beton înglobaţi in fundaţii de beton, alcatuită din 14 randuri orizontale si 2 diagonale. Distanţa dintre cele doua împrejmuiri va fi de 3 m.

Împrejmuirea exterioara va fi prevazută cu trei porţi metalice glisante de acces auto situate doua pe latura de Vest si una pe latura de Est.

Pentru accesul personalului se va prevedea o poarta metalică dotată cu sistem cu turnicheţi la accesul dispus pe latura de Vest - direcţia Nord.

4.1.5. FOISOARE PAZA (4 BUC.)

Se vor executa 4 foişoare pentru serviciul de pază ce se vor amenaja conform Anexei 5 şi vor fi amplasate în cele 4 colţuri ale depozitului. Incinta depozitului va fi marcată şi semnalizată conform prevederilor OUG nr. 195/2002.

Fiecare foisor va fi alcatuit din: o podina patrulare 3.5 x 3.5 m din tablă striată, esafodaj metalic cu h = 2,5 m pentru susţinere podină, balustradă metalică de protecţie, scară metalică de acces.

Fiecare esafodaj se va lega la o priza de pamânt.

4.1.6. DRUMURI SI PLATFORME (2.800 MP)

În interiorul incintei tehnice se va executa din balast un inel rutier cu doua fire pe sens, tangent la fiecare din cele patru platforme de încărcare/descărcare si racordate in exteriorul incintei tehnice la drumurile existente in cazarmă.

Stratificaţia drumurilor şi platformelor va cuprinde succesiunea standard alcătuită din: scarificare teren, îndepărtare strat vegetal 30 cm, săpătură cu buldozerul, profilare şi compactare pat fundaţie (nivelare) , aşternerea şi compactarea unui strat de fundaţie din balast (cca. 30 cm), intercalarea unui strat de geotextil de minim 250 g/m2 şi a unei geogrile bietirată din polietilenă de înaltă densitate cu noduri rigide cu rezistenţă 40 KN/m,  precum şi aşternerea şi compactarea stratului de uzură din piatră spartă (cca. 15 cm).

Acestea trebuie sa suporte autovehicule cu trei axe (8 tone / axa) cu o frecventa medie de doua treceri pe zi.

Pe marginea drumurilor paralelă cu versanţii biutelor de protecţie se vor amenaja sanţuri de colectare a apelor meteorice ce vor colecta apele din rigolele adiacente magaziilor.

Apele pluviale vor fi dirijate catre coltul de N-V si conduse catre o groapă de evaporare filtrantă, dispusă la circa 40 m de amplasament.

Se vor prevedea subtraversari ale drumurilor de incintă în soluţie monolită sau prefabricate.

4.1.7. INSTALATIE PARATRAZNET (8 CATARGE)

Pentru protejarea la acţiunea descărcărilor electrice naturale se va prevedea executarea unei instalaţii primare de paratrăsnet compusă din 8 tije de captare montate pe 8 stalpi de beton si prizele de pamant aferente.

CAPITOLUL  VI

Capacităţi/suprafeţe  de  teren/utilităţi  ce  pot  fi  puse  la  dispoziţia  furnizorului/antrepenorului  şi  organizarea  şantierului

Unitatea  beneficiară  poate  asigura  spaţii  pentru  amplasarea  construcţiilor  temporare (barăci)  şi  a  incintelor  separate  necesare  organizării  de  şantier, dar  nu  poate  asigura  cazarea  şi  hrănirea  executanţilor  lucrării.

Demolarea celor 9 pavilioane se va realiza prin grija beneficiarului.

CAPITOLUL  VII

Avize  şi  acorduri  necesare, solicitate  şi  obţinute

Sunt necesare următoarele avize şi acorduri (care vor fi obţinute de către beneficiar/investitor, cu concursul şi pe baza documentaţiei tehnice întocmită de proiectant ):

- Aviz securitate la incendiu – PSI : se va elabora conform anexei nr. 2: Cerinte P.S.I.           Avizul de securitate la incendiu este actul emis de biroul specializat din cadrul Direcţiei Domenii şi Infrastructuri – U.M. 02523  Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile tehnice în vigoare, a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice pentru lucrările de construcţii, în scopul îndeplinirii cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".

- Aviz Agenţia pentru protecţia Mediului - este obţinut Avizul nr. 200/08.02.2011 şi va fi pus la dispoziţia contractantului după semnarea contractului ;

- Autorizaţia de construire

Autorizaţiile de construire se vor emite pe baza documentaţiilor tehnice întocmite de proiectant în patru exemplare, în baza cererii investitorului care va fi însoţită de următoarele documente:

- certificat de urbanism în copie/original;

- dovada titlului de proprietate asupra imobilului;

- documentaţie tehnică D.T.A.C. verificată şi avizată;

- avizele şi acordurile stabilite prin certificatele de urbanism;

- punct de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie)

- dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România

Avizele  şi  acordurile  solicitate şi obţinute sunt următoarele:

- Certificat de urbanism  nr.A 100/07.01.2011       5 file

- Aviz  PSI de priccipiu  nr. 018/22.02.2011          1 filă

- Contract   de  furnizare  energie  electrică  nr. 118/24.11.2006	6 file

- Contract  alimentare  apă şi  canalizare  nr. 10347/11.07.2006	3 file

- Aviz de la Agenţia pentru protecţia mediului nr. 200/08.02.2011      1 filă

CAPITOLUL VIII

Cerinţe Generale

8.1 Implicaţii

Siguranţa în exploatare a magaziilor presupune satisfacerea cerinţelor utilizatorilor pe toată perioada de serviciu, în condiţii de exploatare normală. Pentru atingerea acestui scop, este necesar ca lucrările proiectate să îndeplinească toate condiţiile cerute de norme, normative şi standarde în vigoare.

8.2 Protecţia mediului

Pentru micşorarea impactului negativ asupra mediului, la faza de proiectare  detalii  tehnice, se vor impune de către proiectant, în mod expres şi explicit următoarele măsuri:

- materialul rezultat din săpături  va fi evacuat în mod controlat la destinaţia din Autorizaţia de Construire;

- autovehiculele utilizate în acest scop vor fi prevăzute cu bene închise, pentru a se evita pierderile de materiale pulverulente în timpul transportului;

- se va monitoriza distinct evacuarea molozului de către o persoană nominalizată în mod explicit de managerul de proiect;

- toate platformele provizorii ce se vor amenaja cu scopul efectuării lucrărilor de organizare de şantier, se vor desfiinţa la terminarea lucrărilor, terenul aducându-se la starea iniţială;

- amenajarea platformelor se va face cu depozitarea stratului de pământ vegetal şi cu reutilizarea acestuia în momentul desfiinţării acestora;

- la depozitarea pământului vegetal se vor lua măsuri împotriva contaminării acestuia cu materiale străine;

- la efectuarea transporturilor cu încărcare mare pe osie, se vor impune restricţii de viteză.

Se vor lua prin grija managerului de proiect o serie de măsuri cu caracter de monitorizare a mediului pe parcursul derulării lucrării, măsuri care ţin de :

a) derularea efectivă a lucrărilor

- respectarea tehnologiilor impuse de proiectul tehnic şi de caietele de sarcini;

- respectarea calendarului lucrărilor;

- respectarea limitelor aprobate pentru ampriza şantierului;

- respectarea cadrului social (condiţii de evacuare a apelor, a deşeurilor menajere, etc);

b) urmărirea impactului prin :

- controlul calităţii apelor evacuate în mediul natural;

- urmărirea impactului asupra mediului uman, privind poluarea sonoră produsă de şantier în special noaptea şi în orele rezervate odihnei locuitorilor din vecinătate.

În perioada de funcţionare a obiectivului, prin grija administratorului desemnat de proprietar, se va efectua monitorizarea factorilor de mediu astfel:

- impact sonor;

- impact asupra factorului de mediu aer.

Activitatea de monitorizare constă  din supravegherea impactului produs asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, zgomot), pe baza măsurătorilor, prelevării probelor la emisie şi la imisie şi prin analize de laborator.

Observaţiile vor fi prezentate autorităţilor locale de protecţie a mediului, pentru evaluarea impactului şi stabilirea măsurilor de protecţie.

  - Procedee  de  control  pe  etape  succesive  de  realizare  a  proiectului

Procedeele de control aplicate la realizarea proiectului, sunt cele care rezultă din aplicarea legislaţiei în vigoare, respectiv:

- Legea nr.10 / 1995 – privind calitatea în construcţii;

- H.G. nr.766 / 1998 – pt.aprobare de regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G. nr.925 / 1995 – pentru  aprobarea  Regulamentului  de  verificare  şi  expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei  lucrărilor  şi  a  construcţiilor.

8.4 Capacitate (în  unităţi  fizice  şi  valorice) magazii

- supafaţa  desfăşurată  totală  a  magaziilor          = 700,00 mp

- capacitatea  totală  de  depozitare  a  magaziilor  = 50 vagoane

8.5 Standarde, normative, coduri si legi

I – Standarde

SR EN 1990:2004 Eurocod 1: Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale.Greutăţi specifice,greutăţi proprii,încărcări utile pt. clădiri;

SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă;

SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale - Acţiuni pe durata execuţiei;

SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale - Acţiuni accidentale;

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinarilor;

SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată;

SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie;

SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată;

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţă la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor;

SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţă la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice;

II – Coduri si normative

NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;

P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi, industriale;

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra c-ţiilor;

NP 082-2004 Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului ;

P 7- 2000 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire ( proiectare execuţie, exploatare );

CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.Verificarea prin calcul a elementelor de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora;

GM 018-2003 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive;

GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive;

ST 016-1997 Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare;

P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor;

NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare;

RRS 1-1994 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic;

NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995;

P136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României;

GEx 003-2000 Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente;

III - Legi şi Hotărâri de Guvern

Lege nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii;

Hotărâre nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor reglementări privind calitatea în construcţii;

Hotărâre nr. 925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

Hotărâre nr. 28/2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";

Ordin nr. 863 din 02/07/2008 - pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

Ordinul M 18 / 16.02.2009 al ministrului apărării naţionale intitulat „Ordin pentru aprobarea regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul – cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico – economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale„.

CAPITOLUL  IX

Anexe

9.1 Anexa nr. 1 : Piese  desenate

- Plan limite siguranta

- Planul cadastral

- Planul de amplasare magazii

- Plan magazii

- Plan dispunere

9.2 Anexa nr. 2 :Cerinţe P.S.I.

INTOCMIT

Mr. ing.

Aurelian BARA