Caiet de sarcini

Sediu Gospodarie comunala

Loc. Tunari, Ilfov

Proiectare si executie

1. Autoritatea contractanta

Consiliu Local al Comunei Tunari, Jud. Ilfov,

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Loc. Tunari, Jud. Ilfov

cod postal 8245

C.I.F. 4505618 din 16. 08. 1993

Telefon: 021. 267.53.10

2. Surse de finantare

In conformitate cu studiul de fezabilitate aprobat in cadrul Consiliului Local Tunari, Ilfov, sursele de finantare sunt asigurate prin:

- fonduri proprii asigurate prin bugetul local-in limitele bugetare disponibile.

3. Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta realizarea unui “Sediu Gospodarie comunala”.

4. Scopul Contractului si Necesitatea Investitiei

In acest moment in com. Tunari nu exista un astfel de centru. Realizarea lui este necesara deoarece comuna Tunari este una in expansiune cu foarte multe unitati economice pe raza comunei ( multe de productie si depozitare).  Realizarea unei unitati de interventie rapida este utila deoarece asigura operativitate in actionarea in caz de necesitate.

De asemenea la etajul  1 se va amenaja un centru de prim ajutor deschis nonstop, pregatit in orice moment pentru interventie. Acesta este foarte util deoarece se afla in aproprierea DN1, zona foarte circulata cu probabilitate mare de accident.

5. Descrierea Generala a investitiei

Amplasamentul

Investitia ce urmeaza a se realiza este amplasata in localitatea Tunari, Jud. Ilfov

fig.1. Harta Romaniei pe judete

fig.2. Harta judetului Ilfov

fig.3. Amplasare Loc. Tunari, Jud. Ilfov

Localitatea Tunati , Jud. Ilfov se afla amplasate in zona seismica conform P100/2006 ag=0.24 g; Tc=1,6sec.

Localitatea Tunari este amplasata in judetul Ilfov, la 4km de Bucuresti, 2km de Localitatea Otopeni, 2km de Localitatea Stefanesti, Jud. Ilfov, 4km de Comuna Balotesti, Jud. Ilfov.

Localitatea Tunari se invecineaza astfel:

  - Sud: Voluntarri, Ilfov;

  - Nord: Com. Balotesti, Ilfov;

  - Vest: Orasul Otopeni, Ilfov

  - Est: Com. Stefanesti, Ilfov

Judetul Ilfov este vecin cu

-  Sud: jud. Giurgiu;

- Nord: jud. Prahova;

- Vest: Giurgiu si jud. Dambovita;

- Est: jud. Ialomita si jud. Calaras.

6. Cerinte minime solicitate

Tehnice si organizatorice

- Sa asigure personal calificat si autorizat pentru lucrarile necesare a fi realizate si baza materiala

- Sa asigure materialele necesare efectuarii prestatiei si raspunde pentrucalitatea si efectele produse de acestea mediului.

- Asigura tehnologiile pentru lucrarile ce trebuie efectuate pe baza procedurilorproprii si raspunde pentru calitatea implementarii acestora.

- Raspunde si garanteaza pentru realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor executate conform caietului de sarcini.

- Sa respecte normele generale de protectia muncii si mediu, normele PSI si alte norme si normative specifice domeniului, in vigoare.

- Produsele folosite pentru executarea lucrarilor sa fie certificate pentru a preintimpina accidente prin intoxicarea personalului si animalelor sau infestari fitosanitare.

De calitate

- Prestatorul va avea implementat si certificate sistemul de management al calitatii ( ISO 9001:2008 ), specifice activitatii prestate.

- Prestatorul de servicii are obligatia sa intretina timp de 1 an parcul si la predare acesta sa respecte conditiile din proiectul tehnic prezentat;

- Sa raspunda in cazul aparitiei unor probleme, la solicitarea achizitorului, in cel mult 24 ore de la semnalarea acestora;

- Sa predea autoritatii contractante documentele privind modul de intretinere a spatiilor verzi pentru fiecare element distinct in parte ; sa realizeze o sesiune de training cu privire la modul in care trebuie intretinute spatiilor verzi.

8. Descrierea lucrarilor

Caracteristicile principale ale constructiilor:

- Numar de constructii: 1;

- Categoria de constructii: lucrari de constructii;

- Tipul de constructii: cladire cu destinatia de sediu gospodarie comunala;

La parter se vor amenaja 4 garaje dimensionate astfel incat fiecare din ele sa poata prelua o masina de pompieri.Suprafata totala a acestora este de 145,84 mp. 	La parter se mai afla casa scarii care da spre etajul 1 si care are o suprafata de aprox. 32,68mp.

La etajul 1 se va amenaja un centru de prim ajutor deschis nonstop si pregatit oricand sa intervina. Aceste este format din casa scarii de 32,68mp, sala de asteptare de 36,49 mp, cabinet 36,67mp, cabinet 24,07 mp, sala angajati 30,15 mp , grup sanitar vizitatori 8,3 mp, grup sanitar si dus angajati 6,8 mp.

Suprafata construita la sol : 202.1 mp;

Suprafata desfasurata: 406.29 mp.

Regim inaltime Parter + 1 Etaj

Structura de rezistenta

Infrastructura constructiei este pe fundatii continui armate dispuse sub stalpii din beton armat de la nivelul suprastructurii. Fundatiile sunt regulate asezate pe 2 directii principale ortogonale. Suprastructura constructiei este pe cadre din beton armat cu stalpi dispusi regulat dupa 2 directii ortogonale  . Planseele sunt realizate din grinzi si placi din beton armat. Sarpanta se va realiza din lemn de rasinoase calitatea a II-a tratat si ignifugat.

Finisaje

Tamplaria interioare va fi din furnir de lemn exceptie usa care desparte casa scarii de garaj care va fi din metal.

Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termoizolant. Usile de acces in garaj vor fi din table cu actionare cu telecomanda, electrice.

Pe pardoseala se va turna o sapa de 6 cm de ciment. Peste sapa se va monta gresie. Pe tavane se va monta rigips iar sub rigips glet si vinarom culoarea alba. Intre garaj si etajul 1 se va monta polistiren de 10 cm grosime pentru termoizolare.

Peretii interiori se vor realiza din caramida subtire si cei exterior din caramida de 25 cm grosime.

Peretii se vor tencui la interior cu tencuiala de ciment, var , nisip. Peste tencuiala se va aplica gletul si apoi vinarom culoarea alba.

Peretii exterior se vor placa cu polistiren de 10 cm grosime , tencuiala driscuita armata cu plasa de fibra de sticla si ulterior tencuiala decorativa.

Planseul superior se va placa cu polistiren de 8 cm grosime. Podul este necirculabil.

Invelitoarea se va realiza din tigla de table cu jgeaburi, burlane, coame, dolii, pazii, etc…

Instalatii

Se vor realiza instalatii electrice clasice din Cu, cu 1 singur tablou electric montat pe holul de la parter. Se vor monta prize monofazate si trifazate precum si iluminat.  Se va monta un grup electrogen care sa poata acoperi grupul de pompare , central termica si iluminatul de siguranta.

Se va monta sistem de securitate reprezentat de senzori si central de securitate montata pe hol. Se va monta sistem de detectie in caz de incendiu.

Instalatiile termice sunt clasice cu grup termic si calorifere din otel. Grupul termic se va monta in garaj.

Instalatiile sanitare interioare sunt clasice constand in racorduri , trasee si obiecte pentru bai. In garaj se vor monta 2 lavoare si baterie pentru asigurarea apei de spalare a autovehicolelor.

Avand in vedere ca nu exista apa curenta in zona va fi necesar a se realiza o statie formata din put forat la aprox. 30 de m, grup de pompare ( 2 pompe una principala si una de rezerva, statie de hidrofor, rezervor de apa din PVC de minim 4 mc montat ingropat, camin din beton pentru adapostirea echipamentelor, filtre, dedurizator, etc…). Se va realiza o legatura directa corect dimensionata intre statia de pompare si garaj pentru asigurarea apei necesare umplerii masinii de pompieri.

Avand in vedere ca licitatia se refera la proiectare si executie nu exista alte restrictii in afara de cele mentionate mai sus. Proiectantul si executantul sunt  raspunzatori de legalitatea si corectitudinea solutiilor adoptate. Constructia trebuie predata complet functionabila, brasamentele la gaz si electricitate urmand a fi asigurate de catre autoritatea contractanta . Ofertantul va prezenta la licitatie proiectul tehnic intocmit conform legislatiei in vigoare . Suprafetele si compartimentarea de mai sus sunt orientative. Proiectantul poate avea abateri de pana in 20% in plus sau in minus fata de situatia prezentata si descrisa-planurile. Nu se vor accepta propuneri cu abateri mai mari pentru a se respecta indicatorii aprobati la faza de studiu de fezabilitate. Acesta va veni cu propria propunere astfel incat aceasta sa corespunda ofertei financiare realizate.