CAIET DE SARCINI

INFRASTRUCTURA OTOPENI

CAP. 1 DATE GENERALE

Denumirea investitiei

INFRASTRUCTURA OTOPENI

Autoritatea contractanta

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI, JUDETUL ILFOV

Coduri CPV aferente obiectivului

45233140–2 - Lucrari de drumuri

45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

34993000-4 - Iluminat stradal

CAP. 2 SITUATIA EXISTENTA / PROIECTATA

- Situatia existenta

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LOCALE IN ORASUL OTOPENI

Strazile ce fac obiectul acestui proiect se desfasoara pe teritoriul orasului Otopeni, judetul Ilfov.

Orasul Otopeni este situat in partea de nord a judetului Ilfov.

Orasul Otopeni se invecineaza la sud cu centura de ocolire a municipiului Bucuresti, care il separa de cartierul Baneasa din Sectorul 1, la nord cu calea ferata Bucuresti – Urziceni, care reprezinta hotarul dintre oras si comunele Corbeanca si Balotesti din Judetul Ilfov, la vest cu comuna Mogosoaia din judetul Ilfov, la est cu comuna Tunari din judetul Ilfov.

Fata de Bucuresti, orasul Otopeni se afla la 16 km, iar fata de Ploiesti la o distanta de 61 km.

Orasul este traversat de drumul national DN 1 intre km. 12+800.00 si 17+900.00.

Strazile propuse spre modernizare se inscriu in sistemul rutier al localitatii, in sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din:

intinderea si densitatea zonelor de locuit existente ;

necesitatea si posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

Gradul de saracie in Orasul Otopeni este de 31.9% din totalul populatiei.

Strazile propuse pentru modernizare au o lungime de cca 54,148 m.

Profilul longitudinal are declivitati variate, cuprinse 0.03% si 3.9%, specifice zonei de campie. Amplasamentul strazilor este limitat de gardurile gospodariilor, latimea platformei fiind variabila intre 3.80m – 28.20 m.

In prezent, parte din strazile propuse pentru modernizare au o structura alcatuita dintr-o pietruire constituita din balast, colmatat cu praf argilos prezentand cedari ale carosabilului, denivalari, gropi si fagase datorate in mare parte scurgerii haotice a apelor pluviale, apa antrenand, de regula materialul pietros de dimensiuni mai mici, iar parte din ele au o structura alcatuita din asfalt vechi degradat prezentand de asemenea  cedari ale carosabilului, denivelari, gropi si fagase datorate in mare parte scurgerii haotice a traficului. Scugerea apelor este deficitara si este datorata gradului mare de colmatere a rigolelor existente precum si a gurilor de scurgere existente.

Traficul este preponderent cel local, autovehiculele fiind de tipul autoturismelor sau vehiculelor mai grele, pentru deservirea in zona cu anumite produse sau materiale diverse.

Conditiile grele de circulatie sunt un impediment major pentru cazurile unor interventii urgente cu vehicule speciale (salvare, pompieri, dezapezire, inundatii etc.)

Instalatiile, in principal, sunt cele de electricitate si de telefonie. Stalpii de sustinere sunt din beton, amplasati in apropierea platformei sau pe proprietatile cetatenilor, dar accidental sun amplasati si in apropiere de partea carosabila.

Datorita acestei situatii, atat circulatia rutiera cat si cea pietonala se desfasoara cu mare greutate, fapt pentru care se impune luarea unor masuri care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor.

„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI HIDRANTI EXTERIORI SI GOSPODARII APA in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV”

In prezent in Orasul Otopeni exista un sistem de alimentare cu apa, dar numai in zona de centru cu o vechime apreciabila, iar in momentul de fata fiind subdimensionata, locuitorii din celelalte zone ale orasului folosesc drept sursa de apa puturile forate de mica adancime sau cismele, care pe perioada verii adesea seaca.

In zonele la care ne raportam in prezentul studiu nu exista nici un fel de retea de alimentare cu apa.

Pentru a creste gradul de confort si nivelul de trai, ceea ce influenteaza gradul de civilizatie a populatiei din localitate,  s-a adoptat solutia de a se realiza o retea publica de alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori si interiori, ce va deservi zonele: Odai, Otopeni vest, Expo Tiriac si cartierul Ferme, zone la care ne raportam in prezentul studiu.

„EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA, STATII EPURARE, RETEA CANALIZARE PLUVIALA in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV”

In prezent in Orasul Otopeni exista un sistem de canalizare menajera, dar numai in zona de centru cu o vechime apreciabila, iar in momentul de fata fiind subdimensionata. In zonele: Odai, Otopeni vest si Ferme, zonele la care ne raportam in prezent nu exista retea de canalizare menajera, evacuarea apelor menajere facandu-se in fose, haznale sau direct in rigolele de pe marginea drumului.

De asemenea in aceste zone ale orasului nu exista retea de canalizare ape pluviale, in prezent apele pluviale fiind dirijate catre cateva canale de desecare existente.

Pentru a creste gradul de confort si nivelul de trai, ceea ce influenteaza gradul de civilizatie a populatiei din localitate, si pentru a nu polua panza freatica, s-a adoptat solutia de a se realiza un sistem de canalizare menajera independent impreuna cu o noi statii de epurare si o retea de canalizare a apelor pluviale, ce vor deservi zonele la care ne raportam in prezentul studiu.

„EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT STRADAL CU SISTEM DE CELULE FOTOVOLTAICE SI ALIMENTARE SECUNDARA DIN CADRUL SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL, in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV ud.ILFOV „

In prezent in Orasul Otopeni exista un sistem de iluminat public , dar numai in zona de centru cu o vechime apreciabila. In zona cartierului Odai, zona la care ne raportam in prezent nu exista retea de iluminat public.

Pentru a creste gradul de confort si nivelul de trai, ceea ce influenteaza gradul de civilizatie a populatiei din localitate, si pentru a realiza o economie din punct de vedere al consumului anual de energie electrica se propune folosirea unor corpuri de iluminat stradali ce au dubla alimentare: din sistemul energetic national SEN si pe baza unor panouri fotovoltaice.Deadsemnea se va propune pregatirea retelei precablare internet prin intermediul unor canale de cabluri luind in calcul si caminele aferente pentru tragerea cablurilor.

Pentru alimentarea cu energie electrica din cadrul S.E.N. a consumatorilor reprezentand iluminatului exterior public, este necesara realizarea urmatoarelor instalatii electrice:

- racord electric, care va cuprinde posturi trafo si retelele de medie tensiune;

- retele electrice de distributie de joasa tensiune;

- retele electrice pentru iluminat public .

- Lucrari proiectate

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LOCALE IN ORASUL OTOPENI

Strazile propuse spre modernizare au o lungime aproximativa de 54,148 km.

Structura rutiera propusa este urmatoarea :

Lucrari de modernizare:

- lungimea totala a traseului este 54.148 km

- latimea partii carosabile este variabila: 5.00 – 14.00 m

- trotuare variabile -  2 x (2.00 – 4.00) m;

| Nr. Crt. | DENUMIRE STRADA | Lungime proiectata | P.C. Proiectata | Trotuar proiectat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Str. Avram Iancu | 1038.20 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 2. | Str. 23 August | 3223.80 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 3. | Str. Drumul Garii Otopeni | 680.17 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 4. | Str. Putna | 1087.09 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 5. | Str. Carpatilor | 2536.11 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 6. | Str. Transilvaniei | 1622.34 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 7. | Str. Munteniei | 1015.97 m | 12.00 m | 2x 2.00 m |
| 8. | Str. Maramures | 781.48 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 9. | Str. S1 | 666.57 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 10. | Str. Codrii Vlasiei | 1143.27 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 11. | Str. Iuliu Maniu | 455.56 m | 7.00 m | 2x2.00 m |
| 12. | Str. Simion Mehedinti | 1088.92 m | 7.00 m | 2x2.00 m |
| 13. | Str. Ferme A | 947.99 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 14. | Str. Ferme B | 283.24 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 15. | Str. Ferme C Tr. 1 | 97.75 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 16. | Str. Ferme C Tr. 2 | 456.35 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 17. | Str. Ferme D | 456.66 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 18. | Str. Ferme E | 455.57 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 19. | Str. Ferme F Tr. 1 | 249.49 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 20. | Str. Ferme F Tr. 2 | 455.70 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 21. | Str. Ferme G | 699.61 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 22. | Str. Ferme H | 285.66 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 23. | Str. Ferme I | 231.49 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 24. | Str. Ferme J | 217.68 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 25. | Str. Ferme L | 355.16 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 26. | Str. Ferme M Tr. 1 | 343.70 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 27. | Str. Ferme M Tr. 2 | 673.75 m | 5.00 m | 2x1.50 m |
| 28. | Str. Ferme N | 138.00 m | 5.00 m | 2x1.00 m |
| 29. | Str. Ferme O | 147.19 m | 5.00 m | 2x1.50m |
| 30. | Str. Ion Minulescu | 452.28 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 31. | Str. Marin Preda | 1926.32 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 32. | Str. Al. Ioan Cuza | 1527.78 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 33. | Str. S2 | 1668.09 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 34. | Str. Panait Istrati | 1593.05 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 35. | Str. Ciprian Porumbescu | 1596.40 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 36. | Str. Stefan Cel Mare | 1651.85 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 37. | Str. ConstantinBrancoveanu | 1575.00 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 38. | Str. Matei Basarab Tr.1 | 1168.06 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 39. | Str. Matei Basarab Tr. 2 | 1233.68 | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 40. | Str. Ion Creanga | 285.58 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 41. | Str. Drumul Viilor | 1065.29 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 42. | Str. Petrache | 406.27 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 43. | Str. Lucian Blaga | 1199.06 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 44. | Str. S3 | 1173.59 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 45. | Str. Marin Sorescu | 1089.42 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 46. | Str. Nichita Stanescu | 850.82 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 47. | Str. Drumul Odai | 192.06 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 48. | Str. Tibles | 379.52 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 49. | Str. S4 | 393.05 m | 12.00 m | 2x2.00 m |
| 50. | Str. Drumul Garii Balotesti | 3717.89 m | 14.00 m | 2x2.00 m |
| 51. | Str. Constantin Noica | 2889.47 m | 14.00 m | 2x2.00 m |
| 52. | Str. Decebal | 2435.14 m | 14.00 m | 2x2.00 m |
| 53. | Str. Emil Racovita | 1351.51 m | 7.00 m | 2x1.00 m |
| 54. | Str. Oasului | 491.88 m | 12.00 m | 2x2.00 m |

Se propun realizarea marcajelor longitudinale (54148 m) si transversale conform STAS 1848 – 7/2004. Indicatoare rutiere (182 bucati) propuse sunt conform STAS 1848 – 1/2004.

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI HIDRANTI EXTERIORI SI GOSPODARII APA in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV

Obiect 1 :  Retea de alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru                 stingerea incendiilor cu hidranti exteriori si interiori

Reteaua de alimentare cu apa se realizeaza  in sistem inelar pentru a egaliza pierderile de presiune si pentru a exista posibilitatea de alimentare cu apa chiar si in cazul unei avarii.

Obiect 2:  Unitati captare, stocare, purificare, pompare apa de consum si  hidranti exteriori si interiori

Parametrii necesari bunei functionari a instalatiilor sanitare pe toata lungimea retelei sunt asigurati de catre cele cinci unitati de captare, stocare, purificare si pompare, pozitia fiecareia putandu-se observa in planurile anexate.

Reteaua de apa proiectata are o lungime de aproximativ 86000m si va fi executata din coducte din polietilena de inalta densitate cu diametre intre 110mm si 250mm cu presiune nominala 10 bar.

Pentru ca reteaua de alimentare cu apa sa devina functionala este necesara o unitate de captare, stocare, purificare si pompare, dar deoarece sursa de alimentare cu apa o constituie puturile forate de mare adancime, este practic imposibil ca o singura gospodarie de apa sa asigure necesarul de apa pentru intreg orasul. Au fost propuse cinci gospodarii de apa pentru asigurarea parametrilor tehnici si calitativi rezultati din calcule conform  normativelor in vigoare.

Reteaua de alimentare cu apa a fost proiectata, ca in cazul unei avarii la una dintre gospodariile de apa sa existe posibilitatea de furnizare in continuare a apei de la celelalte gospodarii de apa pana la remedierea defectiunilor.

Fiecare unitate va avea in componenta sa urmatoarele:

- doua puturi forate de mare adancime in sistem baterie (la adancimi diferite) protejate pe interior cu tuburi din PVC speciale pentru foraje, cu rezistenta sporita la presiuni laterale si cu imbinari prin infiletare echipate cu pompe submersibile;

-bazin de stocare modular suprateran,  echipat cu senzori de nivel, preaplin, sorburi, etc;

-grup de pompare compus din doua pompe active si una de rezerva cu convertizor de frecventa, recipiente hidrofor, distribuitor,armaturi retinere, sectorizare;

-statie clorinare, filtrare, tratare;

-grup electrogen diesel;

Se precizeaza ca reteaua de alimentare cu apa se va propune a se realiza doar pe strazile principale mentionate mai jos si artere si conducte de serviciu care nu sunt mentionate, dar se pot repera pe planurile atasate.

S-au propus urmatoarele strazi:

Oras Otopeni Zona1 (cartier Odai):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea alimentare cu apa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. M.Kogalniceanu | 118 |
| 2 | Str. Mircea Cel Batran | 2000 |
| 3 | Str. Anghel Saligni | 193 |
| 4 | Str.Grigore Antipa | 509 |
| 5 | Str. Ion Mihalache | 645 |
| 6 | Sos. Odaii | 1365 |
| 7 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 300 |
| 8 | Str. Iancu Jianu | 615 |
| 9 | Str. Mihai Viteazu | 268 |
| 10 | Str. Tudor Vladimirescu | 1850 |
| 11 | Str. George Enescu | 710 |
| 12 | Str. S. Celibidache | 153 |
| 13 | Intr. Scolii | 169 |
| 14 | Str. Scolii | 435 |
| 15 | Str. Toamnei | 241 |
| 16 | Str. Matei Basarab | 1215 |
| 17 | Str. Primaverii | 477 |
| 18 | Str.Spiru Haret | 470 |
| 19 | Str.George Toparceanu | 470 |
| 20 | Str. Ion Creanga | 660 |
| 21 | Drumul Odai | 705 |
| 22 | Str. Flori de Camp | 377 |
| 23 | Str. Limita cu Mogosoaia | 1305 |
| 24 | Str. Constantin Brancoveanu | 1605 |
| 25 | Str. Ion Creanga | 290 |
| 26 | Intr. Merisor | 290 |
| 27 | Intr.Grigore Alexandrescu | 270 |
| 28 | Str. 1 Mai | 1068 |
| 29 | Artere de serviciu | ~ |

Oras Otopeni Zona2 (Otopeni Vest):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea alimentare cu apa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str.Stefan cel Mare | 1585 |
| 2 | Str. Dr. Viilor | 650 |
| 3 | Intr. Izvoarelor | 355 |
| 4 | Str. Panait Istrati | 1597 |
| 5 | Str. Paralela cu Panait Istrati | 1490 |
| 6 | Str. Al. Ioan Cuza | 1510 |
| 7 | Str. Emil Racovita | 1335 |
| 8 | Str.Paralela cu Emil Racovita | 920 |
| 9 | Str. Simion Mehedinti | 1063 |
| 10 | Str. Iuliu Maniu | 440 |
| 11 | Str. Paralela cu Dr. Garii Odai | 671 |
| 12 | Str. Marin Preda | 1740 |
| 13 | Str. Grivita | 540 |
| 14 | Str. Nicolae Grigorescu | 771 |
| 15 | Str. Libertatii | 720 |
| 16 | Str. I.G. Duca | 660 |
| 17 | Intr. Pescarusului | 178 |
| 18 | Intr. Caminul Cultural | 320 |
| 19 | Str. 9 Mai | 365 |
| 20 | Intr. Dunarea | 286 |
| 21 | Str. Craitelor | 225 |
| 22 | Str. Marin Sorescu | 807 |
| 23 | Intr. Cimbrisor | 115 |
| 24 | Intr. Laurului | 126 |
| 25 | Intr. Randunelelor | 122 |
| 26 | DN 1 | 4330 |
| 27 | Artere de serviciu | ~ |

Oras Otopeni Zona3 (Expo Tiriac):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea alimentare cu apa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Dr. Garii Odai | 1827 |
| 2 | Str. Burebista | 643 |
| 3 | Str. C. Brancusi | 477 |
| 4 | Str. Mihai Eminescu | 1502 |
| 5 | Str. Nicolae Labis | 475 |
| 6 | Str. Dimitrie Cantemir | 415 |
| 7 | Intr. Eugen Ionescu | 300 |
| 8 | Str. Constantin Noica | 970 |
| 9 | Str. Valea Pasarea | 610 |
| 10 | Intr. Garoafelor | 345 |
| 11 | Alte strazi fara nume | 1902 |
| 12 | Str. Nicolae Tonitza | 970 |
| 13 | Artere de serviciu | ~ |

Oras Otopeni Zona4 (Cartier Ferme):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea alimentare cu apa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Garii Balotesti | 1006 |
| 2 | Str. I. Minulescu | 437 |
| 3 | Str. Petrache Otopeanu | 410 |
| 4 | Str. Lucian Blaga | 780 |
| 5 | Str. Ferme A | 997 |
| 6 | Str. Ferme B | 997 |
| 7 | Str. Ferme C | 560 |
| 8 | Str. Ferme D | 447 |
| 9 | Str. Ferme E | 445 |
| 10 | Str. Ferme F | 705 |
| 11 | Str. Ferme G | 500 |
| 12 | Str. Ferme H | 245 |
| 13 | Str. Ferme I | 235 |
| 14 | Str. Ferme J | 221 |
| 15 | Str. Ferme L | 325 |
| 16 | Str. Ferme M | 1073 |
| 17 | Str. Ferme N | 143 |
| 18 | Str. Ferme O | 151 |
| 19 | Palalel cu Dn1 | 651 |
| 20 | Traseu pana la st.epurare | 290 |
| 21 | Artere de serviciu | ~ |

Pentru realizarea retelei de alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru stingerea incendiilor,  s-au avut in vedere urmatoarele :

- folosirea conductelor din PEHD Pn 10 cu diametre cuprinse intre 110mm si 250mm in care presiunea maxima va fi de 6 bar, pentru a asigura parametrii necesari functionarii retelei de stingere incendii, iar pentru bransamentele catre consumatori se vor folosi regulatoare de presiune ;

- pe reteaua de alimentare cu apa au fost montate camine de vane, camine de atenuare a loviturii de berbec si camine de golire si vane de aerisire.

- caminele de vane au fost amplasate in asa fel incat sa nu izoleze mai mult de 5 hidranti si in scopul limitarii la maxim a tronsoanelor scoase din uz, la toate nodurile retelei, iar pe retelele principale la distante de maxim 600m.

- hidrantii au fost amplasati la intersectiile de strazi si in lungul retelei la o distanta de maxim 100m;

- pe traseul retelei se vor amplasa dispozitive de masura si control (manometre, debitmetre);

- reteaua a fost proiectata in sistem inelar pentru a se asigura echilibarea hidraulica, dar si pentru a elimina lipsa de apa.

- elementele componente ale necesarului de apa;

- reteaua de distributie va asigura apa necesara utilizatorilor in cantitatea, calitatea si la presiunea ceruta conform SR 4163/1-95, SR 4163/2-96, SR 4163/3-96;

- conductele se vor poza pe pat de nisip sub adancimea de inghet prevazuta in STAS 6054 respectiv 80-90cm in aceasta zona;

- subtraversarile de cai ferate si drumuri se vor realiza conform STAS 9312

- la amplasarea conductelor retelelorde distributie a apei trebuie sa se respecte distantele minime inre acestea si alte conducte si instalatii subterane conform STAS 8591/1

Reteaua de distributie a apei va fi de inalta presiune, respectiv 6 bar, pentru a putea utiliza hidrantii exteriori direct pentru stingerea incendiilor.Reteaua a fost proiectata in sistem inelar pentru a limita la minim si chiar a elimina situatiile in care apa este oprita, de asemenea reteaua inelara se auto echilibreaza din punct de vedere hidraulic.

Aceasta retea a fost dimensionat in asa fel incat sa acopere si parametrii necesari stingerii incendiilor si cu hidranti iteriori si cu hidranti exteriori.

EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA, STATII EPURARE, RETEA CANALIZARE PLUVIALA in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV

OBIECT 1: Sistem de canalizare menajera

Reteaua de canalizare ape menajere colecteaza apele uzate de la populatie, si  unitatile industriale din aceste zone si le dirijeaza gravitational sau prin pompare spre statiile de epurare din, unde are loc epurarea apelor uzate menajere inainte de deversarea in emisar conform NTPA001/2005.

OBIECT 2: Statii epurare

Au fost amplasate patru statii de epurare una pentru zona Odai ce va fi localizata in partea de sud-est la intersectia strazii Matei Basarab cu, calea ferata ce traverseaza aceasta zona cu o capacitate de 6500LE, cea de-a doua va fi pozitionata la intersectia strazilor Dr.Viilor cu si Marin Preda ce va avea o capacitate de 31000L.E. si va deservi zona de vest a Orasului intre cartierul Odai si zona Expo Tiriac, a treia statie de epurare va fi pozitionata adiacent strazii Mihai Eminescu, in spatele complexului Metro si va deservi doar zona de Expo Tiriac, statia va avea o capacitate 27000L.E., iar a patra statie de epurare va fi pozitionata intre strada Ferme B si strada Sulfinei si va deservi cartierul Ferme cu o capacitate de 6500L.E.

OBIECT 3: Sistem de canalizare pluviala

Reteaua de canalizare ape pluviale colecteaza apele meteorice de pe terase, platforme si de pe carosabil si le dirijeaza gravitational sau prin pompare spre colectorul principal proiectat din beton cu forma rectangulara casetat ce urmeaza strazile: Burebista, Marin Preda, Marin Sorescu, Matei Basarab, Nichita Stanescu, Panait Istrati si se va continua catre reteaua de canale ce traverseaza judetul Ilfov spre Stefanesti .

Pentru realizarea retelelor de canalizare menajera si pluviala si a statiilor de epurare s-au avut in vedere urmatoarele :

- pentru colectarea  apelor uzate se va folosi un sistem de canalizare menajer separativ, care impune colectarea apelor uzate menajere separat fata de apele meteorice;

- apele meteorice colectate vor respecta NTPA001/2005, pentru a putea fi deversate direct catre emisar, acolo unde se desfasoara activitati cu risc de poluare a apelor meteorice se impune  luarea unor masuri locale de epurare;

- amplasarea geografica si altimetrica a orasului, marimea orasului, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinte, scoli, unitati economice si alte profile.

- Suprafetele de pe care se colecteaza apele meteorice si natura acestora;

- configuratia generala geodezica a intavilanului localitatii si a zonelor limitrofe in care se afla amplasamentele statiei de epurare cat si a retelei de canalizare.

- reteaua de canalizare pentru ape uzate este alcatuita din canale inchise, ingropate, cu panta corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s ( PVC KG, PEID, PAFS).

- reteaua de canalizare pentru ape meteorice  este alcatuita din canale inchise, ingropate, cu panta corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 8,0 m/s ( PVC KG, PEID, PAFS, canale din beton armat).

- amplasarea statiei de epurare sa fie aproape de un canal/emisar pentru evacuarea apei epurate.

Se precizeaza ca reteaua de canalizare menajera se va propune a se realiza doar pe strazile principale unde se vor realiza si retele de alimentare cu apa existand posibilitatea ca pe viitor si locuitorii care folosesc drumuri de servitute sa se poata conecta la aceasta retea de canalizare .

S-au propus urmatoarele strazi:

Oras Otopeni Zona1 (cartier Odai):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. M.Kogalniceanu | 118 |
| 2 | Str. Mircea Cel Batran | 2000 |
| 3 | Str. Anghel Saligni | 193 |
| 4 | Str.Grigore Antipa | 509 |
| 5 | Str. Ion Mihalache | 645 |
| 6 | Sos. Odaii | 1365 |
| 7 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 300 |
| 8 | Str. Iancu Jianu | 615 |
| 9 | Str. Mihai Viteazu | 268 |
| 10 | Str. Tudor Vladimirescu | 1850 |
| 11 | Str. George Enescu | 710 |
| 12 | Str. S. Celibidache | 153 |
| 13 | Intr. Scolii | 169 |
| 14 | Str. Scolii | 435 |
| 15 | Str. Toamnei | 241 |
| 16 | Str. Matei Basarab | 1215 |
| 17 | Str. Primaverii | 477 |
| 18 | Str.Spiru Haret | 470 |
| 19 | Str.George Toparceanu | 470 |
| 20 | Str. Ion Creanga | 660 |
| 21 | Drumul Odai | 705 |
| 22 | Str. Flori de Camp | 377 |
| 23 | Str. Limita cu Mogosoaia | 1305 |
| 24 | Str. Constantin Brancoveanu | 1605 |
| 25 | Str. Ion Creanga | 290 |
| 26 | Intr. Merisor | 290 |
| 27 | Intr.Grigore Alexandrescu | 270 |
| 28 | Str. 1 Mai | 1068 |

Oras Otopeni Zona2 (Otopeni Vest):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str.Stefan cel Mare | 1585 |
| 2 | Str. Dr. Viilor | 650 |
| 3 | Intr. Izvoarelor | 355 |
| 4 | Str. Panait Istrati | 1597 |
| 5 | Str. Paralela cu Panait Istrati | 1490 |
| 6 | Str. Al. Ioan Cuza | 1510 |
| 7 | Str. Emil Racovita | 1335 |
| 8 | Str.Paralela cu Emil Racovita | 920 |
| 9 | Str. Simion Mehedinti | 1063 |
| 10 | Str. Iuliu Maniu | 440 |
| 11 | Str. Paralela cu Dr. Garii Odai | 671 |
| 12 | Str. Marin Preda | 1740 |
| 13 | Str. Grivita | 540 |
| 14 | Str. Nicolae Grigorescu | 771 |
| 15 | Str. Libertatii | 720 |
| 16 | Str. I.G. Duca | 660 |
| 17 | Intr. Pescarusului | 178 |
| 18 | Intr. Caminul Cultural | 320 |
| 19 | Str. 9 Mai | 365 |
| 20 | Intr. Dunarea | 286 |
| 21 | Str. Craitelor | 225 |
| 22 | Str. Marin Sorescu | 807 |
| 23 | Intr. Cimbrisor | 115 |
| 24 | Intr. Laurului | 126 |
| 25 | Intr. Randunelelor | 122 |
| 26 | DN 1 | 1595 |

Oras Otopeni Zona3 (Expo Tiriac):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Dr. Garii Odai | 1827 |
| 2 | Str. Burebista | 643 |
| 3 | Str. C. Brancusi | 477 |
| 4 | Str. Mihai Eminescu | 1502 |
| 5 | Str. Nicolae Labis | 475 |
| 6 | Str. Dimitrie Cantemir | 415 |
| 7 | Intr. Eugen Ionescu | 300 |
| 8 | Str. Constantin Noica | 970 |
| 9 | Str. Valea Pasarea | 610 |
| 10 | Intr. Garoafelor | 345 |
| 11 | Alte strazi fara nume | 1902 |
| 12 | Str. Nicolae Tonitza | 970 |

Oras Otopeni Zona4 (Cartier Ferme):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Garii Balotesti | 1006 |
| 2 | Str. I. Minulescu | 437 |
| 3 | Str. Petrache Otopeanu | 410 |
| 4 | Str. Lucian Blaga | 780 |
| 5 | Str. Ferme A | 997 |
| 6 | Str. Ferme B | 997 |
| 7 | Str. Ferme C | 560 |
| 8 | Str. Ferme D | 447 |
| 9 | Str. Ferme E | 445 |
| 10 | Str. Ferme F | 705 |
| 11 | Str. Ferme G | 500 |
| 12 | Str. Ferme H | 245 |
| 13 | Str. Ferme I | 235 |
| 14 | Str. Ferme J | 221 |
| 15 | Str. Ferme L | 325 |
| 16 | Str. Ferme M | 1073 |
| 17 | Str. Ferme N | 143 |
| 18 | Str. Ferme O | 151 |
| 19 | Palalel cu Dn1 | 651 |
| 20 | Traseu pana la st.epurare | 290 |

In zonele tratate vor fi amplasate 61 statii de pompare ce permit colectarea apei menajere si pomparea acesteia in caminul cel mai apropiat, de unde va putea fi evacuata  gravitational catre statiile de epurare. Statiile  de pompare vor avea 2 pompe, una activa si una de rezerva si vor fi executate  din beton avand forma rectangulara cu dimensiunile Lxlxh 3x3x6,5 si vor avea un capac de acces pentru pompe si vizitare carosabil.

Pompele submersibile cu convertizor de frecventa vor fi echipate cu tablou de automatizare pentru protectia pompelor si accesoriile necesare montarii si functionarii corespunzatoare a acestora(brida , lant, cot de refulare,clapeti de sens , vane de izolare etc).

In urma dimensionarii statiilor de pompare au rezultat urmatoarele caracteristici ale acestora:

Statia de pompare (S.P.1)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 8 l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.2)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 12 l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.3)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 18 l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 150mm L=15m

Statia de pompare (S.P.4)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 10 l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 150mm L=15m

Statia de pompare (S.P.5)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 28 l/s si  Hpompare = 25mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 150mm L=15m

Statia de pompare (S.P.6)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 8 l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.7)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.8)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 25mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=495m

Statia de pompare (S.P.9)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 10l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.10)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.11)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 25l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 150mm L=15m

Statia de pompare (S.P.12)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 70l/s si  Hpompare = 25mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 315mm L=1200m

Statia de pompare (S.P.13)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 30l/s si  Hpompare = 25mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=805m

Statia de pompare (S.P.14)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.15)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.16)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.17)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.18)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 30l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.19)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.20)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.21)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.22)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 35l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.23)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 90l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 250mm L=15m

Statia de pompare (S.P.24)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 25l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.25)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 45l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.26)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 25l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.27)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 45l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.28)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 25l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.29)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 45l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.30)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 25l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.31)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 45l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.32)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 170l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 260mm L=15m

Statia de pompare (S.P.33)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.34)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.35)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 35l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.36)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 60l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.37)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 30l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.38)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 35l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.39)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 100l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 250mm L=15m

Statia de pompare (S.P.40)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 110l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 260mm L=15m

Statia de pompare (S.P.41)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.42)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.43)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 35l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.44)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 45l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.45)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.46)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.47)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 30l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.48)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 40l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.49)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.50)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.51)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 35l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.52)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 60l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 200mm L=15m

Statia de pompare (S.P.53)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.54)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Statia de pompare (S.P.55)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 25mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=200m

Statia de pompare (S.P.56)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 20mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=100m

Statia de pompare (S.P.57)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 20mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=275m

Statia de pompare (S.P.58)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.59)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=100m

Statia de pompare (S.P.60)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 15l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=15m

Statia de pompare (S.P.61)

- Vtotal= 58.5 mc

- Vutil= 13.5 mc

- Qpompa = 20l/s si  Hpompare = 10mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 160mm L=15m

Pentru epurarea apelor meanjere se propune executarea a patru statii de epurare :

- Statia de epurare din zona Odai, va fi localizata in partea de sud-est la intersectia strazii Matei Basarab cu, calea ferata ce traverseaza aceasta zona si va avea o capacitate de 6500LE aprox.1430mc/zi;

- Statia de epurare din zona Otopeni vest va fi pozitionata la intersectia strazilor Dr.Viilor cu si Marin Preda ce va avea o capacitate de 31000L.E. aprox. 4030mc/zi si va deservi zona de vest a Orasului intre cartierul Odai si zona Expo Tiriac;

- Statia de epurare din zona Expo Tiriac va fi pozitionata adiacent strazii Mihai Eminescu, in spatele complexului Metro si va deservi doar zona de Expo Tiriac, statia va avea o capacitate 27000L.E si aprox. 3510mc/zi;

- Statia de epurare din zona Ferme va fi pozitionata intre strada Ferme B si strada Sulfinei si va deservi cartierul Ferme cu o capacitate de 6500L.E. si aprox. 1430mc/zi;

Fiecare statie de epurare va epura numai apa uzata corespunzatoare acelei zone. Inca din faza de proiectare a fost aleasa o tehnologie superioara, de inalta eficienta a epurarii, cu un consum minim de energie.

Namolul in exces va fi procesat, dupa ingrosare, printr-o unitate de deshidratare, in scopul utilizarii viitoare in teren.

Statiile de epurare vor avea un consum minim de electricitate si de apa proaspata.

Pentru alimentarea cu energie electrica a statiilor de epurare se va realiza cate un racord la instalatiile furnizorului de energie electrica joasa tensiune din zona, in cazul in care acesta suporta un nou bransament, conform studiului de solutie ce va fi elaborat de catre o firma autorizata. Se mentioneaza puterea absorbita pentru fiecare statie de epurare:

- Statie epurare zona Odai P=130KW

- Statie epurare zona Otopeni Vest P=180KW

- Statie epurare zona Expo Tiriac P=180KW

- Statie epurare zona Ferme P=130KW

Se precizeaza ca reteaua de canalizare pluvial se va propune a se realiza doar pe strazile principale unde se vor realiza si retele de alimentare cu apa existand posibilitatea ca pe viitor si locuitorii care folosesc drumuri de servitute sa se poata conecta la aceasta retea de canalizare .

S-au propus urmatoarele strazi:

Oras Otopeni Zona1 (cartier Odai):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. M.Kogalniceanu | 266 |
| 2 | Str. Mircea Cel Batran | 2000 |
| 3 | Str. Anghel Saligni | 193 |
| 4 | Str.Grigore Antipa | 509 |
| 5 | Str. Ion Mihalache | 631 |
| 6 | Sos. Odaii | 1365 |
| 7 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 300 |
| 8 | Str. Iancu Jianu | 870 |
| 9 | Str. Mihai Viteazu | 268 |
| 10 | Str. Tudor Vladimirescu | 1850 |
| 11 | Str. George Enescu | 1057 |
| 12 | Str. S. Celibidache | 153 |
| 13 | Intr. Scolii | 169 |
| 14 | Str. Scolii | 435 |
| 15 | Str. Toamnei | 241 |
| 16 | Str. Matei Basarab | 395 |
| 17 | Str. Primaverii | 477 |
| 18 | Str.Spiru Haret | 470 |
| 19 | Str.George Toparceanu | 470 |
| 20 | Str. Ion Creanga | 660 |
| 21 | Drumul Odai | 705 |
| 22 | Str. Flori de Camp | 340 |
| 23 | Str. Limita cu Mogosoaia | 1305 |
| 24 | Str. Constantin Brancoveanu | 1490 |
| 25 | Str. Ion Creanga | 290 |
| 26 | Intr. Merisor | 290 |
| 27 | Intr.Grigore Alexandrescu | 270 |
| 28 | Str. Petre Ispirescu | 495 |
| 29 | Str. 1 Mai | 1068 |
| 30 | Sos. De Centura | 580 |

Oras Otopeni Zona2 (Otopeni Vest):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str.Stefan cel Mare | 1648 |
| 2 | Str. Dr. Viilor | 660 |
| 3 | Intr. Izvoarelor | 355 |
| 4 | Str. Panait Istrati | 1601 |
| 5 | Str. Paralela cu Panait Istrati | 1518 |
| 6 | Str. Al. Ioan Cuza | 1516 |
| 7 | Str. Emil Racovita | 1346 |
| 8 | Str.Paralela cu Emil Racovita | 949 |
| 9 | Str. Simion Mehedinti | 1063 |
| 10 | Str. Iuliu Maniu | 450 |
| 11 | Str. Paralela cu Dr. Garii Odai | 671 |
| 12 | Str. Marin Preda | 2097 |
| 13 | Str. Grivita | 548 |

Oras Otopeni Zona3 (Expo Tiriac):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Dr. Garii Odai | 1932 |
| 2 | Str. Burebista | 655 |
| 3 | Str. C. Brancusi | 477 |
| 4 | Str. Mihai Eminescu | 1550 |
| 5 | Str. Nicolae Labis | 475 |
| 6 | Str. Dimitrie Cantemir | 450 |
| 7 | Intr. Eugen Ionescu | 300 |
| 8 | Str. Constantin Noica | 1268 |
| 9 | Str. Valea Pasarea | 610 |
| 10 | Intr. Garoafelor | 345 |
| 11 | Alte strazi fara nume | 1902 |

Oras Otopeni Zona4 (Cartier Ferme):

| Nr crt | Denumire strada | Lungime retea canalizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Garii Balotesti | 1010 |
| 2 | Str. I. Minulescu | 437 |
| 3 | Str. Petrache Otopeanu | 410 |
| 4 | Str. Lucian Blaga | 780 |
| 5 | Str. Ferme A | 997 |
| 6 | Str. Ferme B | 997 |
| 7 | Str. Ferme C | 560 |
| 8 | Str. Ferme D | 447 |
| 9 | Str. Ferme E | 445 |
| 10 | Str. Ferme F | 705 |
| 11 | Str. Ferme G | 500 |
| 12 | Str. Ferme H | 245 |
| 13 | Str. Ferme I | 235 |
| 14 | Str. Ferme J | 221 |
| 15 | Str. Ferme L | 325 |
| 16 | Str. Ferme M | 1073 |
| 17 | Str. Ferme N | 143 |
| 18 | Str. Ferme O | 151 |
| 19 | Palalel cu Dn1 | 651 |
| 20 | Traseu pana la st.epurare | 290 |

In zona tratata au rezultat 2 statii de pompare ce permit colectarea apei meteorice in doua bazine de retentie fiecare cu un volum de 2000mc si pomparea acesteia in caminul cel mai apropiat, de unde va putea fi evacuata  gravitational catre emisar. Statiile  de pompare vor avea 2 pompe, una activa si una de rezerva si vor fi executate  din beton avand forma rectangulara cu dimensiunile Lxlxh 3x3x6,5 si vor avea un capac de acces pentru pompe si vizitare carosabil.

Statia de pompare (S.P.1)

- Vtotal= 2187 mc

- Vutil= 2190 mc

- Qpompa = 150 l/s si  Hpompare = 20mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 500mm L=510m

Statia de pompare (S.P.2)

- Vtotal= 2187 mc

- Vutil= 2190 mc

- Qpompa = 150l/s si  Hpompare = 20mCA

- Conducta refulare realizata din tub PEID SDR17, Pn10, 110mm L=460m

EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT STRADAL CU SISTEM DE CELULE FOTOVOLTAICE SI ALIMENTARE SECUNDARA DIN CADRUL SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL, in Orasul OTOPENI Jud.ILFOV ud.ILFOV

OBIECT 1: Retea electrica de alimentare cu energie electrica

Reteaua de alimentare cu energie electrica asigura functionarea sistemului de iluminat public ce implica o buna desfasurare a traficului rutier si pietonal in orasul Otopeni.

Realizarea retelei de alimentare cu energie aferenta sistemului de iluminat public vine ca o optiune in plus, pentru a asigura functionarea sistemului (ce utilizeaza si celule fotovoltaice) si in caz de avarii sau conditii meteo nefavorabile.

Racordarea fiecarui stalp de iluminat din cadrul S.E.N. se va face prin intermediul unui transformator/sursa stabilizatoare de la 220V AC la 12V DC.

Pentru distributia dintre tablourile electrice si circuitele aferente alimentarii sistemului de iluminat public se va folosi cablu tip CYAbY sau alt cablu agreat de furnizorul de energie electrica in tuburi de protectie.

OBIECT 2: Sistem de iluminat stradal cu celule fotovoltaice

Pentru asigurarea unui climat de confort vizual s-a avut in vedere alegerea unui sistem de iluminat adecvat in care fluxul luminos se distribuie practic uniform. Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici , iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Comenzile iluminatului se realizeaza local pentru fiecare stalp de iluminat in parte prin intermediul unui programator orar  .

Iluminatul exterior nu va produce influente negative , asigurand un nivel de iluminare corespunzator. Retelele de iluminat exterior public se vor realiza cu cabluri cu conductoare din cupru tip CYAbY, pozate ingropat in canale de cabluri in tub de protectie tip corugat. La subtraversari de drumuri carosabile si platforme betonate, cablurile vor fi protejate in tuburi tip teava corugata.

Retelele de iluminat exterior, vor fi insotite de sistem de impamantare propriu.

Numarul cablurilor precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele ( forta , iluminat , prize si automatizare ) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica, iar pentru celelalte se vor prevedea si tablourile de comanda si automatizare sau aparatura locala de comanda.

Se va propune utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED (Light Emitting Diodes) cu surse de 28W sau 56W,montate pe stalpi de 6.0m respectiv 8.0m.Pentru a asigura un confort vizual atat traficului rutier cat si pietonal se vor dispune corpuri de 26W montate pe stalpi de 6.0m din 20.0m in 20.0m pe strazile cu o banda pe sens, respectiv corpuri de 56W montate pe stalpi de 8.0m din 35.0m in 35.0m pe strazile cu doua benzi pe sens.

Din punct de vedere al alimentarii prin cadrul panourilor fotovoltaice stalpii echipati cu corpuri de 28W vor fi dotati cu 1 panou fotovoltaic de 87W monocristalin, respectiv stalpii echipati cu corpuri de iluminat de 56W vor fi dotati cu 2 panouri fotovoltaice de 87W monocristalin.

OBIECT 3: Pregatire retea precablare internet

Se va propune pregatirea retelei precablare internet prin intermediul unor canale de cabluri luind in calcul si caminele aferente pentru tragerea cablurilor.Cablurile vor fi protejate in tuburi de protectie (tevi corugate).

Durata de realizare a obiectivului

Durata de executie : 36 luni

CAP. 3 PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA

3.1. Lucrarile si serviciile solicitate:

Lucrarile si serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt:

- Elaborarea documentatiei de proiectare fazele PT si DE si asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor;

- Executia obiectivului de investitiii Infrastructura Otopeni.

- Elaborarea documentatiei de proiectare fazele PT si DE

Documentatia de proiectare se va intocmi in conformitate cu legislatia romana in vigoare si studiul de fezabilitate aprobat.

Documentatia va trebui sa contina:

PROIECT TEHNIC

A. Părţile scrise

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

2.  Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialităţi;

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

i) trasarea lucrărilor;

j) antemăsurătoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi

3. Caietele de sarcini

Caietele de sarcini reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini

- se elaborează prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

- detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj;

- împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

- se va elabora pentru fiecare categorie de lucrare;

- stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

- prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

4. Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;

c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări.

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică si valorica a lucrarilor.

B. Părţile desenate

1. Planse

-    Planuri de ansamblu;

- Planuri de situatie;

- Planuri dispozitie generala;

- Relevee;

- Profile longitudinale;

- Sectiuni transversale;

- Planuri fundatii;

- Planuri cofraj si armare elemente constructive;

- Planuri principale ale instalatiilor

- Planuri cu detalii:

Solutia tehnica proiectata la fazele PT + DE va fi conform documentatiei faza SF

Detalii de executie(DE)

Executia lucrarilor are la baza documentatia faza DE

Documentatia tehnica (PT + DE) se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii.

Proiectantul va preda beneficiarului documentatia tehnica pentru fazele PT si DE in 4 exemplare pe suport hartie si un exemplar pe suport magnetic (CD).

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica se va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor si dupa caz a remedierilor.

- Executia obiectivului de investitii ,, Infrastructura Otopeni” se va realiza in conformitate cu prevederile din contract, din proiect si din caietul de sarcini, luandu-se toate masurile pentru realizarea unor lucrari de calitate si evitarea oricaror neconformitati.

3.2. Specificatiile tehnice

Pentru asigurarea unor informatii complete, necesare in vederea elaborarii propunerii tehnice, Autoritatea Contractanta, anexeaza la documentatia de licitatie urmatoarele:

- SF ;

- Piese desenate.

Propunerea tehnica va contine urmatoarele:

- Strategia de abordare a obiectivului

- Metodologia de efectuare a fazei de proiectare a lucrarilor

- Metodologia de realizare a fazei de executie a lucrarilor

- Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei. Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

  - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusive listele cuprizand procedurile aferente sistemului calitatii;

  - listele cuprizand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii,  verificarii si incercarii;

  - planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului;

  - planul de protectie a mediului;

  - planul de control al calitatii;

  - laboratoarele utilizate si autorizate cu grad II.

5.  Organizare/program de lucru

Pentru “programul calitatii propus pentru executia lucrarii” se va avea în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus

.

Ofertantii au obligatia ca lucrarile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate de personal de executie atestat corespunzator. Pentru personalul desemnat se va prezenta:

  - CV semnat si stampilat in original,

  - Copiile  diplomelor de studii, a atestatelor/certificatelor profesionale, valabile la data deschiderii ofertelor;

Oferta va contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor” ( formularul F) - original

Ofertantii au obligatia sa faca dovada Asigurarii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, acte aditionale etc.) echipamente, utilaje, mijloace de transport, statii de betoane laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.

Asigurarea (din dotare proprie sau prin contracte sau conventii de inchiriere de la operatorii economici, asociati, subcontractanti) dotarilor necesare pentru indeplinirea contractului trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele dotari:

- Statie beton cu o capacitate de min 100 mc / h, cu autorizatie de mediu pe amplasament valabila la data deschiderii ofertei, in copie legalizata.

- Statie de asfalt cu o capacitate de min 160 t / h, cu autorizatie de mediu pe amplasament valabila la data deschiderii ofertei, in copie legalizata.

- Autobetoniera 9 mc – 9 buc

- Finisor beton – 1 buc

- Finisor asfalt – 2 buc

- Perie mecanica – 2 buc

- Instalatie aplicat emulsie – 2 buc

- Freza asflat si beton – 2 buc

-  Compactori lis-lis – 2 buc

- Compactor lis-lis spatii inguste – 2 buc

- Compactor terasamente – 2 buc

- Autogreder – 2 buc

- Excavator – 2 buc

- Incarcator frontal – 4 buc

- Buldozer – 2 buc

- Buldoexcavator – 2 buc

- Autotractor + Semiremorca (Trailer) – 4 buc

- Masina marcaj – 1 buc

- Autobasculanta – 20 buc

- Laborator autorizat de gradul II

Toate utilajele din dotare proprie vor avea raport de inspectie, valabil la data deschiderii ofertelor.

Pentru autovehicule se vor prezenta copii ale talonului, polita de asigurare RCA, licenta de transport, toate valabile la data deschiderii ofertelor.

Executantul isi va asigura, pe cheltuiala proprie, angajatii  si utilajele folosite in executarea lucrarilor si va solicita si urmari ca si subcontractorii sai sa aiba asigurati angajatii si utilajele pe toata durata derularii contractului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii financiare urmatoarele documente:

  - Formular C2 – Centralizatorul financiar al obiectelor  care va cuprinde si valoarea serviciilor de  proiectare

  - Formular C3 – Deviz oferta al obiectului – pe fiecare categorie de obiecte in parte

  - Formular C4 – Centralizatorul financiar lucrari – pe fiecare categorie de lucrari  in parte

Ofertantul trebuie sa asigure finantarea pe perioada executiei din surse proprii, atrase sau mixte.

A. Pentru asigurarea creditului prin surse atrase ofertantul trebuie sa prezinte oferte de finantare pentru toata suma investitiei cu asigurarea 100% a creditului furnizor pentru toata durata contractului. In acest caz, cerintele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- rata dobanzii va avea ca referinta cotatia Robor la 3 luni, 6 luni sau12 luni;

- marja bancilor finantatoare nu va depasi 3%;

- comisioanele bancilor nu vor putea depasi 1,0%;

- oferta va exprima sub forma procentuala costul total al creditului folosindu-se indicatorul DAE (dobanda anuala efectiva) impreuna cu prezentarea modului de calcul al DAE;

Sau

B. Pentru asigurarea creditului furnizor din surse proprii ofertantul trebuie sa faca dovada existentei acestor surse 100% din valoarea contractului. In acest caz cerintele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- originalul extrasului/extraselor de cont bancare emise cu o zi anterioara depunerii ofertelor, insotite de o adresa din partea bancii la care domicileaza contul sau conturile, care sa fie semnata de persoane autorizate si prin care se confirma ca sumele inscrise in extrasele bancare exista in cuantumul prezentat si ca nu sunt grevate de nicio obligatie, iar detinatorul poate  sa dispuna liber de aceste fonduri;

- se va prezenta indicatorul DAE impreuna cu elemente/ componenete ale acestuia;

Sau

C. Pentru ofertantii care pot asigura creditul furnizor in Euro acestia trebuie sa prezinte oferte de finantare pentru toata suma investitiei cu asigurarea 100% a creditului furnizor pentru toata durata contractului. In acest caz, cerintele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- rata dobanzii va avea ca referinta cotatia  Euribor, euro Libor la 3 luni, 6 luni sau 12 luni;

- rata euro swap corespunzatoare maturitatii creditului;

- marja bancilor finantatoare nu va depasi 5%;

- comisioanele bancilor nu vor putea depasi 1%;

- oferta va exprima sub forma procentuala costul total al creditului folosindu-se indicatorul DAE (dobanda anuala efectiva) impreuna cu prezentarea modului de calcul al DAE.

In toate situatiile A, B si C ofertele de finantare depuse de ofertanti raman ferme din punct de vedere al DAE pe toata durata asigurarii creditului furnizor si in mod obligatoriu vor trebui sa asigure finantarea 100% a contractului.

Ofertele de finantare din partea bancilor trebuie sa cuprinda minim urmatoarele informatii:

•	Numele creditorului;

•	Tipul imprumutului;

•	Valoarea totala a imprumutului si moneda;

•	Conditiile precedente si   de tragere

•	Perioada de gratie a rambursarii creditului;

•	Dobanda practicata

•	Informatii privind garantiile solicitate;

•	Alte costuri ale finantarii.

Valoarea minima a creditului asigurat de executant trebuie sa fie egala cu valoarea contractului.

Perioada de gratie minima este de 3 ani.

Rambursarea creditului se va efectua pe o durata de max. 10 ani, incluzand perioada de gratie.

Propunerea financiara va include costurile aferente finantarii.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul  contractului de achizitie publica.

Ofertantul va respecta cerintele impuse in caietul de sarcini privind modul de prezentare al propunerii financiare. Se va intocmi un tabel centralizator cuprinzand caracteristici / specificatii tehnice / fiabilitate cu toate echipamentele ofertate

2.3.	Protectia muncii, protectia mediului, asigurarea calitatii

Protectia muncii:

Se vor respecta Normele de Protectia Muncii si Paza si Stingerea Incendiilor si se vor lua toate masurile pentru evitarea incidentelor si accidentelor de orice natura, atat in timpul programului de lucru cat si in afara acestuia;

Institutiile competente de la care executantul poate obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului sunt:

- Inspectia muncii

- Agentia de protectie a mediului

- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta

Protectia muncii:

- Executantul are obligatia de a intocmi si prezenta un Program de protectia muncii pentru aceasta lucrare in conformitate cu prevederile legale.

- Reglementarile in vigoare vor fi respectate pe tot parcursul indeplinirii contractului de lucrari.

- Responsabilitatea pentru eventualele accidente de orice natura in perimetrul santierului apartine executantului. Orice eveniment legat de accidente de munca se va aduce  si la cunostinta aeroportului.

- Inregistrarea si anuntarea accidentelor din santier cad in sarcina executantului.

- Instruirea angajtilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre executantul lucrarii.

Atunci cand la realizarea pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, executantul trebuie sa desemnezeun coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor (HG 300/2006).

Protectia mediului

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise  de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, in copie conform cu originalul,  valabil la data deschiderii ofertelor.

Asigurarea calitatii

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise  de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii, in copie conform cu originalul,  valabil la data deschiderii ofertelor

2.4.	Organizarea de Santier

Executantul isi va asigura, pe propria cheltuiala, imprejmuirea corespunzatoare a zonei in care se va organiza santierul  conform  reglementarilor.

2.5.	Perioada de Garantie a Lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor  este de minim 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor pentru fiecare obiect in parte. De asemenea executantul va raspunde potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii,precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viicile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

In cazul aparitiei unor defectiuni/degradari care afecteaza sau pericliteaza siguranta traficului aerian, in perioada de garantie, executantul are obligatia ca in maxim 1 ora de la constatarea defectiunii, degradarii, sa  inceapa lucrarile pentru inlaturarea defectiunilor, degradarilor pe care sa le finalizeze in termenul cel mai scurt posibil.

In cazul in care nu este afectata siguranta traficului aerian executantul are obligatia de a lua masurile de remediere, inlaturare, inlocuire a defectiunilor, degradarilor, in maxim 10 zile.

2.6.	Autorizare

Executantul trebuie sa detina standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 sau echivalent.

Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la executie pot fi si echivalente la nivelul Uniunii Europene.

2.7.	Standarde Tehnice de Siguranta si Calitate

La realizarea lucrarilor vor fi utilizate numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia din Uniunea Europeana. Materialele trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executarea constructiilor.

Pentru a se inscrie in indicatorii calitativi ceruti pentru realizarea unor lucrari de calitate, lucrarile se vor realiza cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare, cu toate actualizarile si modificarile ulterioare:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Hotararii nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

- Legea nr. 319 / 2006 privind sanatatea si securitatea muncii;

- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea apelor nr. 107/1996;

- Hotararea nr.  300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

- STASURI si NORMATIVE si DIRECTVE (CE) aplicabile lucrarilor de executie pista de decolare- aterizare si echipamentelor de balizaj,  care fac obiectul contractului.

- Orice alt act cu caracter juridic, lege, hotarare, ordin, directiva, stasuri si normative tehnice care au legatura cu realizarea obiectului contractului.

Informatii suplimentare la:  Primaria orasului Otopeni str. 23 August nr. 10, Otopeni, Jud. Ilfov,  Biroul Investitii-Achizitii Publice

Tel : 021/352.00.33

Fax : 021/352.00.34

Mail : investitii@otopeniro.ro