CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini, intocmit in baza H.G. nr. 105/2010, anexa nr. 1,  face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor, minime şi obligatorii, pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, propunerea tehnica si financiara.

Denumire contract: CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE.

Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, verificare proiect tehnic, documentatii pentru avize, execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie: ”REPARAŢII CAPITALE  PAVAJ CURTE INTERIOARA 3000mp”.

I. Fazele de proiectare solicitate:

- studiu geotehnic;

- studio topographic;

- proiect tehnic + caiete de sarcini;

- detalii de execuţie;

- verificare proiect tehnic;

- documentatii pentru avize;

- obţinere avize, acorduri, autorizaţii;

- asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor

MEMORIU GENERAL

I. GENERALITĂŢI

La întocmirea proiectului se vor respecta prevederile Legii 10/1995, denumită “Legea  privind calitatea în construcţii”.

Denumirea investiţiei: ”REPARAŢII CAPITALE  PAVAJ CURTE INTERIOARA 3000mp”.

Locaţia investitiei: GRUPUL ŞCOLAR BIVOLĂRIE, localitatea VICOVU DE SUS, judeţul SUCEAVA

Amplasamentul Obiectivele care vor face obiectul lucrărilor de investitie sunt amplasate în cadrul Grupului Şcolar Bivolărie, localitatea Vicovu de Sus, judeţul Suceava.

II. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII INVESTITIEI

Se propune amenajarea platformei existente in interiorul curţii interioare a Grupului Scolar  Bivolărie din localitatea Vicovu de Sus. Amenajarea platformei va asigura un confort sporit pentru utilizatorii acesteia, respectiv elevii, profesorii şi personalul administrativ al Grupului şcolar, conducând la dezvoltarea susţinută a calităţii vieţii şi a mediului înconjurator.Totodată  ar aduce  o prosperitate  Grupului şcolar, prin realizarea unui acces pietonal confortabil şi modern.

Concluzionand, fata de cele prezentate se poate afirma ca reparatiile capitale la platforma curţii Grupului şcolar  va conduce la cresterea gradului de modernizare, cu consecinte directe asupra dezvoltarii economice a zonei si în special al spaţiului de învăţământ din zonă.

III. DESCRIEREA GENERALA A INVESTITIEI. STARE ACTUALA

Curtea Grupului şcolar se prezintă nemodernizată, din pământ înierbat. Datorită circulaţiei pietonale intense s-au produs denivelări şi în perioadele ploioase se produc înnoroiri ale suprafeţelor.

Astfel  materialul pământos se antrenează prin circulaţia pietonală, determinând desconfort. Modernizarea platformei elimină acest inconvenient.

IV. SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA

Lucrările ce urmeză a se executa se află în administrarea Grupului Şcolar Bivolărie, localitatea Vicovu de Sus, judeţul Suceava

Suprafaţa  platformei este de 3000mp.

V. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT

a) MORFOLOGIA

Ca forme de relief traseul platformei  se desfasoara in zona de munte, suprafaţa fiind în palier. Din punct de vedere litologic terenul natural este foarte diferit, fiind format din argile, nisipuri si petrisuri  adica pamanturi de la tipul P3 pana la tipul P5. Va fi necesar întocmirea unui studiu geotehnic.

b)AMPLASARE

Orașul Vicovu de Sus este situat în partea de nord a județului Suceava, în depresiunea Rădăuți și este străbătut de râul Suceava, care desparte orașul în două (Vicovu de sus, aflat pe malul stâng și Bivolărie pe malul drept a râului). În partea de nord, orașul este mărginit de frontiera de stat dintre România și Ucraina, la sud de Obcina Mare, la sud-est de comuna Vicovu de Jos, la nord-est de comuna Bilca, în partea de vest orașul este delimitat de comuna Straja și în partea de sud-vest de râul Suceava, ce trasează linia administrativă dintre oraș și comuna Putna.Coordonatele geografice ale orașului sunt latitudine nordica 47°93'33" și longitudine estică 25°68'33".În partea de sud a Vicovului se indinde Obcina Mare cu Varful Magura Mica avand atitudinea de 837 m. Dealurile Magurei, locul perfect de a te recreia si admira splendoarea depresiunii Radautului, pe timp de iarna partiile de ski si sanius din Bivolare fiind bucuria copiilor.

c) ADANCIMEA DE INGHET

Adancimea maxima de inghet pentru sectorul studiat este de 110 cm in conformitate cu STAS 6054-77.

d) SEISMICITATEA

Conform Normativului P100 – 2006 si STAS 11100/1-93 sectorul de drum studiat este amplasat in zona seismica  de calcul E, zona 4, caracterizata de coeficientul seismic ag= 0,16, iar perioada de colt Tc = 0,7 sec.

VI. SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR SI ANALIZA ACESTORA

Identificarea  retelelor existente in zona este una dintre datele de intrare la stabilirea profilelor transversale tip ale proiectului, a amplasarii dispozitivelor de scurgere si evacuare a apelor.

Principalele tipuri de retele intalnite sunt:

- conducte pentru alimentarea cu apa si canalizare;

- stalpi ai retelei electrice;

- stalpi ai retelei de telefonie;

Existenta retelelor in zona platformei impiedica sau ingreuneaza refacerea sistemului rutier pana la mutare (devierea) acestora.

VII. OBIECTIVE TEHNICE

Se va tine cont  la intocmirea proiectului tehnic in totalitate de conditiile existente în teren şi rezultatele studiului geotehnic ce se va întocmi.

Solutiile tehnice: trebuie să asigure conditiilor optime de confort si siguranta pentru participantii la trafic pe sectorul de platformă mentionat .

VIII. SOLUTIILE  PENTRU PROIECTARE

Traseul in plan

Se va tine cont  de elementele geometrice ale platformei ce urmeaza a fi proiectată, astfel va trebui  sa urmareasca traseul existent conform STAS 863-85 prin racordarea cu curbe, unde este cazul.

Se va ţine seama şi de amplasarea dispozitivelor de scurgere a apelor.

Profilul longitudinal

Linia rosie proiectata va fi stabilita tinand cont de urmatoarele aspecte:

- corectarea declivitatilor existente ale traseului in vederea asigurarii unui confort corespunzator in circulatie;

- executarea unui volum minim de lucrari ( sapaturi, miscari de terasamente,etc);

- asigurarea grosimilor de fundare;

- asigurarea scurgerii apelor;

- asigurarea acceselor la drumurile laterale;

Profilul transversal

Elemente geometrice ale platformei in profil transversal se va proiecta:

- Parte carosabila -   pavaj din pavele vibropresate şi încadraea cu borduri din beton

- Fundaţie din balast

Panta transversala in aliniament va fi de 2,5% iar in curbe corespunzator amenajarii acestora.

Terasamente

Se refera la indepartarea materialului necorespunzator din corpul platformei si complectarea cu pamant unde este cazul

Utilitati

Toate caminele de vizitare si gurile de aerisire vor fi tratate cu atentie astfel incat sa fie si usor accesibile in caz de interventie si sa nu provoace disconfort in desfasurarea traficului auto sau pietonal(se vor ridica la cota proiectata).

XI. EXPROPRIERI

Pentru realizarea investiţiei, este suficienta ocuparea definitivă a terenurilor aflate în proprietatea  Grupului Scolar Bivolarie, nu sunt necesare exproprieri.

XII. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR DIN ŞANTIER

În “Caietul de sarcini” de la proiectul tehnic se vor prevedea toate măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie, inclusiv a materialelor.

PROIECTUL TEHNIC

Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu prevederile Hotarari Guvernului 28/09.01.2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico – economica aferenta investitiilor publice precum si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii publicata in M.O. nr. 48/22.102008 si 
ORDINULUI  nr.863 din 2.07.2008 pentru aprobarea „Instructiunilor  de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economica aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologice de elaborare a devizului general. De asemenea se va respecta si  Hotararea Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010,si modificata cu Hotarirea de Guvern 717 din 14 iulie 2010 pivind  ’’Sandardele de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice’’.