Proiect nr.: 	42/IUN 2010

Lucrare: 	Modernizare si extindere sediu administrativ.

Beneficiar: 	Directia Judeteana pentru Sport si  Tineret Bihor reprezentanta prin Buhas Sorin

Adresa: 	jud. Bihor, mun. Oradea, soseaua Borsului, nr. 32A

Faza: 	D.A.L.I.

Memoriu tehnic DE arhitectură

1. Date Generale

1.1. Denumirea obiectivului:

Modernizare si extindere sediu administrativ si schimbare destinatie din casa in sediu administrativ la Directia Judeteana pentru sport si tineret Bihor.

1.2. Amplasament:

Obiectivul care face obiectul prezentei lucrari este situat în judeţul Bihor, Mun. Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 11 in incinta Inspectoratului Scolar Bihor.

1.3. Titularul investiţiei:

Directia Judeteana pentru Sport si  Tineret Bihor

1.4. Beneficiarul investiţiei:

Directia Judeteana pentru Sport si  Tineret Bihor reprezentanta prin Buhas Sorin

1.5. Elaboratorul proiectului:

DePopa Invest s.r.l. Oradea, cu sediul în Oradea, str. Aluminei, nr. 51/20, judeţul Bihor  - arhitect Popa Delia.

2. Descrierea generală a lucrărilor

- Caracteristicile amplasamentului

Amplasamentul aflat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, in zona de centru istoric, pe strada Mihai Eminescu, nr. 11, in incinta Inspectoratului scolar Bihor.

Conform atlasului zonării funcţionale, este încadrat în zona C5b.

Categoria de folosinţă a terenului:

Terenul aflat în studiu este folosit pentru funcţiuni cu  preponderenta de birouri, hoteluri de 3 si 5 stele, spatii de distractii, galerii comerciale, locuinte – zona comerciala in interiorul zonei centrale. Terenul se afla in proprietatea Directiei Judetene pentru sport si tineret Bihor. Municipiului Oradea, conform C.F. nr. 168052, sub nr. cadastral 12093 cu o suprafaţă de 6569 mp. Imobilul este intr-o curte comuna in incinta inspectoratului scolar, Bihor.

Accesul la imobil se face direct din strada Mihai Eminescu , printr-un gang se accede in curte, iar in partea dreapta este situata cladirea la care se va interveni.

- Condiţii climatice

Conform hărţilor climatice prevăzute de STAS 6472/2-83 zona este încadrată într-un climat temperat moderat, cu o valoare medie de temperatură a aerului ridicat 10,4 °C, cu temperatura de calcul vara Tv în jur de 20-21 °C şi temperatura de calcul iarna Ti = - 2 °C.

Conform STAS 10101/20-90 presiunea de calcul a vânturilor qref. = 50 daN/mp şi conform STAS 10101/21-92 valoarea caracteristică a încărcăturii din zăpadă de 150 daN/mp - cod de proiectare CR/1/3/2005.

- Zona seismică de calcul

Arealul se încadrează în zona seismică de calcul E, conform hărţii zonale seismică din Normativul P100/1-06, având ag = 0,12 g;  Tc = 0,7 sec.

- Particularităţi geotehnice ale terenului

Conform studiului geotehnic nr. 12.078/2010, elaborat de Prospect Geo 2011 s.r.l., particularităţile geotehnice ale terenului sunt:

GEOMORFOLOGIC - amplasamentul studiat este situat in zona Câmpiei de Vest, Ia nivelul terasei aluvionare joase a râului Criul Repede.

GEOLOGIC - zona aparine structuril geologice majore depresionare a Câmpiei Pannonice, in care succesiunea geologic este data de complexul argilelor i nisipurilor pannoniene de culoare cenusiu-vinetie, peste care se dispun discordant formaiuni recente, nisipuri si pietrisuri de terasa, formatiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de varsta pleistocen-holocene, identificate si in lucrarile executate.

HIDROGEOLOGIC - apele subterane sunt cantonate la nivelul pietrisurilor si nisipurilor structurii terasiere a bazinului cursulul inferior al Crisului Repede, aparinând pachetulul de strate pleistocen-cuaternare, respectiv terasei aluvionare joase. Nivelul hidrodinamic maxim al apelor

subterane este situat la limita stratigrafica dintre nisipurile si pietrisurile terasei joase si, respectiv, formaiunea aIuvionar argilo-nisipoasa acoperitoare, situat la peste -4,0 m fat6 de cota terenulul natural.

HIDROLOGIC - apele de suprafata sunt tributare Criului Repede.

CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

LucrariIe executate au pus in evidenta urmatoarele:

FORAJUL GEOTEHNIC 1 - cota 0,0 m este cota nivelul curtii;

0,00 - 0,60 m - sil vegetal

0,60 - 1,90 m - argila grasa maroniu-vinetie, cu PLASTICITATE FOARTE

MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa IC, FOARTE UMEDA / PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM;

1,90 - 2,70 m - argila vineiu-negricioasa, cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa Ic, PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM;

2,70 - 3,90 m - argiIa cafenie, cu PLASTICITATE MARE dupa Ip, PLASTIC

VARTOASA dup IC, PRACTIC SATURATA dupa Sr;

3,90 - 4,40 m - nisip fin argilos cafeniu-maroniu, cu MEDIU INDESAT

dupa e, SATURAT dupa Sr;

4,40 - si in continuare - pietris si nisip cu elemente de boIovni, aparinând terasei aluvionare joase, alcatuit preponderent din roci magmatice si secundar metamorfice si sedimentare, MEDIU INDESAT dupa e si SATURAT dupa Sr;

SONDAJUL DESCHIS S1 - a investigat cIdirea existenta, conform anexa 1;

- reperul 0,0 m este situat la nivelul terenulul curtil;

- Adâncimea fundatiel = 1,30 m;

- Latimea fundaiei = 0,52 m; In continuare zidarie din caramida, conform anexei grafice;

- Fundatia este din caramida;

- EIevaie 0,45 m;

- STRATUL PORTANT - este stratul de argila grasa maroniu-vineie, cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa Ic, PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM, Cu o grosime de 0,60 m sub talpa fundatiei;

- P.conv. de baza = 294 kPa;

- in continuare : argilã vinetiu-negricoasa, cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip,

PLASTIC VARTOASA dupa Ic, PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM; - P.conv. de bazà = 340 kPa;

SONDAJUL DESCHIS S2 - a investigat cIdirea existenta, conform

anexa 1;

- reperul 0,0 m este situat la nivelul terenului curtii;

- Adâncimea fundaiei = 1,30 m;

- Latimea fundaiei = 0,45 m; In continuare zidarie din caramida, conform anexei grafice;

- Fundatia este din caramida;

- Elevatie 0,55 m;

- STRATUL PORTANT - este stratul de argila grasa maroniuvinetie, Cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa Ic, PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM, Cu 0 grosime de 0,60 m sub talpa fundatiei;

- P.conv. de bazã = 294 kPa;

- In Continuare argila vinetiu-negricoasa, cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa Ic, PRACTIC SATURATA dupa Sr, PUTIN ACTIVA - PUCM;

- P.conv. de baza = 340 kPa;

Obs.: Nivelul hidrodinamic maxim al apelor subterane este situat la limita stratigrafic dintre nisipurile si pietrisuriIe terasei joase si, respectiv, formatiunea aIuvionara argilo-nisipoasa acoperitoare, situat la peste 4,0 m fata de cota terenulul natural.

PARAMETRII GEOTEHNICI Al PAMANTURILOR INTERCEPTATE

FORAJ F1 - adancimea de 1,30 m;

- argila grasa vinetiu inchisa cu 64,2% argil, 30,2% praf, 5,4% nisip;

- umiditatea naturala W = 26,58%

- limita inf. de plasticitate Wp = 25,32%

- limita sup. de plasticitate WL = 65,36%

- indice de plasticitate Ip = 40,04

- indice de consistenta Ic = 0,97

- greut. vol. In stare naturaIa Yw = 18,63 KN/mc

- greut. vol. in stare uscata Yd = 14,72 KN/mc - indicele porilor e = 0,80

- porozitatea n = 44%

- gradul de umiditate Sr = 0,90

- umflare libera UL = 121%

FORAJ F1 - adâncimea de 2,30 m;

argila vineiu-negricioasa cu 56,2% argila, 36,1% praf, 7,7% nisip;

- umiditatea naturaIa W = 23,45%

- limita inf. de plasticitate Wp = 22,09%

- limita sup. de plasticitate WL = 61,22%

- indice de plasticitate Ip = 39,13

- indice de consistena Ic = 0,97

- greut. vol. In stare naturala Yw = 19,42 KN/mc

- greut. vol. In stare uscata Yd = 15,73 KN/mc

- indicele porilor e = 0,68

- porozitatea n=40%

- gradul de umiditate Sr = 0,93

- umflare libera UL= 112%

FORAJ F1 - adâncimea de 3,0 m;

- argila cafenie cu intercalatii cenusii cu 46,4% argil, 41,4% praf, 12,2% nisip;

- umiditatea naturala W = 20,48%

- limita inf. de plasticitate Wp = 18,58%

- limita sup. de plasticitate WL = 53,46%

- indice de plasticitate Ip = 34,88

- indice de consistenta IC = 0,95

- greut. vol. in stare naturaIa Yw = 20,0 KN/mc

- greut. vol. in stare uscata Yd = 16,6 KN/mc

- indicele porilor e = 0,58

- porozitatea n = 37%

- gradul de umiditate Sr = 0,95

FORAJ F1 - adâncimea de 3,40 m;

- argila cafeniu deschisa cu carbonati secundari cu 56,4%

- argila, 34,5% praf, 9,1% nisip;

- umiditatea natural W = 26,58%

- limita inf. de plasticitate Wp = 25,95%

- limita sup. de plasticitate WL = 61,73%

- indice de plasticitate Ip = 36,14

- indice de consistena IC = 0,97

FORAJ Fl - adâncimea de 4,0 m;

- nisip fin argilos cafeniu-maroniu Cu 28,5% argila, 35,10/o praf, 36,4% nisip;

- umiditatea natural W = 20,48%

- limita inf. de plasticitate Wp = 18,02%

- limita sup. de plasticitate WL = 34,41%

- indice de plasticitate Ip = 16,39

- indice de consistena Ic = 0,85

- greut. vol. in stare natural Yw = 20,0 KN/mc

- greut. vol. In stare uscata Yd = 16,6 KN/mc

- indicele porilor e = 0,58

- porozitatea n = 37%

- gradul de umiditate Sr = 0,94

CONSTATARI, CONCLUZII SI RECOMANDARI

Perimetrul cu imobilul studiat este situat la nivelul terasei aluvionare joase, intr-o zona plana si orizontala.

Formatiunile interceptate sunt depozite aluvionare pleistocen - holocene, coezive si necoezive, aparinând terasei aluvionare joase, din structura bazinulul hidrografic al râului CriuI Repede.

Nivelul hidrodinamic maxim al apelor subterane este situat la limita stratigrafica dintre nisipurile si pietriurile terasei joase si, respectiv, formatiunea aluvionar argilo-nisipoasa acoperitoare, situat Ia -4,40 m fata de cota terenului natural.

Stratul - argila grasa maroniu-vinetie, interceptat in F1 pe intervalul 0,60 - 1,90, respectiv ca si strat portant in S1 si S2 este definita Conform NE0001-96, ACTIVA din punct de vedere al PUCM.

Caracterul CONTRACTIL al pamanturilor impune solutii constructive conform indicativ NE 0001 - 96, respectiv, adâncimea mm. de fundare este de 2,0 m, pentru hcr ≥ 2,0 m.

Pentru adancimi de fundare mai mici se vor respecta prescriptiile de proiectare impuse de normativ NE 0001 - 96.

Presiunile convenionale de baza pentru pamânturile interceptate, Conform STAS 3300/2-85, sunt urmtoarele:

- pentru argila grasa maroniu-vinetie, CU PLASTICITATE FOARTE MARE

dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa Ic, FOARTE UMEDA / PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM, interceptata pe intervalul 0160 - 1,90 m

P.conv. de bazã = 294 kPa;

TEREN MEDIU conform NP 074-2007

- pentru argila vinetiu-negricoasa, cu PLASTICITATE FOARTE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa IC, PRACTIC SATURATA dupa Sr, ACTIVA - PUCM, interceptata pe intervalul 1,90 - 2,70 m

P..conv. de bazã = 343 kPa;

TEREN MEDIU conform NP 074-2007

- pentru argiIa cafenie, CU PLASTICITATE MARE dupa Ip, PLASTIC VARTOASA dupa IC, PRACTIC SATURATA dupa Sr, interceptata pe intervalul 2,70 - 3,90 m

P..conv. de baza = 371 kPa;

TEREN BUN conform NP 074-2007

- pentru nisip fin argilos cafeniu-maroniu, Cu MEDIU INDESAT dupa e, SATURAT dupa Sr, interceptat pe intervalul 3,90 - 4,40 m

P. conv de baza = 272 kPa;

TEREN MEDIU conform NP 074-2007

- pentru pietris si nisip cu elemente de boIovni, aparinând terasel aluvionare joase, alcatuit preponderent din roci magmatice si secundar metamorfice si sedimentare, MEDIU INDESAT dupa e si SATURAT dupa Sr, interceptat Incepând Cu -4,40 m

P..conv. de baza = 400 kPa;

TEREN BUN conform NP 074-2007

Obs. : Presiunile convenionaIe determinate au fost diminuate

din considerente morfogeostructurale.

Presiunile convenionaIe de baza determinate vor fi corectate corespunztor, Conform STAS 3300/2 - 85- ANEXA B, paragraf 132.

Adâncimea de fundare a constructiei existente se Incadreaz prevederilor STAS 6054/77, privind adâncimea de Inghet.

Parametrii fizici al fundatiei sunt redati In Cap.3, respectiv in anexa grafica.

Parametrii geofizici, conform indicativ P 100 - 92, sunt:

- zona seismicà de calcul este E

- valoarea coeficientului Ks = 0,12

- perioada de colt Tc (sec.) = 0,7

corespunzând gradulul 7 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Incadrarea prealabila a lucrrii In CATEGORIA GEOTEHNICA s-a facut functie de urmtorii factori, astfel:

- conditlile de teren:	terenuri MEDII/BUNE punctaj (3)

- apa subterana:	fara epuizmente	punctaj (1)

- clasificarea Constructiei

dupa clasa de importan: normala	punctaj (3)

- vecintati:	fara riscuri	punctaj (1)

Conform acestul punctaj rezulta:

- Riscul geotehnic	REDUS

Categoria geotehnica 1

Pentru Iucrari de extindere, receptia terenului de fundare constituie faza determinant, In timpul executiel Iucrarii.

- Condiţii de amplasare şi de realizare a construcţiilor

Terenul aflat în studiu este folosit pentru funcţiuni cu  preponderenta de birouri, hoteluri de 3 si 5 stele, spatii de distractii, galerii comerciale, locuinte.

POT  40%

CUT comercial maxim 6

CUT locuinte maxim  5

Parcaje: birouri 1 loc la 350mp ACD.

3. Analiza situaţiei existente

- Situaţia existentă a obiectivului de investiţie:

Pe teren exista o cladire existenta, regim de inaltime parter cu functiunea de casa.

Cladirea este in forma de L, are suprafata construita de 213, 60 mp. Anul constririi este aproximativ 1900-1910.

Functiuni:

1.	antreu / hol		s =   3.45 mp		gresie ceramica

2.	camera			s = 22.35 mp		mocheta

3.	baie			s =   4.35 mp		gresie ceramica

4.	camera			s = 22.80 mp		mocheta

5.	hol / oficiu		s = 14.60 mp 		gresie ceramica

6.	camera			s = 22.15 mp		mocheta

7.	baie			s =   5.00 mp		gresie ceramica

8.	camera			s = 20.95 mp		mocheta

9.	magazie		s = 18.30 mp		ciment sclivisit

10.	birou			s =   6.40 mp		parchet laminat

11.	birou			s = 14.90 mp		parchet laminat

12.	baie			s =   2.50 mp		gresie ceramica

Structura de rezistenta a constructiei existente este alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida de 37 si 53 cm. grosime fara century la partea superioara, planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla.

- Caracteristicile construcţiei propuse

Categoria de importanţă "C" - construcţii de importanţă normală, H.G.R. 766/97.

Clasa de importanţă II

Grad de rezistenţă la foc II

Categoria de pericol la incendiu - C.

Zona seismică de calcul "E" (conform Normativului P100/1-06 ag = 0,12 g şi Tc = 0,7 sec.

Şef proiect

Întocmit

arhitect Delia POPA