ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

STUDIU  DE  FEZABILITATE

pentru obiectivul

RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA”

MEMORIU TEHNIC

  - DATE GENERALE

| 1.1. | Denumirea obiectivului de investiţii | RO-EBF/2010/P1/A1/07 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE IMOBIL SEDIU SPF LUNGA” |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Beneficiarul investiţiei | Ministerului Internelor şi Reformei Administrative Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş |
| 1.3. | Amplasament | loc. LUNGA, jud. TIMIŞ |

  - Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

Imobilul cu nr. de cadastru 49-242 are destinaţia de sediu sector de poliţie de frontieră în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 96 lucrători ( 9 ofiţeri, 80 agenţi, 7 persoane contractuale).

Pentru buna desfăşurare a activităţii, pentru menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate şi pentru adaptarea la cerinţele actuale ale utilizatorilor, sunt necesare o serie de lucrări de intervenţie / modernizare.

Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul de uzură fizică, uzură morală, siguranţa în exploatare, epuizarea „duratei de viaţă”:

- Înlocuirea învelitoarei din ţiglă cu tablă tip LINDAB;

- Înlocuirea tinichigeriei (burlane şi jgheaburi);

- Refacerea instalaţiei electrice de iluminat şi prize cu înlocuire conductori, aparataj, corpuri de iluminat, tablouri electrice;

- Revizuirea instalaţiei sanitare cu înlocuire conducte de alimentare cu apă rece / apă caldă, armături, obiecte sanitare şi accesorii;

- Revizuire / refacere instalaţia interioară de încălzire centrală cu înlocuire corpuri de încălzire, distribuţie, coloane, legături, armături etc.

Alte categorii de lucrări au ca scop adaptarea la specificul activităţii, la structura personalului şi la îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă:

- Amenajare / modernizare grupuri sanitare funcţie de structura personalului (nr., sex);

- Instalaţia de apă şi canalizare:

- Înlocuirea sistemelor de încălzire.

Lucrările de intervenţie propuse privesc construcţiile (pavilioanele) existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale poliţiei de frontieră.

Pe lângă intervenţiile la construcţiile existente, funcţie de soluţiile tehnice existente, se au in vedere şi unele utilităţi pentru refacerea branşamentului electric (sporul de putere necesar odată cu montarea echipamentelor de comunicaţii) etc.

  - Descrierea funcţională şi tehnologică

Pavilionul administrativ:

Este organizat din punct de vedere funcţional cu spaţii ce necesită o recompartimentare şi o modernizare, pentru a aduce clădirea în concordanţă cu noile cerinţe impuse şi pentru realizarea unui ambient şi confort termic corespunzător.

Imobilul are formă de T în plan cu un regim de înălţime de P având următoarele spaţii funcţionale: cameră S.S.C., magazie, hol, birou, dormitoare, sală de mese, bucătărie, spălătorie, grupuri sanitare.

Prin executarea lucrărilor de modernizare, se vor realiza condiţii normale şi moderne de exploatare şi de desfăşurare a activităţilor specifice precum şi mărirea duratei de serviciu.

Suprafaţa construită este de 462,50m², iar suprafaţa desfăşurată este de 462,50m².

Clădirea cu destinaţie de pavilion administrativ a fost construit în anul 1962 şi are nr. de cadastru 49-242.

Cutremure semnificative prin care a trecut construcţia: 1977, 1986, 1991.

Clădirea nu a suferit lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare ci numai de lucrări de întreţinere curentă (zugrăveli, tencuieli, vopsitorii, etc.) în regie proprie.

Structură:

Pentru suplimentarea spaţiilor existente se propune realizarea unei expertize tehnice ce va sta la baza întocmirii proiectului tehnic a construcţiei pentru a stabili nivelul de protecţie antiseismică şi a se evalua gradul încărcărilor pe care le poate suporta această clădire, în condiţiile realizării unor recompartimentări.

Zidurile realizate din rigips pentru compartimentări, nu afectează capacitatea portantă a structurii.

Fundaţiile din beton armat sunt continuii sub pereţii portanţi.

Pereţii de închidere şi compartimentare sunt din cărămidă.

Planşeul este din elemente de lemn.

Acoperişul este de tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă.

Arhitectură :

Construcţia a are suprafaţa construită de 462,50 mp, suprafaţa desfăşurată de 462,50 mp şi regim de înălţime P.

Din punct de vedere funcţional, spaţiile solicitate prin tema de proiectare de către beneficiar, pentru pavilionul administrativ, vor fi următoarele:

- Parter:

  - Birouri

  - Amenajarea unui spaţiu pentru centrala termică şi coş de fum

  - Grupuri sanitare în funcţie de personal (număr, sex)

Pentru a aduce pavilionul administrativ în concordanţă cu noile cerinţe impuse şi pentru realizarea unui ambient şi confort termic corespunzător este necesar a se executa următoarele lucrări de modernizare :

- Se va realiza reparaţii la elementele structurale din lemn ale acoperişului tip şarpantă şi se va înlocui învelitoarea din ţiglă profilată cu tablă tip LINDAB;

- lucrări de tinichigerie (jgheaburi şi burlane tip LINDAB);

- se va înlocui tâmplăria interioară (cu uşi celulare din HDF furniruit, metalice la spaţiile strict secrete) şi tâmplăria exterioară  va fi realizată din PVC, cu geam termoizolant tip TERMOPAN;

- întrucât clădirea este construită din anul 1962 se va prevede o termoizolaţie care va fi realizată din polistiren expandat de 10 cm grosime care să asigure gradul de confort termic (conf.C107/94) şi aspect corespunzător destinaţiei construcţiei.

- refacerea tuturor finisajelor interioare: reparaţii la tencuieli, zugrăveli, şi tratamente specifice de finisaj (glet de ipsos şi vopsea lavabilă în birouri, spaţii depozitare, holuri, şi faianţă în grupurile sanitare);

- refacerea pardoselilor la interior vor fi de calitate superioară, corespunzătoare funcţiunilor: gresie şi faianţă la grupurile sanitare şi circulaţii; parchet stratificat la birouri; răşini epoxidice în spaţiile de depozitare;

- se va revizuire / refacere instalaţie electrică de iluminat şi prize cu înlocuire conductori, aparataj, corpuri de iluminat, tablouri electrice etc.

- se va realiza o instalaţie de încălzire centrală

- se execută ziduri de recompartimentare cu pereţi uşori realizaţi din rigips pentru realizarea în interiorul clădirii de grupuri sanitare separate pe sexe şi birouri;

- se va amenaja un spaţiu pentru centrala termică şi coş de fum.

- Dotarea cu mobilier în funcţie de destinaţia încăperilor.

Depozit materiale:

Este organizat din punct de vedere funcţional cu spaţii ce necesită o modernizare, pentru a aduce clădirea în concordanţă cu noile cerinţe impuse.

Imobilul are formă dreptunghiulară în plan cu un regim de înălţime de P având spaţii pentru depozitare de bunuri materiale.

Prin executarea lucrărilor de modernizare, se vor realiza condiţii normale şi moderne de exploatare precum şi mărirea duratei de serviciu.

Suprafaţa construită este de 202,40m², iar suprafaţa desfăşurată este de 202,40m².

Clădirea cu depozite de bunuri materiale a fost construit în anul 1962.

Cutremure semnificative prin care a trecut construcţia: 1977, 1986, 1991.

Clădirea nu a suferit lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare ci numai de lucrări de întreţinere curentă (zugrăveli, tencuieli, vopsitorii, etc.) în regie proprie.

Structură:

Fundaţiile sunt continuii sub pereţii portanţi din beton armat.

Pereţii de închidere şi compartimentare sunt din cărămidă.

Planşeul este realizat din elemente de lemn.

Acoperişul este de tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă.

Arhitectură :

Construcţia are suprafaţa construită de 202,40 mp, suprafaţa desfăşurată de 202,40 mp şi regim de înălţime P.

Din punct de vedere funcţional şi pentru a aduce spaţiul de depozitare de bunuri materiale în concordanţă cu noile cerinţe impuse şi pentru realizarea unui ambient şi confort termic corespunzător este necesar a se executa următoarele lucrări de modernizare :

- Se va realiza reparaţii la elementele structurale din lemn ale acoperişului tip şarpantă şi se va înlocui învelitoarea din ţiglă profilată cu tablă tip LINDAB;

- lucrări de tinichigerie (jgheaburi şi burlane tip LINDAB);

se va înlocui tâmplăria interioară (cu uşi celulare din HDF furniruit, metalice la spaţiile strict secrete) şi tâmplăria exterioară  va fi realizată din PVC, cu geam termoizolant tip TERMOPAN;

- refacerea tuturor finisajelor interioare: reparaţii la tencuieli, zugrăveli, şi tratamente specifice de finisaj (glet de ipsos şi vopsea lavabilă în birouri, spaţii depozitare, holuri, şi faianţă în grupurile sanitare);

- refacerea pardoselilor la interior care vor fi de calitate superioară, corespunzătoare funcţiunilor: gresie în zona de circulaţie; parchet stratificat în birouri; răşini epoxidice în spaţiile de depozitare.;

- refacerea finisajelor la exterior şi tratamente specifice de finisaj;

- se va revizuire / refacere instalaţie electrică de iluminat şi prize cu înlocuire conductori, aparataj, corpuri de iluminat, tablouri electrice etc.

- dotare cu mobilier în funcţie de destinaţia încăperilor

Garaj pentru 8 autoturisme:

Imobilul va avea o formă dreptunghiulară în plan cu un regim de înălţime de P având 8 boxe de parcare atât autoturisme cât şi microbuze.

Prin construirea garajului se vor realiza condiţii normale şi moderne de garare a maşinilor precum şi mărirea duratei de serviciu.

Suprafaţa construită va fi de 250m², iar suprafaţa desfăşurată este de 250m².

Structură:

Fundaţiile sunt continuii sub pereţii portanţi din beton armat.

Pereţii de închidere şi compartimentare sunt din cărămidă.

Planşeul este realizat din elemente de lemn.

Acoperişul este de tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă.

Arhitectură :

Construcţia are suprafaţa construită de 250mp, suprafaţa desfăşurată de 250mp şi regim de înălţime P.

Pentru a aduce spaţiul de staţionare a mijloacelor auto în concordanţă cu noile cerinţe impuse şi pentru realizarea unui ambient şi confort termic corespunzător este necesar a se executa următoarele lucrări de modernizare:

- Se va demola construcţia existentă realizată din fundaţii izolate de beton în care este fixată structura metalică pe care este montat un acoperiş din plăci de azbociment;

- Se va realiza o construcţie metalică nouă ce va fi închisă perimetral cu panouri din tablă cu termoizolaţie;

- Se vor monta jgheaburi, burlane şi rigole pentru captarea apelor meteorice;

  - tâmplăria exterioară va fi realizată din profile de aluminiu (uşi de garaj secţionale din panouri metalice cu termoizolaţie acţionate electric de la distantă având câte o uşă pietonală încorporată şi luminatoare)

- pardoseala din garaj va fi realizată din răşină epoxidică antiderapantă.

1.6. INSTALAŢII ELECTRICE

  - Instalaţii de iluminat şi forţă:

Se vor înlocui toate circuitele electrice existente de iluminat şi forţă din fiecare corp de clădire, precum şi tablourile electrice.

Pentru spaţii de trecere se vor prevede senzori de mişcare.

În încăperile clădirilor se va realiza un sistem de iluminat care să ofere un mediu luminos confortabil şi să asigure vizibilitate bună a sarcinilor vizuale şi realizarea acestora în condiţii de confort vizual. Pentru aceasta se vor prevede corpuri de iluminat cu lămpi cu incandescenţă sau fluorescentă, etanşe sau neetanşe în funcţie de destinaţie, activitate şi sarcini vizuale, precum şi mediul ambiental din încăpere. Corpurile de iluminat şi aparatele electrice vor fi alese în funcţie de destinaţia şi mediul din încăperi.

Corpurile de iluminat prevăzute vor asigura o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele în vigoare.

Comanda iluminatului se va face local, cu comutatoare sau întreruptoare de construcţie normală sau etanşă, montate îngropat sau aparent în funcţie de mediul din încăpere.

Pentru iluminatul de siguranţă de evacuare şi de marcare a hidranţilor se vor monta corpuri de iluminat cu acumulator pe holuri.

Pentru iluminatul intrărilor în corpuri de clădire se vor prevedea corpuri de iluminat ornamental pentru exterior şi senzor crepuscular.

În încăperi se vor prevedea prize bipolare duble cu contact de nul de protecţie, ce se vor monta îngropat în doze de aparat sau în plintă de instalaţii.

Circuitele instalaţiei de iluminat şi priză se vor realiza cu conductoare din cupru cu izolaţie şi întârziere la flacără (tip CYYF) introduse în tuburi de protecţie din PVC (tip IPY), pozate îngropat în tencuială, aparent sau în plinte din PVC.

Utilajele (din centrala termică etc.), aparatele specifice altor activităţi se vor alimenta cu cabluri cu conductoare din cupru, pozate în tub de protecţie îngropat în pardoseală, pe perete şi pe pat de cabluri.

Tablourile secundare de distribuţie (de nivel) vor fi din policarbonat (PVC) echipate cu protecţie la supracurent şi întreruptoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de lumină şi priză. Aceste tablouri se alimentează din tabloul principal de distribuţie al imobilului, cu conductoare montate în tub de protecţie, pozate în şliţ pe verticală. Tablourile se vor lega la priza de pământ prin al cincilea conductor.

Tabloul electric general va fi de tip panou metalic închis ce vor fi corelate cu tabloul grupului electrogen în vederea realizării comutării automate în caz de avarie la alimentarea de la reţea.

Grupul electrogen va fi amplasat într-un spaţiu special amenajat.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general de distribuţie se va realiza cu cablu tip CYAbY, pozat îngropat în şanţ pe pat de nisip, din postul trafo, conform avizului de racordare al furnizorului.

Pentru iluminarea perimetrului acestei incinte se vor prevedea corpuri de iluminat cu lampă cu halogenuri metalice, montate pe stâlpi din beton. Pentru iluminarea interiorului incintei se vor prevedea corpuri de iluminat ornamental pentru exterior, care se vor monta pe stâlpi metalici ornamentali sau din policarbonat. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va face cu cablu tip CYAbY, pozat îngropat în şanţ pe pat de nisip.

- Instalaţie de paratrăsnet

Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice se va prevedea un sistem de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care să asigure nivelul de protecţie adecvat.

- Instalaţii de curenţi slabi

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate în clădire ce au fost prezentate în tema de proiectare construcţia trebuie prevăzută cu:

  - reţea voce-date de interior (inclusiv echipamente active de reţea şi centrala telefonică);

  - sistem de supraveghere video a perimetrului;

Reţelele vor fi realizate pe pat de cabluri amplasat în tavanul fals sau în canal de cablu pozat aparent pe perete.

Reţeaua de date de interior va fi structurată cu conexiuni individuale pentru fiecare post de lucru (calculator) la tablourile de repartiţie (patch panel-uri) şi apoi către echipamentele centrale de comutare (switch-uri).

  - INSTALAŢII SANITARE

- Conducte şi armături

Se vor înlocui toate ţevile existente de apă rece, apă caldă, canalizare interioară, precum hidranţii şi toate obiectele sanitare.

Conductele pentru apă rece şi apă caldă menajeră se execută cu ţevi şi fitinguri din polipropilenă reticulară fără inserţie, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor în vigoare, însoţite de certificate de calitate.

Conductele pentru hidranţi  se executa din ţeavă de zinc.

Conductele de distribuţie, montate aparent şi coloanele montate mascat în ghene se izolează termic cu cochilii prefabricate din spumă poliuretanică.

### Conductele  de derivaţie montate îngropat în tencuială se izolează cu bete din

postav.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică.

Conductele de scurgere se execută cu ţevi şi piese din polipropilenă  ignifugă, cu mufe şi garnituri.

- Obiecte sanitare

Obiectele sanitare vor fi din porţelan sanitar.

Grupurile sanitare vor fi echipate cu vase WC, cu rezervor montat pe vas, lavoare cu piedestal, din faianţă şi accesorii. Bateriile vor fi din inox cu monocomandă.

  - INSTALAŢII TERMO TERMICE

    - Conductele şi armături

Conductele aferente instalaţiilor interioare de încălzire se execută cu ţevi şi fitinguri din cupru, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor în vigoare, însoţite de certificate de calitate.

Conductele orizontale se montează cu pantă 3‰ pentru asigurarea dezaerisirii şi golirii complete a instalaţiei.

Conductele de distribuţie, montate aparent, la subsol se izolează termic cu cochilii prefabricate din spumă poliuretanică.

Distanţa minimă între conductele izolate termic, sau între acestea şi elementele de construcţie, va fi de 4 cm.

Conductele aferente coloanelor şi legăturilor la corpurile de încălzire se montează mascat în ghene şi tavane false. Racordarea coloanelor verticale la conductele de distribuţie se execută cu porţiuni orizontale (cu lungimile conform Normativului I 13-03) pentru asigurarea preluării dilatărilor.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Dilatările conductelor vor fi preluate natural, prin schimbări de direcţie rezultate din traseu sau prin lire de dilatare între două puncte fixe.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică, inclusiv cele pentru goliri care vor fi cu racord pentru furtun.

Transportul aerului condiţionat se va realiza cu tubulatură de ventilaţie.

- Corpuri de încălzire şi răcire

Încălzirea (iarna) şi răcirea (vara) a spaţiilor de lucru se va realiza cu aer condiţionat, prin intermediul ventilo-convectoarelor.

Încălzirea  spaţiilor de depozitare se va realiza cu corpuri statice (radiatoare din OL tip panou).

- Centrala termică

Clădirea va fi dotată  cu o centrală termică ce utilizează resurse regenerablile.

Producerea de agent termic primar pentru  încălzirea cu ventiloconvectoare se realizează cu ajutorul unei pompe de căldură de tipul sol/apă.

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907-94, este:

Vi = 37.000 mc

Qi = 37.000 mc x 40 Kcal/h = 1,5 Gcal/h

Qacm = 4.000 l x 50 = 200.000 Kcal/h

Centrala termică va fi echipată cu:

- 1 Vas de expansiune închis, cu membrană – 100 l

- 3 Pompe de circulaţie cu corp dublu

- 1 Pompă de căldură pentru sol/apă având Q= 40 KW, pentru  preparare apă caldă  55°/45° C

- 1 instalaţie solară pentru preparare a.c.m  2.665 litri la ∆t=35°C compusă din: 4   colectori solari , grup hidraulic, vas de expansiune 40 litri, sistem de automatizare, kit conectare sistem solar, boiler trivalent 500 litri ( dublă serpetină + rezistenţă electrică)

- 1 tablou electric pentru alimentare cu energie si automatizarea  utilajelor din CT

#### DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

  - Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului

Terenul, cu numărul de cadastru 49-242, pe care este amplasată construcţia este situat în intravilanul localităţii LUNGA, jud. TIMIŞ şi are o suprafaţă de 4.719 mp.

Conform certificatului de urbanism  nr. 1430 din 20.12.2007 terenul se află în administrarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - I.J.P.F. Timiş, comuna Lunga – posesiune faptică din 1884 clădire fiind în proprietatea publică a statului.

###### 2.2.     Caracteristicile geofizice ale terenului

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se află în zonă cu coeficientul Ag=0,2g şi perioadă de colţ Tc=1,00 sec.

###### 2.3. Lucrări exterioare

Acest capitol are ca obiect principal lucrări pentru pregătirea amplasamentului, drenarea apelor meteorice de la construcţii, optimizarea terenurilor necorespunzătoare, realizarea infrastructurii şi suprastructurii drumurilor, aleilor, trotuarelor, parcărilor.

Sistemul rutier adoptat pentru căile de circulaţie, parcări şi platforme este constituit din fundaţie de balast, strat de egalizare din nisip, folie protectoare, strat de rezistenţă din beton şi strat de uzură din beton asfaltic.

Se vor reface trotuarele cu amenajarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi evacuarea lor prin intermediul unor rigole.

Împrejmuire - gardul  va fi din cărămidă, vor avea maxim 3,00 metri.

2.4. Sistem constructiv

Structura de rezistenţă a pavilionului administrativ şi cel al depozitului este alcătuită din fundaţii de beton, pereţi de zidărie de cărămidă cu plaşee din lemn.

Structura de rezistenţă a garajului este alcătuită din fundaţii de beton, structură metalică pe care se vor monta pereţii perimetrali realizaţi din panouri de tablă cu termoizolaţie.

Termoizolaţia exterioară la pavilionul administrativ va fi realizată din materiale şi cu soluţii constructive care să asigure gradul de confort termic şi aspectul corespunzător destinaţiei fiecărei construcţii.

Pereţii de compartimentare vor fi din RIGIPS şi zidărie de cărămidă cu goluri G.V.P. la casele scărilor şi la grupurile sanitare, în grosime de 25 cm şi 12,5 cm.

Acoperişul pavilionului administrativ şi la depozitul de materiale se realizată cu acoperiş de tip şarpantă, acoperit cu tablă ondulată tip LINDAB.

2.5. Utilaje

- Centrală termică

- 1 Vas de expansiune închis, cu membrană – 100 l

- 3 Pompe de circulaţie cu corp dublu

- 1 Pompă de căldură pentru sol/apă având Q= 40 KW, pentru  preparare apă caldă  55°/45° C

- 1 instalaţie solară pentru preparare a.c.m  2.665 litri la ∆t=35°C compusă din: 4   colectori solari , grup hidraulic, vas de expansiune 40 litri, sistem de automatizare, kit conectare sistem solar, boiler trivalent 500 litri ( dublă serpetină + rezistenţă electrică)

- 1 tablou electric pentru alimentare cu energie si automatizarea  utilajelor din CT

- 26 Ventiloconvectoare

  - Utilaje şi echipamente electrice

- 1 grup electrogen

2.6. Instalaţii aferente construcţiilor

Clădirile vor fi dotate cu instalaţii sanitare de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii de încălzire, instalaţii electrice de iluminat şi forţă, instalaţie de paratrăsnet şi priză de pământ, instalaţii de curenţi slabi ( tv, voce-date, antiefracţie)

2.7.  Utilităţi

- Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racordarea la reţeaua existentă.

La întreruperea alimentării cu energie electrică, consumatorii vitali vor fi preluaţi de un grup electrogen.

Alimentarea cu energie electrică a acestora se va face cu cablu tip CYAbY, pozat îngropat în şanţ pe pat de nisip.

- Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se face prin executarea unui branşament la reţeaua existentă.

Pe branşament, în incinta imobilului, se va monta un apometru pentru contorizarea consumului de apă, într-un cămin de vizitare executat din zidărie de cărămidă cu ramă şi capac din fontă.

Branşamentul se va executa cu conducte din polietilenă de înaltă densitate Dn110 mm cu lungimea de 20 m, montată îngropat la adâncimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Reţeaua de alimentare cu apă din incintă, inclusiv reţeaua de hidranţi de incendiu exteriori se va realiza cu ţeavă din polietilenă de înaltă densitate Dn110 mm cu lungimea de 250 m, montată îngropat la adâncimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

- Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale se va realiza prin executarea unui racord la reţeaua existentă de canalizare cu ţeavă din polietilenă tip KG – Dn300 mm cu lungimea de 20 m, montată îngropat la adâncimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Reţeaua de canalizare din incintă se va executa cu ţeavă din polietilenă tip KG – Dn300 mm cu lungimea de 250 m, montată îngropat la adâncimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

La preluarea racordurilor de la instalaţiile interioare de canalizare şi la schimbările de direcţie se vor executa cămine de vizitare etanşe, din polietilenă Dn1000 mm, cu ramă şi capac din fontă.

Colectarea apelor pluviale de pe platformele betonate se va asigura cu guri de scurgere cu sifon şi depozit din polietilenă Dn500 mm cu ramă şi grătar din fontă.

- Alimentarea cu agent termic

Alimentarea cu agentul termic necesar încălzirii spaţiilor şi prepararea apei calde de consum, se va realiza prin intermediul unei centrale termice proprii, complet automatizată, ce utilizează resurse regenerablile.

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907-94, este:

Qi = 37.000 mc x 40 Kcal/h = 1,5 Gcal/h

Qacm = 4.000 l x 50 = 200.000 Kcal/h

3.  PRINCIPALII  INDICATORI  ECONOMICI

3.1.Valoarea totală a investiţiei:   euro      500.000

din care

construcţii montaj:                  euro            xxxx

3.2. Capacităţi:   950 mp

3.3. Durata de realizare:       9 luni, dar nu mai târziu de 15.06.2012.

4. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului se va face din fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor de investiţii, aprobate potrivit legii în valoare totală de 500.000 euro.