B. CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini, astfel cum este definit la Art.35 din OUG nr.34/2006, cuprinde totalitatea informaţiilor care se regăsesc în tema de proiectare, inclusiv documentele anexă, parte integrantă din tema de proiectare, care sunt puse la dispoziţia operatorilor economici, sub formă electronică, în SEAP.

TEMA DE PROIECTARE

pentru obiectivul de investiţii

„Reparaţii capitale, extindere şi amenajare sediu Judecatorie Mangalia”

Prezenta temă de proiectare se referă la întocmirea documentaţiei de proiectare, conform HG nr.28/2008, pentru obiectivul de investiţii: „Reparatii capitale, extindere si amenajare sediu Judecatorie Mangalia” pentru următoarele FAZE DE PROIECTARE:

- 1. Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI;

- 2. Proiect tehnic si documentatie de licitatie (inclusiv devizul confidential);

- 3. Detalii de execuţie.

1. Situaţia existentă

Judecătoria Mangalia îşi desfăşoară în prezent  activitatea, împreună cu Parchetul de pe lângă aceasta, în imobilul (teren şi 2 construcţii) din municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr.4.

Conform planului de situaţie anexat se pot distinge:

A. Clădirea principală, propusă pentru reparaţii capitale şi amenajări, este realizată la începutul secolului trecut şi este compusă din 3 tronsoane având în plan forma literei U. Regimul de înalţime este P+1E şi subsol parţial, în extremităţile aripilor laterale, cu destinaţia de boxe pentru arestaţi, respectiv centrala termică. Clădirea şi terenul aferent, în suprafaţă totală de 1996 mp, au fost transferate în administrarea Tribunalului Constanţa în baza HCLM Mangalia nr.45/1993 şi a HCLM Mangalia nr.43/1994 (anexate prezentei documentaţii).

În cladire îşi desfăşoară în prezent activitatea, atât Judecatoria Constanţa cât şi Parchetul de pe lângă aceasta, instituţie care ocupă o cotă de 23% din suprafata utilă a clădirii.

B. Clădirea anexă, mai nouă, realizată în jurul anilor ’70, are forma dreptunghiulară în plan şi destinaţia actuală de arhivă veche, garaj şi depozit. Ea a trecut în administrarea Tribunalului Constanţa în baza HCLM Mangalia Nr.132/2010 (anexată prezentei documentaţii).

2. Date referitoare la construcţiile existente

A. Cladirea principală – are suprafata construita de 464 mp, suprafata construita desfasurata de 940 mp şi încă de la darea in functiune a avut destinatia de cladire administrativa.

Pentru adaptarea ei la cerintele de functionalitate ale unei instante de judecata, intre anii 1994 si 1995, au fost executate lucrari de reparatii capitale si amenajari, la nivelul exigentelor si fondurilor de la acea vreme, care au constat in principal din lucrari de inlocuiri partiale a elementelor de acoperis si tamplarie, de compartimentari functionale interioare, de creare, la subsol, a unor spatii pentru arestati si pentru centrala termica, etc.

Structura de rezistenta este realizata din pereti exteriori dar si transversali portanti, din zidarie de caramida plina, cu mortar de var si nisip. Planseele initiale din lemn au fost inlocuite, in diferite etape, cu plansee de beton armat. Planseele peste subsolul partial sunt realizate din boltisoare din zidarie de caramida.

Fundatiile peretilor structurali sunt realizate din talpi continui din zidarie de piatra, legata cu mortar de var si nisip. Cota de fundare este la – 2,70 ml fata de cota terenului natural. Zidurile sunt pozate in stratul de şist calcaros.

Acoperisul este de tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

În conformitate cu prevederile Codului Seismic P100-1/06, constructia se incadreaza in clasa a III-a de importanta, iar din punct de vedere a prevederilor STAS 10100-75, in clasa a III-a de importanta. În conformitate cu HGR nr.766/1997, constructia se incadreaza in categoria de importanta C – importanţă normală.

Din punct de vedere arhitectural cladirea este inclusa in categoria cladirilor cu arhitectura specifica cartierului vechi al municipiului Mangalia, fara ca acesta sa constituie zona protejata a municipiului.

B. Clădirea anexă – are suprafata construita de 278 mp, iar regimul de inaltime este P (parter). Structura de rezistenta a cladirii este realizata din elemente de beton armat – stilpi, grinzi si placa din beton armat monolit. Zidurile exterioare de inchidere sunt realizate partial din zidarie de caramida cu grosimea de 60 cm, partial din BCA cu grosimea de 40 cm. Stilpii prefabricati din beton armat sunt montati in fundatii pahar pe soclu de beton.

Golurile de usi si ferestre au la partea superioara buiandrugi din beton armat, realizati o data cu planseul. Acoperisul este de tip terasa, realizat din placa de beton armat monolit, sprijinita pe reteaua de grinzi principale si secundare.

În conformitate cu prevederile Codului Seismic P100-1/06, constructia se incadreaza in clasa a IV-a de importanţă, iar din punct de vedere al prevederilor STAS 10100-75, in clasa a IV-a de importanţă. În conformitate cu HGR nr.766/1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă D – importanţă redusă.

Aspectul arhitectural general al cladirii o încadrează în categoria clădirilor fără valoare arhitecturală ale municipiului Mangalia.

Cladirea a intrat mai târziu în folosinţa judecătoriei, motiv pentru care nu a suferit până în prezent nici o intervenţie majoră.

Suprafaţa construită desfaşurată totală (construcţii existente + extindere) se consideră a fi de: 940 + 278 + 400 = 1618 mp.

3. Acte normative şi reglementări ce vor sta la baza întocmirii proiectului

La intocmirea documentatiilor, pe linga exigentele cuprinse in Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii si in reglementarile  tehnice specifice proiectarii cladirilor administrative cu public (normative, STAS-uri, etc.), asa cum sunt definite in OUG nr.34/2006, actualizata, se va tine cont si de prevederile cuprinse in:

- Legea Nr.448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, capitolul referitor la ansamblul de măsuri privind accesibilizarea şi/sau adaptarea mediului fizic, informaţional şi comunicaţional la nevoile acestor persoane;

- Ghidul de proiectare al instanţelor judecătoreşti (anexat);

- Concluziile Raportului de expertiză tehnică (anexate);

- Concluziile Auditului energetic (anexate);

- Certificatul de urbanism Nr.157/09.06.2010 „Informatii Generale privind reglementarile urbanistice ale zonei” eliberat de Primaria Municipiului Mangalia pentru cladirea Judecatoriei Mangalia (anexat).

4. Obiectul Proiectului

4.1. Clădirea principală şi extinderea

Pe lângă lucrările de reparaţii, care au apărut ca necesare datorită uzurii în timp a elementelor de constructie, se impun si lucrari de reamenajare a spatiilor, intrucât de la data executarii ultimelor lucrări şi până în prezent, au apărut noi competente in sarcina judecatoriilor, multiplicarea şi diversificarea activitatilor, care au atras dupa sine creşterea schemei de personal şi necesitatea asigurării unor spatii suplimentare.

Prin executarea lucrarilor de reparatii capitale si extindere se urmareste realizarea unui ansamblu adecvat, optim si eficient, astfel încât, la incheierea lucrarilor, intregul complex de cladiri sa fie functional pentru desfasurarea activitatilor specifice instantei.

Proiectul va contine, pe lângă lucrarile de reparatii capitale la acoperis (sarpanta, invelitoare, jgheaburi si burlane), tâmplarie interioara si exterioara, finisaje interioare si exterioare, recompartimentari functionale la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva, etc. si lucrarile de extindere, in curte, cu un nou corp, având suprafata construita de aproximativ 200.00 mp, cu 2 nivele ( P+1E ), legat functional de cladirea principala.

Având in vedere nivelul ridicat al pânzei freatice si variatiile acestui nivel, in functie de volumul precipitatiilor, expertiza tehnica recomanda ca fundatiile extinderii sa se execute tot pe stratul de bolovăniş calcaros, ca si fundatia cladirii principale, cu luarea masurilor de protectie corespunzatoare. Extinderea va fi separata prin rosturi seismice de cladirea existenta.

Alte detalii şi recomandări

Solutiile stabilite de proiectant, in diferite faze de proiectare, pentru rezolvarea problemelor din prezenta tema de proiectare precum si a celor ce vor aparea pe parcursul elaborarii documentatiilor, vor fi discutate, in prealabil, cu beneficiarul.

Lista de dotari, din structura devizului general, va fi stabilita de comun acord, in urma consultarilor dintre proiectant si beneficiar, si se va referi numai la dotarile necesare functionarii activitatilor prevazute in spatiul de extindere.

Se va analiza, impreuna cu beneficiarul calitatea finisajelor alese pentru a se evita majorarea nejustificata a cheltuielilor.

Conform concluziilor cuprinse in expertiza tehnica se propune efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a igrasiei din pereti in zonele de subsol si la nivelul soclului cladirii.

De asemenea, pentru a preveni inundarea periodica a subsolurilor, se propune realizarea unui dren perimetral orizontal (pozat la o cota de cel mult 0,50 m, deasupra cotei de fundare), din care sa se pompeze apa in perioade cu precipitatii abundente. Se poate alege si o alta solutie de drenaj prin realizarea mai multor foraje verticale, echipate cu camasa de drenaj, legate intre ele printr-o conducta, din care, atunci cind este cazul, sa se poata pompa apa in surplus.

În elaborarea documentatiei se va avea in vedere, din motive de securitate, separarea celor trei fluxuri de circulatie, specifice activitatii instantelor judecatoresti, si anume:

- circulatia publicului justitiabil, care cuprinde: zona de acces, sala pasilor pierduti, salile de sedinta, registratura, arhiva curenta, birou avocati, grup sanitar separat. Se va avea in vedere si asigurarea unor spatii de asteptare pentru publicul justitiabil, care solicita audienta la conducerea instantei.

- circulatia personalului instantei, care cuprinde: zona de acces, birourile, biblioteca juridica, camera de consiliu, salile de sedinta, camerele de deliberare (pe cit posibil cu acces direct in salile de sedinta) , arhiva veche, grup sanitar separat. Accesul in cladire a personalului va fi, pe cit posibil, independent de cel al publicului justitiabil.

- circulatia arestatilor, care cuprinde: spatiul de arest, separat pentru arestatii preventiv si detinuti, pentru barbati, femei si minori, culoar si acces separat, direct in boxele din salile de sedinta, grup sanitar propriu.

Se recomandă urmatoarea distributie a spatiilor pe nivele:

- parter: doua sali de sedinta, cu camere de deliberare si spatii pentru audierea unor categorii speciale de martori, una in corpul vechi si alta in extindere, boxe de arestati, in extindere (separate pe sex si vârstă) cu grupuri sanitare separate, birou judecator de serviciu, camere de consiliu, birou consultanta avocati, registratura, arhive curente, centrala telefonica si camera severe, corp paza si dispecerat, spatiu pentru xerox, spatii pentru fumat (pentru justitiabili), grupuri sanitare, un spatiu pentru mediatori (in functie de posibilitati).

Intrucit salile de sedinta formeaza elementul principal al cladirii, dezbaterile fiind publice, accesul in acestea se va face direct din spatiile de asteptare ale publicului (sala pasilor pierduti). Latimea salii de judecata se recomanda sa nu fie mai mica de 7m, iar lungimea sa fie de minim 2 ori latimea. La stabilirea inaltimii salii de sedinta noi, din extindere, se va tine cont, pe linga normele de proiectare a spatiilor publice si de necesitatea asigurarii unei bune acustici si a unei luminari naturale adecvate. Salile de sedinta trebuie sa aiba, pe cit posibil, accese separate pentru: a) completul de judecata, b) publicul justitiabil, c) arestati.

Sala de asteptare (sala pasilor pierduti) trebuie sa asigure legatura tuturor spatiilor care fac parte din circulatia publica.

Arhiva curenta, care pastreaza dosarele cauzelor in curs de judecata, va trebui sa aiba doua parti functionale, separate, una pentru arhiva propriuzisa si personal si alta pentru consultarea dosarelor de catre public.

- etaj: birou conducere (cu grup sanitar propriu) si birou grefier sef (invecinat biroului de conducere), birouri pentru judecatori si personal auxiliar de specialitate (grefieri), sala de consiliu, biblioteca juridica, spatiu pentru fumat (personal), grup sanitar propriu.

Biroul conducerii va avea o intrare directa din culoar si o alta intrare, folosita curent,din biroul grefierului sef.

Birourile judecatorilor si grefierilor vor fi bine luminate si dimensionate pentru maxim 2 persoane.

Culoarele si scarile interioare vor fi dimensionate conform normativelor de proiectare si normelor PSI in vigoare.

Spatiul de la etajul extinderii va fi destinat, in principal, bibliotecii juridice si salii de consiliu si va fi legat functional de spatiul de la etaj al cladirii vechi.

Recomandari constructive:

Finisajele interioare: durabile si usor de intretinut, vor trata din punct de vedere functional , estetic, dar si economic diferitele categorii de spatii , alegindu-se solutiile care se cer a fi folosite la cladirile din sistemul juridic romanesc, cu aglomerari de persoane, trafic intens, si necesitatea unor izolari termice si fonice corespunzatoare.

Finisajele exterioare vor tine cont de finisajele cladirilor reprezentative invecinate, durabile, in concordanta cu zona climatica a regiunii si cu influenta marii. Ele vor trebui sa sprijine si sa sublinieze volumetria, importanta si prestanta edificiului.

Salile de sedinta: se vor prevedea cu finisaje superioare, in concordanta cu caracterul de reprezentabilitate si sobrietate al acestor spatii.

Pardoselile se vor realiza din granit.

Peretii vor fi placati partial cu lambriuri, iar restul suprafetelor peretilor si tavanele vor fi realizate cu zugraveli superioare.

Iluminatul acestor spatii se va realiza atit natural cit si artificial, cu asigurarea unei iluminari corespunzatoare in zona completului de judecata.

Sala pasilor pierduti: va fi tratata cu finisaje asemanatoare salilor de sedinta. Culoarele publicului justitiabil vor fi prevazute, de asemenea, cu lambriuri de lemn.

Spatiile personalului vor fi prevazute cu pardoseli calde (parchet) si zugraveli superioare. Tavanele vor fi prevazute cu zugraveli superioare sau tavane false.

Pentru asigurarea confortului termic al spatiilor interioare si diminuarea consumului de combustibil in exploatare, in concordanta si cu concluziile raportului de audit energetic, se vor prevedea :

- lucrari de izolare termica a peretilor exteriori si a planseului de sub pod.

- lucrari de modernizare a timplariei exterioare prin inlocuirea ferestrelor si usilor duble de lemn cu timplarie cu geam termopan.

Utilitatile:

Dotarea cladirii cu echipamente si sisteme se va face conform tehnologiilor actuale de asigurare a unui minim de confort ambiental pentru o cladire publica din sistemul juridic romanesc.

Instalatia sanitara va cuprinde:

- instalatia de alimentarea cu apa, de la reteaua de apa potabila a municipilui.

- instalatia interioara de distributie a apei reci si a apei calde menajere, adaptata ca urmare a redistribuirii spatiilor din cladire.

- instalatia de apa cu hidranti interiori de stins incendiu.

- instalatia de apa cu hidranti exteriori de stins incendiu.

- instalatia de canalizare ape menajere (caminele de racord din incinta vor deversa in colectorul stradal)

- instalatia de canalizare ape meteorice (apele meteorice de pe acoperis si cele de la nivelul terenului si aleilor asfaltate vor fi dirijate gravitational in caminele de racord si gurile de scurgere din incinta si de aici in reteaua de canalizare publica.)

Instalatia electrica pentru curenti tari se va reface integral si se va realiza cu circuite din cupru. Se vor avea in vedere:

- instalatia electrica interioara pentru iluminat si prize.

- instalatia electrica pentru iluminat exterior a incintei si a fatadelor.

- instalatia de iluminat de siguranta pentru evacuare, interventii, continuarea lucrului si pentru marcarea hidrantilor.

- instalatia electrica de forta si automatizare.

- instalatia electrica de protectie (impamintare si paratrasnet).

- grup electrogen, pentru alimentarea in regim de avarie a unor consumatori vitali (sistemele de functionare in siguranta ale cladirii, pompele de incendiu, echipamentele din camera serverelor, etc)

Sisteme si instalatii electrice de curenti slabi, si anume:

- sistem electronic de securitate:

= subsistem de detectie, semnalizare si alarmare la efractie;

= subsistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;

= subsistem de control si restrictionare acces;

= subsistem de supraveghere video in circuit inchis.

- sistem sonorizare si inregistrare a sedintelor de judecata.

- retea de cablare structurata voce-date.

Incalzirea si climatizarea incaperilor cladirii se va realiza cu ajutorul:

- a) ventiloconvectoarelor, racordate la sursa de incalzire (centrala termica proprie, alimentata cu gaze naturale) si la sursa de racire (agregat de producere a apei racite de tip chiller, montat in exterior)

-   b) corpurilor statice, in functie de situatia concreta din fiecare incapere.

Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice se va face printr-un bransament la reteaua oraseneasca, deja existenta.

Ascensor de marfuri

Se vor studia conditiile pentru amplasarea unui ascensor de marfa (tip monte charge, pentru miscarea dosarelor cu volum mare intre nivelele cladirii).

4.2. Clădirea anexă

Conform concluziilor din expertiza tehnica, cladirea anexa rămâne cu un singur nivel, parter.

Proiectul va conţine lucrările de reamenajare a spaţiilor interioare, fără a se interveni asupra elementelor structurale de rezistenţă, pentru urmatoarele destinaţii:

- garaj

- magazie de materiale

- centrala termică

- arhiva veche

cu instalaţiile aferente acestor funcţiuni: branşament de gaz pentru centrala termică, instalatii de incalzire cu corpuri statice, instalatii electrice interioare de iluminat si prize, instalatii sanitare interioare.

În acelasi timp se vor face reparatii la hidroizolatia terasei, la elementele de preluare si dirijare a apelor din precipitatii, la tencuielile interioare si exterioare, etc.

Finisajele interioare vor fi alese in functie de destinatia spatiilor.

Finisajele exterioare vor fi in concordanta cu finisajele exterioare alese pentru cladirea principala si extindere.

4.3. Amenajarea incintei (sistematizarea verticala, alei, drumuri, imprejmuiri):

Curtea va fi tratata ca o incinta cu acces limitat si controlat. Ea va fi amenajata corespunzator functiilor instantei si corelarii dintre acestea. Se vor prevedea alei pietonale si carosabile, alei de legatura, parcaje, separate pentru dubele penitenciarului, ale politiei si ale personalului instantei, spatii verzi. Se vor folosi solutiile actuale de comunicare rutiera si pietonala cu strazile adiacente.

Imprejmuirea incintei se va realiza printr-un gard, care sa sublinieze prestanta si importanta cladirii.

Fac parte integrantă din prezenta temă de proiectare:

- Planul de situaţie (Plan de situatie.jpg)

- Planşele cu compartimentarea actuală a cladirii principale şi a anexei

(Plan subsol.TIF, Plan parter.TIF, Plan etaj.TIF, Releveu anexa.jpg, Sectiuni anexa.jpg)

- Situaţia privind numărul de posturi, detaliată pe categorii de personal (Posturi Mangalia.xls)

- Ghidul de proiectare al instanţelor judecătoreşti

(Ghid proiectare instante.pdf, TK1-MODEL SPATIAL revizuit.xls, TK2-MODEL DE CALITATE revizuit.xls, TK3-MODEL PROTECTIA MEDIULUI revizuit.xls, TK4-MODEL MENTENANTA revizuit.xls, TK5-MODEL DE COSTURI revizuit.xls, TK6-C FORMULAR FEEDBACK.xls)

- Raportul şi concluziile Raportului de expertiză tehnică (Raport de expertiza.pdf)

- Auditul energetic şi concluziile Auditului energetic (Audit energetic.pdf)

- Certificatul de urbanism Nr.157/09.06.2010 „Informatii Generale privind reglementările urbanistice ale zonei” (Certificat de urbanism.pdf)

- HCLM Mangalia nr.45/1993 (HCLM Mangalia.pdf)

- HCLM Mangalia nr.43/1994 (HCLM Mangalia.pdf)

- HCLM Mangalia nr.132/2010 (HCLM Mangalia.pdf)

Toate aceste documente sunt puse la dispoziţia operatorilor economici, sub formă electronică, în SEAP, pe pagina de internet www.e-licitatie.ro, la rubrica „Documentaţie şi clarificări”, aferentă invitaţiei de participare la prezenta procedură.

Întocmit:

Stanciu Sorin Dandu – Consilier constructor la Curtea de Apel Constanţa