ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”

Faza de proiectare: DOCUMENTAŢIE STUDIU DE FEZABILITATE

Instalaţii de curenţi slabi

sistematizare verticală

RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”

MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea obiectivului

RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”

1.2. Amplasament

Judeţul Tulcea, localitatea Chilia Veche, T18, 420Cc.

1.3. Titularul investiţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor

1.4. Beneficiarul investiţiei Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Judeţul Tulcea

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL:

1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Reabilitarea Sediului Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia are drept scop principal menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană.

Lucrările de intervenţie propuse privesc pavilioanele existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale Poliţiei de Frontieră. Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul ridicat de uzură fizică şi morală şi de respectarea normelor de siguranţă în exploatare. Astfel, o serie de clădiri se vor desfiinţa, iar pe terenul astfel eliberat, se va construi o clădire garaj pentru baza auto a S.P.F. Chilia.

Construcţia pavilionului principal C1 şi pavilionul (fost) bloc alimentar C2 vor fi supuse unei ample acţiuni de consolidare şi modernizare a spaţiilor funcţionale. Compartimentările şi instalaţiile interioare nu mai satisfac cerinţele implementării activităţilor noi cerute de condiţiile specifice. Pe amplasament se află o antenă – releu, executată de câţiva ani.

Aceste spaţii fiind insuficiente şi neavând dotări minimale sanitare, se impune modernizarea clădirilor vechi şi construirea unui edificiu nou cu destinaţia garaje la parter şi cu funcţiunea de birouri la etaj.

2. Descrierea investiţiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung, in cazul in care au fost elaborate in prealabil, privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei:

Nu a fost întocmit studiu de prefezabilitate, el nefiind necesar conform art. 5 alin. 2 din H.G. 28/2008.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin conducerea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, propune consolidarea, extinderea şi modernizarea sediului actual al Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia, având aceeaşi funcţiune dar cu spaţii adecvate pentru toate structurile în vederea desfăşurării activităţilor specifice frontierei şi a unui climat confortabil de lucru in concordanţă cu normele şi normativele care guvernează in domeniu. Sediul vechi nu are garaj pentru parcul auto şi spaţiile sunt total insuficiente şi improprii in starea lor actuală.

Din acest motiv se propune modernizarea şi consolidarea pavilioanelor existente, construirea unui garaj auto pentru cca. 20 de autovehicule, a unei copertine pentru adăpostirea şalupelor de intervenţie, construirea unei rampe auto, sistematizarea incintei, şi refacerea tuturor reţelelor exterioare, a instalaţiilor interioare şi refacerea împrejmuirii.

b) Scenariile tehnico–economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse, in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung:

Scenariul I

Prin tema de proiectare pusă la dispoziţie de beneficiar reiese că in prezent spaţiile cu destinaţia de birouri nu satisfac necesarul pentru noua organigramă a sediului Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia.

Se propune consolidarea şi extinderea sediului actual odată cu modernizarea spaţiilor existente la ambele pavilioane, gruparea funcţională a încăperilor şi executarea unei clădiri noi in spatele pavilionului administrativ C1. Pentru aceasta se vor desfiinţa clădiri anexe nefuncţionale.

Prin eliberarea terenului şi o mai bună gestionare şi sistematizare a terenului se propune construirea unui garaj in regim Parter + 1Etaj. Această clădire va adăposti parcul auto la parter, iar la etaj va asigura necesarul de spaţii operative funcţionale ale punctului de frontieră.

Legătura funcţională dintre cele trei clădiri, atât funcţional cat şi volumetric se propune să se realizeze printr-o pergolă acoperită. In spatele pavilionului garaj se propune realizarea unei copertine pentru adăpostirea şalupelor şi autoturismelor pe timp de iarnă.

Va fi o construcţie uşoară pe structură metalică, acoperită dar deschisă pe latura adiacentă aleii de acces. De asemenea, se propune refacerea împrejmuirii, a reţelei edilitare din incintă şi a acceselor perimetrale. Se va construi o rampă auto lângă intrarea secundară.

Scenariul II

Construirea unui corp de legătura intre clădirile C1 şi C2 pentru birouri conduce la un spaţiu total insuficient şi ridică probleme de fundare şi legături orizontale decalate intre pavilioane. Pentru asigurarea de spaţii aferente parcului auto este necesar să se construiască un garaj pe terenul eliberat de clădirile propuse pentru demolare.

Scenariul recomandat de către elaborator

Luând in calcul cele două variante (scenarii) expuse s-a ajuns la concluzia că varianta a I-a respectiv consolidarea şi modernizarea sediului existent şi construirea unui garaj cu birouri la etaj este varianta cea mai fiabilă, atât din punct de vedere economic cât şi constructiv, funcţional, pentru protecţia mediului precum şi pentru mentenanţă.

Avantajele scenariului recomandat

- se valorifică întreaga bază materială existentă prin aducerea la standarde europene din punct de vedere funcţional, estetic şi al eficienţei.

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică:

Pavilionul administrativ, cu un regim de înălţime P+1E, in care îşi desfăşoară activitatea Sectorul Poliţiei de Frontieră Chilia este o clădire compactă bine echilibrată spaţial şi volumetric. A fost proiectată ca o clădire de birouri cu tract dublu, cu dotări şi utilităţi la nivelul anului în care s-a a fost executată. Clădirea are dotări sanitar-igienice, dar insuficiente.

Pavilionul existent adăposteşte următoarele funcţiuni :

| PARTER: | ETAJ 1: | BLOCUL ALIMENTAR |
| --- | --- | --- |
| Sală pregătire ture, | Birou şef sector | Spălătorie |
| Sală tură serviciu, | Birou 4 camere | Hol |
| Duş, wc femei, | Casa scării | Depozit |
| Bucătărie, | Duş, spălător | Cameră tehnică |
| Casa scării, | Casa scării | Cameră armament |
| Hol circulaţie | Hol central circulaţie | Hol |
| 2 birouri |  | Dispecerat |

Situaţia existentă:

Pavilionul administrativ C1 are suprafaţa construită de 138 mp şi suprafaţa desfăşurată de 276 mp, cu următoarele înălţimi (libere):

- Parter h = 2,90 m

- Etaj 1 h = 2,90 m

Se propune amenajarea celor două pavilioane după consolidare, prin inchideri şi deschideri de goluri de uşă, prin mici intervenţii la compartimentare. Majoritatea funcţiunilor operative ale  Sectorului Poliţiei de Frontieră se vor afla la etajul corpului garaj.

Corpul C2 se va amenaja ca spaţiu specific pentru trierea şi reţinerea administrativă a femeilor şi bărbaţilor. Spaţiile destinate reţinerii sunt dotate cu grup sanitar propriu. In acelaşi timp se va reface întreaga instalaţie interioară şi racordurile de utilităţi din incintă.

- Fostul bloc alimentar are Sc. = Sdes.= 100,19 mp.

PAVILION ADMINISTRATIV:

In prezent pavilionul este încălzit cu sobe, iar instalaţiile sunt deteriorate, motiv pentru care odată cu modernizarea clădirii se vor reface toate instalaţiile interioare şi exterioare astfel încât activitatea să se poată desfăşura in condiţii optime, conform normelor in vigoare.

Asigurarea cu apă potabilă a pavilionului se realizează de la reţeaua publică a comunei, programul de furnizare al apei fiind nepermanent.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează printr-o fosă septică, ce nu mai face faţă la numărul de personal existent.

CLADIRE C2 / CAMERE DE RETINERE:

Având in vedere gradul ridicat de uzură şi condiţiile actuale de desfăşurare a activităţilor conform destinaţiei încăperilor, se propune demolarea a 5 construcţii existente şi amenajarea unui spaţiu special pentru această destinaţie, conform normelor Europene de reţinere şi triere administrativă femei şi bărbaţi.

Se va demonta instalaţia electrică existentă din clădiri şi va fi refăcută conform noilor cerinţe ale beneficiarului.

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE PAVILIONUL C1

- urmare a reconfigurării funcţionale de ansamblu, spaţiile vor avea următoarea destinaţie:

| PARTER: | ETAJ 1: |
| --- | --- |
| sala de antrenament şi pregătire fizică | hol + casa scării |
| vestiar bărbaţi | birou C.I.T. - 2 persoane |
| vestiar femei | adjunct şef sector 1 pers |
| ofiţer serviciu | secretariat 3 persoane |
| cameră armament | şef. sector 1 pers. |
| oficiu pentru servit masa | oficiu servit masa |
| hol central | birou |
| cameră pentru vizitatori | grupuri sanitare |
| casa scării |  |

Clădirea va avea amenajată spaţii igienico-sanitare proporţional cu numărul de utilizatori, vestiare şi punct alimentar - oficiu cu dotările standard. La etaj se vor regăsi spaţiile destinate conducerii Sectorului Poliţiei de Frontieră.

Suprafeţele camerelor propuse la pavilionul C1 sunt următoarele:

| PARTER: | ETAJ 1: |
| --- | --- |
| Cameră armament = 6,74 mp | Birou C.I.T. = 11,30 mp |
| Ofiţer de serviciu = 11,30 mp. | secretariat = 22,55 mp |
| Cameră pentru vizitatori = 6,92 mp. | şef sector = 22,08 mp |
| Oficiu pentru servit masa = 7,54 mp. | adj. şef sector = 10,27 mp |
| Hol central circulaţie = 12,40 mp. | Oficiu servit masa = 6,92 mp |
| Casa scării = 10,10 mp | Birou = 7,54 mp |
| Pregătire fizică = 26,68 mp | Grup sanitar = 6,75 mp |
| Vestiar bărbaţi + G.S. = 13,59 mp | Hol central şi casa scării = 32,74 mp |
| Vestiar femei + G.S. = 10,45 mp |  |

Pavilion C2 reţinere şi triere administrativă bărbaţi şi femei:

PARTER:

Hol = 5,21 mp

Triere = 10,26 mp

Corpuri delicte = 10,00 mp

Reţinere bărbaţi +G.S. = 9,20 mp.+ 3,75 mp

Reţinere femei +G.S. = 9,20 mp.+ 3,75 mp

Centrală termică = 22,55 mp

Hol reţinere bărbaţi = 2,84 mp

CONSTRUIRE GARAJ + BIROURI

Clădirea va avea suprafaţa construită de 366 mp şi suprafaţa desfăşurată de 723 mp, cu

următoarea înălţime :

- Parter h min.(sub grindă) = 3,00 m

- Etaj h = 2,80 m

Suprafeţele încăperilor propuse la pavilionul GARAJ sunt următoarele:

| PARTER: | ETAJ 1: |
| --- | --- |
| Garaj 20 autoturisme = 289,00 mp | Casa scării = 12,61 mp |
| Grup sanitar = 8,35 mp | Hol circulaţie = 36,60 mp |
| Depozit auto = 5,40 mp | Pregătire ture şi club = 56,82 mp |
| Hol acces = 4,95 mp | Ture serviciu = 18,16 mp |
| Podest acoperit - copertină = 4,85 mp | Echipaj nave = 28,06 mp |
|  | Dispecerat = 36,30mp |
|  | Migraţie = 18,56 mp |
|  | Magazie administrativ = 7,80 mp |
|  | Administrativ = 22,80 mp |
|  | Magazie arhivă = 6,20 mp |
|  | Analiză risc = 18,56 mp |
|  | Supraveghere trecere frontieră = 27,80 mp |
|  | Grupuri sanitare pe sexe = 8,34 mp |

Modernizarea imobilului Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia va avea următorul bilanţ

teritorial, in comparaţie cu situaţia existentă:

| Ac existent = 541,00 mp | Ac propus = 852,00 mp |
| --- | --- |
| Ad existent = 679,00 mp | Ad propus = 1352,00 mp |
| POT existent = 9,32 % | POT propus = 17,04 % |
| CUT existent = 0,09 | CUT propus = 0,2704 |

Conform ordinului M.A.I. nr. 587 din 07.08.1996, clasa de importanţă a construcţiei este „I”, iar categoria de importanţă a construcţiei este ,,A”.

Clădirea C1 - P+1E:

A fost construită in anul 1974. Este o clădire clasică de cărămidă portantă cu ziduri exterioare de 38 cm grosime pe fundaţii de beton. Compartimentările sunt cu cărămidă de 25, respectiv de 12,5 cm grosime. Acoperişul este de tip terasă şi este in stare avansată de degradare. Tâmplăria este din lemn şi este uzată fizic şi moral ceea ce necesită înlocuire totală. La fel se prezintă şi tâmplăria interioară. Finisajele necesită înlocuire: la pardoseli, tencuieli etc.

Din punct de vedere al instalaţiilor, acestea se vor înlocui in totalitate datorită reconfigurării funcţionale.

- Sobele de teracotă cu combustibil lemne se vor demola şi se va executa sistem de încălzire cu centrală termică proprie.

Finisajele care se vor reface sunt simple adecvate funcţiunii: parchet lamelar in birouri, gresie antiderapantă şi de mare trafic pentru spaţiile umede şi circulaţii, la exterior pe căile de acces etc.

Pereţii se vor tencui şi se vor zugrăvi cu zugrăveli lavabile de calitate superioară.

In grupurile sanitare, vestiare şi in oficiu se va monta faianţă pană la înălţimea uşilor.

Tâmplăria exterioară se va înlocui cu una metalică la uşile de la intrări, iar ferestrele vor fi din PVC cu geam termopan antiefracţie conform tabloului de tâmplărie. Anumite ferestre vor avea grilaje de protecţie. Tâmplăria interioară se va executa din PVC acoperit cu folie imitaţie de furnir culoare închisă.

Se va executa termosistemul clădirii astfel:

- polistiren extrudat sub pardoseala plăcii de la cota +/- 0,00.

- Polistiren expandat de 10 cm grosime cu toate accesoriile sistemului pe faţade.

Se va executa şarpantă din lemn de răşinoase cu învelitoare din ţiglă metalică profilată cu accesoriile specifice gamei de produse alese: jgheaburi şi burlane de aceeaşi culoare cu învelitoarea.

Spaţiul podului se va izola cu vată minerală pozată pe planşeu.

La exterior, după realizarea termosistemului, pereţii se vor finisa cu tencuieli texturate

rezistente la intemperii, colorate in masă.

La intrarea in sediul administrativ al P. F. se va executa rampă pentru persoanele cu handicap locomotor.

Clădirea C2 - Parter:

Această clădire a fost construită in anul 1948 având structura din zidărie de cărămidă plină, iar acoperişul este tot de tip terasă. In general toate finisajele necesită refacere după măsuri de consolidare şi de recompartimentare,

Modul de tratare şi de finisare al pavilionului C2 este identic cu pavilionul administrativ şi se referă la refacerea tencuielilor, zugrăvelilor, pardoselilor şi executarea termosistemului anvelopantei.

Se vor demola sobele de teracotă cu combustibil lemne.

Acoperişul va fi şarpantă cu învelitoare din ţigle metalice profilate.

Toată instalaţia se va înlocui.

Clădirea propusă garaj + birouri (P+1E):

Este o structură pe cadre de beton cu zidărie de închidere de 30 cm grosime. Închiderile sunt din cărămidă cu goluri verticale. Compartimentările se fac tot cu cărămidă cu goluri, de grosimi mai mici, sau cu gipscarton. Termosistemul este prevăzut pentru anvelopantă, in concordanţă cu funcţiunea spaţiilor clădirilor. Se va executa izolaţie termică pe intradosul planşeului peste parter.

Finisajele sunt simple şi uşor de întreţinut. La parter in zona garajelor se vor executa finisaje specifice funcţiunii, iar la etaj, zona birourilor va avea aceleaşi finisaje ca spaţiile similare din clădirea administrativă modernizată.

Golurile de acces la spaţiul garajului se vor închide cu uşi metalice secţionale termoizolate, cu ferestre la partea superioară.

Acoperişul va fi de tip şarpantă in patru ape egale cu învelitoare din tablă ondulată imitaţie de ţiglă şi accesorii de preluare a apelor meteorice din aceeaşi gamă de produse. Se va acorda cea mai mare atenţie la realizarea şarpantei şi accesoriilor deoarece localitatea Chilia se află într-o zonă cu climat temperat continental excesiv cu vânturi tip crivăţ in lunile de iarnă.

Copertina:

Este o construcţie uşoară metalică cu acoperiş din ţiglă profilată metalică, care se va închide pe trei laturi cu închideri uşoare. Va adăposti şalupele pe timp de iarnă şi se vor parca autoturisme in limita spaţiului disponibil.

STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

Clădirea existentă C1 ( P+1E)

Conform temei de proiectare care a stat la baza realizării studiului de fezabilitate clădirea existentă are degradări vizibile la structura de rezistenţă (dislocări, fisuri).

In lipsa unei expertize tehnice întocmite de un expert autorizat, pentru faza actuală, luând in considerare tema de proiectare, vechimea construcţiei şi caracteristicile zonale, se propune realizarea consolidării elementelor de rezistenţă astfel încât să se mărească capacitatea portantă şi stabilitatea acesteia.

Se va urmări să se respecte fundarea la adâncimea minimă impusă de normative (conform STAS 6054-77 ,, Adâncimi maxime de îngheţ’’ aceasta este de 1.00 m).

Se vor cămăşui fundaţiile şi la nevoie se vor executa şi subfundarea lor in cazul in care fundaţia existentă nu va respecta condiţia de bază – p ef. max ≤ 1,20 x pconv (gruparea fundamentala) si pef. max ≤ 1,40 x pconv (gruparea specială).

Suprastructura va fi consolidată respectându-se soluţia indicată de expertiza tehnică.

După decopertarea terasei se va reface acoperişul. Acesta va fi tip şarpantă din lemn.

Clădirea existentă C2 ( P)

Conform temei de proiectare această clădire existentă din anul 1948 prezintă degradări vizibile la structura de rezistenţă ( dislocări, fisuri).

Si in acest caz soluţia definitivă de intervenţie se va da după întocmirea unei expertize tehnice de către un expert autorizat. In momentul acesta s-a considerat că elementele de rezistenţă au fost afectate şi s-a propus o soluţie de intervenţie prin consolidarea clădirii.

Se va urmări să se respecte fundarea la adâncimea minimă impusă de normative (conform STAS 6054-77 ,, Adâncimi maxime de îngheţ’’ aceasta este de 1.00 m).

Se vor cămăşui fundaţiile şi la nevoie se vor executa şi subfundarea lor in cazul in care

fundaţia existentă nu va respecta condiţia de bază – p ef. max ≤ 1,20 x pconv (gruparea fundamentala) si pef. max ≤ 1,40 x pconv (gruparea specială).

Suprastructura va fi consolidată respectandu-se soluţiua indicată de expertiza tehnică.

După decopertarea terasei se va reface acoperişul. Acesta va fi tip şarpantă din lemn.

Clădirea propusă garaj + birouri P+1E

Infrastructura pentru garaj va fi un radier general. Pentru suprastructură, soluţia adoptată este de tip cadre din beton armat, planşee din beton armat monolit şi acoperiş şarpantă din lemn.

Dimensiunile elementelor din beton armat se încadrează in limitele uzuale.

- infrastructura:

Radierul general din beton armat va fi executat pe un pat de balast, care are ca scop îmbunătăţirea terenului de fundare.

- suprastructura:

Sistemul structural este format din cadre din beton armat, dispuse pe cele două direcţii principale ale construcţiei, in soluţie monolită.

Cadrele sunt formate din stâlpi si grinzi intr-o dispunere regulată, conform temei de arhitectura.

Placa peste parter este de tip beton armat monolit. Aceasta îndeplineşte rolul de şaibă rigidă in plan orizontal, ea răspunzând solicitărilor la care este supusă construcţia.

Acoperişul este de tip şarpantă din lemn.

Corpul de legătură - pergolă:

Această construcţie va avea structura independentă faţă de clădirile adiacente şi va face legătura intre corpurile de clădiri C1, C2, şi garaj la nivelul terenului natural.

Pergolă va fi acoperită dar deschisă, cu lăţimea de 2,00 m şi lungimea de 50 ml, executată din structură metalică şi acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă metalică profilată.

Din punct de vedere al rezistenţei corpul de legătura va avea fundaţii din beton armat monolit şi suprastructură tip cadre din profile metalice contravântuite in plan orizontal.

Structura de susţinere a acoperişului va fi tot din profile metalice.

Copertina:

Structura de rezistenta a copertinei este metalică, compusă din cadre pe doua direcţii principale (stâlpi, grinzi şi pane). Elementele componente se vor îmbina prin sudură.

Fundaţiile din beton armat vor fi de tip fundaţii izolate sub fiecare stâlp.

Copertina va avea învelitoarea din ţiglă profilată metalică.

Împrejmuire

Prin tema de proiectare înaintată de beneficiar se solicită realizarea unei noi împrejmuiri pe acelaşi amplasament; lucrările necesare a fi executate sunt desfacerea actualei împrejmuiri şi executarea uneia noi cu stâlpi metalici şi plasă bordurată pe un soclu din beton armat. Înălţimea la coamă va fi de 2,05 m. Lungimea totală a împrejmuirii va fi 273,00 m.

Accesul in incintă se va face prin intermediul a două porţi

- pentru accesul in incinta S.P.F. Chilia - o poartă auto ( 4,0 x 2,05 m) prevăzută cu sistem de glisare şi barieră cu acţionare automatizată şi/sau manuală la intrarea din strada de servitude.

- o poartă pietonala ( 2,0 x 2,05 m). şi una auto de 2,50 m cu intrare din strada principală.

Măsuri de securitate perimetrală:

- sistem de alarmă şi detectare a intruziunilor

- supraveghere cameră video pe tot perimetrul, inclusiv cu vedere pe timp de noapte,

- corpuri de iluminat in infraroşu.

Prin refacerea împrejmuirii şi dotarea cu mijloace moderne de supraveghere se va realiza un sistem eficient de monitorizare permanentă a accesului in şi din imobil.

Drumuri şi platforme

Drumurile şi aleile pietonale existente se vor reabilita.

In vederea aducerii carosabilului existent in incinta unităţii, la parametrii tehnici corespunzători, se va sparge şi desface stratul de beton deteriorat şi se va pregăti platforma in vederea turnării unei noi îmbrăcăminţi. La alei se vor desface dalele de beton existente şi se vor înlocui.

De asemenea pentru a se asigura accesul autovehiculelor din dotare la garaj se va proiecta un drum nou.

Pentru carosabilul nou proiectat se va adopta sistemul rutier constituit din fundaţie de balast şi piatră spartă, strat de egalizare din nisip, folie protectoare şi strat de rezistenţă din beton.

Se propune executarea unei rampe auto in vecinătatea garajului pentru lucrări mai simple de întreţinere .

INSTALAŢII

Instalaţii termice - soluţia propusă:

Alimentarea cu energia termică si apa calda menajera a obiectivelor se va asigura de la o centrala termica noua ce se va amplasa intr-un spaţiu special amenajat in acest sens, care va deservi atât pavilionul administrativ, garajul cat si spaţiul amenajat pentru camera de reţinere si triere barbati si femei.

Centrala termica va fi echipata cu cazan de OL cu funcţionare pe combustibil lichid tip motorina.

Ţinând seama de faptul ca in sezonul rece imobilul este greu de aprovizionat se va prevede un rezervor de combustibil depozit, montat in exterior si complet echipat cu set PECO (sorb, opritor de flăcări, joja, plutitor automat,....) si un rezervor de combustibil lichid de zi, montat in centrala termica .

Datorită faptului că România se află in zona B de însorire, pentru producerea apei calde menajere s-a adoptat soluţia producerii de agent primar –apă caldă de către centrala termica pe perioada noiembrie – februarie, iar in restul anului (in zilele însorite) de o instalaţie solară cu panouri cu tuburi vidate.”

Având in vedere faptul ca alimentarea cu apa rece de la reţeaua publica nu este permanenta, este necesara o staţie de hidrofor.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la o fosa ecologica nou montata, din poliester întărit cu fibra de sticla si guri de vizitare din polipropilena, prefabricata, iar evacuarea apei din aceasta se va face conform normelor de mediu cu ajutorul unui dren.

PAVILION ADMINISTRATIV (P +1E) C1:

Climatizarea spaţiilor se va asigura cu ventilo-convectoare, la care agentul termic va fi asigurat iarna de la centrala termică, iar vara de la centrala de climatizare.

Centrala de climatizare, va fi echipata cu utilaje de mare randament.

Chillerul este conectat la un ansamblu de distribuţie – pompare numit kit hidraulic, prevăzut in el. Ansamblul cuprinde: pompe de circulaţie, vas tampon, vas de expansiune.

Staţia frigorifică va asigura necesităţile de energie frigorifică pentru:

- compensarea aporturilor de căldură din exterior (prin elemente inerţiale şi neinerţiale) in

condiţiile temperaturilor interioare şi exterioare

- compensarea degajărilor de căldură din interiorul spaţiilor rezultate de la iluminat, echipamente (calculatoare) şi oameni conform cu cerinţele cadru de temă.

Încălzirea (iarna) şi răcirea (vara) spaţiilor de lucru se va realiza cu ventilo-convectoare.

In spaţiile care nu necesită climatizare (ex.: depozite, grupuri sanitare, holuri, etc.) se vor monta corpuri statice de incălzire (radiatoare tip panou din oţel).

Automatizarea centralei nu face obiectul grupului de proiectare si se va realiza de către o firma de specialitate autorizata in acest sens.

INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCĂLZIRE

- Conducte şi armături:

Conductele de distribuţie, aferente instalaţiilor interioare de incălzire se execută cu ţevi din OL negre in C.T. şi in rest din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu, izolate termic, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor in vigoare, insoţite de certificate de calitate.

Pentru realizarea echilibrării hidraulice a instalaţiei interioare de incălzire se vor monta pe fiecare tronson (coloană) robinete de inchidere cu sferă.

Conductele de distribuţie vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cotă maximă (sau in orice punct in care se poate acumula aer) precum şi cu robinete de golire in punctele de cotă minimă.

Distanţa minimă intre conducte sau intre acestea şi elementele de construcţie, va fi de 4 cm.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Dilatările conductelor vor fi preluate natural, prin schimbări de direcţie rezultate din traseu sau prin lire de dilatare intre două puncte fixe.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică, inclusiv cele pentru goliri care vor fi cu racord pentru furtun.

Corpurile de incălzire:

- radiatoarele tip panou din OL, cu randament termic ridicat, durabilitate in timp, uşurinţă de instalare şi intreţinere, design modern, echipate cu robinete dublu reglaj pe tur şi robinet de reglaj simplu pe retur.

- ventilo - convectoarele de pardoseala vor fi echipate cu carcasa metalica, picioare pentru racordarea la sistem 2 conducte, baterie de incalzire/racire, ventilator cu 3 turatii, filtru de aer lavabil, tava colectoare condens, panou de comanda electronic cu termostat inclus, modul de reglare ventil cu 3 cai cu functionare automatizata pentru mentinerea temperaturii constante.

Corpurile de incalzire/ racire se montează in poziţie perfect orizontală, la distanţa de 4 cm de perete şi la 12 cm de pardoseala finită.

Racordarea influenteaza emisia termica a corpurilor de incalzire.

De regula, se folosesc racordările cu circulatia agentului termic sus-jos, care conduc la cea mai mare putere termica si respectiv la cele mai reduse dimensiuni ale corpului de incalzire/ racire.

In general, corpurile de incalzire cu lungime sub 1,2 m se racordeaza pe aceeasi parte, iar corpurile mai lungi de 1,2 m se racordeaza in diagonala.

Corpurile de incalzire/ racire se vor racorda la coloana aferentă astfel incat circulaţia agentului termic-apa caldă să se facă de sus in jos.

Pentru obtinerea unei eficiente termice maxime se recomanda amplasarea corpurilor de incalzire/ racire, in vecinatatea suprafetelor reci, adica in dreptul parapetului ferestrelor sau, daca nu este posibil, in imediata apropiere a acestuia.

Pavilionul administrativ

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907/97 este:

- Suprafaţă desfăşurată : S desf. = 268,752 mp

- Suprafaţă construită: S constr. = 134,376 mp

- pentru incălzire: Vi = 806mc

Qi = 806 mc x 40 kcal/mc = 32.250 kcal/h

QCazan = 32.250 kcal/h = 42 kW

0,90

- pentru preparare apa calda menajera propun montarea unui aparat instant electric ca fiind solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere economic .

PAVILION ADMINISTRATIV C1:

INSTALAŢIA SANITARA INTERIOARA

Conducte şi armături pentru apă rece si a.c.m.

Conductele pentru apă rece şi apă caldă menajeră se execută cu ţevi din OL zincate in C.T. si in rest din polipropilenă reticulară cu inserţie de aluminiu, izolate termic, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor in vigoare, cu agrement tehnic al forurilor romane de specialitate.

Conductele de distribuţie se amplasează la planseu, impreună cu conductele termice (pe trasee comune), fixate cu coliere pe suporţi comuni, confecţionaţi din profile metalice.

Pe fiecare coloană de apă rece şi apă caldă menajeră se vor monta robinete cu sferă.

Coloanele se montează mascate in ghene (impreună cu coloanele de scurgere).

Legăturile la obiectele sanitare se montează ingropat in zidarie.

Coloanele şi legăturile se fixează cu brăţări.

Conductele de distribuţie şi coloanele se izolează termic cu cochilii prefabricate din polistiren cu manta de protecţie din polietilenă, cu grosimea de 30 mm.

Distanţa minimă intre conductele izolate va fi de 4 cm.

Legăturile montate ingropat se izolează cu bete de postav.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Conductele şi coloanele care alimentează hidranţii interiori de incendiu (inclusiv in cazul conductelor comune cu apa menajeră), se execută cu ţeavă zincată din oţel (nu se folosesc conducte din PVC sau alte materiale plastice).

Obiecte sanitare şi accesorii

Grupurile sanitare vor fi echipate cu:

- vas WC (vase closet) din porţelan - echipate cu rezervor de spalare de semiinaltime din

polietilena, racord flexibil, robinet de colt .”, scaun si rama din polietilena, porthartie ;

- lavoar din porţelan cu piedestal - echipat cu baterie monocomanda, ventil, sifon,

racorduri flexibile, oglinda, etajera;

Bateriile monocomandă vor fi din inox.

Canalizarea menajeră

Colectarea, coloanele şi derivaţiile se execută cu tuburi şi piese din polipropilenă ignifugată pentru canalizare, imbinate cu mufe şi garnituri.

Susţinerea conductelor se realizează cu brăţări şi coliere fixate de planşeu sau incastrate in zidărie, la distanţe de max. 10 diametre şi la fiecare mufă de imbinare. Conductele orizontale se montează cu pantă de scurgere, astfel pentru conductele cu Dn = 110 mm o pantă de scurgere de 2% , iar pentru conductele cu Dn= 50 mm o pantă de scurgere de 3,5% .

Pe traseul coloanelor de scurgere s-au prevăzut piese de curatire.

Sifoanele de pardoseală simple sau combinate, vor fi din polipropilenă, cu ramă şi grătar din inox cu posibilităţi de demontare-curăţire.

Conductele de aerisire a coloanelor sanitare se scot deasupra acoperişului.

- GARAJ :

Climatizarea spaţiilor destinate birourilor se va asigura cu aparate de aer conditionat.

Alimentarea cu energie termica se va asigura de la centrala termica nou montata in pavilionul administrativ.

INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCĂLZIRE

- Conducte şi armături:

Conductele de distribuţie, aferente instalaţiilor interioare de incălzire se execută cu ţevi şi fitinguri din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu, izolate termic, corespunzătoare dimensional şi calitativ standardelor şi normelor in vigoare, insoţite de certificate de calitate.

Pentru realizarea echilibrării hidraulice a instalaţiei interioare de incălzire se vor monta pe fiecare tronson (coloană) robinete de inchidere cu sferă.

Conductele de distribuţie vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cotă maximă ( sau in orice punct in care se poate acumula aer) precum şi cu robinete de golire in punctele de cotă minimă.

Distanţa minimă intre conducte sau intre acestea şi elementele de construcţie, va fi de 4 cm.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Dilatările conductelor vor fi preluate natural, prin schimbări de direcţie rezultate din traseu sau prin lire de dilatare intre două puncte fixe.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică, inclusiv cele pentru goliri care vor fi cu racord pentru furtun.

Corpurile de incălzire:

- radiatoarele tip panou din OL (montate in zona de birouri, holuri, grupuri sanitare, etc.), cu randament termic ridicat, durabilitate in timp, uşurinţă de instalare şi intreţinere, design modern echipate cu robinete dublu reglaj pe tur şi robinet de reglaj simplu pe retur.

Corpurile de incalzire se montează in poziţie perfect orizontală, la distanţa de 4 cm de perete şi la 12 cm de pardoseala finită.

Racordarea influenteaza emisia termica a corpurilor de incalzire.

De regula, se folosesc racordarile cu circulatia agentului termic sus-jos, care conduc la cea mai mare putere termica si respectiv la cele mai reduse dimensiuni ale corpului de incalzire.

In general, corpurile de incalzire cu lungime sub 1,2 m se racordeaza pe aceeasi parte, iar corpurile mai lungi de 1,2 m se racordeaza in diagonala.

Corpurile de incalzire se vor racorda la coloana aferentă astfel incat circulaţia agentului termicapa caldă să se facă de sus in jos.

Pentru obtinerea unei eficiente termice maxime se recomanda amplasarea corpurilor de incalzire, in vecinatatea suprafetelor reci, adica in dreptul parapetului ferestrelor sau, daca nu este posibil, in imediata apropiere a acestuia.

- aeroterme de plafon, cu randament termic ridicat- montate in garaj, durabilitate in timp, uşurinţă de instalare şi intreţinere, design modern, echipate cu robinete dublu reglaj pe tur şi robinet de reglaj simplu pe retur.

Garaj :

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907/97 este:

- Suprafaţă desfăşurată : S desf. = 698 mp

- Suprafaţă construita: S constr. = 349 mp

- pentru incălzire: Vi = 2093mc

Qi = 2093 mc x 35 kcal/mc = 73256 kcal/h

QCazan = 73256 kcal/h = 95 kW

0,90

INSTALAŢIA SANITARA INTERIOARA

Conducte şi armături pentru apă rece si a.c.m.

- pentru preparare apa calda menajera propun montarea unui aparat instant electric ca fiind solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere economic .

Obiecte sanitare şi accesorii

Grupurile sanitare vor fi echipate cu:

- vas WC (vase closet) din porţelan - echipate cu rezervor de spalare de semiinaltime din

polietilena, racord flexibil, robinet de colt .”, scaun si rama din polietilena, porthartie ;

- lavoar din porţelan cu piedestal - echipat cu baterie monocomanda, ventil, sifon,

racorduri flexibile, oglinda, etajera;

Bateriile monocomandă vor fi din inox.

Canalizarea menajeră

Colectarea, coloanele şi derivaţiile se execută cu tuburi şi piese din polipropilenă ignifugată pentru canalizare, imbinate cu mufe şi garnituri.

Susţinerea conductelor se realizează cu brăţări şi coliere fixate de planşeu sau incastrate in zidărie, la distanţe de max. 10 diametre şi la fiecare mufă de imbinare. Conductele orizontale se montează cu pantă de scurgere, astfel pentru conductele cu Dn = 110 mm o pantă de scurgere de 2% , iar pentru conductele cu Dn= 50 mm o pantă de scurgere de 3,5% .

Pe traseul coloanelor de scurgere s-au prevăzut piese de curatire.

Sifoanele de pardoseală simple sau combinate, vor fi din polipropilenă, cu ramă şi grătar din inox cu posibilităţi de demontare-curăţire.

Conductele de aerisire a coloanelor sanitare se scot deasupra acoperişului.

PAVILION DE TRIERE ŞI RETINERE C2:

Climatizarea spaţiilor destinate camerelor de triere / retinere şi vizitare, se va asigura de la centrala de climatizare montata in exterior.

Alimentarea cu energie termica se va asigura de la centrala termica nou montata in pavilionul administrativ.

INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCĂLZIRE

- Conducte şi armături:

Conductele de distribuţie, aferente instalaţiilor interioare de incălzire se execută cu ţevi şi fitinguri din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu, izolate termic, corespunzătoare

dimensional şi calitativ standardelor şi normelor in vigoare, insoţite de certificate de calitate.

Pentru realizarea echilibrării hidraulice a instalaţiei interioare de incălzire se vor monta pe fiecare tronson (coloană) robinete de inchidere cu sferă.

Conductele de distribuţie vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cotă maximă ( sau in orice punct in care se poate acumula aer) precum şi cu robinete de golire in punctele de cotă minimă.

Distanţa minimă intre conducte sau intre acestea şi elementele de construcţie, va fi de 4 cm.

La trecerea conductelor prin pereţi şi planşee se montează ţevi de protecţie.

Dilatările conductelor vor fi preluate natural, prin schimbări de direcţie rezultate din traseu sau prin lire de dilatare intre două puncte fixe.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sferă metalică, inclusiv cele pentru goliri care vor fi cu racord pentru furtun.

Corpurile de incălzire:

- radiatoarele tip panou din OL, cu randament termic ridicat, durabilitate in timp, uşurinţă de instalare şi intreţinere, design modern, echipate cu robinete dublu reglaj pe tur şi robinet de reglaj simplu pe retur.

- ventilo - convectoarele de pardoseala vor fi echipate cu carcasa metalica, picioare pentru racordarea la sistem 2 conducte, baterie de incalzire/racire, ventilator cu 3 turatii, filtru de aer lavabil, tava colectoare condens, panou de comanda electronic cu termostat inclus, modul de reglare ventil cu 3 cai cu functionare automatizata pentru mentinerea temperaturii constante.

Corpurile de incalzire/ racire se montează in poziţie perfect orizontală, la distanţa de 4 cm de perete şi la 12 cm de pardoseala finită.

Racordarea influenteaza emisia termica a corpurilor de incalzire.

De regula, se folosesc racordarile cu circulatia agentului termic sus-jos, care conduc la cea mai mare putere termica si respectiv la cele mai reduse dimensiuni ale corpului de incalzire/ racire.

In general, corpurile de incalzire cu lungime sub 1,2 m se racordeaza pe aceeasi parte, iar corpurile mai lungi de 1,2 m se racordeaza in diagonala.

Corpurile de incalzire/ racire se vor racorda la coloana aferentă astfel incat circulaţia agentului termic-apa caldă să se facă de sus in jos.

Pentru obtinerea unei eficiente termice maxime se recomanda amplasarea corpurilor de incalzire/ racire, in vecinatatea suprafetelor reci, adica in dreptul parapetului ferestrelor sau, daca nu este posibil, in imediata apropiere a acestuia.

PAVILION DE TRIERE ŞI RETINERE C2:

Necesarul de căldură, calculat conform STAS 1907/97 este:

- Suprafaţă desfăşurată : S desf. = 99 mp

- Suprafaţă construita: S constr. = 99 mp

- pentru incălzire: Vi = 296 mc

Qi = 296 mc x 40 kcal/mc = 11.853 kcal/h

QCazan = 11.853 kcal/h = 15 kW

0,90

Alimentarea cu apa calda menajera se va asigura de la centrala termica noua montata in pavilionul administrativ.

Qa.c.m. = 0,39 l/sec. x 3600 x 50 .C = 70.984 kcal = 83 kW

INSTALAŢIA SANITARA INTERIOARA

Conducte şi armături pentru apă rece si a.c.m.

Obiecte sanitare şi accesorii

Grupurile sanitare vor fi echipate cu:

- vas WC (vase closet) din inox - echipate cu rezervor de spalare de semiinaltime din polietilena, racord flexibil, robinet de colt .”, scaun si rama din polietilena, porthartie;

- lavoar din inox - echipat cu baterie monocomanda, ventil, sifon, racorduri flexibile, oglinda;

- cadă pentru duş din inox - echipat cu baterie monocomanda.

Bateriile monocomandă vor fi din inox.

In zona de aresturi se vor prevede obiecte sanitare monobloc, din inox, complet echipate cu toate accesoriile necesare ( baterie, robinet de spalare, etc.) conform standardelor si normelor Europene.

Canalizarea menajeră

Colectarea, coloanele şi derivaţiile se execută cu tuburi şi piese din polipropilenă ignifugată pentru canalizare, imbinate cu mufe şi garnituri.

Susţinerea conductelor se realizează cu brăţări şi coliere fixate de planşeu sau incastrate in zidărie, la distanţe de max. 10 diametre şi la fiecare mufă de imbinare. Conductele orizontale se montează cu pantă de scurgere, astfel pentru conductele cu Dn = 110 mm o pantă de scurgere de 2% , iar pentru conductele cu Dn= 50 mm o pantă de scurgere de 3,5% .

Pe traseul coloanelor de scurgere s-au prevăzut piese de curatire.

Sifoanele de pardoseală simple sau combinate, vor fi din polipropilenă, cu ramă şi grătar din inox cu posibilităţi de demontare-curăţire.

Conductele de aerisire a coloanelor sanitare se scot deasupra acoperişului.

INSTALAŢII ELECTRICE

PAVILIONUL ADMINISTRATIV:

Se va demonta instalaţia electrică existentă din clădire şi va fi refăcută conform noilor cerinţe ale beneficiarului.

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolaţie, cu intarziere la flacără (tip CYYF) introduse in tuburi de protecţie PVC (tip IPY) pozate ingropat in tencuială, aparent, sau in plinte din PVC.

In incăperi se va realiza un sistem de iluminat care să ofere un mediu luminos confortabil şi să asigure vizibilitate bună a sarcinilor vizuale. Pentru aceasta se vor prevede corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, etanşe sau neetanşe in funcţie de destinaţie şi mediu.

Corpurile de iluminat prevăzute vor asigura o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se va face local, comutatoare sau intreruptoare de construcţie normală sau etanşă, montate ingropat sau aparent in funcţie de mediul din incăpere.

Pentru iluminatul de siguranţă de evacuare şi de marcare a hidranţilor se vor monta corpuri de iluminat cu acumulator.

Pentru iluminatul intrărilor in pavilion se vor prevede corpuri de iluminat ornamental pentru exterior, cu senzor crepuscular sau de mişcare.

In incăperi se vor prevede prize bipolare simple sau duble cu contact de nul de protecţie ce se vor monta ingropat sau aparent in doze de aparat sau plintă de instalaţii, şi poziţionate in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare şi specificaţiile echipamentelor.

Toate circuitele electrice se vor alimenta cu energie electrică şi se vor proteja contra supracurenţilor şi supratensiunilor cu siguranţe automate calibrate corespunzător.

Circuitele electrice care vor alimenta receptoarele de forţă se vor proteja la suprasarcină cu relee termice şi la scurtcircuit cu siguranţe automate şi se vor executa cu cablu tip (CYYF) sau (CYAbY), după caz.

Tabloul de distribuţie (de nivel) va fi de tip aparent, din policarbonat (PVC), sau metalic etanş, va avea protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, echipat cu intreruptoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de priză şi se va alimenta din tabloul general.

Tabloul electric general va fi de tip panou metalic inchis ce va fi corelat cu tabloul grupului electrogen in vederea realizării comutării automate in caz de avarie la reţea şi se va lega la priza de pămant.

Avand in vedere gradul de importanţă al obiectivului, pentru perioadele de intrerupere a furnizării cu energie electrică se impune o sursă de rezervă de alimentare : grup electrogen carcasat şi insonorizat, montat la exterior.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general de distribuţie se va face cu cablu (tip CYAbY), pozat ingropat in şanţ pe pat de nisip şi se va realiza din postul trafo conform avizului de racordare la reţea al distribuitorului de energie electrică.

PAVILIONUL REŢINERE ŞI TRIERE ADMINISTRATIVĂ:

Se va demonta instalaţia electrică existentă din clădire şi va fi refăcută conform noilor cerinţe ale beneficiarului.

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolaţie, cu intarziere la flacără (tip CYYF) introduse in tuburi de protecţie PVC (tip IPY) pozate ingropat in tencuială, aparent, sau in plinte din PVC.

In incăperi se va realiza un sistem de iluminat care să ofere un mediu luminos confortabil şi să asigure vizibilitate bună a sarcinilor vizuale. Pentru aceasta se vor prevede corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, etanşe sau neetanşe in funcţie de destinaţie şi mediu.

Corpurile de iluminat prevăzute vor asigura o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se va face local, comutatoare sau intreruptoare de construcţie normală sau etanşă, montate ingropat sau aparent in funcţie de mediul din incăpere.

Pentru iluminatul de siguranţă de evacuare şi de marcare a hidranţilor se vor monta corpuri de iluminat cu acumulator.

Pentru iluminatul intrării in pavilion se vor prevede corpuri de iluminat ornamental pentru exterior, cu senzor crepuscular sau de mişcare.

In incăperi se vor prevede prize bipolare simple sau duble cu contact de nul de protecţie ce se vor monta ingropat sau aparent in doze de aparat sau plintă de instalaţii, şi poziţionate in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare şi specificaţiile echipamentelor.

Toate circuitele electrice se vor alimenta cu energie electrică şi se vor proteja contra supracurenţilor şi supratensiunilor cu siguranţe automate calibrate corespunzător.

Tabloul de distribuţie va fi de tip aparent, din policarbonat (PVC), sau metalic etanş, va avea protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, echipat cu intreruptoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de priză şi se va alimenta din tabloul general.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuţie se va face cu cablu (tip CYAbY), pozat ingropat in şanţ pe pat de nisip din tabloul general.

GARAJ AUTO:

In spaţiile garajului se va realiza un sistem de iluminat care să ofere un mediu luminos confortabil şi să asigure vizibilitate bună a sarcinilor vizuale. Pentru aceasta se vor prevede corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, etanşe.

Corpurile de iluminat prevăzute vor asigura o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele in vigoare.

Pentru iluminatul intrării in garaj se vor prevede corpuri de iluminat tip aplică, cu senzor crepuscular sau de mişcare.

Comanda iluminatului se va face local, comutatoare sau intreruptoare de construcţie etanşă, montate aparent.

Circuitele instalaţiei de iluminat se vor realiza cu cabluri cu conductoare din cupru cu întârziere la flacără (tip CYYF) introduse in tuburi de protecţie (tip IPY) pozate aparent pe perete.

Circuitele electrice care vor alimenta receptoarele de forţă se vor proteja la suprasarcină cu relee termice şi la scurtcircuit cu siguranţe automate şi se vor executa cu cablu tip (CYYF) sau (CYAbY), după caz.

Tabloul electric principal de distribuţie va fi de tip panou metalic închis echipat cu intreruptoare automate şi cu protecţie diferenţială, ce se va lega la priza de pământ.

Tabloul de distribuţie (de nivel) va fi de tip aparent, din policarbonat (PVC), va avea protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, echipat cu intreruptoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de priză şi se va alimenta din tabloul principal.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului principal de distribuţie se va realiza cu cablu tip CYAbY, pozat îngropat in şanţ pe pat de nisip, din tabloul general.

INSTALAŢII DE CURENŢI SLABI:

Instalaţia de curenţi slabi:

Sistem voce-date:

Obiectivul constă in realizarea unei reţele de date şi telefonie complet modulară, avand la bază conceptele actuale de cablare structurată cat.6., cu conexiuni individuale pentru fiecare post de lucru (telefon sau calculator) la tablouri de conexiuni şi repartiţie (patch panel-uri), şi apoi către echipamente centrale (switch-uri, respectiv centrala telefonică). Va fi asigurată astfel o mare flexibilitate, permiţand oricand, cu modificări minime (o reasignare a unui patch-cord) schimbarea destinaţiei iniţiale a unei prize de la cea de conectare la reţea a unui terminal tip voce (telefon), la un terminal tip date (computer) sau invers.

Cablarea reţelei voce-date se va realiza cu cablu FTP cat.6. Montarea cablurilor se va face astfel: pe holuri pe pat de cablu metalic şi/sau canal de cablu din PVC cu dimensiuni corespunzătoare numărului de cabluri, iar in birouri in tuburi de protecţie din PVC pozate ingropat in pereţi şi plafoane, sau aparent, in canal de cablu din PVC. In incăperile clădirilor (birouri, spaţii administrative si de securitate) vor exista prize duble de transmisie voce-date RJ45 montate la inălţimea de 20.40 cm de pardoseala finită, la care se vor racorda echipamentele de calcul şi telefoanele.

In camera tehnică, vor fi prevăzute dulapuri de comunicaţii tip RACK unde vor fi instalate echipamentele active de reţea (centrală telefonică, routere, switch-uri, UPS-uri) precum şi elementele pasive pentru distribuţie (patch-paneluri).

Sistem de securitate:

Sistemul de securitate va fi compus din următoarele subsisteme:

- subsistem alarmare efracţie;

- subsistem control acces;

- subsistem supraveghere video;

- subsistem de alarmare la incendiu

Sistemul de securitate va fi gestionat de un soft de integrare a tuturor subsistemelor componente (efracţie, control acces, supraveghere video, incendiu).

Sistemul de securitate va fi astfel conceput incat să permită oricand extinderea ulterioară cu noi echipamente suplimentare.

Subsistem de alarmare la efracţie:

Pentru protejarea clădirilor contra incercărilor de pătrundere prin efracţie in interiorul acestora, s-a prevăzut un sistem de detecţie si alarmare la efracţie care va monitoriza prin diverse tehnologii (detectori de mişcare in infraroşu PIR, detectori geam spart, contacte magnetice pe uşi, etc.) incăperile si căile de acces in clădiri.

Detectoarele se vor monta in spaţiile in care se poate pătrunde prin efracţie direct din exterior şi pe toate căile de acces. Detectoarele de mişcare in infraroşu se vor monta la o inălţime de h=2,1...2,4 m, amplasate astfel incit sa supravegheze accesul in incăperile in care sunt montate (uşi şi ferestre).

Reţeaua de conexiuni intre elementele sistemului (detectoare, contacte magnetice, module adresabile) se va realiza cu cablu special cu intarziere la flacără, montat in tuburi de protecţie din PVC pozate ingropat in pereţi şi plafoane, sau aparent, in canal de cablu din PVC.

Centrala de efracţie va fi amplasată in camera tehnică şi va fi conectată la serverul ce va gestiona sistemul de securitate pentru programare, diagnoză, test şi introducerea codurilor de acces sau de instalare. Dezactivarea sistemului se va putea face prin tastarea codului la tastaturile montate şi la uşile de acces. Centrala va avea acumulatori back-up care să permită funcţionarea continuă in stare de veghe, in lipsa tensiunii de 220Vca, timp de 48 ore şi incă . oră in stare de alarmă. Acelaşi criteriu trebuie să-l indeplinească sursele modulelor suplimentare din sistem. Sistemul va permite partiţionarea pe arii de armare/dezarmare pentru o utilizare cat mai simplă.

Pentru alarmare vor fi prevăzute unităţi opto-acustice de interior si de exterior.

Pentru prevenirea intruziunilor in incinta obiectivului, pe tot perimetrul se va dispune un sistem de protecţie perimetrală cu bariere in infraroşu, ce va semnala orice pătrundere in obiectiv.

Subsistem control acces:

Subsistemul va avea rolul de restricţionare şi filtrare a accesului persoanelor neautorizate la spaţiile de siguranţă, căile exterioare de acces şi intrările in obiectiv, accesul in zonele monitorizate făcandu-se pe baza de cartele de acces. Subsistemul va fi gestionat de serverul de securitate, care va permite controlul şi vizualizarea evenimentelor provenite de la controlere locale. Monitorizarea va fi făcută in timp real, prin intermediul software-ului de integrare, de la orice computer cu drepturi de acces din reţeaua locală a beneficiarului. Accesul personalului şi al vizitatorilor la locaţie se va face prin poarta de acces. Pentru vizitatori se va instala o staţie interfon video la poartă, cu conexiune voceimagine la camera ofiţerului de serviciu şi control electric de la distanţă al sistemului de deschidere al porţii. Pentru personalul propriu se va instala un cititor de carduri fără contact. Necesarul de cartele de acces va fi menţionat de beneficiar la faza de proiect tehnic.

Subsistem de supraveghere video:

Datorită specificului obiectivului se impune necesitatea dotării acestuia cu un sistem de supraveghere video performant care să permită supravegherea video atat pe timp de zi cat şi pe timp de noapte, a spaţiilor de siguranţă din interiorul clădirilor, a perimetrului unităţii, a căilor exterioare de acces şi a intrărilor in obiectiv.

Nucleul sistemului de supraveghere video va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale, instalate in camera tehnică, pe care se vor face inregistrarea şi stocarea in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe, mobile, cu senzor de mişcare şi iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de noapte, instalate in teren. Monitorizarea va fi făcută in timp real, prin intermediul software-ului de integrare, de la orice computer cu drepturi de acces din reţeaua locală a beneficiarului.

Subsistem de alarmare la incendiu:

Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrală adresabilă la care vor fi conectate detectoare si alte module sau dispozitive (butoane, sirene, module de comanda, etc.). Centrala de detecţie incendiu va fi amplasată in camera tehnică şi va fi conectată la serverul ce va gestiona sistemul de securitate pentru programare, diagnoză şi test Sistemul va avea alimentare backup care ii va permite funcţionarea pe o perioadă de 48 de ore in stand-by după care . oră in alarmă.

Elementele de detecţie sunt detectoare adresabile de fum, detectoare adresabile duale de fum şi prag de temperatură, detectoare de gaz, etc. Detectoarele, butoanele de incendiu şi modulele adresabile se vor conecta pe bucla adresabilă (ambele capete ale buclei sunt conectate in centrală) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integrităţii (se semnalizează in centrala de incendiu atat intreruperea unei bucle cat şi existenţa unui scurtcircuit pe buclă).

Pentru semnalizarea manuală a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare amplasate spre căile de evacuare din clădiri, conform normativelor in vigoare: o persoană aflată in orice punct al clădirii să nu se deplaseze mai mult de 30m pentru a acţiona un buton de incendiu.

Reţeaua de conexiuni intre elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu, module adresabile) se va realiza cu cablu de incendiu ecranat, cu intarziere la flacără, de culoare roşie, montat in tub sau in canal de cablu PVC.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior amplasate de asemenea manieră incat să fie auzite de o persoană aflată in orice punct al clădirii, precum şi cu o sirenă de incendiu de exterior amplasată la intrare.

Sistem distribuţie semnal CATV:

Se va implementa şi o reţea de televiziune prin cablu care va permite conectarea aparatelor de recepţie TV din incăperile clădirilor (birouri, spaţii administrative si de securitate). Semnalul de televiziune provenit de la un furnizor local de CATV va fi distribuit in interiorul clădirilor prin intermediul unor amplificatoare şi distribuitoare adecvate. Reţeaua CATV interioară se va realiza cu cabluri coaxiale, cu impedanţa de 75Ω avand firul central de cupru cu grosime 1,0mm, tresă din Cu-Stanat 50%+folie Al, şi avand o atenuare mai mică sau egală de 20dB/100m la 860 MHz.. Instalarea cablurilor se va face astfel: pe holuri - pe pat de cablu metalic şi/sau canal de cablu din PVC cu dimensiuni corespunzătoare numărului de cabluri, iar in birouri - in tuburi de protecţie din PVC pozate ingropat in pereţi şi plafoane, sau aparent, in canal de cablu din PVC.

Toate echipamentele de curenţi slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevăzute cu surse UPS şi se vor monta in dulapuri tip „rack” ventilate.

Camera tehnică va fi dotată cu sistem de climatizare.

Cablarea reţelelor de curenţi slabi, in afara clădirilor, se va face in canalizaţie cu tuburi de protecţie din PVC, cu diametre corespunzătoare numărului de cabluri ce se vor instala.

3. Date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul:

Obiectivul de investiţie este amplasat in localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, care include atat categoriile de folosinţă ale terenului, cat şi amplasarea in intravilan şi/sau extravilan:

- Terenul in suprafaţă totală de 5805,00 mp, pe care sunt amplasate construcţiile este situat

in intravilanul localităţii  Veche.

Pavilioanele administrative şi clădirile anexă ce au destinaţia de Sediu Sector Poliţie de  Frontieră Chilia sunt in proprietatea statului roman, cu drept de administrare in favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform Deciziei nr. 212/1957 a Sfatului Popular Regional Constanţa.

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren:

- Investiţia nu afectează vecinii.

d) Studii de teren:

Studii topografice:

Din tema de proiectare pusă la dispoziţie de către beneficiar reiese că terenul are denivelări importante, motiv pentru care se va comanda o ridicare topometrică.

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 ˝ Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri ˝, amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.16g (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Pentru faza actuală nu s-a executat studiul geotehnic. Pentru execuţia proiectului in fazele următoare, se impune realizarea unui studiul geotehnic pe amplasamentul clădirilor.

Adancimea de ingheţ in zonă, conform STAS 6054-77, este de 1.00 - 1.10 m.

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Pavilionul administrativ C1, cu un regim de inălţime P+1E, şi cel cu regim de inălţime p (C2), in care işi va desfăşura activitatea şi va funcţiona Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia vor avea suprafaţă construită de 245 mp şi suprafaţa desfăşurată de 388 mp.

Garajul va avea o suprafaţă construită de 366 mp şi o arie desfăşurată de 723 mp.

| Ac existent = 541,00 mp | Ac propus = 712,00 mp |
| --- | --- |
| Ad existent = 679,00 mp | Ad propus = 1212,00 mp |

Varianta recomandată este desfinţarea totală a construcţiilor anexe care nu sunt utilizate şi sunt uzate fizic şi moral şi construirea unui pavilion nou cu garaje la parter şi birouri la etaj.

Această soluţie este singura variantă fiabilă a fi executată, terenul pus la dispoziţie fiind suficient dar cu denivelări importante, pentru necesarul prezentat in tema de proiectare.

Se vor executa alei şi platforme betonate, trotuare, pergolă.

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

Retele exterioare:

1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă este asigurata nepermanent de la reţeaua publică existenta in strada, motiv pentru care se va prevede in centrala termica si o statie de hidrofor.

Reţeaua de alimentare cu apă din incintă, inclusiv hidrantul de incendiu exterior se va realiza cu ţeavă din polietilenă de inaltă densitate Dn 63 mm, montată ingropat la adancimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

In punctele de racord, pe derivaţiile spre clădiri se montează robineti de trecere cu sferă metalică, in cămine executate din tuburi de beton Dn 1000 mm cu rame şi capace din fontă (carosabile sau necarosabile, după amplasament), conform STAS 2448-82 şi STAS 2309-81.

La trecerea prin fundaţiile clădirilor, se montează tuburi de protecţie.

2. Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin executarea unei retele de canalizare cu ţeavă din polietilenă tip KG, montată ingropat la adancimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm. Racordul de la instalatiile interioare de canalizare la caminele de vizitare se va executa cu teava din polietilena tip KG - Dn 110, panta 0,02.

La preluarea racordurilor de la instalaţiile interioare de canalizare şi la schimbările de direcţie se vor executa cămine de vizitare etanşe, din polietilenă Dn 1000 mm, cu ramă şi capac din fontă.

Pentru evacuarea apelor uzate provenite de la zona de garaj la reteaua de canalizare din incinta, se va monta un separator de nisip si hidrocarburi, prefabricat, monobloc, din polietilena sanitara.

Evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate se va face in mod natural la teren.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face printr-o fosa ecologica, nou montata in incinta.

3. Alimentarea cu agent termic

Reţelele termice exterioare se execută cu conducte şi piese speciale (coturi, teuri, reducţii, puncte fixe etc.) din ţeavă neagră de oţel preizolate cu spuma poliuretanica şi manta din polietilena de inaltă densitate tip IZOPUR, imbinate prin sudură, montate impreună cu conductele de a.c.m., direct in pămant, cu pantă 3‰, in şanţuri comune, la adancimea de 80-150 cm (datorită pantelor), pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Dilatarea conductelor se asigură natural, prin schimbări de direcţie la unghiuri de 90 ale traseului, sau prin lire de dilatare, intre două puncte fixe.

In zonele de dilatare a conductelor (la schimbările de direcţie sau la lire), se montează perne de dilatare tip IZOPUR.

In punctele de racord, pe derivaţiile spre clădiri, se montează robinete de trecere cu sferă şi robinete de golire (tot cu sferă) in cămine de vane executate din beton monolit, proiect tip ISLGC 1785-2, cu secţiunea şi adancimea indicate in proiect, cu rame şi capace din fontă (carosabile sau necarosabile, in funcţie de zona de amplasare). Căminele termice prevăzute cu robinete de goliere, se racodeaza la căminele de canalizare din apropiere, cu vană Dn 100 mm, normal inchisă (se deschide numai cand se fac goliri).

La intrarea in clădiri, se montează puncte fixe, monolitizate in fundaţii.

Reţele exterioare electrice

La reţelele exterioare electrice alimentarea cu energie electrică se va executa cu cablu tip CYAbY, pozat ingropat in şanţ pe pat de nisip şi se va asigura din tabloul general.

g) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

In prezent pavilionul este incalzit cu sobe iar instalaţiile sunt deteriorate, motiv pentru care odata cu modernizarea cladirii se vor reface toate instalaţiile interioare si exterioare astfel incat activitatea sa se poata desfasura in conditii optime, conform normelor in vigoare.

Asigurarea cu apă potabilă a pavilionului se realizează de la reţeaua publică a comunei, programul de furnizare al apei fiind nepermanent.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează printr-o fosă septică, ce nu mai face faţă la numărul de personal existent.

In ceea ce priveşte utilităţile, pavilionul administrativ şi pavilionul triere şi reţinere administrativă sunt racordate la reţeaua din incintă de alimentare cu energie electrică.

In ceea ce priveşte utilităţile, Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia este racordat la reţeaua electrică existentă in zonă, dar alimentarea cu energie electrică la instalaţiile existente sunt improprii utilizării la cerinţele consumatorilor actuali.

necesarul de utilităţi pentru varianta propusă pentru promovare;

Alimentarea cu energia termică si apa calda menajera a obiectivelor se va asigura de la o centrala termica noua ce se va amplasa intr-un spatiu special amenajat in acest sens, care va deservii atat pavilionul administrativ, garajul cat si spatiul amenajat ptr. camera de retinere si triere barbati si femei.

Centrala termica va fi echipata cu cazan de OL cu functionare pe combustibil lichid tip

motorina.

Tinand seama de faptul ca in sezonul rece imobilul este greu de aprovizionat se va prevede un rezervor de combustibil depozit, montat in exterior si complet echipat cu set PECO (sorb, opritor de flacari, joja, plutitor automat, ...) si un rezervor de combustibil lichid de zi, montat in centrala termica.

Avand in vedere faptul ca alimentarea cu apa rece de la reteaua publica nu este permanenta, este necesara o statie de hidrofor.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la o fosa ecologica nou montata, din poliester intarit cu fibra de sticla si guri de vizitare din polipropilena , prefabricata, iar evacuarea apei din aceasta se va face conform normelor de mediu cu ajutorul unui dren.

Instalaţia electrică interioară va cuprinde instalaţia electrică de iluminat normal şi de siguranţă, instalaţia de priză şi instalaţia de forţă.

La intreruperea alimentării cu energie electrică, consumatorii vitali vor fi preluaţi de un grup electrogen.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă.

soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

Pentru evacuarea apelor uzate provenite de la zona de garaj la reteaua de canalizare din incinta se va monta un separator de nisip si hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică pentru situaţiile accidentale de intrerupere a alimentării cu energie electrică de la reţeaua existentă, se va prevede un grup electrogen, montat in exterior (carcasat şi insonorizat ).

Instalaţia electrică interioară va cuprinde instalaţia electrică de iluminat şi priză şi instalaţia de forţă.

h) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

In perioada de construire a clădirii garajului, a consolidării şi modernizării pavilioanelor 	existente, deşeurile vor fi colectate şi depozitate in spaţii speciale. Carburanţii şi substanţele periculoase vor fi depozitate in locuri speciale in scopul evitării poluării. Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda spaţiul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

Constructorul va obţine autorizţia de mediu de la Inspectoratul de Protecţia Mediului pentru organizarea de şantier şi va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactelor negative asupra mediului.

Regimul gospodăririi deşeurilor produse in timpul lucrărilor de construcţii montaj va face obiectul organizării de şantier. Aceste deşeuri sunt de următoarele tipuri:

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de intreţinere a utilajelor;

- deşeuri materiale de construcţie;

- deşeuri de lemn, rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusiv ambalaje;

- hartie şi deşeuri specifice activităţii de birou in cadrul organizării de şantier.

In conformitate cu reglementările in vigoare, aceste deşeuri vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizării lor. Colectarea / evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel:

o Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitate temporar in incinta amplasamentelor şi vor fi valorificate in mod obligatoriu la unităţile specializate.

o Deşeurile-materiale de construcţii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice), din punct de vedere al potenţialului de contaminare nu ridică probleme deosebite. De aceea se propun următoarele variante de valorificare/eliminare:

- valorificare locală in pavimentul drumurilor de exploatare;

- acoperirea intermediară in cadrul depozitelor de deşeuri menajere din zonă;

- depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finală de exploatare.

o Deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate funcţie de dimensiuni ca accesorii şi elemente de sprijin in lucrările de construcţii.

o Deşeurile de hartie şi cele specifice activităţii de birou vor fi colectate şi depozitate separat, in vederea valorificării.

După finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea in folosinţă a spaţiului pe care a fost organizarea de şantier. In cazul in care se constată o degradare a acestuia vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie.

4. Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei.

Se consideră ca durată de execuţie a lucrărilor termenul de 24 luni.

Graficul de realizare a investiţiei:

| Nr. crt. | Denumirea lucrării | Durata |
| --- | --- | --- |
|  | Desfaceri şi demolări | 0,5 luni |
|  | Consolidarea pecompartimentarea pavilioanelor administrative | 3,5 luni |
|  | Instalaţii sanitare | 1 lună |
|  | Instalaţii HVAC | 1 lună |
|  | Instalaţii electrice | 1 lună |
|  | Compartimentări şi finisaje interioare | 4 luni |
|  | Sistem voce date | 1 lună |
|  | Realizare termosistem la pavilioanele administrative şi garaj | 1 lună |
|  | Structura de rezistenţă a clădirii garaj | 6 luni |
|  | Finisarea şi racordarea la utilităţi a clădirii anexe | 4 luni |
|  | Dotări cu mobilier şi aparatură | 0,5 luni |
|  | Împrejmuire şi poartă acces cu barieră | 0,5 luni |
|  | Recepţia finală |  |

III. a. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă:

Investiţia RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA” vizează realizarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor din pavilionul administrativ şi a unui climat confortabil de lucru in clădiri şi o bază logistică modernă atat pentru lucrătorii punctului cat şi pentru baza auto utilitară din dotare. Regimul de inălţime al clădirii administrative rămane P+1E, respectiv P, iar clădirea garajului şi birourilor este P + 1E.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă imbunătăţirea condiţiilor de muncă oferite personalului ce işi desfăşoară activitatea la acest punct de frontieră şi asigurarea bazei logistice proprii unui punct de frontieră modern cu toate conexiunile la nivel european.

Analiza cost – beneficiu oferă factorului de decizie argumentele in privinţa alegerii proiectului, prin analizarea beneficiilor ce ar putea decurge din cheltuiala realizată, in comparaţie cu beneficiile ce s-ar obţine dacă banii ar fi utilizaţi in alt proiect.

Perioada de referinţa avută in vedere in analiza cost – beneficiu este de aproximativ 15 ani, analiza fiind realizată in conformitate cu recomandările prezentate in „Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu al Proiectelor de Investiţii".

1. Analiza opţiunilor;

a) Lista de alternative care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;

- Realizarea unui corp nou şi consolidarea/modernizarea pavilioanelor existente

- Construirea unui corp nou intre cele două corpuri administrative existente şi edificarea

unui garaj parter sau parter şi etaj parţial.

b) Analiza listei in funcţie de o serie de criterii calitative;

Luand in calcul cele două variante (alternative) expuse s-a ajuns la concluzia că varianta a I-a

respectiv extinderea pe orizontală este varianta optimă, atat din punct de vedere economic cat şi constructiv, funcţional, precum şi pentru mentenanţă şi protecţia mediului.

Datorită faptului că această investiţie se realizează in incinta sediului punctului de frontieră, nu

are impact semnificativ asupra societăţii.

c) Ierarhizarea alternativelor utilizand analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost

- Modernizarea punctului existent şi extinderea spaţiilor utilitare.

- Realizarea unui corp de legătură intre cele două existente şi construirea unui corp garaj.

IV. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie in conformitate cu legislaţia in vigoare şi vor fi finanţate prin Fondul Frontierelor Externe, in valoare totală de 1.497.590 euro fără TVA

VI. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU:

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

Nota de fundamentare privind modernizarea imobilului S.P.F. Chilia,

nr. Cadastral 49 – 378 -1.

2. certificatul de urbanism.

Nr. 08/1495 din 28.04.2010 emis de către Primăria Oraş Chilia Veche, judeţul Tulcea,

- avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan,

apă – canal, telecomunicaţii etc.).

- Aviz de salubritate - da

- Aviz favorabil (electrica) – nu s-a pus la dispoziţie

- Aviz favorabil (sanitar) – nu s-a pus la dispoziţie

- Aviz favorabil (firmă de salubritate) – nu s-a pus la dispoziţie

3. declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului.

Nu s-a pus la dispoziţie.

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice şi studii de specialitate (expertiză tehnică, studiu geotehnic, ridicare topografică)

Nu s-a pus la dispoziţie.