| Nr. Crt | ## Parametrii si condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI *** |  |
| 1 | Vană cu 3 căi de amestec, Δp vana max. 0,3 bar, Dn = (mm) conform breviare de calcul.; |  |
|  | Kvs = mc/h, |  |
|  | caracteristică de debit – liniară; |  |
|  | Corp din fontă |  |
|  | Vană cu sertar (nu se accepta vane 3 cai rotative) |  |
|  | Motor electric de acţionare: 24V, 50 Hz |  |
|  | Grad de protecţie min IP 54 |  |
|  | P nominală de funcţionare = 6 bar |  |
|  | Tmax = 90 0C; |  |
|  | Tmax admis= 105 0C; |  |
|  | Timp de acţionare = 3,5 min |  |
|  | Cursa = mm. |  |
|  | posibilitate de acţionare manuală; |  |
|  | Eroare de etanşare maximă 0,5% din Kvs |  |
|  | Inclusiv servomotor; |  |
| 2 | Condiţii privind exigentele de performanţă : Conform legii 10/1995 - Se va asigura asistenta tehnica la montaj şi PIF - Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare toate în limba română - Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 |  |
| 3 | Condiţii de livrare si montaj : maxim 60 zile calendaristice |  |
| 4 | Condiţii de garanţie :24 luni de la PIF |  |
| 5 | Alte condiţii speciale: Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii calităţii in limba romana |  |

FISA TEHNICA NR. 13.1

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Vană cu 3 căi motorizată – reglaj circuit acc

1 buc

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,