ANEXA 2 la Caiet Sarcini

LISTĂ  CU CANTITĂŢI MINIMALE  de ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE- P.T.718

(lista reala si completa va fi cea din proiect in conformitate  cu schema termomecanica intocmita de exec. avand la baza schema hidraulica de principiu propusa - Anexa 1 la caietul de sarcini)

| Nr. crt. | Denumire echipament | U.M. | Cantit. | Pret unitar | Pret total | Furnizor echipam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cazan oţel, ignitubular pentru apa calda 90 / 70 C cu functionare pe gaz natural. Pt.minim Q= 1,6 MW /buc. + accesoriile obligatorii: Fisa tehnica nr.1 | buc. | 3 |  |  |  |
| 2. | Arzător cu NOX redus, cu aer insuflat pentru combustibil gaz natural,modulant. Putere termica utila min / max = --- kW+ accesoriile obligatorii (elementele de comanda; control si siguranta necesare functionarii) Fisa tehnica nr.2.- dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 3 |  |  |  |
| 3. | Schimbator de caldura cu placi 90-70 °C, monobloc, pt. incalzire | buc.. |  | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 4. | Schimbator de caldura cu placi 90-70 °C , monobloc, pt. preparare acm | buc. |  | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 5. | Electropompe de circulatie apa pentru cazane –PC1, PC2, PC3-Fisa tehnica nr.9- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |
| 6. | Electropompe de recirculatie apa pentru cazane- PR1, PR2, PR3- Fisa tehnica nr.8- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |
| 7. | Electropompe de circulatie agent termic primar pentru schimbatorul de caldura a.c.m.- PC5 –doua pompe una activa si una de rezerva- Fisa tehnica nr.10.- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 2 |  |  |  |
| 8. | Electropompe de circulatie agent termic primar pentru schimbatorul de caldura incalzire-PC4-doua pompe ,una activa si una de rezerva- Fisa tehnica nr.11- dimensionare ofertant cf. proiect. | Buc. | 2 |  |  |  |
| 9. | Electropompe de circulatie agent termic secundar pentru incalzire-PC6-doua pompe, una activa si una de rezerva | buc. | 2 | Existent 1 buc |  |  |
| 10. | Electropompa apa de adaos circuit cazane –Pa2- Fisa tehnica nr.5 –dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 11. | Electropompa apa de adaos circuit secundar incalzire –Pa1- Fisa tehnica nr.6 –– restul parametrilor in afara de debit si presiune dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 12. | Butelie de egalizare- dimensionare ofertant cf. proiect | Buc. | 1 |  |  |  |
| 13. | Rezervor de acumulare a.c.m.izolat termic- 5mc Fisa tehnica nr.15 –restul parametrilor in afara de capacitate dimensionare ofertant cf. proiect | Buc. | 1 |  |  |  |
| 14. | Distribuitor incalzire | buc. | 1 | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 15. | Colector incalzire | buc. | 1 | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 16. | Distribuitor pentru a.c.m. | buc. | 1 | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 17. | Statie de dedurizare – Fisa tehnica nr.3- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 18. | Rezervor pentru sare-dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |
| 19. | Rezervor apa dedurizata-dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |
| 20. | Vas expansiune circuit cazane - Fisa tehnica nr.4 –dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |
| 21. | Vas expansiune circuit incalzire | buc. | .1 | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 22. | Electropompa de recirculare apa calda de consum rezervor acumulare- PC8 - Fisa tehnica nr.12- restul parametrilor in afara de debit dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |
| 23. | Electropompa de recirculare apa calda de consum – PC7 | buc | 1 | Existent ( se refoloseste) |  |  |
| 24. | Coş fum de inox,cu peretii dubli – dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |
| 25. | Instalatie de forta si automatizare-dimensionare ofertant cf. proiect | Ans. | 1 |  |  |  |
| 26. | Filtre de impuritati - conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | Conf. Proiect |  |  |  |
| 27. | Contor energie termica apa calda de consum | buc. |  | Se va folosi contorul existent |  |  |
| 28. | Contor energie termica circuit incalzire | buc. |  | Se va folosi contorul existent |  |  |
| 29. | Contor energie termica a.c.m recirculata Fisa tehnica nr.14-dimensionare ofertant cf. proiect | buc |  |  |  |  |
| 30. | Contor circuit adaos | buc. |  | Se va folosi contorul existent |  |  |
| 31. | Contor apa rece | buc. |  | Se va folosi contorul existent |  |  |
| 32. | Supape de siguranta pe cazane si circuite - conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 33. | Robinete de izolare a echipamentelor (pe primar si secundar),de izolare pe circuite (golire, aerisire), clapete retinere- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 34. | Robinet trei cai cu actionare electrica pentru reglaj temperatura apa calda de consum (V3C)- conform schema hidraulica Anexa 1;- Fisa tehnica nr.13.2 dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 35. | Robinet trei cai cu actionare electrica pentru reglaj temperatura secundar incalzire in functie de temperatura exterioara (V3C)- conform schema hidraulica Anexa 1; Fisa tehnica nr.13/13.1 dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 36. | Electrovana de umplere umplere rezervor apa dedurizata(Ev)- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 37. | Senzori de temperatura imersati ST compatibili cu intrarile controlerului folosit in inst.de automatiz. ptr. circuit tur-retur cazane, tur-retur circ.incalzire, circiut a.c.m.-conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 38. | Senzor de temperatura exterioara STE- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 39. | Senzori de presiune SP cu iesire in tensiune compatibili cu intrarile controlerului folosit in inst.de automatiz. ptr. circuit tur-retur cazane, tur-retur circ.incalzire, circiut a.c.m.-conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |
| 40. | Contor energie termica circuit cazane - Fisa tehnica nr 7 -dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 41. | Tablou de forta si automatizare- - dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |
| 42. | Termometru- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect | Se vor inlocui si cele existente |  |  |
| 43. | Manometru- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect | Se vor inlocui si cele existente |  |  |
| 44. | Electropompa apa de adaos circuit secundar incalzire –Pa3- Fisa tehnica nr.6.1 –– restul parametrilor in afara de debit si presiune dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |

APROBAT

DIRECTOR  GENERAL             	                                                                           Aurelian NITA

SEF SECTIE MECANO-ENERGETIC

Ion GAVAN

SEF BIROU TEHNIC

Dan BAICU

SEF BIROU ACHIZITII

Gh. LUCA