ANEXA 2 la Caiet Sarcini

LISTĂ  CU CANTITĂŢI MINIMALE  de ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE- C.T.717

(lista reala si completa va fi cea din proiect in conformitate  cu schema termomecanica intocmita de exec. avand la baza schema hidraulica de principiu propusa - Anexa 1 la caietul de sarcini)

| Nr. crt. | Denumire echipament | U.M. | Cantit. | Pret unitar |  | Pret total |  | Furnizor echipam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cazan oţel, ignitubular pentru apa calda 90 / 70 C cu functionare pe gaz natural. Pt.minim Q= 1.3 MW /buc. + accesoriile obligatorii: Fisa tehnica nr.1 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Arzător cu NOX redus, cu aer insuflat pentru combustibil gaz natural,modulant. Putere termica utila min / max = --- kW+ accesoriile obligatorii (elementele de comanda; control si siguranta necesare functionarii) Fisa tehnica nr.2.- dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Electropompe de circulatie apa pentru cazane –PC1, PC2, PC3-Fisa tehnica nr.3- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Electropompe de recirculatie apa pentru cazane- PR1, PR2, PR3- Fisa tehnica nr.4- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Electropompe de circulatie agent termic primar module termice.- PC4 –doua pompe una activa si una de rezerva- Fisa tehnica nr.5.- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Electropompa apa de adaos circuit cazane –Pa2- Fisa tehnica nr.6 –dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Butelie de egalizare- dimensionare ofertant cf. proiect | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Statie de dedurizare – Fisa tehnica nr.7- dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rezervor pentru sare-dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rezervor apa dedurizata-dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Vas expansiune circuit cazane - Fisa tehnica nr.8 –dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Coş fum de inox,cu peretii dubli – dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Instalatie de forta si automatizare-dimensionare ofertant cf. proiect | Ans. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtre de impuritati - conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | Conf. Proiect |  |  |  |  |  |
| 15 | Contor energie termica circuit cazane - Fisa tehnica nr 9 -dimensionare ofertant cf. proiect | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Contor circuit adaos Fisa tehnica nr. 10 | buc. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Contor apa rece Fisa tehnica nr 11 | buc. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Supape de siguranta pe cazane si circuite - conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinete de izolare a echipamentelor (pe primar si secundar),de izolare pe circuite (golire, aerisire), clapete retinere- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet trei cai cu actionare electrica pentru reglaj diferenta de presiune la iesire din CT spre module termice (V3C)- conform schema hidraulica Anexa 1;- Fisa tehnica nr.12 dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 21 | Electrovana de umplere umplere rezervor apa dedurizata(Ev)- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 22 | Senzori de temperatura imersati ST compatibili cu intrarile controlerului folosit in inst.de automatiz. ptr. circuit tur-retur cazane, BE -conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 23 | Senzor de temperatura exterioara STE- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Senzori de presiune SP cu iesire in tensiune compatibili cu intrarile controlerului folosit in inst.de automatiz. ptr. circuit tur-retur cazane, tur-retur circ. module, schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 25 | Senzori nivel VT ( min max, conditie nin) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Tablou de forta si automatizare- - dimensionare ofertant cf. proiect | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Termometru- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |
| 28 | Manometru- conform schema hidraulica Anexa 1; dimensionare cf. proiect | buc. | conf. proiect |  |  |  |  |  |

APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

Aurelian NITA

SEF SECTIE MECANO-ENERGETIC

Ion GAVAN

SEF BIROU TEHNIC

Dan BAICU

SEF BIROU ACHIZITII

Gh. LUCA