Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3   	   SPITALUL JUDETEAN  BRASOV

Obiectivul:  REABILITARE SECTIE A.T.I. SPIT.JUD.BRASOV

Obiectul:    CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari ARHITECTURA                       			SALON NR.3-REANIMARE

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT29A1         MP.          33.000

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI

CERAMICE *

002 RPCT20A1    [ 4] MP.          56.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN BETON,

MOZAIC,MARMURA.ETC

003 RPCT10A1         MP.         151.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCT40A1    [ 1] MP.          56.500

DESFACERE STRAT SUPORT PENTRU PARDOSEALA

005 RPCK01B1    [ 4] MP.          56.500

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR

CIMENT M 100-T,DE 5CM GROSIME

006 RPCK17A1    [ 3] MP.          56.500

APLICARE COVOR PVC FLEXIBIL PT. SPATIILE

MEDICALE

007 RPCK19A1    [ 1] M            34.000

APLICARE PLINTA DIN COVOR PVC ,PT.SPATII

MEDICALE,INCLUSIV PROFILUL DE INCHIDERE

A SCAFEI

008 RPCR26B1    [ 1] MP.          95.000

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA PERETI,

AGREMENT SANITAR

009 RPCR26B1    [ 2] MP.          56.500

APLICARE VOPSEA EPOXIDICA LA TAVANE

AGREMENT SANITAR

010 RPCJ23A1    [ 1] MP.         151.500

REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM

GROS LA PERETI SI TAVANE

011 RPCJ23E1    [ 2] MP.         151.500

GLET ANTIBACTERIAN PE TENCUIELI

012 RPCH45A1         M             5.000

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

014  TRB05D19   [ 3] TONA         23.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR REZULTATE DIN

DEMONTARI, CU GALEATA

015  TRB05B29        TONA          8.100

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 90M

016  TRI1AA08F3      TONA          8.100

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA,TEREN CATEG.

017  TRI1AA01C1 [ 4] TONA         23.500

INCARCAREA MANUALA A MOLOZULUI

018  TRA02A10        TONA          8.100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

019  TRA06A10        TONA          5.700

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

020  TRA01A10        TONA         23.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE PENTRU FOND GARANTII SI CONCEDII

MEDICALE

-SANATATE

-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari INSTALATII                       			SALON NR.3-REANIMARE

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   EE14B1    [ 2] BUC.          3.000

INLOCUIT TUB FLUORESCENT 58 W

001 3270608          BUC.          3.000

TUB FLUORESCENT PHILIPS 58W

002 RPEF14B1         BUC.          1.000

INLOCUIRE LAMPA MONOBLOC ILUM SIGURANTA

COMPLETA CU ACUMULATORI PE DIBLURI DE

LEMN

002 3270579          BUC.          1.000

CORP DE IL.DE SIGURANTA TIP CISA - 03

003  ATA02A     [ 1] BUC.          1.000

MONTARE DETECTOR DE FUM

003 3270082          BUC.          1.000

DETECTOR DE FUM OPTIC ADRESABIL

004 RPED05A1         M            30.000

INLOC CABLU ENERG TRAS IN TUB METALIC PT

RACORD LAMOTOARE TABL APAR EXCLUS TUB

PROT CABL SECT <6

004 3270609          M            30.900

CABLU CYYF 3X1 5

005 RPEE03H1         BUC.         18.000

INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR NORMALA

CU CONTACT DE NUL DIN BACHELITA DIBL

LEMN

006 RPED05A1         M            40.000

INLOC CABLU ENERG TRAS IN TUB METALIC PT

RACORD LAMOTOARE TABL APAR EXCLUS TUB

PROT CABL SECT <6

006 3270395          M            41.200

CABLU CYYF 3X2,5

007 RPIB06B     [ 1] BUC.          4.000

INLOCUIT RADIATOARE DIN FONTA CU

RADIATOR DE OTEL

007 5709082          BUC.          4.000

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L=1400

007 RPID03A2         BUC.          8.000

INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU

REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"

007 4507200          BUC.          4.000

@ROBINET COLTAR TERMOSTATIC DN1/2"TEAVA

OL COD 4O270401

007 4507209          BUC.          4.000

@ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD

4O120408

007 RPIB05A1         BUC.          4.000

DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*

008 NMB011941        ORA           4.000

INSTALATOR VENTILATORIST CAT.4

008   YC01RON        LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE PENTRU FOND GARANTII SI CONCEDII

MEDICALE 1.1%

-SANATATE 5.2%

-FOND DE RISC 0.279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA