CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Tehnică								     APROBAT,

Serviciul Investiţii								     Preşedinte,

Nr………….../……05.2011						          Lokodi Edita Emőke

De acord

Rog aprobaţi

VICEPREŞEDINTE,

Ioan Cristian Chirteş

TEMA DE PROIECTARE

privind întocmirea proiectului tehnic pentru lucrările de reparaţii la Palatul Administrativ, sediu al Consiliului Judeţean Mureş, str. Primăriei nr.2

Palatul Administrativ, este monument istoric, figurează pe lista monumentelor istorice din judeţul Mureş la poziţia 388 MS-II-m-A-15575 şi a fost construit între anii 1905-1907 în stil secession, de forma unui patrulater închis, având aria construită la sol de 2.201 mp, cu curte interioară de 790 mp, edificat pe cinci nivele (subsol parţial, parter, două etaje şi mansardă parţială), fiind mărginit de patru străzi.

Structura de rezistenţă: fundaţii parţiale din beton şi fundaţii continue din cărămidă, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee de beton armat şi de lemn, boltişoare de cărămidă descărcate de profile metalice, scări de acces din piatră şi beton armat, acoperiş şarpantă din lemn.

Anvelopă, închideri: pereţi despărţitori din zidărie de cărămidă, tâmplărie (ferestre şi uşi) din lemn, învelitoare din ţiglă solzi, smălţuite (Zsolnai).

Finisaje: pardoseli din marmură, beton mozaicat, parchet, gresie şi covor PVC, tencuieli interioare, drişcuite, gletuite,  zugrăveli interioare superioare (lavabil, respectiv pictate),  tencuieli exterioare stropite, zugrăveli exterioare superioare iar tavanele, la majoritatea încăperilor au aplicate tavane false casetate din rigips. Faţadele sunt  ornamentate cu placaje din piatră şi cărămidă. Tâmplăriile sunt din lemn, ornamentate, cu geam tras respectiv vitralii, vopsite cu vopsea pe bază de ulei,

Utilităţi: construcţia este dotată cu instalaţie de energie electrică, instalaţii de apă-canal, instalaţie de încălzire centrală pe bază de combustibil gaz metan şi instalaţie de acces şi supraveghere interioară.

Autoritatea contractantă doreşte să execute lucrări de reparaţii exterioare şi interioare la clădire, şi anume:

La pereţii exteriori:

- Reparaţii la tencuieli exterioare;

- Curăţirea întregii suprafeţe exterioare a pereţilor (faţadele principale spre stradă şi faţadele spre curtea interioară);

- Rezugrăvirea exterioară unde este cazul sau zugrăvirea în întregime dacă este nevoie, inclusiv a turnului;

- Refacerea rosturilor la placajele din elemente din piatră decorativă (soclul) şi ceramice;

- Eliminarea igrasiei acolo unde se impune;

- Îndepărtarea apelor meteorice din jurul clădirii;

- Refacerea/restaurarea şpaleţilor şi a ancadramentelor în jurul ferestrelor şi uşilor, cu păstrarea elementelor decorative ceramice, inclusiv cele din piatră;

- Restaurarea şi renovarea ferestrelor şi uşilor (atât în exterior cât şi în interior) – cuprinde: jaluzelele din lemn, tocuri, foi de uşi, geamuri, cercevele, lăcrimare, sticlă, feronerie şi refacerea cromaticii prin vopsirea şi păstrarea elementelor decorative iniţiale); feroneria degradată sau lipsă se va înlocui cu feronerie din acelaşi material şi de acelaşi stil cu cel originale;

- repararea/înlocuirea jgheaburilor şi a burlanelor, cât şi a elementelor de susţinere deteriorate;

- desfundarea/refacerea scurgerilor existente;

- repararea parapeţilor şi/sau a grilajelor metalice şi vopsirea acestora;

- reparaţii şi refacerea finisajelor la pardoselile deteriorate (mozaic, parchet etc);

- reparaţii tencuieli interioare;

- zugrăveli interioare;

- montare mână curentă în casele scărilor laterale;

- rezolvarea problemelor enumerate în studiul de mentenanţă la instalaţiile sanitare şi de ventilaţie;

- refacerea hidroizolaţiei la balcoanele exterioare, laterale;

- amenajarea unui grup sanitar la parter pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii (bărbaţi şi femei;

La acoperişul clădirii, inclusiv a turnului:

- renovarea învelitorii din ţiglă şi a coamelor unde este cazul, prin înlocuirea ţiglei şi a coamelor deteriorate cu ţiglă de acelaşi tip, finisaj şi model, precum şi a elementelor deteriorate ale şarpantei;

- revopsirea învelitorii din tablă, iar unde este perforată sau ruginită, înlocuirea acesteia

- refacerea hornurilor care prezintă fisuri, zidărie deteriorată, lipsă elemente de structură şi decorative (se vor reface la forma iniţială);

- restaurarea elementelor decorative metalice de pe acoperişul clădirii;

- verificarea instalaţiei paratrăznet şi unde se impune refacerea legăturilor sau a elementelor deteriorate pentru o funcţionare normală.

Documentaţia tehnico-economică se va întocmi respectând prevederile Ordinului nr.863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

Pentru toate propunerile făcute în cadrul documentaţiei, autoritatea contractantă va alege soluţia care i se va părea optimă pentru ea, urmând ca proiectantul, pentru soluţia de reparaţii aleasă de autoritatea contractantă, să întocmească complet toată documentaţia, estimând valoarea lucrării. Proiectantul va elabora studiile de specialitate (ex: studiu de parament, proiecte de restaurare pictură, lemn, metal etc dacă este cazul), precum şi documentaţiile tehnice necesare (avize, acorduri etc) obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire (în numărul de exemplare câte sunt solicitate de instituţiile de avizare), orice modificare necesară obţinerii acestora efectuându-se de către proiectant pe cheltuiala acestuia. Proiectul va fi predat numai după verificarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, documentaţia fiind semnată şi ştampilată de arhitecţi şi verificatori atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Odată cu depunerea documentaţiei în trei exemplare originale, se va face dovada în original a înregistrării proiectului la Uniunea Arhitecţilor din România sau Ordinul Arhitecţilor din România.

Documentaţia va conţine partea desenată – planşe şi partea scrisă - date generale, descrierea lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caietele de sarcini, listele cu cantităţile de lucrări, estimarea valorii lucrărilor, extrasele de materiale, manoperă, utilaje şi transporturi (conform prevederilor Ordinului nr.863/2008). Documentaţia se va preda beneficiarului în 3 (trei) exemplare pe format hârtie (original) şi un exemplar în format electronic editabil, respectiv care să poată suferi modificări ulterioare a datelor (pentru documentaţie fişiere editabile în programul Microsoft Office – extensii *.doc, *.xls - iar pentru planşe fişiere editabile cu programul Autocad  - extensii *.dwg, *.dxf)

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia proiectantului toate planşele şi releveele existente până în prezent, în format electronic editabil.

Odată cu plata documentaţiei se va transmite autorităţii contractante dreptul de autor a documentaţiei întocmite.

ÎNTOCMIT

Pleşa Adrian

Văzut: Şef serviciu Investiţii şi Achiziţii Publice: ing. Pătran Carmen

Director Executiv Direcţia Tehnică: ing. Márton Katalin