B-dul Regiei nr.6- 8,  Sector 6,  Bucureşti, Tel. 021.318.01.44  –   Fax 021.318.01.43

COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL NR. 5164/11497 SI  13328/2007

Aprobat

Nr inreg 4556/29.07.2011                                                          Primar Sector 6

Cristian Constantin Poteraş

Avizat,

Director Executiv Directia Investitii

Florin Preda

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

privind elaborarea proiectului tehnic (PT), detaliilor de execuţie (DE), documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC), liste de cantităţi şi lucrări (LC) şi caiete de sarcini (CS) pentru investiţia „Centru Cultural European Favorit, b-dul Drumul Taberei, nr. 24A, sector 6, Bucureşti”

- DATE GENERALE

Denumirea lucrării: CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT

Autoritate contractantă: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

- CAIETUL DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini reprezintă descrierea obiectivă a serviciilor necesare autorităţii contractante. Eventualele omisiuni, inadvertenţe ale Caietului de Sarcini vis-s-vis de legislaţia aplicabilă se vor soluţiona de către Autoritatea Contractantă în favoarea sa cu respectarea prevederilor legale.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR

III.a Amplasament

B-dul Drumul Taberei, nr. 24A, sector 6, Bucureşti

III.b. Situaţia juridică

Imobilul este dat spre folosinţă către Primaria Sectorului 6, pe o perioada de 6 ani, conform contractului de comodat nr. 39 din 01.03.2010, încheiat între R.A.D.E.F “ Romania Film “ şi Primăria Sectorului 6.

Imobilul nu figurează pe lista monumentelor istorice actualizată în 2004 .

III.c. Situaţia actuală

Pe terenul de la adresa b-dul Drumul Taberei, nr. 24A, sector 6, Bucureşti se află o construcţie cu regim de înălţime S+P+1E, având funcţiunea de cinematograf.

Constructia amplasată în cadrul unui complex comercial, cu functiunea de cinematograf este in prezent degradata si nefunctionala. Construita in anii ‘ 70 , constructia a carei forma initiala nu s-a schimbat, prezinta o uzura moderata datorata lipsei de intretinere din ultimul timp, nesuferind insa avarii majore ale peretilor.

Constructia, avand functiunea de cinematograf are un regim de inaltime de S+P+1E, sala de cinema desfăşurându-se pe 2 nivele.

In prezent zona cea mai bine pastrata este zona de intrare ce cuprinde : holul de primire, casele de bilete si holul foyer din care se face accesul catre sala de cinema. Aici s-au putut identifica si tipurile de finisaje folosite initial : mozaic pentru pardoseala, zugraveala de culoare alba, caramida aparenta si piatra decorativa pentru pereti si zugraveala de culoare alba pentru tavane. Fata de tamplaria initiala, in prezent dezafectata ( lipsesc usile incaperilor, geamuri ) se poate observa faptul ca pe fatada principala cat si pe cele laterale tamplaria initiala a fost inlocuita cu una de tip PVC. In zona de la parter destinata grupurilor sanitare peretii de compartimentare sunt dezafectati, compartimentarea interioara putand fi relevata dupa urmele vizibile de la nivelul planului orizonatal.

Legatura intre parter si subsol este realizata prin intermediul unui nod de scara amplasat pe fatada estica. Subsolul este in prezent nefunctionabil, fiind puternic degradat.

Se poate observa lipsa finisajelor si a tamplariei. Zona amplasata sub sala cinema nu a putut fi relevata din cauza inaccesibilitatii acesteia, putand fi totusi observata comunicarea dintre subsol si sala cinema in zona podiumului.

Un alt nod de circulatie care face legatura dintre parter si etaj este amplasat pe fatada vestica a constructiei. La acest nivel se regasesc cabina de proiectie a salii de cinema, precum si alte anexe si spatii de depozitare necesare unei astfel de functiuni. Gradul de degradare a constructiei poate fi observat si la acest nivel unde tamplaria lipseste din nou, finisajele folosite vizibile fiind placi ceramice la nivelul pardoselii si zugraveala de culoare alba pe pereti si tavan.

Sala de cinema se afla si ea intr-un stadiu destul de avansat de degradare. Aici se poate observa lipsa aproape totala a finisajelor ( zona intrarilor laterale fiind singura in care se mai pot regasi urmele de tamplarie de lemn initiale, sau a peretilor imbracati in lemn ), betonul sau tencuiala fiind singurele materiale vizibile. Lipsa unui tavan fals a permis insa recunoasterea structurii plafonului si modul in care grinzile salii sunt dispuse.

Conform releveului, construcţia cuprinde următoarele spaţii:

SUBSOL ( zona care a putut fi relevată)

Curte de lumina						          17.41 mp

Anexa 1  							          10.88 mp

Hol subsol							         151.92 mp

Anexa 2  							            8.05 mp

Anexa 3  							            7.16 mp

Anexa 4  							            5.91 mp

Hol scară  							          22.72 mp

Centrala termică						          18.72 mp

Anexa 5 							          78.15 mp

Înălţime liberă nivel							           3.395 m

SUBSOL – suprafaţă utilă totală 				         320.92 mp

PARTER

Hol primire								  87.88 mp

Casa de bilete 1               						  11.16 mp

Hol 1									    8.08 mp

Hol 2   									    6.37 mp

Casa de bilete 2 							    2.29 mp

Birou									    8.44 mp

Hol foyer								247.62 mp

Casa scarii 								    6.54 mp

Anexa									    4.61 mp

Grup sanitar 1							   34.22 mp

Grup sanitar 2							   33.05 mp

Sala cinema								502.45 mp

Înălţime liberă nivel							3.28 m ( în hol)

7.45 m şi 8.45 m ( în sală)

PARTER – suprafaţă utilă totală 					952.71 mp

ETAJ

Casa scarii 								  6.25 mp

Hol 1             								 10.37 mp

Anexa 1								  5.68 mp

Cabina proiectie							  30.64 mp

Hol 2             								  13.14 mp

Anexa 2								    6.67 mp

Anexa 3								    4.97 mp

Gradene sala cinema							220.51 mp

Înălţime libera nivel							3.176 m

ETAJ– suprafaţă utilă totală 						298.32 mp

RECAPITULARE SUPRAFETE

SUBSOL – suprafaţă utilă             						320.92 mp

PARTER – suprafaţă 							952.71 mp

ETAJ– suprafaţă utilă 							298.32 mp

TOTAL SUPRAFAŢĂ UTILĂ						1571.95 mp

Circulaţia verticală se realizează prin intermediul unui nod de circulaţie care face legătura între holul foyer şi camera de proiecţie, amplasată la etaj, şi a unui al doilea nod de circulaţie între parter şi subsol, amplasat pe faţada estică a construcţiei.

Sistemul constructiv existent :

Infrastructura este realizată din beton armat de 80 cm lăţime, la 150 cm sub CTA în zona fără subsol şi la cca. 60 – 70 cm sub cota pardoselii de subsol în zona cu subsol.

Suprastructura: Structura de rezistenţă a imobilului este formată din cadre şi pereţi structurali de beton armat cu inchideri perimetrale de zidarie de caramida cu rol in preluarea atat a sarcinilor gravitationale, cat si a sarcinilor orizontale, precum si din plansee din beton armat ( grinzi si placa ), peste parter si etaj. Peretii exteriori pe directie longitudinala sunt din caramizi de 24 x 12 x 6 cm, de calitate medie, marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment – var, formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversala sala este delimitata de pereti structurali de beton armat cu grosime de 40 cm.

În zona de intrare exista o pergola cu stalpi metalici cu diametrul de 100 mm si grinzi de beton armat.

Planşeele sunt realizate din placile de 15 cm de beton, formeaza saibe, au centura inalta. Planseele sunt rezemate pe grinzile de beton armat. Grinzile sunt dese, cele deasupra salii de spectacol au interax de 1.80 m si latimi de 35 cm.

Stalpii de rigidizare au dimensiuni de 35 x 55 cm in sectiune transversala.

Scara: scara interioară este din b.a. monolit , are dimensiunea rampei de

1 m, fiind o scară în doua rampe cu podeste intermediare.

Acoperis:  Invelitoarea este în sistem terasă.

Închiderile exterioare

Peretii exteriori pe directie longitudinala sunt din caramizi de 24 x 12 x 6 cm, de calitate medie, marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment – var, formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversala sala este delimitata de pereti structurali de beton armat cu grosime de 40 cm.

Compartimentări interioare

Sunt realizate din pereti din zidarie de caramida cu o grosime de 15 cm .

Finisaje interioare 	- tâmplărie interioară: aluminiu vopsit in culoare gri

- pardoseli: mozaic in zona de primire, beton in zona salii si subsol, placi ceramice in zona camerei de proiectie

- pereţi interiori: zugrăveală cu vopsea de culoare alba, caramida aparenta si piatra decorativa.

- scara interioară finisată cu mozaic si tencuiala alba.

- finisajele din sala de spectacol nu mai sunt prezente, peretii si pardoseala fiind în totalitate decopertate.

Finisaje exterioare

- pereti exteriori : caramida apararenta si placi ceramice de culoare gri

- tâmplărie exterioară : profile PVC cu geam dublu tip termopan.

- dale pentru accesul in cinematograf si placi ceramice pe terasa de la etaj.

- starea fatadelor este buna, fara desprinderi majore stratului de finisaj.

Învelitoarea

Invelitoarea imobilului este tip terasa necirculabilă prevăzută cu captarea si scurgerea apelor pluviale.

Amenajari exterioare

Incinta este amenajată cu platforme pietonale, mobilier urban precum şi spaţii verzi.

Utilităţi existente

Construcţia este prevazută cu utilitati din reteaua locala existenta. Instalatiile interioare existente sunt nefunctionale, ele trebuind inlocuite.

III. d. Date tehnice:

Amplasament: b-dul Drumul Taberei nr. 24, sector 6, Bucureşti

Suprafaţa terenului: 1440,00 mp

Arie construită existentă: 1221,00 mp

Arie desfăşurată existentă: 1810,00 mp

POT = maxim 60%

POT existent = 85%

CUT = 2,5

Caracteristicile geofizice ale terenului:

Conform normativului P100/1-2006:

- Zonă seismică de calcul ag=0,24

- Perioadă de colţ Tc = 1,6 s

Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-77 este de 0,80-0,90m.

Caracteristici climatice ale amplasamentului

- Încărcare din vânt - valoare caracteristică a presiunii de referinţă a vântului, mediată pe 10 min., având 50 ani interval mediu de recurenţă (2% probabilitate anuală de depăşire) – conform NP082-2004: gv= 0,50 kN/mp

- Încărcarea din zăpadă (CR1-1-3-2005): gz = 2,00 kN/mp

III.e. Descrierea lucrărilor. Temă de proiectare

III.e.1. ELEMENTE GENERALE

Metropola modernă nu mai oferă repere celor care o populează. Este un spaţiu omogen, preocupat mai degrabă să-şi flateze vizitatorii şi să ofere o “marcă” uşor recognoscibilă şi cu beneficii turistice, dar fără să poată mulţumi îndeajuns o populaţie eterogenă.

Această situaţie este favorizată şi de faptul că locuitorii săi nu împărtăşesc acelaşi sistem de valori, ci se poate vorbi despre un mozaic de sisteme de valori care adună grupuri mici, formate din indivizi risipiţi pe suprafaţa amorfă a aşezării.

Spaţiul public, ca spaţiu de contact şi schimb de informaţii, capătă o nouă dimensiune, el determină locul unde se vor scrie regulile nescrise ale comunităţii, locul de interacţiune social.

Centrele culturale care adăpostesc sălile de spectacol, tind să devină versatile, pentru a putea acoperi o gamă cât mai largă de manifestări dedicate unui public foarte variat.

III.e.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Imobilul este amplasat la adresa b-dul Drumul Taberei nr. 24, sector 6, Bucureşti.

Vecinătăţi : 	- la nord :	construcţii P+8E

- la est : 	construcţie P şi strada Sibiu

- la sud :	b-dul Drumul Taberei

- la vest :	construcţie P şi strada Pravat

Amenajările peisagistice propuse vor fi realizate astfel încât să completeze în mod favorabil imaginea Centrului Cultural şi vor fi astfel concepute încât să faciliteze drenarea apelor meteorice şi întreţinerea uşoară.

III.e.2. PROIECTARE ARHITECTURALĂ. SPAŢII SPECIFICE FUNCŢIUNII, CIRCULAŢII ŞI ACCESIBILITATE

Viitorul centru cultural va adăposti următoarele funcţiuni/spaţii majore:

- Sală de spectacole (cinematograf, teatru, concerte) – capacitate min. 700 locuri

- Săli multifuncţionale / de conferinţe – capacitate min. 50 locuri/sală

- Sală lectură bibliotecă nespecializată – suprafaţă minimă 65 mp

- Zonă de alimentaţie publică (bar / cafenea)

În incinta Centrului Cultural se vor asigura următoarele:

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării cinematografului conform normelor în vigoare

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării teatrului conform normelor în vigoare

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării concertelor conform normelor în vigoare

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării bibliotecii conform normelor în vigoare

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării sălilor de conferinţe conform normelor în vigoare

- Spaţii anexă şi spaţii tehnice necesare funcţionării alimentaţiei publice conform normelor în vigoare

- Spaţii necesare funcţionării zonelor destinate publicului conform normelor în vigoare

- Spaţii anexe necesare funcţionării centrului cultural conform normelor în vigoare.

III.e.3. ALTE ELEMENTE PENTRU PROIECTARE

Simbol şi punct de reper

Clădirea rezultată în urma consolidării, reabilitării şi extinderii va reprezenta un punct de reper atât la nivelul zonei cât şi la nivel urban.

Elemente pentru proiectare

Clădirea se încadrează în categoria de importanţă II. Această categorie va fi avută în vedere la calcularea gradului de asigurare seismică, atunci când se alege şi se dimensionează structura de rezistenţă a construcţiei.

La dimensionarea şi dispunerea căilor de evacuare se va ţine cont de faptul că numărul de persoane aflate simultan în incintă poate varia (personal şi public).

Se va acorda atenţie dimensionării spaţiilor şi dotărilor specifice persoanelor cu handicap locomotor în corelare cu normele legale în vigoare, avându-se în vedere publicul vizitator.

Existenţa şi funcţionarea normală a Centrului Cultural (a sălii de teatru şi a celei/celor de conferinţe sau multifuncţionale), impune, pe lângă condiţiile de dimensionare, acces, finisare, dotare şi securitate, şi o tratare acustică semnificativă precum şi o dotare/echipare cu instalaţii de sonorizare.

Coduri de construcţii

Ori de câte ori este posibil, este preferabil ca inginerii să utilizeze codurile europene (Eurocoduri cu anexe naţionale - România), în locul celor româneşti similare, cu excepţia situaţiei în care acestea contravin prevederilor codurilor româneşti.

Elemente de proiectare structurală

Se va menţine sala de cinematograf existentă, care va urma să fie consolidată conform prevederilor din expertiza tehnică.

Structura nou propusă va trebui proiectată astfel încât să nu interfereze cu structura existentă.

La proiectarea structurii de rezistenţă se va avea în vedere respectarea criteriilor de rezistenţă şi stabilitate impuse prin normativele în vigoare. Structura va prezenta suficientă rigiditate la deplasări laterale astfel încât să fie protejate elementele nestructurale şi instalaţiile. La dimensionarea structurii se va avea în vedere caracterul spaţial al răspunsului structural.

Structura propusă poate fi realizată din beton armat, oţel sau în sistem mixt, şi se va asigura protecţia la foc.

La proiectarea structurii de rezistenţă se vor avea în vedere şi criteriile post-utilizării structurii.

Alegerea soluţiei structurale va fi justificată.

Controlul factorilor de mediu, echipamentele şi alte elemente aferente

Mediul liniştit şi confortabil este esenţial pentru crearea cadrului necesar activităţilor care se desfăşoară în incinta centrului cultural.

Echipamentele tehnice şi pentru utilităţi precum şi diversele spaţii destinate uzului personalului, precum şi dispunerea raţională şi corectă funcţional a spaţiilor sunt importante pentru crearea şi păstrarea unui mediu pozitiv şi pentru a crea premisele funcţionării corespunzătoare a zonelor majore.

În plus faţă de codurile de construcţii, arhitecţii şi inginerii trebuie să ia în considerare în special următorii factori, din punctul de vedere al clădirii în care se desfăşoară actul cultural:

Protecţia împotriva incendiilor

Protecţia împotriva incendiilor se va asigura cu instalaţii de stingere a incendiilor cu apă conform cerintelor SSI si a legislatiei in vigoare cu hidranti interiori, hidranti exteriori, precum si drencere la scenă, drencere la cortina si stingătoare portabile acolo unde funcţiunea o permite.

Se va prevedea un sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu cu detectoare de fum si/sau temperatura,, butoane de panica, sirena de exterior si de interior si centrala de semnalizare incendiu prevazuta in camera dispecerului

Stingătoarele portabile vor fi amplasate astfel încât accesul personalului la ele să fie cât mai uşor.

La stabilirea amplasamentului şi numărului de stingătoare se va ţine cont de normele specifice în vigoare. Se va avea în vedere asigurarea rezervei de apă proprie pentru incendiu, potrivit normelor legale.

Instalaţiile de apă-canal

Având în vedere anumite criterii de acustică grupurile sanitare, atât cele destinate publicului cât şi cele destinate personalului, trebuie instalate astfel încât să nu deranjeze actul cultural.

Grupurile sanitare publice trebuie să fie dimensionate astfel încât să deservească corespunzător numărul de persoane prevăzut, precum şi persoane cu handicap locomotor.

Din punctul de vedere al sustenabilităţii, se vor utiliza echipamente de natură să reducă consumul de apă, robinete cu fotocelulă termostatate, de exemplu, pentru controlul automat al consumului de apă si bariera de trecere spre zona de pisoare.

În zonele publice şi în cele destinate personalului trebuie să existe toalete separate pentru femei şi bărbaţi, în conformitate cu normele în vigoare.

Se vor mai asigura puncte de apă în interiorul clădirii (hidranţi interiori) şi în exteriorul clădirii (hidranţi exteriori) şi în spaţiile tehnice care necesită acest lucru, conform normelor în vigoare.

Se propun retele de distributie a apei separate pentru consum si separate pentru incendiu (hidranti interiori si respectiv retea drencere).

Ventilaţii

Trebuie asigurată climatizarea şi ventilarea cu centrale de tratare aer complex cu posibilitatea de recirculare şi dotate cu recuperatoare de energie separate pe fiecare sală/zonă/activitate.

Se vor folosi ca sursa de energie termica centrala termica cu care va fi dotata clădirea si ca sursa de producere a agentului apa racita (7/12grdC) se va echipa cu un chiller dotat cu modul hidraulic.

Iluminat natural

Se va asigura un bun iluminat natural în spaţiile în care acesta este impus, conform normelor în vigoare.

Iluminat artificial

Iluminatul artificial trebuie să fie suficient pentru indeplinirea activităţilor specifice în fiecare încăpere/zonă. Se va evita iluminatul excesiv, acesta conducând la un consum ridicat de energie şi costuri suplimentare.

Se va asigura şi un iluminat exterior arhitectural artificial.

Iluminatul artificial al sălilor (de spectacol, bibliotecă, conferinţe)

Se va asigura iluminatul artificial corespunzator normelor specifice activitatii, sisteme de comanda si actionare centralizata, alimentare iluminat de scena – proiectare, precum si alimentarea tuturor elementelor componente cu care va fi dotata sala/salile.

În cadrul instalaţiilor de curenţi tari se vor avea în vedere şi instalaţiile electrice de forţă pentru alimentarea pompelor de incendiu, instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare şi alte utilaje considerate necesare pentru buna funcţionare a clădirii.

Pentru spaţiile cu pericol mare de incendiu, se vor prevedea corpuri de iluminat şi întrerupătoare protejate, întrerupătoarele urmând a fi dispuse în afara acestor spaţii.

Iluminatul de siguranta (de evacuare, de continuarea lucrului si de interventii si impotriva panicii, de circulatie, marcare hidranti interiori)

Se va asigura în conformitate cu prevederile legale (luminoblocuri cu acumulator).

Instalaţii de curenţi slabi

Clădirea se va dota cu instalatii specifice de telefonie, voce-date, televiziune, supraveghere video, detectie incendiu, echipamente specifice activitatii de tip audio-video.

Alte spaţii tehnice

Se vor asigura următoarele spaţii: spaţiu pentru grup electrogen, spaţiu tablou electric general, spaţiu monitorizare, centrală de detecţie.

III.e.4. SUPRAFEŢE ŞI FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE

Finisajele prevăzute a fi utilizate, indiferent că sunt exterioare sau interioare, trebuie să sublinieze importanţa şi caracterul spaţiului propus.

Finisajele exterioare trebuie alese astfel încât să creeze atât o relaţie cu cadrul urban în care este amplasată clădirea, cât şi cu spaţiul interior accesibil publicului.

Finisajele trebuie astfel proiectate încât să susţină şi să marcheze funcţiunea spaţiilor respective. Acestea, împreună cu mobilierul specific funcţiei spaţiului respectiv, trebuie să se încadreze într-o unitate ce trebuie avută în vedere de către proiectant de la începutul elaborării proiectului.

Materialele utilizate ca finisaj, la pardoseli şi pereţi, şi dotările aferente, în mod special în spaţiile destinate publicului vor trebui alese în aşa fel încât să fie rezistente la uzură şi să permită o întreţinere uşoară.

De asemenea, materialele alese vor trebui să aibă calităţi antistatice, ignifuge sau să fie ingnifugate, fonoizolante sau fonosabsorbante sau să fie încadrate într-un tratament fonoizolant, în special pentru sala de spectacol şi sălile destinate conferinţelor, unde trebuie să existe şi un tratament special pentru acustică.

Materialele folosite trebuie să asigure sănătatea şi siguranţa utilizatorilor, să nu conţină elemente care să afecteze sănătatea personalului şi să evite riscurile de accidentare (ex. alunecare).

Finisajele interioare vor fi gândite astfel încât să asigure un climat plăcut şi liniştit, să susţină lumina naturală (în spaţiile în care este nevoie de ea), dar şi pe cea artificială, să susţină şi să marcheze funcţia spaţiilor respective fără excese decorative.

III.e.5. ALTE ASPECTE

De asemenea, proiectantul va studia şi respecta legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte funcţiunea şi dotările necesare centrului cultural, se vor respecta organizările funcţionale, circuitele funcţionale impuse prin program şi separarea fluxurilor de circulaţie.

Se vor prevedea măsurile necesare organizarii de santier precum si modul de desfasurare a lucrarilor de constructii, instalatii, etc. fără afectarea vecinătăţilor sau întreruperea traficului.

Se va stabili un grafic de realizare a PT –ului, vor fi stabilite întâlniri între beneficiar şi proiectant pe parcursul realizării PT – lui înainte de terminarea PT – ului, şi obligaţia de a răspunde prompt în termen de maxim 2 zile lucrătoare la orice observaţii, solicitări şi completări cerute de către beneficiar şi verificatorii de proiecte.

Oferta tehnică va conţine următoarele:

PIESE SCRISE:

Memoriu tehnic în care se vor preciza caracteristicile tehnice ale spaţiilor, funcţiunile şi suprafeţele spaţiilor, finisajele alese (exterioare şi interioare), justificarea soluţiile structurale alese, descrierea soluţiilor pentru realizare a tututor instalaţiilor propuse şi impuse de funcţiune, amenajările peisagere propuse, precum şi a celorlalte elemente impuse prin caietul de sarcini.

PIESE DESENATE:

Plan de situaţie cu amenajările peisagistice propuse şi circulaţii

Schiţă de concept:

- Prezentarea conceptului

- Crochiuri şi scheme explicative

Proiect preliminar:

- Planuri ale tuturor nivelurilor cu specificarea funcţiunilor, suprafeţelor şi traseelor, conform precizărilor caietului de sarcini

- Secţiuni caracteristice cu specificarea cotelor de nivel

- Faţade cu indicarea cotelor de nivel şi ale finisajelor utilizate

- Imagini 3D ale volumului exterior

- Imagini 3D ale structurii propuse

Intocmit,

Mihai Cristina