CAIET  DE  SARCINI

“EXPERTIZA TEHNICA ,DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE

REPARATIE CAPITALA LA CENTRUL DE PLASAMENT TATARASI SITUAT IN

STRADA VASILE LUPU NR. 80  , IASI

- DATE GENERALE

Denumirea investitiei:

“Reabilitare instalatii electrice,termice si sanitare .

Reabilitare finisaje.Tamplarii,invelitori,la cladirile Centrului de Plasament Tatarasi

Strada Vasile Lupu nr. 80 , Iasi “

Beneficiar:

D.G.A.S.P.C.  Iasi ,str. Vasile Lupu nr.57 A ,Iasi .

Investitor :

Consiliul Judetean Iasi

- SCOPUL LUCRARII

Se impune necesitatea refunctionalizarii si modernizarii tuturor cladirilor din cadrul

CP Tatarasi ,prin reabilitarea instalatiilor electrice,termice si sanitare,realizarea finisajelor interioare si exterioare,inlocuirea invelitorilor.

- SITUATIA EXISTENTA

Centrul de Plasament Tatarasi este alcatuit dintr-un ansamblu de cladiri construite in

anii 1931-1932 ,au fost refacute in anii 1938 iar in anul 1948 s-a infiintat Casa Copilului .

Ansamblul de cladiri este asezat pe un teren intravilan cu o suprafata de 8026 mp si dis-

pune de toate utilitatile din mediul urban .

Cladirile au urmatoarele suprafete si destinatii :

-Corp A-Dormitoare-Sc-509,9 mp.regim inaltime parter,racordata la apa,curent electric,

canalizare,centrale termice proprii.Structura de rezistena este alcatuita din fundatii de beton

simplu continue ,peretii structurali sunt din zidarie simpla cu centuri la partea superioara,

plansee si sarpanta din lemn cu invelitoare,jgheaburi si burlane din tabla .

Tamplaria interioara si exterioara este din lemn fiind intr-o stare avansata de degradare .

Finisajele interioare sunt obisnuite ,grupurile sanitare cu gresie ,faianta si obiecte sanitare

degradate fizic si moral .

Cladirea este racordata la utilitati ,precum ,apa,canalizare,curent electric si gaz metan.

Incalzirea acestui corp de cladire se face cu trei centrale murale cu o putere de 28 kw fiecare,ce asigura caldura si apa calda .

-Corp B-Cantina-Sc-313,8 mp,regim inaltime susol partial, parter+1 etaj ,racordata la apa,curent electric,  canalizare,centrale termice proprii .Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii de beton simplu continue,peretii exteriori sunt din zidarie simpla cu centuri si planseu de beton peste parter,sarpanta este din lemn cu invelitoare,jgheaburi si burlane din tabla ,in mare parte deteriorata .

La parterul cladirii sunt  incaperi cu urmatoarele destinatii :

-sala mese ,bucatarie,holuri,debarale,birouri coordonatoare centru,grup sanitar si sala de activitatii .

La etajul cladirii sunt  incaperi ce au urmatoarele destinatii:

- Opt dormitoare ,holuri longotudinale,vestiar si grupuri sanitare .

De la acest nivel se afla si accesul in podul constructiei,care este alcatuit din lenm  cu invelitori din tigla .

Legatura dintre parter si etaj este realizata printr-o scara interioara tip melc ce are o latime de aproximativ 70 cm .

Tamplaria interioara si exterioara ,usile si ferestrele din lemn sunt degradate si influienteaza ambientul in sezonul friguros si cu umiditate ridicata .

Instalatia de distributie a apei reci si calde ,precum si obiectele sanitare si armaturile aferente acestora sunt deteriorate si cu multe improvizatii in functionare.

Aceste cladiri au fost construite in anii 1931-1932 de catre Ministerul Sanatatii cu scopul de

a infiinta un mare institut pentru ocrotirea copiilor din Iasi si pe toata Moldova .

-Corp C-Spalatorie-Calcatorie-Sc-239,4 mp,regim de inaltime parter,racordata la apa, gaz metan,curent electric si canalizare menajera .Fundatiile sunt din  beton simplu , zidarie de caramida cu tencuieli si zugraveli simple.

Invelitoarea este din tabla cutata ,jgheaburi si burlane din tabla galvanizata.

Tamplaria interioara si exterioara este din lemn , veche si deteriorata , instalatia electrica

este din aluminiu ingropata in tencuiala ,suferind multe interventii de-a lungul timpului ,

datorita modificarilor tipurilor de consumatori .

Tencuielile la tavane si pereti prezinta crapaturi si dislocari pe unele suprafete .

Pardoselile sunt din ciment mozaicat , trepte din beton tasate si deteriorate prezentand pericol  de circulatie si accidente .

-Corp D –Magazie materiale –Sc-67,36 mp , regim de inaltime parter ,racordata la retelele de

utilitati ,apa , canalizare si curent electric .

Constructia este din zidarie de caramida avand tencuieli si zugraveli simple .          Invelitoarea este din tigla in patru ape avand jgheaburi si burlane din tabla zincata deteriorate in mare suprafata . Tamplaria exterioara este din lemn,nefiind schimata de-a

lungul timpului .

Trotuarele ,aleile si imprejmuirile din plase sunt deteriorate nefiind reparate s-au inlocuite.

Instalatia electrica este ingropata in zidarie, tip inteng, suferind multiple modificari datorita consumatorilor .

-Corp E- Centru informatic-Sc-54,55 mp ,regim de inaltime parter ,racordata la retelele de

utilitati,apa,canalizare,curent electric si agent termic .

Constructia este din zidarie de caramida cu tencuieli si zugraveli simple .

Invelitoarea este din tabla zincata in doua ape cu jgheaburi si burlane ,avand un grad mare de uzura .Instalatia electrica este de tip integ ingropata in tencuiala cu sectiune normala.

Pardoselile sunt din dusumea peste care este parchet. Aleile si trotuarelre perimetrale sunt din beton destul de deteriorate ,ducand la infiltratii de apa pe langa soclul cladiri.

-Corp F –Cladire dormitore copii”Vila Lisette”-Sc-60,90mp ,regim de inaltime parter ,racord

la reteaua electrica,apa,canalizare si agent termic propriu . Invelitoarea este din tigla cu burlane si jgheaburi din tabla zincata .Tamplaria interioara si exterioara este din profil pvc cu geam termopan . Tencuielile si finisajele, interioare ,exterioare sunt obisnuite prezentand crapaturi si dislocari pe unele portiuni .Instalatia electrica este din aluminiu ingropata in zidarie .Pardoselile sunt cele clasice formate din ciment mozaicat pe holuri si pardoseli din

dusumele cu parchet  laminat . Aleile si trotuarele perimetrale sunt deteriorate ducand la infiltratii de apa la fundatiile cladiri .

-Corp G –Cladire dormitoare copii “Vila Willi”-Sc83,67 mp ,regim de inaltime parter ,

racordata la reteaua electrica ,apa ,canalizare ,curent electric si agent termic propriu .

Invelitoarea este din tigla pe sarpanta din lemn, avand jgheaburi si burlane din tabla .

Instalatia electrica este din aluminiu si este ingropata in tencuiala ,avand sectiunile caracteristice pentru prize si iluminat .Pardoselile sunt cele obisnuite parchet si mozaic in

holuri si grupuri sanitare .Obiectele sanitare si instalatiile de distributie a apei calde si reci sunt uzate moral si fizic .

Trotuarele si aleile inconjuratoare sunt deteriorate ducand la infiltratii de apa si pericole de siguranta la buna circulatie a destinatarilor .

-Corp H –Cladire “ Centru de Zi “-Sc239,4 mp ,regim de inaltime parter ,racordata la toate

utilitatile din zona . Invelitoarea,jgheaburile si burlanele sunt din tabla , deteriorate fizic.

Tamplaria interioara si exterioara este partial din profil pvc cu geam termopan si din lemn cu geam clar. Obiectele sanitare , instalatiile de alimentare cu apa rece si calda si armaturile aferente sunt in mare parte deteriorate si invechite .Tencuielile si zugravelile sunt obisnuite

si in mare parte degradate .Pardoselile sunt din dusumele si parchet laminat .

Aleile si trotuarele perimetrale sunt deteriorate denivelate ducad la infiltratii de apa spre fundatii si cladirile invecinate .

Instalatia electrica este din aluminiu ingropata in tencuiala cu sectiune pentru prize si iluminat .

Avand in vedere descrierea stadiului fizic a fiecarui corp de cladire ce compune

Centrul de Plasament Tatarasi se doreste intocmirea unei documentatii pentru avizarea lucrarilor de interventie ,expertiza tehnica in vederea   “Reabilitarii instalatiilor electrice,termice si sanitare .Reabilitare finisaje.Tamplarii,Invelitori” la cladirile C.P. Tatarasi,str. V.Lupu 80.

Intocmirea documentatiei se va face in conformitate cu H.G. 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice,precum si metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Autorul documentatiei se va ocupa  de obtinerea avizelor si acordurilor cerute de legislatia in vigoare privind astfel de lucrari .

Intocmit

Ing. Corneliu Dobrea