TEMĂ DE PROIECTARE

„Reabilitare Clădire Colegiul Economic”

Faza: Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie

1. DATE GENERALE :

Clădirea Colegiului Economic este situată în Piaţa George Enescu nr 2,este o clădire construită în anii 1900 şi la care de a lungul timpului nu s-au efectuat intervenţii majore .

Clădirea are un regim de înălţime S+P+1E,cu o suprafaţă construită de aprox Sc = 1608 mp,respectiv suprafaţa desfăşurată de Sd = 4535,19 mp. Clădirea nu este monument istoric dar se află în zona de protecţie a acestora ,respectiv în vecinătatea clădirii Primăriei şi a Palatului Cultural ,ambele monumente istorice.  În clădirea colegiului învaţă un număr de 1.000 de elevi ,care îşi desfăşoară activitatea în 26 săli de clasă şi laboratoare de specific alimentaţie publică . De asemenea Colegiul Economic mai cuprinde o sală festivă ,o sală de sport situată la subsol vestiare ,o sală de mese ,bloc alimentar bucătărie şi sală de mese .

Pe lângă sălile de clasă mai sunt sălile administrative : secretariat ,contabilitate ,sală profesorală ,birou director etc.

În clădire există un număr de 5 grupuri sanitare cu un număr insuficient de cabine pentru fete şi băieţi.

Clădirea în care funcţionează Colegiul Economic fiind veche nu mai corespunde din punct de vedere funcţional şi al normelor în vigoare ,în special cele impuse de Ordinul nr .1955/95 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea ,educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor .

Din cauza vechimii clădirea prezintă degradări mari la învelitoare ,faţade ,tâmplăria exterioară şi interioară motiv pentru care se solicită reabilitarea.

Instalaţiile sanitare ,electrice şi de încălzire nu mai funcţionează corespunzător . Sălile de clasă au pardoselile degradate ,zugrăvelile sunt pătate ,exfoliate . Se menţionează intervenţia parţială pentru pentru reparaţia parţială la instalaţia electrică care a avut loc acum aproximativ 4-5 ani.

2. TEMA DE PROIECTARE:

Prin prezenta temă de proiectare beneficiarul solicită realizarea unei Documentaţii de avizare lucrări de intervenţie ( DALI ) pentru reabilitare clădire Colegiul Economic şi totodată modernizarea spaţiilor de învăţământ şi administraţie .

Menţionăm că pentru această clădire nu deţinem releveul acesteia,beneficiarul punând la dispoziţie prestatorului doar planul de situaţie ( pe suport de hârtie şi electronic ) însoţit de certificat de urbanism.

În vederea realizării Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi expertiză tehnică Reabilitare clădire Colegiul Economic ,se vor respecta prevederile HGR nr.28/2008 realizând un conţinut cadru ,conform anexelor nr.2,4,5,6.

Astfel ofertantul va ţine seama de cerinţele HGR 28/2008 referitoare la prezentarea pe lângă DALI a expertizei tehnice ,studiu geo,documente pentru avize şi auditul energetic.

Pentru îndeplinirea ceri HGR 28 / 2008 prestatorul va prezenta beneficiarului două variante de reabilitare a clădirii şi anume reabilitare fără extinderea spaţiilor existente şi varianta II cu extindere prin mansardare a clădirii.

Pornind de la expertiza tehnică ce se va întocmi ,proiectul va cuprinde toate soluţiile (maximale şi sau minimale ) de consolidare alături de cerinţa beneficiarului de a acorda oa atenţie deosebită următoarelor:

- revizuire ( consolidare ) elemente şarpantă

- înlocuire totală învelitoare de ţiglă

- consolidare ( dacă este cazul ) la şarpantă turn şi refacere învelitoare turn

- reabilitare faţade şi tinichigerie

- înlocuire tâmplărie exterioară şi reabilitare tâmplărie interioară

- reparaţii interioare la sălile de clasă ,refacerea pardoselilor ,zugrăvelilor ,vopsitoriilor.

- reabilitare instalaţii sanitare ,electrice şi termice , se va înlocui instalaţia de încălzire coloane şi corpuri de încălzire ( pentru instalaţia electrică se va analiza şi necesitatea dacă este cazul  a se cere şi spor de putere)

- amenajare grupuri sanitare existente şi construirea unor grupuri noi pentru fete şi băieţi în vederea asigurării unui număr suficient de cabine

- reabilitarea cantinei a blocului alimentar ,prin asigurarea circuitelor care se impun

- reabilitare sală de sport ,se va reface pardoseala de la sala de sport ,zugrăvelile şi vopsitoriile precum şi modernizarea grupurilor sanitare şi a vestiarelor

- reabilitarea canalizării menajere şi pluviale

- se va reabilita sala festivă

La întocmirea expertizei tehnice prestatorul va respecta cerinţele Normativului P 100 – 3 / 2008 . Nu se acceptă prezentarea doar a „ Raport de expertiză tehnică „ .

De asemenea ,proiectantul va ţine seama de prevederile Ordinului 1955 / 95 cu referinţă la suprafaţa de teren pentru o unitate de învăţământ liceal (20 mp teren / elev).

Durata de execuţie a Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi expertiză este de 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului .

Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi expertiză se va întocmi în :

- 4 exemplare pe suport de hârtie şi va cuprinde piese scrise ,piese desenate

- 2 exemplare pe suport electronic.

NOTĂ : Dacă este cazul prestatorul va declara toţi subcontractanţii.

Efectuarea săpăturilor şi altor teste necesare pentru efectuarea studiului geotehnic cad în sarcina ofertantului.

Întocmit;

Ing. Farcaş Marius