SECŢIUNEA II

TEMA DE CONCURS :

,, SERVICII DE PROIECTARE TEHNICĂ A LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE, AMENAJARE, RESTAURARE  MODERNIZARE ŞI EXPERTIZĂ TEHNICĂ  LA SEDIUL AGENŢIEI DOLJ  A  BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

| COD PRINCIPAL | 71220000-6 | servicii de proiectare arhitecturală |
| --- | --- | --- |
|  | 71319000-7 | servicii de expertiză |

GENERALITATI

BANCA  NATIONALA A ROMANIEI invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul realizării obiectivului de achiziţii mai sus menţionat, imobil BNR, Agenţia Dolj, situat în Craiova, Calea Unirii nr. 6, monument istoric înscris în la poziţia 329, cu nr. DJ-II-m -B-0813.

Clădirea face parte dintr-un ansamblu arhitectonic de monumente istorice: pe latura de vest - Biserica Romano-Catolică, pe latura de nord – Casa Vălimănescu, pe latura de est – clădirea Inspectoratului General pentru Calitatea în Construcţii Dolj şi Muzeul de Artă – Palatul Jean Mihail.

DATE GENERALE ALE IMOBILULUI

Clădirea Agenţiei Dolj a BNR a fost construită în trei etape. Prima etapă a avut loc în anul 1887, cu un plan în formă de „I”, cu inima paralelă cu Calea Unirii, fiind organizată pe două niveluri: subsol şi parter înălţat. Clădirea are un pod înalt. A doua etapă a fost realizată în 1930-1931 şi completează clădirea pe latura de est, în zona centrală, fără subsol, cu parterul organizat în strânsă relaţie cu corpul de clădire iniţial. Această etapă a conturat imaginea arhitecturală actuală a clădirii prin realizarea elementului central şi dominant al faţadei reprezentat de intrarea principală şi cele două câmpuri laterale ale acesteia cu câte o fereastră. A treia etapă a fost realizată în 1956-1957, pe latura de vest, organizată pe trei niveluri – subsol, parter si etaj.

În anul 1993 a fost realizată o clădire adiacentă pentru centrala termică, cuplată la exterior, pe latura de nord cu un singur nivel, cu o suprafaţă construită de 57,00mp şi un cos de fum cu o înălţime de 16,00m. Accesul se face din curtea imobilului.

În timp clădirea a suferit o serie de intervenţii ca urmare a unor necesităţi funcţionale şi a urmărilor cutremurelor din anii 1977 şi 1986. În anii 1994-1995, pe baza unei expertize tehnice de specialitate  au fost executate lucrări de consolidare strict urgente ce au constat în introducerea în nucleul central a unui planşeu de beton armat în locul celui vechi de grinzi metalice iar în aripile laterale peste planşeul existent s-a realizat o suprabetonare.

În perioada 1998-2006 au fost realizate lucrări de reparaţii pentru consolidarea podului şi lucrări de igienizări şi reparaţii curente exterioare şi interioare pentru menţinerea imobilului în condiţii bune de funcţionalitate. Toate intervenţiile precum şi concepţia unificatoare pentru structură sunt prezentate în Expertiza tehnică realizată în anul 2007.

TEMĂ DE PROIECTARE

A. OBIECT

Expertiza tehnică va avea ca obiect investigaţiile care trebuie efectuate, soluţiile tehnice care trebuie adoptate în vederea execuţiei intervenţiilor care se impun cu privire la punerea în siguranţă a fondului construit existent: respectiv clădirea Agenţiei Dolj a BNR şi gardurile de împrejmuire de pe laturile de Sud, Est şi Vest, în conformitate cu prevederile  O.G. nr.  20/1994  modificată şi completată prin OG 16/2011 şi Normelor metodologice de aplicare privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobate prin HG nr. 1364/2001.

Se va avea în vedere şi expertiza tehnică efectuată în anul 2007. Se vor propune intervenţiile care se impun pentru crearea pe latura de Sud a clădirii a spaţiului necesar pentru intrarea la nivelul demisolului a mijloacelor de transport valori şi a lucrărilor de extindere.

Proiectul va avea ca obiect, după efectuarea expertizei tehnice, următoarele: consolidarea clădirii, consolidarea sau refacerea împrejmuirilor de pe laturile de Sud, Est şi Vest, amenajarea prin refuncţionalizare a spaţiilor a unui  centru de procesare, cu realizarea accesului mijloacelor de transport valori la demisolul clădirii, amenajarea unei săli de conferinţe,  reamenajarea de spaţii de birouri pentru activitate bancară. Amenajările, consolidarea şi refuncţionalizarea spaţiilor imobilului Agenţiei Dolj a BNR vor cuprinde întreaga suprafaţă desfăşurată a imobilului (1538,21 mp.). Se va găsi o nouă soluţie constructivă a acoperişului (şarpantei), pentru completarea acestuia cu streaşină şi înlocuirea materialului învelitorii, pentru amplasarea jgheaburilor şi burlanelor, care vor fi dotate cu instalaţii de degivrare. Se va găsi soluţia de amplasare a panourilor solare pentru preîncălzirea apei aferentă instalaţiei de preparare a apei calde menajere. Vor fi reamenajate faţadele  şi se vor restaura componentele artistice ale acestora. Se va desfiinţa construcţia metalică a actualei cabine poartă, se va construi o nouă cabină poartă, iar centrala termică cu coşul de fum va suferi intervenţii în sensul desfiinţării coşului de fum şi alinierii acesteia la limitele faţadelor clădirii, cu încadrarea celor două construcţii anexe în stilul arhitectonic al clădirii principale. Se vor efectua lucrări de sistematizare verticală a terenului (suprafaţa terenului este de 3120 mp, din care suprafaţa construită a clădirii este de 960 mp), inclusiv pentru instalaţia de drenare a apelor meteorice, cele aferente puţului pentru pompa de căldură apă-apă care deserveşte instalaţia de încălzire, pentru amplasarea grupului electrogen şi a chillerului pentru instalaţia de climatizare. Se vor executa platforme, parcaje, se vor redimensiona şi încadra în stilul arhitectonic aleile de incintă. Se va proiecta peisagistica,  iluminatul de incintă şi cel arhitectural. Se va găsi soluţia arhitecturală adecvată pentru fântâna arteziană de pe latura de Est a incintei. Pentru prestarea serviciilor de asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor se vor descrie tipurile de servicii acordate.

B. OBIECTIVE

B1. CENTRUL DE PROCESARE

Amenajarea acestei activităţi se va desfăşura la subsol şi partial la parter

BNR, prin direcţia de specialitate(DETC), a facut precizari referitoare la asigurarea spatiilor minime necesare activitatii de procesare. Se va organiza un tezaur de minimum 200 mp, sala de procesare bancnote, sala de procesare monede, sala de ambalare / dezambalare, ghişeu de incasari / plati cu zona neutral functionala in sistem ecluza, spatiu expeditie / receptie, rampa de incarcare / descarcare valori, ghiseu de lucru cu publicul, spatii tehnice de amplasare a compresoarelor, UPS – uri, grup electrogen, spatii de piese de schimb si materiale consumabile, echipamente de asigurarea temperaturii si umiditatii tehnologice, spatii de birouri pentru controlori, casieri, inginer service, spatii sociale (vestiare, sala de servit masa, grupuri sanitare, birouri pentru casier sef, director adjunct etc.).

Realizarea centrului de procesare trebuie sa se facă de o maniera estetica si reprezentativa protocolar, cu păstrarea si punerea in valoare a elementelor arhitecturale deosebite ale clădirii şi asigurarea condiţiilor de securitate cerute de standardul SR EN 1143-1 din 2006, care reglementează protecţia mecanică la efracţie a locurilor de depozitare sigură a valorilor, pentru un tezaur de categoria I. Grupul electrogen pentru alimentare cu energie electrică în cazul întreruperii alimentării de la reţea se va monta în curtea interioară.

B2. SALA DE CONFERINTE ŞI ZONA DE MUZEU

Activitatile de pregatire si perfectionare se vor desfasura intr – o sala de conferinte,  prevazuta cu anexe (grupuri sanitare, garderoba, sala lectori , spaţiu de bufet ocazional etc.), zona muzeu de expunere, organizate cu acces la intrarea principala. Se vor dezafecta liftul de transport valori existent şi scara de coborâre de la parter la demisol, de pe latura de Sud a clădirii.

B3. ACTIVITATI  BANCARE

Spaţiile de birouri de la demisol, parter şi etaj pentru director, director adjunct, secretariat, oficii, referenţi bancari şi personalul pentru activităţile de administrare resurse, precum şi spaţiile necesare pentru arhivă, dispecerat, echipamente voce date, grupuri sanitare, se vor reorganiza într – o zona cu acces separat fata de zona de procesare .

C. DATE GENERALE DE PROIECTARE

C1. Din punct de vedere arhitectural/funcţional

Refuncţionalizarea si modernizarea spaţiilor va avea ca principal obiectiv armonizarea functiunii de birouri cu activitate bancara, centru de conferinte, formare profesionala şi zonă de muzeu, deschise publicului si activitati tehnologice bancare de prelucrare si depozitare organizate cu acces restrictionat . Pentru zona de muzeu şi zona destinată centrului de procesare se va avea în vedere reamplasarea celor 9 case de fier existente. La etaj se va realiza o refuncţionalizare a spaţiilor cu destinaţia de birouri şi oficiu, grupul sanitar va fi extins şi se va găsi soluţia de îmbunătăţire a aspectului arhitectural pentru scara de urcare de la demisol la parter şi la etaj, de pe latura de Vest.

La exterior se va prevede un iluminat arhitectural de fatada (varianta cu leduri) alimentat de panouri fotovoltaice şi iluminat de incintă, iar la intrări, pe faţadele clădirii se vor amplasa corpuri de iluminat similare cu cele de la intrarea principală de pe latura Est.

La demisol se va extinde spatiul tezaurului existent si in zonele fara subsol sunt două camere adiacente folosite in prezent ca arhiva pe latura de Nord, ajungand la o suprafaţă de ~ 270 mp.

La demisol pentru zona de procesare se va organiza zona de acces mijloace de transport valori din exterior, prin introducerea de noi functiuni tehnologice si conectarea acestora cu zona corespunzatoare din parter.

Se va desfiinţa cabina poartă existentă şi se va proiecta o construcţie care să asigure spaţiul necesar pentru controlul accesului, încăperea pentru personalul de pază şi grupul sanitar, într-o formă arhitecturală similară clădirii principale, cu instalaţiile aferente: electrice, sanitare, de încălzire, de climatizare, de asigurare a securităţii şi control acces.

Amplasarea noii centrale termice (cu o suprafată mai mica) se va face pe acelasi amplasament dar aliniata la fatadele  imobilului, permiţând realizarea unui acces auto pe langa ea.

Se va desfiinţa coşul de fum şi gabaritic centrala termică va fi încadrată la nivelul faţadelor clădirii, păstrând nota arhitectonică a acesteia. Centrala termică va fi dotată cu toate echipamentele şi instalaţiile pentru instalaţia de încălzire, alimentare cu apă şi hidrofor, prepararea apei calde menajere cu boiler electric cu 2 serpentine, instalaţia de climatizare.

C2. Din punct de vedere al structurii de rezistenta

Asigurarea parametrilor de rezistenţă a clădirii se va face cu introducerea masurilor de consolidare care se vor menţiona in noua „ Expertiza tehnica ” , în contextul reorganizării funcţionale si tehnologice cu  introducerea de noi funcţiuni şi echipamente .

Expertiza tehnica va fi intocmită conform prevederilor legale menţionate la punctul A şi prescripţiei tehnice P100-3/2008 si altor normative conexe, ţinând seama de reorganizările funcţionale si tehnologice.

La subsol se va extinde spatiul tezaurului existent si in zonele fara subsol. Amenajarea si proiectarea se va face respectand si conditiile de protectie si securizare stabilite de „ Studiul de risc la nivelul Agentiei Dolj a BNR ” , care se va intocmi de asociat /subcontractant al proiectantului şi care să fie o societate atestata in acest domeniu IGSU. Acest studiu de risc va sta la baza realizării structurii de siguranţă şi securitate a centrului de procesare şi la baza proiectării sistemului de supraveghere, control acces, protecţie la incendiu şi antiefracţie, care se va realiza de ofertant prin intermediul unei societăţi atestate în acest domeniu.

C3. Din punct de vedere al instalatiilor ce vor echipa clădirea, centrala termică, cabina poartă

Asigurarea unor echipamente performante conform standardelor actuale.

Folosirea pompelor de caldura apa – apa cu circuite separate pentru sala de conferinte, pentru subsol zona cu functiuni speciale si restul cladirii

Statie de tratare a apei pentru pompa de caldura

Folosirea ventiloconvectoarelor cu patru cai in spatiile cu destinatia de birouri , sala de conferinte si anexele ei si subsol in afara depozitelor speciale.

Centrala de ventilatie cu tratarea aerului si aport de aer proaspat si evacuare aer viciat , in depozitele speciale din subsol

Panouri solare pentru ACM cu boiler electric cu doua serpentine .

Se vor înlocui total instalaţiile electrice - curenţi tari, forţă, iluminat şi prize (cablare, aparate electrice, tablouri, echipamente, prize), iluminat de siguranţă, inclusiv amplasarea tablourilor electrice şi reţeua exterioară de incintă. Corpurile de iluminat vor fi tip candelabru şi aplici adaptate la stilul arhitecural şi al plasticităţii pereţilor şi întoarcerilor la tavane.

Se vor înlocui total instalaţiile sanitare şi de scurgere interioare: echipamente, conducte, armături, obiecte sanitare, cu altele, din materiale de cea mai bună calitate, lavoare montate în blaturi de marmură, baterii etc.

Se va înlocui  total instalaţia de încălzire, prin folosirea pompelor de caldura apa – apa cu circuite separate pentru sala de conferinte, cu staţie de tratare a apei pentru pompa de căldură, montate în centrala termică,  iar pentru încălzire se vor folosi ventiloconvectoare cu patru căi în spaţiile cu destinaţia de birouri, sala de conferinţe şi anexele ei, demisol şi etaj. Acestea se vor asigura prin instalarea chillerului şi instalaţia de climatizare. Conductele vor fi din cupru.

Se va realiza instalaţia de preparare a apei calde menajere cu panouri solare pentru ACM, cu boiler electric cu două serpentine. Toate aceste instalaţii vor avea trasee pentru coloane, conducte situate în afara spaţiilor de depozitare valori.

Se vor înlocui total reţelele de telefonie, IT.

Se va reproiecta sistemul de supraveghere, control acces, protecţie la incendiu şi antiefracţie Se va proiecta instalaţia de tratare aer, cu aport de aer proaspăt şi evacuare aer viciat care deserveşte spaţiile speciale de la demisol şi parter.

Se va proiecta instalaţia de sonorizare şi video a sălii de conferinţe, a cabinei pentru translator, amplasată în această sală.

Se vor proiecta echipamentele pentru dotarea centrului de procesare: pompă de vacuum, compresoare etc.

Pentru toate grupurile sanitare şi vestiarele cu  cabină duş, pentru oficii, ca şi în sala de servire a mesei se vor proiecta instalaţii de ventilaţie.

La acoperiş şi faţadele clădirii se vor avea în vedere instalaţia de degivrare jgheaburi şi burlane şi instalaţia de iluminat arhitectural, precum şi instalaţia electrică de acţionare şi comandă a instalaţiei  pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.

Se va avea în vedere instalaţia interioară de hidranţi.

Coloanele instalaţiilor vor fi situate în afara spaţiilor de depozitare valori, iar ţevile, conductele, cablurile vor fi pozate sub tencuială, sub pardoseală, inclusiv cele care traversează încăperile de birouri (pentru PC-uri, instalaţii voce-date)

C4. Din punct de vedere al instalatiilor speciale

Proiectarea instalaţiilor speciale va fi făcută de societati (persoane) autorizate pentru aceste instalaţii, cu subcontractanţi declaraţi la societatea ofertanta, după caz si verificatori atestati pe acest domeniu .

Instalatii electrice – curenti slabi ,

Instalatii electrice pentru sistemul de supraveghere, control acces, antiefractie, monitorizare video ,

Instalatii electrice pentru sistemul de detectie la incendiu ,

Instalatii electrice pentru sistemul de sonorizare şi video ,

Instalatii electrice pentru sistemul voce – date , TV.

C5. Lucrari exterioare

În incintă:

- lucrări de sistematizare verticală a terenului pentru realizarea platformei şi parcajelor pentru mijloacele de transport şi proiectarea amplasării acestora precum şi amplasarea platformei pentru grupul generator, a platformei de gunoi;

- se vor proiecta puţuri pentru pompa de căldură apă-apă pe baza unui studiu geotehnic şi hidrogeologic (inclusiv analiza calităţii apei) cu un asociat sau subcontractant specializat în acest domeniu;

- pavimentul aleilor carosabile se va proiecta din piatră cubică de granit, cu borduri de granit;

- trotuarele aferente clădirii se vor proiecta din dale de granit cu borduri de granit;

- se va reface peisagistica şi se va găsi soluţia arhitecturală adecvată pentru fântâna arteziană din spaţiul verde din faţa principală a clădirii.

La împrejmuiri:

- Se vor consolida/reface în funcţie de soluţia dată prin expertiza tehnică, cu respectarea imaginii, a zonei de cărămidă aparentă şi găsirea materialului optim pentru restul placajelor exterioare şi interioare, în armonie cu soclul clădirii. Se va înlocui, cu respectarea imaginii actuale, partea metalică superioară a împrejmuirilor.

Instalaţii:

Odată cu lucrările de sistematizare verticală a terenului, se vor avea în vedere: desfiinţarea bazinului de apă dezafectat de pe latura de Sud, a bazinului de păcurină dezafectat de pe latura de Nord.

Se va proiecta sistemul de drenare a apelor meteorice din zona cu diferenţă mare de nivel între incintă şi stradă, cu deversarea acestora în instalaţia pluvială de incintă.

Se va reorganiza reţeaua electrică exterioară, prin crearea unei distribuţii echilibrate a puterii consumate. În prezent,imobilul este alimentat din două posturi de transformare:

- unul cu tabloul contorului electric amplasat pe gardul de împrejmuire de pe latura de Vest şi care se leagă la un tablou electric din holul principal de intrare de pe latura de Est, ce asigură alimentarea cu energie electrică a unei părţi a clădirii şi la cabina poartă;

- din al doilea post de transformare, prin două firide, una amplasată în postamentul scării principale de acces de pe latura de Est, care se leagă la tabloul electric din holul principal de intrare şi asigură alimentarea celeilalte părţi a clădirii şi cea de a doua firidă amplasată pe zidul exterior al centralei termice care asigură alimentarea echipamentelor din dotarea acesteia.

Se va proiecta instalaţia de iluminat de incintă şi cea de iluminat arhitectural.

Se va reface amplasamentul instalaţiei de alimentare cu apă, în condiţiile lărgirii aleilor carosabile, a instalaţiei de hidranţi exteriori şi se vor reamenaja acolo unde va fi necesar căminele aferente instalaţiei de canalizare/pluviale. Se va înlocui vana de la conducta generală de alimentare cu apă de la intrarea în incintă.

D. FAZĂ DE PROIECTARE , CONTINUT

Fazele de proiectare vor fi expertiza tehnică, DTAC , DTOE , PTh si DE , finalizate cu obtinerea avizelor MCPN pentru expertiză şi proiect şi cele conform CU si obtinerea Autorizatiei de Construire/desfiinţare cabină poartă şi centrală termică.

Documentatia va fi verificata si insotita de referatele verificatorilor atestati MDRL – MCPN.

Pentru obţinerea avizului ISU se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 3/2011 pentru avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă:

- Se va întocmi scenariul la foc de o societate atestată IGSU;

- Se va încadra centrala termică în acelaşi ansamblu cu clădirea, astfel încât pe planul de situaţie să fie trecute toate distanţele faţă de vecini;

- Se vor prevedea uşile rezistente la foc;

- Se va avea în vedere sensul de deschidere a uşilor în funcţie de numărul de persoane care ies din încăpere;

- Se vor evidenţia în planurile desenate echipamentele pentru stingerea incendiilor existente: hidranţii interiori şi exteriori, pompa de incendiu şi bazinul de apă tampon, numai pentru situaţii de oprire a apei furnizate în timpul reparaţiilor reţelei exterioare de apă, clădirea fiind amplasată în zonă cu alimentare permanentă cu apă;

- Documentaţia (parte scrisă şi desenată va fi semnată pe fiecare pagină de către verificatorul de proiect)

Pentru obţinerea avizului IGSU este necesar ca documentaţia (parte scrisă şi planuri desenate) pentru structura de rezistenţă să fie semnată şi ştampilată MDRL şi MCPN pe fiecare pagină de către expertul care a întocmit expertiza, pentru însuşirea soluţiei proiectate.

Expertiza tehnică va avea următorul conţinut:

- partea scrisă – raportul de expertiză tehnică, ce va conţine inclusiv soluţia/soluţiile  privind intervenţiile care se impun la clădire, împrejmuiri.

- partea desenată cuprinzând inclusiv soluţiile privind intervenţiile care se impun la clădire, imprejmuiri;

Proiectul tehnic va avea următorul conţinut:

Memoriu general cu descrierea obiectivelor ;

- proiecte tehnice (parte scrisă şi desenată) pe specialităţi, defalcat pe volume – arhitectură şi finisaje, structură de rezistenţă, instalaţii aferente construcţiei, defalcate pe categorii, inclusiv cele pentru centrala termică, cabina poartă, incintă, până la căminele de racord sau contoarele de branşament la reţelele publice de utilităţi, studiu geotehnic şi hidrogeologic, studiu de risc, scenariul la foc ;

Categoriile de instalaţii aferente construcţiei, cabinei poartă şi centralei termice sunt:

- instalaţii electrice - pentru tensiuni normale 220/380V inclusiv iluminat ambiental alei şi iluminat arhitectural faţade (varianta cu leduri alimentate de panouri fotovoltaice) şi pentru curenţi slabi – telefonie, IT, TV, sonorizare sala conferinţe, semnalizare, alarmare -securitate bancară; reţele electrice de incintă, exterioare clădirii.

- instalaţii sanitare  - apă, canalizare;

- instalaţie gaze;

- dotări şi instalaţii tehnologice ;

- instalatii termo – ventilatii, inclusiv la grupurile sanitare, oficii, sală de mese

- instalaţii termice şi de climatizare

- instalaţie de acces persoane cu dizabilităţi

- instalaţie degivrare jgheaburi şi burlane

- instalaţie drenare ape meteorice.

Proiectele tehnice de instalaţii vor avea în vedere dotarea imobilului cu următoarele:

- pompe de căldură apă-apă cu circuite separate pentru sala de conferinţe, tezaur şi restul clădirii, stabilite pe baza unui studiu geotehnic şi hidrogeologic (inclusiv analiza calităţii apei) prin care se vor stabili coordonatele forării puţului/puţurilor aferente pompei de căldură;

- panouri solare pentru prepararea apei calde menajere cu boiler electric cu 2 serpentine;

- ventiloconvectori cu 4 circuite în spaţiile cu destinaţie birouri, sala de conferinţe, subsol, grupuri sanitare;

- pentru noul tezaur final - centrala tratare aer, cu aport de aer proaspăt şi evacuare aer viciat;

- montare staţie hidrofor.

Caiete de sarcini pe specialităţi, cu caracter general şi caiete de sarcini speciale .

Listele cu cantităţi de lucrări şi materiale prevăzute în proiect (antemăsurătoare) pentru fiecare specialitate în parte inclusiv breviare de calcul pentru instalaţii .

Liste şi specificaţii tehnice pentru utilaje, echipamente, inclusiv cele din dotarea centrului de procesare şi cele, aferente spaţiilor de depozitare a valorilor, mobilier şi dotări curente.

Deviz estimativ al lucrărilor de investiţie şi evaluări pe specialităţi .

Graficul de execuţie al lucrărilor, cu etapizarea lucrărilor,  pentru a nu împiedica desfăşurarea activităţii curente în clădire.

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere.

Notă:

Releveele imobilului şi expertiza tehnică din 2007, vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor/concurenţilor in format electronic,  la solicitarea acestora, după solicitarea şi semnarea  unei declaraţii de confidenţialitate, la sediul autorităţii contractante, din str. Lipscani, nr. 16.

.

Releveele imobilului şi expertiza tehnică din 2007 se pun gratuit la dispoziţia ofertanţilor pe suport magnetic, după publicarea în SEAP a anunţului de participare la concurs, a documentaţiei de concurs, temei de concurs şi după primirea de la ofertanţii interesaţi a unei solicitări scrise, semnate şi ştampilate de conducătorul acestora prin fax, la nr. 0213158294 şi scanat, pe email, la adresa: ion.medrihan@bnro.ro