SPITALUL DE URGENTA

PETROSANI                                                                           Se aproba

MANAGER					                                 Dr.Alin Vasilescu

TEMA DE PROIECTARE

- DATE GENERALE

- Denumirea investitiei : REPARATII CAPITALE SPITALUL DE

URGENTA PETROSANI

2.  Amplasamentul          : Judetul Hunedoara, municipiul Petrosani,

str. 1 Decembrie, nr. 137A

3.  Achizitor                    : SPITALUL DE URGENTA PETROSANI

- DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

- Scurt istoric.

Spitalul de Urgenta Petrosani a fost dat in folosinta in anul 1977. In decursul anilor s-au realizat mai multe etape de reparatii, modernizari si dezvoltari ale spitalului dupa cum urmeaza:

- 1998 se da in folosinta sectia de hemodializa

- 1999 spitalul este dotat cu tomograf computerizat

- 2002 spitalul este dotat cu: mamograf, masa de operatie multifunctionala, statie centrala de sterilizare, aparatura pentru avertizare. Se lucreaza la mansardarea corpului “B”

- 2003 au aparut specilitati noi: chirurgie vasculara, neurochirurgie, gastroenterolog, reumatologie

- 2004 sunt modernizate laboratorul de radiolog si imagistica, farmacie cu circuit inchis, serviciul administrative, laboratorul de anatomie patologica

- 2005 se finalizeaza mansardarea corpului “B” unde se muta sectiile cardiologie si psihiatrie. Se modernizeaza serviciul de primire a urgentelor

- 2006 se modernizeaza sectia dermato-venerice

- 2007 se modernizeaza sectia ATI

- Descriere generala

Constructia Spitalului de Urgenta Petrosani este amplasata pe terenul in suprafata de 27098 mp, conform nr topo 876-879, 907/14/b/f/2/16. constructia este in regim pavilionar, cu mai multe corpuri construite. Constructia beneficiaza de toate retelele utilitare necesare desfasurarii activitatilor medicale.

Amenajarile exterioare constau in accese si alei carosabile, parcari, trotuare si spatii verzi.

SUBSOL

Magazii materiale sanitare, consumabile, obiecte inventar

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Vestiar | 191.84 |
| 2 | 1 | Deposit radiologie | 24.07 |
| 3 | 1 | Magazine ortopedie | 3.5 |
| 4 | 1 | Magazine atelier intretinere | 3.5 |
| 5 | 5 | Deposit materiale | 282.88 |
| 6 | 2 | Arhiva | 106.08 |
| 7 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 6.00 |
| 8 | 1 | Sala mese | 35.36 |
| 9 | 3 | Lifturi | 23.61 |
| 10 | 1 | Vestiar pentru Scoala san. Carol Davila | 13.00 |
| 11 | 3 | Holuri acces | 182.87 |
| 12 | 2 | Scara acces | 30.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 902.71 |

Intregul subsol este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Iluminatul este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila.

Grupurile sanitare pentru personal au peretii placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50 m, pavimentul gresiat este dotat cu sifon de pardoseala.

Spalatoria se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona murdara | Spatiu spalare carucioare | 11.88 |
| 2 |  | Sala primire lenjerie murdara si sortare lenjerie necontaminata pe tipuri de articole | 22.24 |
| 3 |  | Inmuiere – dezinfectie rufe | 22.11 |
| 4 |  | Sala spalare lenjerie, spalare si dezinfectie carucioare | 47.70 |
| 5 | Zona curata | Centrifugare (stoarcere) lenjerie spalata Uscare lenjerie curata | 51.00 |
| 6 |  | Calcare lenjerie curate | 46.76 |
| 7 |  | Vestiar filtru | 2.00 |
| 8 |  | Spatiu triere lenjerie curate | 8.43 |
| 9 |  | Grup sanitar pentru personal | 6.00 |
| 10 |  | Spatiu pentru odihna | 8.46 |
| 11 |  | Atelier reparat lenjerie | 15.00 |
| 12 |  | Anexa atelier reparat lenjerie | 15.00 |
| 13 |  | Magazine centrala de lenjerie | 70.72 |
| 14 |  | Hol acces | 6.60 |
| 15 |  | Scara acces | 15.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 348.90 |

Spalatoria este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Spalatoria este dotata cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul spalatoriei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala, ventilatia artificiala este defecta.

Suprafata spalatoriei are pardoseala mozaicata si covor PVC, iar peretii sunt placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50 m, restul pana la tavan sunt zugraviti in var. Spatiu pentru primirea lenjeriei, atelierul de reparat lenjeria, anexa atelierului de reparat lenjeria, spatiu pentru odihna si blocul central de lenjerie au peretii zugraviti in var, iar pavimentul este mozaicat.

Zona murdara este delimitate de zona curate printr-o banda de culoare galbena trasata pe pavement.

Camera de dezinfectie este dotata cu 4 vani pentru inmuiere din care 1 este pentru nou-nascuti, 1 pentru halite, 1 pentru blocul operator, 1 pentru obstetrica-ginecologie.

Masinile de spalat au o capacitate de 60 kg rufe uscate/masina iar cele 3 masini automate au o capacitate de 5 kg rufe uscate/masina. Una dintre masinile de spalat automate este destinata halatelor si filtrelor de la Blocul operator iar celelalte doua pentru scutecele de la Neonatologie.

Spalatoria are 3 centrifuge (din care functioneaza 2), 4 uscatoare (din care functioneaza 2), 2 calandre (din care 1 este in stare de functionare), 1 masa de calcat.

Blocul alimentar se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Bucataria propriu-zisa | 145.4 |
| 2 | 1 | Spatiu pentru transat carne | 13.125 |
| 3 | 1 | Spatiu pentru curatat, spalat si prelucrat zarzavaturi | 23.76 |
| 4 | 1 | Patiserie | 28.96 |
| 5 | 1 | Camera pentru pastrarea alimentelor pentru o zi | 3.58 |
| 6 | 1 | Spatiu pentru spalarea veselei | 16.80 |
| 7 | 1 | Spatiu pentru depozitarea veselei | 2.10 |
| 8 | 1 | Spatiu pentru distribuirea hranei pe sectii | 23.71 |
| 9 | 1 | Sala de mese | 35.36 |
| 10 | 1 | Vestiar pentru personal | 28.60 |
| 11 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 3.84 |
| 12 | 2 | Camere frigorifice | 38.60 |
| 13 | 2 | Magazii alimentare | 58.64 |
| 14 | 1 | Camera pentru pastrat painea | 5.10 |
| 15 | 1 | Sala de dus | 5.95 |
| 16 | 1 | Cabinet asistent sef – dietetician, cu grup sanitar | 6.00 |
| 17 | 1 | Scara acces | 7.30 |
| 18 | 5 | Hol acces | 127.65 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 574.475 |

Blocul alimentar este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Blocului alimentar sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Blocului alimentar are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in var, iar pavimentul din bucataria propriu-zisa este dotat cu sifon de pardoseala. Bucataria propriu-zisa, camera de transat carne, cabinetul asistentului sef dietetician sunt placate cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50 m, iar camera frigorifica (dezafectata) are peretii placati cu faianta alba pana la tavan.

PARTER

Laboratorul de ANATOMIE PATOLOGICA se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cabinet citologie | 7.80 |
| 2 | 1 | Laborator anatomie patologica | 17.68 |
| 3 | 1 | Hol de acces laborator anatomie patologica | 9.80 |
| 4 | 1 | Cabinet medic laborator anatomie patologica | 17.68 |
| 5 | 1 | Prosectura (sala de autopsie) | 18.00 |
| 6 | 2 | Camera frigorifica | 10.88 |
| 7 | 1 | Camera agregate | 5.78 |
| 8 | 1 | Camera histoteca | 6.68 |
| 9 | 1 | Spalare – predare cadaver | 18.55 |
| 10 | 1 | Hol acces | 26.52 |
| 11 | 1 | Grup sanitar | 8.84 |
| 12 | 1 | Scara acces | 3.50 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 151.71 |

Intregul laborator de Anatomie patologica este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate  incaperile laboratorului sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul laboratorului este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitaluilui, iar ventilatia este naturala si artificiala: 2 ventilatoare se gasesc in laborator si sala de autopsie.

Toata suprafata laboratorului de Anatomie patologica are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vinarom. Camera frigorifica, laboratorul citologic, laboratorul anatomie patologica, cabinetul medicului anatomo-patolog, sala de autopsie – sunt placate pana la inaltimea de 2.50 m cu faianta alba.

Laboratorul este dotat cu 2 camere frigorifice a cate 2 locuri, acestea avand peretii acoperiti cu faianta alba. Camerele frigorifice functioneaza pe baza de freon.

Sectia de Cardiologie este amplasata in mansarda corpului „B” si se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Saloane | 275.20 |
| 2 | 4 | Saloane cu monitor | 51.40 |
| 3 | 1 | Salon dublu cu grup sanitar (S3 A+B) | 52.30 |
| 4 | 1 | Rezerva cu grup sanitar | 34.80 |
| 5 | 1 | Sala tratament | 26.50 |
| 6 | 1 | Oficiu + sala de mese | 51.90 |
| 7 | 1 | Cabinet explorari functionale | 11.00 |
| 8 | 1 | Cabinet asistenta sefa | 11.00 |
| 9 | 2 | Cabinet medici | 22.40 |
| 10 | 1 | Cabinet medic sef sectie | 14.40 |
| 11 | 4 | Magazii | 33.00 |
| 12 | 4 | Grupuri sanitare pacienti | 21.90 |
| 13 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 5.80 |
| 14 | 1 | Sala dus | 5.40 |
| 15 | 4 | Holuri acces | 200.10 |
| 16 | 1 | Scara acces | 28.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 845.10 |

Intreaga sectie de Cardiologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei de Cardiologie sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Sectiei de Cardiologie este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Farmacia cu circuit inchis are urmatoarea structura:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Farmacie – oficina | 46.90 |
| 2 | 1 | Spalator | 8.40 |
| 3 | 1 | Laborator preparare | 18.90 |
| 4 | 1 | Diriginte farmacie | 18.29 |
| 5 | 1 | Cabinet informatica | 18.18 |
| 6 | 6 | Depozite | 97.20 |
| 7 | 5 | Holuri acces | 68.68 |
| 8 | 2 | Grup sanitar | 11.52 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 288.07 |

Grupul sanitar are pavimentul mozaicat dotat cu sifon de pardoseala, peretii acoperiti 1.50 m cu faianta, iar restul peretilor si tavanul zugraviti in vopsea lavabila.

Circuitul functional se face astfel:

- aprovizionarea (intrarile) farmaciei cu medicamente, sterile etc se face pe usa de acces a holului ce desparte cele doua depozite de medicamente (depozitul de 15.84 mp si depozitul de 9.11 mp)

- iesirile medicamentelor catre sectii se face din farmacie (in cutii de lemn compartimentate adecvat, de la ghiseu, prin holul principal (20.30 mp) direct pe caile de acces ce duc pe fiecare sectie, compartiment)

UNITATEA PRIMIRE URGENTE se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cabinet Asistent Sef UPU – SMURD + Depozit pt materiale sanitare | 17.40 |
| 2 | 1 | Hol triaj pacienti | 23.46 |
| 3 | 1 | Camera resuscitare | 35.36 |
| 4 | 1 | Camera stabilizare cu grup sanitar | 39.46 |
| 5 | 1 | Sala internari provizorii | 25.50 |
| 6 | 1 | Hol asteptare cu grup sanitar | 39.46 |
| 7 | 1 | Internari pediatrie cu grup sanitar | 27.60 |
| 8 | 1 | Oficiu cu hol | 7.50 |
| 9 | 1 | Camera de garda | 15.50 |
| 10 | 1 | Cabinet internari chirurgie cu hol | 35.30 |
| 11 | 1 | Cabinet urgente minore | 35.36 |
| 12 | 1 | Baie pacienti | 8.50 |
| 13 | 1 | Baie cazuri sociale | 8.50 |
| 14 | 1 | Hol intrare bai | 17.70 |
| 15 | 1 | Baie maternitate | 8.50 |
| 16 | 1 | Baie pentru personal | 8.50 |
| 17 | 1 | Hol intrare bai | 17.70 |
| 18 | 1 | Baie pentru personal | 5.90 |
| 19 | 2 | Hol acces | 95.10 |
| 20 | 1 | Vestiar pentru personal urgenta | 11.80 |
| 21 | 2 | Scara acces | 18.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 484.28 |

Intreaga Unitate Primire Urgenta este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Grupurile sanitare, Cabinetul de consultatii Chirurgie septica, Cabinetul de consultatii Chirurgie aseptica, Cabinetul de consultatii Obstetrica – Ginecologie, sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul UPU este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata UPU are pardoseala mozaicata. Peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila in urmatoarele incaperi: Cabinet Asistent Sef, Salonul de internare provizorie 2, Oficiu pentru personal, Cabinet consultatii Pediatrie, Cabinet consultatii Obstetrica-Ginecologie, Holurile magaziei de efecte, Sala magazie efecte, Magazia pentru obiecte de inventar a Magaziei de efecte.

Holurile de acces, Cabinetul de consultatii Interne, Salonul de internare provizorie 1, Camera de garda, Sala de pregatire bolnavi pentru internare/externare au peretii acoperiti pana la jumatate in vopsea ulei, iar restul in vopsea lavabila.

Cabinetul de consultatii Chirurgie aseptica, Cabinetul de consultatii Chirurgie septica si magazia pentru obiecte de inventar si materiale de curatenie au peretii placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2.50 m, iar restul pana la tavan (inclusiv tavanul) sunt acoperiti cu vopsea de ulei.

Cabinetul de consultatii interne este dotat cu: 2 paturi, targa pentru grad zero, aparat urgenta, defibrilator, 2 EKG, aspirator chirurgical, pupitru cu medicatie si materiale grad zero, masa speciala pentru tratamente.

Cabinetul Asistent Sef este dotat cu dulap instrumente, birou si rafturi pe care sunt depozitate materialele sanitare.

Grupul sanitar pentru bolnavi are o suprafata de 5.90 mp, iar pe holul grupului sanitar (2.60 mp) se afla un dulap in care sunt depozitate materiale de curatenie. Grupul sanitar efectiv (3.30 mp) este dotat cu: chiuveta si vas WC, avand pavimentul gresiat si dotat cu sifon de pardoseala, iar peretii sunt acoperiti pana la inaltimea de 2 m cu faianta alba.

Grupul sanitar pentru personal are o suprafata de 4.10 mp si este dotat cu o chiuveta si cabina cu vas WC, avand peretii acoperiti cu faianta alba pana la inaltimea de 2 m, iar pavimentul este mozaicat si dotat cu sifon de pardoseala.

Cabinetul de consultatii Pediatrie este dotat cu: masuta de infasat, balanta de verificare, dulap de medicamente, masuta salon, canapea consultatie, etc.

Cabinetul de consultatii Obstetrica-Ginecologie este dotat cu: 2 mese ginecologice, dulap de medicamente, birou etc. Grupul sanitar al Cabinetului este prevazut cu o chiuveta si o cabina cu vas WC, avand peretii placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2.50 m, iar pavimentul este mozaicat si dotat cu sifon de pardoseala.

Baile Magaziei de Efecte au peretii placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2.50 m, iar restul peretilor pana la tavan (inclusiv tavanul) sunt zugraviti in var, pavimentul este mozaicat si dotat cu sifon de pardoseala.

Baia pentru bolnavi (accidente, cazuri sociale, etc) este dotata cu: vana, dus, boiler, vas WC si are o suprafata de 8.50 mp.

Celelalte 3 bai (pentru personal, gravide si bolnavi) sunt dotate fiecare cu vas WC, chiuveta, vanita si dus. Fiecare dintre aceste bai au o suprafata de 8.50 mp.

LABORATORUL DE RADIOLOGIE si IMAGISTICA MEDICALA se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Magazie filme | 19.24 |
| 2 | 1 | Cabinet medic sef sectie | 17.16 |
| 3 | 1 | Camera citit fime | 18.20 |
| 4 | 1 | Radioscopie | 26.52 |
| 5 | 1 | Camera radiografii | 26.77 |
| 6 | 1 | Camera obscura cu hol | 18.00 |
| 7 | 1 | Cabinet asistenta sefa si asistente | 26.77 |
| 8 | 1 | Tomografie Gantry cu camera de comanda | 44.11 |
| 9 | 1 | Camera radiografie | 26.77 |
| 10 | 1 | Radiografii cu camera de comanda | 31.32 |
| 11 | 1 | Sala mamografie | 17.68 |
| 12 | 1 | Camera obscura | 2.70 |
| 13 | 1 | Baie personal | 3.24 |
| 14 | 1 | Grup sanitar pacienti | 5.76 |
| 15 | 1 | Depozit materiale curatenie | 5.76 |
| 16 | 9 | Nise | 15.20 |
| 17 | 1 | Magazie filme (aflata la subsolul cladirii) | 27.04 |
| 18 | 1 | Hol interior | 55.30 |
| 19 | 2 | Hol acces | 84.80 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 472.34 |

Intregul LABORATOR DE RAIDIOLOGIE si IMAGISTICA MEDICALA este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala are pardoseala mozaicata. Peretii incaperilor dotate cu instalatii radiologice sunt acoperiti (inclusiv tavanul) cu vopsea de ulei. Holurile interioare si holurile de acces, cabinetul medicului sef de sectie si cabinetul de citit filme au peretii in vopsea lavabila. Camera obscura are peretii acoperiti cu faianta pana la nivelul tavanului.

Sectia de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Saloane | 166.5 |
| 2 | 2 | Magazie | 30.18 |
| 3 | 1 | Sala tratamente | 15.00 |
| 4 | 1 | Cabinet medici | 15.00 |
| 5 | 1 | Cabinet Medic Sef Sectie | 15.00 |
| 6 | 1 | Oficiu | 9.00 |
| 7 | 2 | Grupuri sanitare | 15.00 |
| 8 | 1 | Sala dus | 15.0 |
| 9 | 2 | Hol acces | 101.98 |
| 10 | 1 | Scara acces | 15.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 397.66 |

Intreaga Sectie Recuperare Medicina Fizica si Balneologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Sala de tratamente, cabinet medici, saloanele 11;3;2, oficiul sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpusi de iluminat in tuburi fluorescente, cu exceptia cabinetului Medicului Sef de Sectie.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata sectiei are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vinarom.

Sectia Centrala de Sterilizare se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sala acces | 16.25 |
| 2 | 1 | Zona decontaminare | 8.40 |
| 3 | 1 | Zona curata | 5.40 |
| 4 | 1 | Camera trecere | 5.70 |
| 5 | 1 | Spatiu manevra carucior | 14.00 |
| 6 | 1 | Sterilizator | 6.20 |
| 7 | 1 | Zona sterila | 12.25 |
| 8 | 1 | Zona sterilizatoare existenta | 17.00 |
| 9 | 1 | Statie apa sterila | 17.80 |
| 10 | 1 | Holuri acces | 81.60 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 184.60 |

Statia Centrala de Sterilizare este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie spitalului.

Iluminatul in cadrul Statiei Centrale de Sterilizare este natural si artificial prin becuri.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

ETAJUL I

CENTRUL DE HEMODIALIZA si Compartimentul de Dializa Peritoneala sunt situate la etajul I.

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Saloane dializa | 72.80 |
| 2 | 1 | Cabinet osmoza | 15.20 |
| 3 | 1 | Salon Compartiment dializa peritoneala | 18.20 |
| 4 | 1 | Cabinet tehnic hemodializa | 22.40 |
| 5 | 2 | Grup sanitar | 10.50 |
| 6 | 1 | Vestiar bolnavi (amplasat la parterul Ambulatoriului de Specialitate) | 11.52 |
| 7 | 2 | Scara acces | 30.00 |
| 8 |  | Holuri de acces | 81.60 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 235.52 |

Centrul de Hemodializa si Compartimentul de Dializa Peritoneala sunt racordate la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie spitalului.

Toate incaperile sunt dotate cu cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul este natural si artificial prin becuri si corpusi de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala si artificiala – instalatie de climatizare.

Toata suprafata Centrului de Hemodializa este gresiata, iar peretii sunt acoperiti pana la inaltimea de 1.50 m cu faianta alba, restul peretelui pana la tavan fiind zugraviti in vinarom.

Laboratorul de analize medicale se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cabinet medic sef SPCIN | 14.65 |
| 2 | 1 | Cabinet asistenti medicali SPCIN | 17.22 |
| 3 | 1 | Cabinet primire analize | 18.17 |
| 4 | 1 | Cabinet parazitologie, examen urina | 18.06 |
| 5 | 1 | Cabinet biochimie glicemie | 18.17 |
| 6 | 1 | cabinet serologie | 17.85 |
| 7 | 1 | Cabinet hematologie | 18.38 |
| 8 | 1 | Cabinet bacteriologie inf. Nozocomiale | 17.22 |
| 9 | 3 | Cabinet biochimie | 34.87 |
| 10 | 1 | Depozit medii de cultura | 6.21 |
| 11 | 1 | Cabinet citologie – Medic sef laborator | 17.68 |
| 12 | 1 | Cabinet flanfotometrie | 12.25 |
| 13 | 1 | Grup sanitar + sala dusuri | 10.96 |
| 14 | 1 | Camera balante | 4.97 |
| 15 | 1 | Camera spalator | 5.88 |
| 16 | 1 | Camera sterilizare | 11.18 |
| 17 | 1 | Camera garda | 5.39 |
| 18 | 1 | Cabinet asistent sef | 5.33 |
| 19 | 3 | Holuri acces | 62.65 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 317.09 |

Laboratorul analize medicale este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie spitalului.

Toate incaperile sunt dotate cu cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul este natural si artificial prin becuri.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Laboratorului are pardoseala mozaicata iar peretii sunt placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2.50 m, iar restul pana la tavan sunt zugraviti cu huma. Holul de acces al laboratorului este zugravit in lavabil.

Laboratorul este dotat cu materiale de dezinfectie (pursept, detergent, etc), materiale de curatenie (maturi, teuri, carpe, galeti, etc) precum si cu echipament de protectie corespunzator, acestea pastrandu-se in magazii prevazute in acest scop.

Spalarea si uscarea materialului moale (halate) din cadrul Laboratorului se face la spalatoria Spitalului aflata la subsol. Materialul moale murdar se colecteaza in saci impermeabili si se transporta imediat la spalatorie.

Gunoiul se colecteaza in recipiente adecvate si se transporta la containerul spitalului, iar resturile de materiale sanitare, seringi etc sunt colectate in cutii incineratoare si arse la crematoriul spitalului.

Sectia de Neurologie se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cabinet asistente | 12.85 |
| 2 | 1 | Oficiu | 9.06 |
| 3 | 1 | Grup sanitar pentru bolnavi | 17.57 |
| 4 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 5.85 |
| 5 | 1 | Cabinet medic Sef – Sectie | 23.46 |
| 6 | 1 | Cabinet Asistenta – sefa – Magazie | 12.85 |
| 7 | 5 | Saloane neurologie | 176.80 |
| 8 | 2 | Scari acces | 30 |
| 9 | 4 | Lifturi | 26.66 |
| 10 | 2 | Holuri acces | 142.61 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 457.71 |

Intreaga Sectie Neurologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie spitalului.

Toate incaperile sunt dotate cu cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul este natural si artificial prin becuri si corpusi de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata sectiei de Neurologie are pardoseala mozaicata iar peretii sunt zugraviti in vopsea lavabila iar holurile de acces sunt zugravite jumatate cu vopsea lavabila, jumatate cu vopsea ulei.

Sectia ORL se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sala tratamente | 35.36 |
| 2 | 3 | Saloane | 106.08 |
| 3 | 1 | Bloc operator | 27.04 |
| 4 | 1 | Cabinet Medic-sef sectie cu grup sanitar | 16.21 |
| 5 | 1 | Rezerva postoperatorie | 16.21 |
| 6 | 2 | Grup sanitar pentru pacienti | 17.57 |
| 7 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 9.28 |
| 8 | 1 | Camera filtru sala de operatie ORL | 15.50 |
| 9 | 1 | Oficiu + Sala mese + hol acces spre sala mese | 59.86 |
| 10 | 2 | Hol acces | 142.61 |
| 11 | 4 | Lifturi | 26.66 |
| 12 | 2 | Scari acces | 30.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 502.38 |

Intreaga Sectie ORL este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie spitalului.

Toate incaperile sunt dotate cu cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul este natural si artificial prin becuri si corpusi de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata sectiei de Neurologie are pardoseala mozaicata iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila iar holurile de acces si Sala de tratamente sunt zugravite jumatate cu vopsea lavabila, jumatate cu vopsea ulei.

Sectia de ORTOPEDIE si TRAUMATOLOGIE se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Saloane | 247,52 |
| 2 | 1 | Sala tratamente, pansamente si aparate ghipsate | 35,36 |
| 3 | 2 | Magazii | 8,95 |
| 4 | 1 | Cabinet asistenta sefa | 13,78 |
| 5 | 1 | Cabinet medic sef sectie | 13,00 |
| 6 | 1 | Cabinet medici cu grup sanitar | 16,21 |
| 7 | 1 | Oficiu | 11,78 |
| 8 | 1 | Magazie materiale | 3,10 |
| 9 | 1 | Magazie materiale sanitare | 15,84 |
| 10 | 2 | Grupuri sanitare pentru bolnavi | 40,99 |
| 11 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 5,85 |
| 12 | 2 | Hol de acces | 115,84 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 502.38 |

Intreaga sectie de Ortopedie si traumatologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de central termica proprie a spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu surse de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la central termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata sectiei de Ortopedie si traumatologie are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti jumatate in vopsea lavabila, jumatate in vopsea de ulei.

ETAJUL II

Sectia de Obstetrica – Ginecologie din care face parte Compartimentul de Neonatologie se compune din:

| NR.CRT | NUMAR | DENUMIRE INCAPERI | SUPRAFATA TOTALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Saloane pentru bolnavi | 418,42 |
| 2 | 2 | Oficiu + sala de mese | 107,00 |
| 3 | 1 | Cabinet tratament | 27,04 |
| 4 | 1 | Cabinet leuze | 35,36 |
| 5 | 1 | Cabinet ginecologie | 35,36 |
| 6 | 1 | Cabinet intreruperi a sarcinii | 23,42 |
| 7 | 4 | Magazii | 30,98 |
| 8 | 6 | Grupuri sanitare | 60,22 |
| 9 | 2 | Rezerva cu grup sanitar | 32,42 |
| 10 | 1 | Cabinet Medic Sef – Sectie cu grup sanitar | 16,21 |
| 11 | 1 | Hol acces spre Camera de garda | 10,26 |
| 12 | 1 | Cabinet Asistenta-sefa | 13,32 |
| 13 | 1 | Camera de garda + sala de dus | 42,12 |
| 14 | 1 | Travaliu septic | 17,94 |
| 15 | 1 | Travaliu aseptic | 38,98 |
| 16 | 2 | Sali nasteri | 77,96 |
| 17 | 1 | Sala operatie septica | 28,70 |
| 18 | 1 | Sal sterilizare | 18,55 |
| 19 | 1 | Sala operatie aseptica cu spalator | 49,00 |
| 20 | 1 | Sala preanestezie – trezire | 18,38 |
| 21 | 4 | Lifturi | 26,66 |
| 22 | 1 | Holuri acces | 359,52 |
| 23 | 1 | Scara acces | 15,00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 1401,27 |

Intraga sectie Obstetrica-Ginecologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la central termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata sectiei de Obstetrica-Ginecologie are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila. Holurile de acces sunt zugravite in vopsea lavabila si vopsea ulei.

Sectia de GINECOLOGIE si OBSTETRICA PATOLOGICA se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Saloane patologie – obstetricala | 133,12 |
| 2 | 3 | Saloane ginecologie | 106,08 |
| 3 | 1 | Cabinet ginecologie | 35,36 |
| 4 | 1 | Cabinet intreruperi a sarcinii | 23,42 |
| 5 | 1 | Salon intreruperi autorizate a sarcinii | 36,57 |
| 6 | 1 | Cabinet tratament | 27,04 |
| 7 | 1 | Grup sanitar | 23,42 |
| 8 | 1 | Oficiu | 11,78 |
| 9 | 1 | Sala de mese | 35,36 |
| 10 | 1 | Magazie | 3,10 |

Oficiul propriu-zis are o suprafata de 11,78 m² fiind dotat in mod corespunzator: aragaz, dulap vesela, masa inox, carucior inox. Sala de mese cu o suprafata de 35,36 m² este dotata cu 6 mese si 24 de scaune.

Grupul sanitar are o suprafata de 23,42 m². Grupul sanitar are compartimentarea urmatoare: o baie dotata cu vana si dus, vas WC, chiuveta si 2 cabine cu vas WC si 2 cabine cu vanita si dus.

Sectia de OBSTETRICA FIZIOLOGICA se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Saloane leuze | 141,44 |
| 2 | 1 | Salon pentru leuzie si nou-nascuti de la domiciliu | 35,36 |
| 3 | 1 | Cabinet leuze | 35,36 |
| 4 | 1 | Oficiu + sala de mese + hol acces spre sala de mese | 59,86 |
| 5 | 2 | Rezerva cu grup sanitar | 32,42 |
| 6 | 1 | Cabinet Medic Sef- sectie cu grup sanitar | 16,21 |
| 7 | 1 | Grup sanitar leuze | 9,28 |
| 8 | 3 | Magazii | 27,88 |
| 9 | 1 | Hol acces spre camera de garda | 10,26 |
| 10 | 1 | Cabinet Asistenta-sefa | 13,32 |
| 11 | 1 | Camera de garda cu sala dus | 42,12 |
| 12 | 2 | Grupuri sanitare pentru sala nasteri si medici | 11,52 |
| 13 | 1 | Salon travaliu septic | 17,94 |
| 14 | 1 | Salon travaliu aseptic | 38,98 |
| 15 | 2 | Sala nasteri | 77,96 |
| 16 | 1 | Sala operatie septica | 28,70 |
| 17 | 1 | Sala sterilizare | 18,55 |
| 18 | 1 | Sala operatie aseptica cu spalator | 54,60 |
| 19 | 1 | Salon preanestezie – trezire | 18,38 |
| 20 | 2 | Grupuri sanitare | 16,00 |

Oficiul din maternitate are o suprafata de 13,86 m² fiind dotat cu: aragaz, dulap vesela, chiuveta. Peretii sunt placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50m. Pavimentul este mozaicat si dotat cu sifon de pardoseala. Sala de mese este dotata cu 7 mese si 28 de scaune cu o suprafata de 35,36 m². Holul de acces cu o suprafata 10,64 m².

Un grup sanitar pentru leuze dotata cu o vanita si dus si 2 cabine cu vas WC, cu o suprafata de 9,28 m².

Grupul sanitar pentru sala nasteri si cel pentru medici sunt dotate fiecare cu chiuveta si cabina cu vas WC. Peretii grupurilor sanitare sunt placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50m.

Grupul sanitar pentru personal are o suprafata de 8,96 m² fiind dotat cu 2 chiuvete, cabina cu vas WC. Un alt grup sanitar este dotat cu chiuveta, vas WC, vanita si dus si are o suprafata de 7,04 m². Peretii acestor grupuri sanitare sunt placati cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50m.

Compartimentul de Neonatologie (13 paturi) din care prematuri (5 paturi) si se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Saloane, din care 2 saloane pentru prematuri | 173,80 |
| 2 | 1 | Oficiu + bucatarie dietetica | 23,40 |
| 3 | 1 | Hol acces | 47,04 |
| 4 | 1 | Birou asistenta sefa + magazie | 23,46 |
| 5 | 1 | Grup sanitar | 23,42 |
| 6 | 2 | Cabinet asistente + cabinet medic sef sectie + hol | 36,55 |
| 7 | 1 | Salon domiciliu | 11,00 |
| 8 | 1 | Scara acces | 15,00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 353,67 |

Intreaga sectie de Neonatologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centrala termica proprie a spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este  naturala.

Toata suprafata sectiei de Neonatologie are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in var.

Sectia de A.T.I. (31 paturi) cuprinde Compartiment toxicologie (4 paturi) si se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Salon femei (2 paturi – Comp. Toxicologie) | 74,36 |
| 2 | 1 | Salon barbati (2 paturi – Comp. Toxicologie) | 74,36 |
| 3 | 2 | Grup sanitar | 11,03 |
| 4 | 5 | Rezerva | 64,86 |
| 5 | 1 | Camera de garda | 17,68 |
| 6 | 1 | Baie | 11,20 |
| 7 | 1 | Punct transfuzii | 11,20 |
| 8 | 1 | Cabinet Medic Sef-Sectie | 11,20 |
| 9 | 1 | Nisa | 11,20 |
| 10 | 1 | Camera troliu | 5,95 |
| 11 | 2 | Magazii (din care una este situata pe holul de acces de la intrarea in sectie) | 24,50 |
| 12 | 1 | Birou asistenta sefa | 11,20 |
| 13 | 1 | Hol acces saloane | 18.02 |
| 14 |  | Holuri de acces | 81,77 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 428,53 |

Intreaga sectie A.T.I. este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de central termica proprie a spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la central termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toate suprafata sectiei de A.T.I. are pardoseala mozaicata. Holurile de acces sunt zugravite in vopsea lavabila, jumatate in vopsea ulei.

BLOCUL OPERATOR se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Camera filtru | 11,55 |
| 2 | 1 | Cabinet asistenta-sefa | 6,90 |
| 3 | 1 | Sala operatie aseptica | 36,75 |
| 4 | 1 | Sala operatie aseptica | 36,75 |
| 5 | 1 | Sala spalator | 27,30 |
| 6 | 1 | Sala operatie septica Chirurgie | 27,30 |
| 7 | 1 | Sala operatie aseptica Ortopedie | 36,75 |
| 8 | 1 | Sala spalator | 17,86 |
| 9 | 1 | Grup sanitar | 5,95 |
| 10 | 1 | Sala operatie septica Ortopedie | 24,21 |
| 11 | 1 | Magazie | 5.95 |
| 12 | 1 | Scara acces | 15,00 |
| 13 | 3 | Holuri acces | 99,99 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 352,16 |

Blocul operator este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de central termica proprie a Spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Blocului operator este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la central termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Blocului operator are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea vinarom. Salile de operatie au peretii placate cu faianta alba pana la tavan. Sala de operatie septica Ortopedie are peretii placate cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50m. sala spalator are peretii placate cu faianta alba pana la inaltimea de 2,50m.

Compartimentul OFTALMOLOGIE se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Saloane pentru bolnavi (10 paturi) | 72,00 |
| 2 | 1 | Cabiunet Medic Sef-sectie | 11,20 |
| 3 | 1 | Oficiu | 11,20 |
| 4 | 2 | Grupuri sanitare | 11,52 |
| 5 | 1 | Cabinet consultatie | 17,59 |
| 6 | 1 | Camera obscura | 6,30 |
| 7 | 1 | Sala – spalator | 6,30 |
| 8 | 1 | Sala operatie | 17,59 |
| 9 |  | Holuri acces | 46,51 |
| 10 | 1 | Scara acces | 15,00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 215,21 |

Intregul Compartiment OFTALMOLOGIE este racordat la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de central termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Compartimentului sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Compartimentului este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la central termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Compartimentului de OFTALMOLOGIE are pardoseala mozaicata, iar pereti si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila. Holurile de acces sunt zugravite jumatate in vopsea lavabila, jumatate in vopsea ulei.

ETAJUL III

Sectia Psihiatrie este situata la etajul III din corpul C (mansarda policlinica) a Spitalului de Urgenta Petrosani, cu sediul in Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 137 A, Judetul Hunedoara.

Sectia de Psihiatrie se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | Saloane | 387.80 |
| 2 | 1 | Rezerva cu grup sanitar | 14.60 |
| 3 | 1 | Sala tratamente | 28.10 |
| 4 | 1 | Cabinet psihologic | 17.50 |
| 5 | 5 | Cabinet asistenta sefa | 23.80 |
| 6 | 2 | Camera de garda cu grup sanitar | 18.30 |
| 7 | 1 | Cabinet medici | 29.70 |
| 8 | 1 | Cabinet medic sef sectie | 12.20 |
| 9 | 3 | Baie personal (cu sala dus) | 11.50 |
| 10 | 1 | Grup sanitar pacienti | 23.00 |
| 11 | 3 | Sala dus | 9.10 |
| 12 | 2 | Magazii | 71.20 |
| 13 | 1 | Sala de mese + oficiu | 55.80 |
| 14 | 3 | Holuri acces | 180.90 |
| 15 | 2 | Scara acces | 52.60 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 936.10 |

Intreaga Sectie de Psihiatrie este racordata la reteaua de canalizare recum si la reteaua de apapotabila si apa calda a Spitalului. Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei de Psihiatrie sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Sectiei de Psihiatrie este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei de Psihiatrie are pardoseala gresiata.

Peretii holurilor de acces, grupurilor sanitare sunt placati in faianta alba pana la inaltimea de 2 m, iar restul pana la tavan sunt zugrviti in vopsea lavabila.

Sectia Urologie se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Saloane | 106.08 |
| 2 | 1 | Cabinet medic sef sectie | 23.46 |
| 3 | 1 | Sala tratament | 35.36 |
| 4 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 5.85 |
| 5 | 1 | Magazie materiale sanitare | 4.20 |
| 6 | 1 | Grup sanitar | 17.57 |
| 7 | 2 | Hol acces | 135.95 |
| 8 | 1 | Scara acces | 30.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 385.47 |

Intreaga sectie de Urologie este racordata la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei de Urologie sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul Sectiei de Urologie este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei de Urologie are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila.

Sectia GHIRURGIE GENERALA, cuprinde urmatoarele compartimente:

- Neurochirurgie (15 paturi)

- Chirurgie toracica (5 paturi)

Sectia Chirurgie Generala se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Saloane asptici | 168.48 |
| 2 | 2 | Saloane septici | 70.72 |
| 3 | 1 | Rezerva cu grup sanitar | 16.21 |
| 4 | 1 | Rezerva neurochirurgie | 12.85 |
| 5 | 1 | Cabinet Asist. Sef+Mag. mat. Sanitare, lenjerie curata | 15.00 |
| 6 | 1 | Cabinet Medic-sef sectie cu grup sanitar | 16.21 |
| 7 | 1 | Sala tratamente | 27.04 |
| 8 | 1 | Sala pansamente aseptica | 21.91 |
| 9 | 1 | Sala pansamente septici | 11.78 |
| 10 | 2 | Saloane neurochirurgie | 70.72 |
| 11 | 1 | Salon chirurgie toracica | 35.36 |
| 12 | 2 | Grupuri sanitare pentru bolnavi | 46.84 |
| 13 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 9.28 |
| 14 | 1 | Oficiu + sala de mese + hol de acces | 59.86 |
| 15 | 1 | Camera de garda | 12.85 |
| 16 | 1 | Magazie de lenjerie murdara | 3.10 |
| 17 | 1 | Cabinet medici | 35.36 |
| 18 | 4 | Holuri de acces | 227.18 |
| 19 | 1 | Scari de acces | 15.00 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 875.75 |

Sectia Chirurgie Generala este racordata  la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Sectia este deservita de lifturi pentru bolnavi si un lift pentru personal si vizitatori.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiilor este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei Chirurgie Generala are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila. Holurile de acces sunt placate cu faianta alba pana la inaltimea de 1.50 m.

Sectia Chirurgie Plastica – Microchirurgie Reconstructiva se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Saloane bolnavi | 106.08 |
| 2 | 1 | Salon (sala tratament) | 35.36 |
| 3 | 1 | Baie pentru arsi | 5.85 |
| 4 | 1 | Grup sanitar pentru bolnavi si personal | 17.57 |
| 5 | 1 | Sala pansamente, sala tratamente | 35.36 |
| 6 | 1 | Cabinet Medic Sef Sectie | 16.21 |
| 7 | 2 | Magazie materiale | 17.05 |
| 8 | 2 | Scara acces | 30.00 |
| 9 | 2 | Hol acces | 135.95 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 399.43 |

Intreaga Sectie Chirurgie Plastica – Microchirurgie Reconstructiva este racordata  la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiilor este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei Chirurgie Generala are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila.

Sectia de Medicina Interna  cuprinde 80 paturi din care Compartimentul de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (6 paturi), precum si Compartimentul reumatologie (5 paturi).

Sectia de Medicina Interna se compune din:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | Saloane | 439.46 |
| 2 | 1 | Camera de garda cu grup sanitar | 16.21 |
| 3 | 1 | Rezerva cu grup sanitar | 16.21 |
| 4 | 1 | Cabinet Medic Sef Sectie | 16.21 |
| 5 | 1 | Magazie | 5.85 |
| 6 | 2 | Grupuri sanitare pentru bolnavi | 35.14 |
| 7 | 2 | Grupuri sanitare pentru personal | 15.03 |
| 8 | 1 | Cabinet medici | 35.36 |
| 9 | 1 | Sala tratamente | 27.04 |
| 10 | 1 | Cabinet ecografie | 15.00 |
| 11 | 3 | Holuri acces | 216.47 |
| 12 | 1 | Oficiu+sala de mese+hol acces spre sala de mese | 59.86 |
| 13 | 2 | Scari de acces | 30.00 |
| 14 | 4 | Lifturi | 26.66 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 954.50 |

Intreaga Sectie Interne este racordata  la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiei este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei de Interne are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vinarom. Cabinetul medicilor are pacimentul betonat si acoperit cu linoleum degradat.

Sectia de Recuperare, Medicina fizica si Balneologie cuprinde 45 paturi, avand urmtoarea structura:

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Saloane pentru bolnavi | 177.40 |
| 2 | 2 | Rezerve cu hol si grup sanitar | 34.72 |
| 3 | 1 | Sala tratamente | 16.19 |
| 4 | 1 | Sala de mese | 19.15 |
| 5 | 1 | Cabinet medici | 23.82 |
| 6 | 1 | Cabinet Medic Sef Sectie | 11.52 |
| 7 | 2 | Magazie pentru lenjeria curata | 8.95 |
| 8 | 2 | Grupuri sanitare pentru bolnavi | 35.14 |
| 9 | 1 | Grup sanitar pentru personal | 5.85 |
| 10 | 1 | Oficiu | 11.78 |
| 11 | 4 | Lifturi | 26.66 |
| 12 | 1 | Scari de acces | 15.00 |
| 13 | 2 | Holuri de acces | 112.38 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 498.56 |

Intreaga Sectie de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie este racordata  la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiilor este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Toata suprafata Sectiei Chirurgie Generala are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vopsea lavabila. Holurile de acces au peretii zugraviti jumatate cu vopsea lavabila, jumatate cu vopsea de ulei.

ETAJUL V

Sectia PEDIATRIE cuprinde 45 paturi din care Compartimentul Hiv-Sida (5 paturi) si Compartimentul Recuperare Pediatrica (5 Paturi).

Compartimentul Recuperare Pediatrica este situat in Petrosani, str. Independentei, jud. Hunedoara.

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | Saloane pentru sugari si copii (1-3 ani) | 360.67 |
| 2 | 2 | Saloane de terapie intensiva cu grupuri sanitare | 32.42 |
| 3 | 2 | Salon prescolari | 70.72 |
| 4 | 1 | Slon Compartiment Hiv-Sida | 35.36 |
| 5 | 5 | Saloane scolari | 176.80 |
| 6 | 1 | Sala de joaca | 35.36 |
| 7 | 1 | Sala de tratament | 27.04 |
| 8 | 3 | Grupuri sanitare pentru pacienti | 52.69 |
| 9 | 1 | Grupuri sanitare pentru personal | 9.28 |
| 10 | 2 | Magazii | 26.73 |
| 11 | 1 | Depozit | 5.85 |
| 12 | 1 | Cabinet Asistenta sefa | 17.52 |
| 13 | 1 | Cabinet medici | 27.04 |
| 14 | 1 | Cabinet Medic sef sectie | 15.00 |
| 15 | 1 | Camera de garda cu grup sanitar | 16.21 |
| 16 | 1 | Bucatarie dietetica | 35.36 |
| 17 | 1 | Biberonerie | 10.64 |
| 18 | 1 | Oficiu + Sala de mese | 49.22 |
| 19 | 1 | Oficiu + baie dezafectata | 11.78 |
| 20 | 2 | Scari de acces | 30.00 |
| 21 | 4 | Lifturi | 26.66 |
| 22 |  | Holuri de acces | 273.91 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 1346.26 |

Intreaga Sectie de Pediatrie este racordata  la reteaua de canalizare precum si la reteaua de apa potabila si apa calda a Spitalului. . Apa calda este asigurata in mod permanent de centra termica proprie a spitalului.

Toate incaperile Sectiei sunt dotate cu sursa de apa curenta rece si calda.

Iluminatul in cadrul sectiilor este natural si artificial prin becuri si corpuri de iluminat in tuburi fluorescente.

Instalatia de incalzire se alimenteaza de la centrala termica proprie a spitalului, iar ventilatia este naturala.

Sectia este deservita de 3 lifturi pentru bolnavi si transport alimente, 1 lift pentru personal si vizitatori.

Toata suprafata Sectiei Chirurgie Generala are pardoseala mozaicata, iar peretii si tavanul sunt zugraviti in vinarom.

ETAJUL VI

| NR. CRT. | NUMAR | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA TOTALA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Birou | 11.00 |
| 2 | 1 | Camera tehnic vas de expansiune | 18.75 |
| 3 | 1 | Grup sanitar | 7.02 |
| 4 | 1 | Hol comun | 67.00 |
| 5 | 1 | Camera tehnica ascensoare | 70.00 |
| 6 | 1 | Depozitare generala | 17.50 |
| 7 | 1 | Sala de sedinte si studiu | 71.70 |
| 8 | 1 | Biblioteca | 22.30 |
| SUPRAFATA TOTALA |  |  | 285.27 |

- STRUCTURA ORGANIZATORICA

In conformitate cu Ordinul Ministrerului Sanatatii nr. 582/26.05.2010, capacitatea de spitalizare a Spitalului de Urgenta Petrosani este de 627 paturi, 15 paturi insotitori si 46 paturi spitalizare de zi.

Conform analizei facute cu beneficiarul capacitatea de spitalizare care trebuie sa rezulte in urma procesului de reparatii capitale este urmatoarea:

- Sectia de medicina interna ................................................. 80 paturi

din care:

- compartiment reumatologie ............................................. 5 paturi

- compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice . 6 paturi

- Sectia cardiologie .............................................................. 50 paturi

din care:

- compartiment terapie intensiva coronarieni .................. 12 paturi

- Sectia chirurgie generala ................................................... 65 paturi

din care:

- compartiment neurochirurgie ........................................ 15 paturi

- compartiment chirurgie toracica ..................................... 5 paturi

- Sectia chirurgie plastico-micrichirurgie reconstructiva ..... 25 paturi

din care:

- compartiment pentru arsi .............................................. 5 paturi

- Sectia ortopedie si traumatologie ...................................... 30 paturi

- Sectia pediatrie .................................................................. 45 paturi

din care:

- compartiment HIV/SIDA ................................................ 5 paturi

- compartiment recuperare pediatrica ................................ 5 paturi

- Sectia neurologie ............................................................... 50 paturi

- Sectia obstetrica – ginecologie .......................................... 48 paturi

din care:

- compartiment neunatologie .......................................... 13 paturi

- prematuri .........................................................................5 paturi

- compartiment ORL ............................................................ 15 paturi

- Sectia ATI .......................................................................... 31 paturi

din care:

- compartiment toxicologie .............................................. 4 paturi

- Compartiment urologie ...................................................... 20 paturi

- Compartiment oftalmologie ............................................... 10 paturi

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie .............. 45 paturi

- Compartiment oncologie medicala .................................... 20 paturi

- Sectia psihiatrie .................................................................. 60 paturi

- Sectia pneumologie ............................................................ 30 paturi

din care:

- compartiment TBC ...................................................... 25 paturi

- compartiment dializa peritoneala ......................................... 3 paturi

TOTAL ................................. 627 paturi

- Insotitori (la pediatrie grupa 0-3 ani) ................................. 15 paturi

- Spitalizare de zi ................................................................. 46 paturi

din care:

- SIDA ........................................................................... 20 paturi

TOTAL GENERAL ................................. 688 paturi

SERVICII MEDICALE:

- farmacie

- bloc operator (dimensionat in functie de numarul de paturi din sectiile chirurgicale)

- unitate de transfuzie sanguina (va functiona pe langa sectia ATI)

- laborator analize medicale

- laborator radiologie si imagistica medicala

- compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale

- centrul de sanatate mintala (CSM) cu stationar de zi psihiatrie 30 locuri

- laborator explotari functionale

- serviciul de anatomie patologica cu

      - compartiment citologie

      - compartiment histopatologie

      - compartiment prosectura

- laborator recuperare, medicina fizica si balneologie

AMBULATORIUL este amplasat in corpul „B” si nu face obiectul prezentei achizitii.

ALTE SERVICII:

- bloc alimentar

- spalatorie

- administrativ

- OBIECTIVELE PROIECTULUI

Lucrarile de reparatii capitale preconizate trebuie astfel proiectate si executate astfel ca in final Spitalul de Urgenta Petrosani sa indeplineasca toate conditiile de a fi autorizat si clasificat.

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar sa fie identificate toate nefunctionalitatile privind:

- asigurarea suprafetelor pe pat in functie de specificul sectiei

- asigurarea volumului de aer in saloane

- asigurarea tuturor spatiilor necesare in fiecare sectie, compartiment sau serviciu medical, inclusiv vestiare pentru personal (cca 600 persoane)

- asigurarea suprafetelor normate in cabinete, spatii de tratament, laboratoare, Sali de operatie, etc

- asigurarea circuitelor sanitare

- asigurarea circulatiilor si cailor de evacuare

- nivelul de dotare cu instalatii specifice activitatilor medicale si auxiliare

- calitatea si starea finisajelor si instalatiilor

- organizarea incintei spitalului

Solutiile propuse prin proiect trebuie sa asigure rezolvarea tuturor cerintelor mai sus mentionate si sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea cladirii.

Modul de amplasare a sectiilor si compartimentelor medicale se va face astfel incat spatiile construite sa fie utilizate cat mai judicios, circulatiile sa fie cat mai scurte si relatiile cu serviciile medicale sa fie corecte.

Este preferabil ca sectiile cu specific chirurgical sa fie in apropierea blocului operator si a sectiei ATI.

Avand in vedere faptul ca ambulatoriul integrat este amplasat in acelasi corp de cladire cu spitalul se va urmari sa nu se intersecteze circuitele medicale din spital cu cele din ambulatoriu.

Pentru hrana, rufe curate si rufe murdare se vor asigura circuite separate.

- PREVEDERI GENERALE

La proiectarea si executarea lucrarilor de reparatii capitale pentru Spitalul de Urgenta Petrosani se vor urmari urmatoarele prevederi obligatorii:

- Incinta spitalului in care sunt amplasate toate cladirile cu functiuni medicale trebuie sa fie clar delimitate, sa aiba acces auto si pietonal si zone verzi.

- Zona de protectie fata de cladirile invecinate si caile de circulati publica sa respecte normele tehnice in vigoare.

- Organizarea generala a spitalului sa se faca in trei zone:

- zona „curata” cu compartimente adresate numai pacientilor spitalizati

- zona „murdara” care cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerinte aseptice, inchise accesului pacientilor

- zona „neutra” care include UPU, sectia de spitalizare de zi, serviciul de internare externare si ambulatoriu

- zona „intermediara” care cuprinde laboratoarele, serviciul de exploatari functionale, serviciul de radiologie, administratia si anexele pentru personal.

Organizarea sectiilor de spitalizare se face astfel incat acestea sa cuprinda:

- saloanele cu dotarile sanitare aferente

- incaperile pentru asistenta medicala

- incaperi pentru deservirea pacientilor

- camere de garda

- anexele pentru activitati gospodaresti

Sectia de pediatrie se va organiza in compartimente distincte in functie de varsta:

- grupa sugari si copii de 1-3 ani

- grupa prescolari de 3-6 ani

- grupa scolari de 6-14 ani

Sectia de obstetrica fiziologica si nou-nascuti (maternitatea) se organizeaza in subsectii complet distincte obstetrica si ginecologie.

Pentru subsectia neonatologie se va adopta sistemul „rooming-in” cu cazarea mamei si nounascutului in aceeasi incapere.

Serviciul de primire-internare a bolnavilor este unic pe tot spitalul si va asigura:

- efectuarea formelor de internare/externare

- examinarea medicala si trierea epidemiologica a bolnavilor pentru internare

- prelucrarea sanitara a bolnavilor cu efecte de spital

Unitatea de primire a urgentelor va avea urmatoarea structura medicala:

- spatiu triaj clinic

- spatiu pentru primirea, stabilizarea si monitorizarea pacientilor in stare critica

- spatiu pentru primirea, investigarea, tratarea si monitorizarea pacientilor care nu sunt in stare noncritica

- spatii internari de scurta durata a pacientilor

- spatii pentru personalul medical

- spatii si anexe sanitare

- depozite pentru materiale si medicamente

Blocul operator grupeaza toate salile de operatii pentru diversele specialitati medicale cu profil chirurgical:

- chirurgie generala

- ortopedie

- arsi si chirurgie plastica si reparatorie

- urologia

- obstetrica (cezariene)

- ginecologie

- oftalmologie

- ORL

- chirurgie toracica

- neurochirurgie

- serviciul de urgenta

Sectia ATI se amplaseaza de regula in vecinatatea blocului operator si se compune din:

- unitatile de ingrijire – salvare pentru pacienti

- camera de lucru pentru asistente cuplata cu centrala de monitorizare si semnalizare

- cabinet pentru medici anestezisti cu grup sanitar

- sala tratamente

- depozit aparatura, instrumentar, produse farmaceutice

- boxa lenjerie curata

- spatiu sanitar pentru prelucrarea si igienizarea obiectelor de inventar

- vestiar-filtru pentru personalul medical

- filtru de acces pentru pacienti

Serviciul central de sterilizare se amplaseaza de asemeni in vecinatatea blocului operator. Spatiile aferente acestui serviciu se impart astfel:

- zona de activitate cu materiale nesterile

- zona de sterilizare propriu-zisa sau „zona fierbinte”

- zona de activitate cu materiale sterile

- anexe comune serviciului

Blocul de nasteri este constituit din:

- compartimentul de primire si prelucrare sanitara a pacientului

- unitati pentru nastere

- camera de resuscitare nou-nascuti

- spatii de lucru pentru personal

- spatii gospodaresti

- filtru de acces personal

Blocul de nasteri va avea un compartiment septic si unul aseptic.

Laboratorul de analize medicale se va dimensiona in corelare cu marimea spitalului si va fi organizat conform normelor specifice elaborate de Ministerul Sanatatii.

Celelalte servicii medicale componente Spitalului de Urgenta Petrosani, vor fi dimensionate si organizate in conformitate cu prevederile normelor specifice.

- CADRUL NORMATIV

La elaborarea ofertei, a proiectului tehnic precum si la executia lucrarilor se vor urmarii cu strictete prevederile normativelor din domeniul sanitar, si anume:

- Ordin nr. 914/2006 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 119/2004 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 26/2006 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 1144/2006 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 1030/2009 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii Publice

- Ordin nr. 582/2010 al Ministerului Sanatatii Publice

De asemenea, vor fi respectate normativele tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor civile, in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru indeplinirea exigentelor de calitate in conformitate cu legea 10/1995 in urmatoarele domenii:

- Rezistenta si Stabilitate

- Siguranta in exploatare

- Securitate la incendiu

- Igiena si Sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- Izolarea termica si economia de energie, izolarea hidrofuga

- Protectie la zgomot

Oferta si proiectul vor trata de asemeni problemele legate de:

- Masurile de protectie civila

- Amenajarile exterioare constructiilor

- Retelele tehnico-edilitare

- Organizarea de santier

Oferta va cuprinde memorii care sa descrie:

- analiza situatiei existente cu identificarea neconformitatilor pe corpuri de cladire, sectii si servicii medicale si auxiliare

- solutiile propuse prin oferta si proiect, cu prezentarea lucrarilor de constructii si instalatii

- modul de conformare la cadrul normativ

- indici sintetici de suprafata

Anexat memoriilor vor fi prezentate planse la sara 1:200; 1:100 pentru toate corpurile si nivelele din care sa rezulte suprafetele incaperilor, circulatiile orizontale si verticale, dotarea cu obiecte sanitare etc.

Intocmit