SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

MEMORIU TEHNIC

Imobilul:

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18

(fostul amplasament al Unităţii Fitosanitare Miercurea-Ciuc)

Imobilul este înscris în CF 1811N Miercurea-Ciuc, suprafaţa ocupată de amplasament este de 8449 mp din care 1192 mp sunt ocupate de construcţii (clădiri birouri, clădiri magazii, rampa auto, clădire depozit carburanţi, clădire şopron cu pivniţă, clădire poartă), proprietar Judeţul Harghita.

Caracteristicile principale ale construcţiei:

Clădirile fostei Unităţi Fitosanitare din Miercurea-Ciuc au fost puse în funcțiune între anii 1965-1972.

Profilul de activitate al amplasamentului a fost:

- de distribuţie a produselor fitosanitare, ambalarea şi reambalarea acestora, comercializarea produselor fitosanitare şi pregătirea utilajelor fitosanitare (încărcarea acestora cu pesticide) în vederea intervenţiei cu ierbicide, îngrăşăminte, etc. pe raza de activitate a centrului de protecţia plantelor.

- de prognoză, diagnoză, avertizare şi carantină fitosanitară, poliţie fitosanitară, depozitare.

Tipurile de pesticide utilizate aparțin tuturor categoriilor dintre care conform datelor primite de la direcția fitosanitară au fost: de origine minerală (de exemplu săruri de As, Ba, Cu, Hg, Pb) şi altele sunt de origine vegetală (nicotina, veratrum, stricnină). Majoritatea sunt însă produşi organici de sinteză (esteri organofosforici, derivaţi organohalogenaţi, nitroderivaţi aromatici, derivaţi carbamici, compuşi fenolici şi compuşi organometalici).

În aceste clădiri au fost depozitate deșeuri de pesticide atât sub formă solidă cât și sub formă lichidă, ape uzate contaminate cu pesticide, deșeuri de produse de uz fitosanitar și ambalajele goale ale acestora.

Între anii 1993-1995 aceste deșeuri au fost colectate de la fostele CAP-uri, deoarece în obiectul de activitate al Direcției Fitosanitare a intrat și preluarea, depozitarea și eliberarea produselor de uz fitosanitar către producătorii agricoli din județ. În incinta acestor imobile funcționează în continuare pe bază de contract de închiriere firme care comercializează și depozitează pesticide și produse fitosanitare.

În anul 2008 s-a ivit posibilitatea ca obiectivul de investiții ”Campus școlar pentru Școala Specială Sfânta Ana” să fie construită în str. Progresului nr. 18.

În anul 2011 Consiliul Județean Harghita își propune ca acțiune primordială decontaminarea acestui teren și construirea unui campus școlar compus din şapte case de tip familial şi a unui Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare.

În vederea determinării gradului de poluare a sitului, din str. Progresului nr. 18, Miercurea-Ciuc, Consiliul Judeţean Harghita a realizat un “Studiu de mediu privind investigarea şi evaluarea gradului de poluare a terenului şi clădirilor existente pe amplasamentul din str. Progresului nr. 18, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita”-proiect nr. 1024/2011.

Din investigarea şi evaluarea detaliată a sitului reiese:

- contaminarea solului cu următoarele tipuri de pesticide: alfa-HCH, delta-HCH, DDT/DDD/DDE, total pesticide organoclorurate, concentraţia acestora depăşind pragurile de intervenţie prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 atât pentru terenuri cu folosinţă sensibilă cât şi pentru terenurile cu folosinţă mai puţin sensibile;

- apa freatică în cadrul sitului este poluat, concentraţia de alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, gama-HCH, total pesticide organoclorurate, DDE, DDD, DDT cuantificate depăşesc valorile corespunzătoare standardelor de calitate a apelor subterane pentru aceşti indicatori, prevăzuţi prin H.G. nr. 53/ 2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 372 din 27.12.2006;

- existenţa materialelor de construcţii contaminate cu pesticide constituând o sursă de poluare împreună cu solul contaminat;

Pe baza Deciziei de refacere a mediului nr. 7850/06.09.2011 al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, înregistrat la Consiliul Judeţean Harghita cu nr. 17212/2011 reiese necesitatea refacerii mediului geologic pe amplasamentul din. Mun. Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18.

Intervenția de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică sau de minimalizare a riscurilor existente în zona afectată se dorește a se realize într-un timp scurt pentru a limita dispersia poluării în mediul ambiant şi redarea în circuitul normal de utilizare a terenului respectiv în vederea realizării centrului de case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi.

Depozitarea și activitățile industriale cu pesticide, urmată de pătrunderea lor în circuitul pedogeochimic, hidrogeochimic, biogeochimic al ecosistemelor din zona Progresului, Miercurea-Ciuc, poate afecta puternic organismul uman. În cazul nostru, expunerea corpului uman la pesticide poate fi acută sau cronică, profesională sau întâmplătoare, deliberată sau involuntară, ca urmare a unui accident. Pătrunderea pesticidelor în cazul nostru poate avea loc pe cale orală (alimentară) - prin consumul fructelor pomilor fructiferi care cresc pe suprafață poluată, respiratorie sau cutanată prin contactul direct cu substanțele toxice din fostele depozite fitosanitare și celelalte incinte în care s-au desfășurat alte activități fitosanitare.

TEMA DE PROIECTARE

Domeniul de aplicare:

Prevederile acestui capitol se aplică pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică sau de minimalizare a riscurilor existente în zona afectată, de pe amplasamentul din Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18 (fostul amplasament al Unităţii Fitosanitare Miercurea-Ciuc). Scopul este refacerea mediului geologic pe amplasamentul menţionat.

Cerinţe tehnice : proiectare

Se solicită proiectarea următoarelor lucrări:

- Desfiinţarea clădirilor existente pe amplasamentul str. Progresului nr. 18, Miercurea-Ciuc şi separarea deşeurilor rezultate în periculoase şi nepericuloase;

- Desfiinţarea plantaţiilor existente;

- Curăţarea suprafeţei amplasamentului de deşeurile rezultate în urma desfiinţărilor;

- Transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din desfiinţarea clădirilor: materiale de construcţii contaminate cu pesticide, respectiv deşeuri normale, necontaminate;

- Transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din îndepărtarea solului contaminat;

- Reabilitarea terenului contaminat;

- Efectuarea probelor şi a analizelor de laborator necesare în vederea verificării rezultatelor obţinute în urma lucrărilor de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică sau de minimalizare a riscurilor existente în zona afectată;

Cerinţe generale privind proiectul:

Proiectarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective şi lucrări de intervenţii, , în următoarele faze :

- documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

- proiect tehnic;

- detalii de execuţie.

- Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare -D.T.A.D.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie să conţină:

- Intensitatea aureolelor biogeochimice, pedogeochimice, si hidrogeochimice;

- Stabilirea intensităţii şi a contrastului de intensitate a aureolelor biogeochimice, pedogeochimice şi hidrogeochimice;

- Valorile contrastului şi a intensităţii contrastului care vor fi stabilite şi separat pentru fondul pedogeochimic, respectiv hidrogeochimic al terenului supus analizei;

- Paralel cu aceasta se vor determina valorile pentru limitele minimale admise pentru valori sensibile conform ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997;

- Se vor determina valorile de fond biogeochimic, pedogeochimic respectiv hidrogeochimic precum si pragurile acestora;

- Se va prezenta metoda de calcul utilizată;

- Se va prezenta succesiunea determinărilor parametrilor mai sus amintiţi;

- Se va prezenta modul de determinare a aureolelor de dispersie secundară precum şi zonalitatea acesteia;

Proiectul tehnic:

Proiectul tehnic trebuie să urmărească concordanţa cu informaţiile care se regăsesc în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii. În acest sens prestatorul este obligat să respecte următoarele prevederi:

- durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul proiectului tehnic să fie aceeaşi cu cea menţionată în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;

- proiectul tehnic trebuie să descrie şi să justifice obiectele de investiţie care se regăsesc în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.

La proiectarea lucrărilor proiectantul va respecta prevederile tehnice şi alte normative tehnice specifice în vigoare privind calitatea în construcţii, autorizarea lucrărilor de desfiinţare, măsuri PSI, protecţia şi igiena muncii, măsurile de protecţie a mediului.

Proiectul tehnic se va elabora după aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii de către Consiliul Judeţean Harghita şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor. Proiectul pentru curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică aferentă amplasamentului cade sub incidența HG nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul tehnic trebuie să conţină:

Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate

- Proiectul conţine un memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează lucrarea

- Prezentarea separată a memoriilor tehnice pe specialităţi

- Întocmirea caietelor de sarcini pentru fiecare specialitate

- Realizarea unui centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţii

- Realizarea centralizatoarelor de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte

- Prezentarea listelor cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

- Prezentarea listelor cu cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

- Realizarea graficului general de realizare a lucrării

- Realizarea planşelor de arhitectură pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele

- Părţile scrise vor cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, 	beneficiarul, datele proiectantului

- Părţile scrise vor conţine lista de semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi

- Proiectul pentru organizarea de şantier va cuprinde descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare, telecomunicaţii

- Devizele pe obiect vor fi realizate pe baza antemăsurătorilor conform Indicatoarelor norme de deviz seria 1981-1982

- Valoarea totală a investiţiei din PT pentru C+M se va încadra în cea previzionată în cadrul  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii în Devizul General, fiind permisă o diferenţă de cel mult 10%

- Planşele pe specialităţi vor fi corelate cu memoriile tehnice şi între ele

Proiectantul va asigura verificarea proiectului în toate fazele prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi.

Obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor şi a autorizaţiei de construire/ desfiinţare cade în sarcina proiectantului, iar oferta va include şi contravaloarea taxelor aferente acestora.

În vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare proiectantul va elabora documentaţia necesară în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea va întocmi toate documentaţiile necesare pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare.

Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D., conform legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată prin O.U.G. nr. 214/2008 trebuie să conţină:

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

-   scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;

-   descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrărilor care fac obiectul documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.

2.2. Avize conform Certificatului de Urbanism

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz

2. Plan de situaţie a imobilelor

- planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;

- modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;

- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

- plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.

Pe planşa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse 	- plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea caminelor - radier şi capac-, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate

Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:

-   planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;

- principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;

- toate faţadele.

In situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

Pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, conform legislaţiei în vigoare, este obligatorie obţinerea unui aviz de mediu în scopul stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament şi pentru gestionarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase rezultate în urma desfiinţării construcţiei.  În vederea obţinerii acestui aviz se vor preciza şi detalia următoarele:

- evaluarea cantităţii de deşeuri

- modul de generare a deşeurilor prin demolare controlată

- plan de repartizare şi livrare a deşeurilor

- stabilirea procedurilor privind sortarea, stocarea temporară şi transportul deşeurilor

- manipularea, recepţia, depozitarea deşeurilor

- stabilirea soluţiilor de decontaminare şi tratare a solului

- condiţii de lucru, măsuri şi echipamente specifice de protecţia muncii

Pe parcursul proiectării se va avea în vedere „STUDIUL DE MEDIU privind investigarea şi evaluarea gradului de poluare a terenului şi clădirilor existente pe amplasamentul din STR. PROGRESULUI nr. 18, LOC. MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA” – proiect nr. 1024/2011, înregistrat la Consiliul Judeţean Harghita cu nr. 16572/2011.

Pe parcursul proiectării se vor respecta următoarele:

- Hotărâre de Guvern nr. 1403/26.11.2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;

- Ordonanţă de urgenţă nr.68 - 28/06/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului;

- Ordinul nr.756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul nr. 184/21.09.1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

- Ordinul 242/26.03.2005 pentru aprobarea organizarii sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare s Sistemului National de Monitoring Integrat al Solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordin 36/07.01.2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 50/1991 modificată prin O.U.G. nr. 214/2008;

- Ordinul nr. 135/2010 al MMP privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, categoriile de deşeuri inerte, provenite din construcţii şi demolări;

- Transportul deşeurilor provenite din construcţii şi demolări se face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 215/2004;

- Ghid emis de MMDDR privind stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări (inclusiv soluri contaminate).

În urma lucrărilor de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică sau de minimalizare a riscurilor existente în zona afectată se dorește ca:

- contaminarea solului cu următoarele tipuri de pesticide: alfa-HCH, delta-HCH, DDT/DDD/DDE, total pesticide organoclorurate - concentraţia acestora să nu  depăşească pragurile de intervenţie prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru terenuri cu folosinţă sensibilă;

- să nu existe materiale de construcţii contaminate cu pesticide care constituie o sursă de poluare şi nici sol contaminat;

Proiectantul este răspunzător pentru soluţia proiectată. Proiectantul va introduce în documentaţiile elaborate toate condiţiile rezultate în urma verificărilor legale. Întreaga documentaţie trebuie vizată de Consiliul Judeţean Harghita pentru a asigura concordanţa soluţiei cu nevoile identificate. În vederea acestuia pe tot parcursul elaborării documentaţiilor tehnico-economice se vor efectua consultaţii cu specialiştii Consiliului Judeţean Harghita.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Proiectul tehnic vor fi elaborate în limba română, în 5 (cinci) exemplare şi vor fi predate beneficiarului şi în format electronic.

Principii de tehnoredactare şi grafică

Noţiunile tehniciste trebuie explicate (eventual în referinţele din josul paginii). De asemenea, trebuie explicate prescurtările şi acronimele, spre exemplu: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) sau concentraţia medie anuală (CMA).