UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE  INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA

T E M A   D E   EXECUTIE  SI  P R O I E C T A R E

A. ELEMENTE  DE  PROIECTARE

1. DATE DE TEMÃ

Pentru  spatiul necesar implementarii unui laborator de cercetare in cadrul proiectului tip HU-RO, “IntelBuild”   situate in corpul “T”, etajul II, se necesita efectuarea unor lucrari de amenajari si imbunatatiri.

Toate lucrarile efectuate, materialele si dotarile folosite se vor prevedea la standarde   Europene la nivelul anului 2011.

LUCRARI PROPUSE  A SE EFECTUA

DESFACERI, INLOCUIRI SI REFACERI

LABORATOAR SI SPATII CONEXE

Lucrari de constructii

- Desfacerea tuturor peretilor existenti despartitori care partajeaza in acest moment sala de laborator;

- Refacerea acestor compartimentari din profile din P.V.C. cu insertie metalica,panouri pline pina la inaltimea prevazuta in documentatie,ferestre fixe din geam termopan cu sticla mata pina la inaltimea usii, iar deasupra geam termopan transparent.(geam termopan pt.asigurarea  izolarii fonice necesare).

- Usi interioare din profile P.V.C. cu insertie metalica si geam termopan cu sticla mata.

Culoare timplarie -alba.

- Usa de intrare va fi inlocuita cu o usa de siguranta .

- Desfacerea tencuielilor existente si refacerea lor lor.

- Se vor prevedea zugraveli lavabile.

- Desfacerea pardoselilor existente.

- Refecerea pardoselilor cu pardoseli din rasini epoxidice elicopterizate (culoare albastru inchis).

- Izolarea termica a chesoanelor care constituie tavanul incaperilor pe interior cu materiale termoizolante-(polistiren extrudat).

- Prevederea unui tavan fals suspendat in care se vor insera corpurile de iluminat moderne.

- Desfacerea ferestrelor exterioare si inlocuirea lor cu ferestre din P.V.C. cu insertie metalica ,cu gem termopan, mobile si fixe conform documentatiei.

- Se vor prevedea jaluzele verticale pe toata lungimea ferestrelor laboratoarelor, pina la 20cm de pardoseala.Culoare albastru inchis.

- Desfacerea glafului interior de la ferestre si inlocuirea lui cu un glaf mai ingust (c.f.documentatie) care sa permita miscarea jaluzelelor verticale ,pe toata lungimea geamului.

- Camera din holul comun se va transforma intr-un birou apartinand acestul laborator.Se va desface tencuiala si se va inlocui si zugavi cu vopsea lavabila.

-Se va inlocui pardoseala cu o pardoseala identica cu cea propusa la laboratoare.

- Scara de acces in pod (metalica)se va inlocui cu o scara plianta(de lungimea,latimea  necesara) in spatiul trapei prevazute in tavan.Se va prevedea un capac interior cu balama care sa permita coborirea scarii pliante.

- Se va inlocui usa de intrare cu o usa identica ca si structura cu cea de la intrarea principala in sala de laborator

-Se va inlocui fereastra exterioara cu fereastra din profile P.V.C. cu insertie metalica si geam termopan (identica cu cele de la laboratoare.).Se vor  prevedea jaluzele verticale pina la 20 cm de pardoseala.

- Se vor desface finisajele de la grupurile sanitare si se va prevedea faianta, (calitatea I)  la pereti pina sub tavan, zugraveli la tavane si gresie la pardoseli, calitatea I, traffic intens).

- Se va inlocui mobilierul sanitar:vas W.C.lavoare,pisoare,uscator miini,distribuitor de sapun lichid.

- Se vor desface si inlocui usile cu usi di P.V.C. cu insertie metalica si panouri /tablii pline.Culoare alba.

In holul comun se vor efectua reparatii la pereti si tavanul  apartinator si se vor zugravi cu vopsele lavabile.

-Se vor termoizola la exterior (anvelopa) peretii apartinatori cu polistiren extrudat de min.8 cm .Se for zugravi  preluind aceasi culori cu restul cladirii existente.

Instalatii sanitare si de incalzire. Climatizare.

-Se vor desface instalatiile sanitare din grupurile sanitare si se vor inlocui cu tevi din cupru, (incastrate), mobilier sanitar nou si baterii moderne la lavoare si pisoare,si rezervoare moderne la vasul de wc.

- Se vor prevedea ghene de tubulatura pe toata inaltimea spatiului,cu masca necesara.

-Se va desface intreaga retea de incalzire:tevi si corpuri radiante din fonta  si se vor inlocui cu corpuri radiante din aluminiu, tevi din cupru care se vor masca prin intermediul unor masti c.f.documentatie.Se va recalcula numarul de elemente la corpurile radiante conform necesarului.

-Se va  prevedea o instalatie de climatizare pentru  laborator si biroul  conex.

Se va rezolva eliminarea apei provenite de la instalatiile de climatizare in reteaua de canalizare existenta.

Instalatii electrice

- demontarea instalatiei electrice existente

- schimbare tablou electric si realimentarea lui conform documentatiei

- realizarea iluminatului electric(corpuri incastrate in tavanul fals) cfm. documentatiei

- realizarea iluminatului de siguranta cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor de prize trifazice - cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor de prize monofazice cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor de priza pentru videoproiectoare cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor pentru doze de pardoseala(in laborator)cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor de curenti slabi(telefon+internet) cfm. documentatiei

- realizarea circuitelor de efractie cfm. documentatiei

Proiectantul va intocmii documentatiile necesare pentru: obtinerea Certificatului de urbanism,avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea Autorizatiei de construire.

Se va elabora documentatie la fazele : D.T.A.C. ca extras din P.T,  proiectul  tehnic P.T.(inclusiv expertizele si verificarile necesare  ) incluzind  parte economica (antemasuratori pe specialitati,devize,etc.) , detalii de executie D.E.si caietele de sarcini. **.

Documentatia se va preda in 3 exemplare.

Termen de predare a documentatiei va fi de 10 zile.

** Caietele de sarcini vor contine si un releveu al spatiului destinat  modificarilor solicitate prin tema.

B. EXECUTIA.

Executia se va realiza conform DOCUMENTATIEI TEHNICE AUTORIZATE respectindu-se prevederile din Proiectul Tehnic , Detaliile de executie,si Caietelor de sarcini.

Nota :ORGANIZAREA DE SANTIER se va intocmii de asa maniera incit sa protejeze mediul inconjurator in spaecial spatiile verzi amenajate existente.