Aprobat,

Director General,

Ing. Cristea Dan

Sectiunea ll

CAIET DE SARCINI  -  PACHET 1

I.  OBIECTIV: - „Proiectare si amenajare locuri (spatii) de joaca pentru copii”.

II.  DATE TEHNICE:

Spatiul de joaca este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a abilitatilor de coordonare motorie. Acesta trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare pentru adultii care insotesc copii.

Toate elementele ansamblurilor de joaca pentru copii, vor fi realizate in conformitate cu standardele europene EN 1176 –partea 1-7, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare, riscurile specifice privind leaganele, toboganele, traseele de cabluri, balasoarele, precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora si standardul europen EN 1177 privind suprafetele de siguranta.

Dorim achizitionarea de echipamente pentru amenajarea unui numar de 7 amplasamente. In prezent, pe unele din aceste terenuri fiind echipamente foarte degradate, care constituie pericol de accidente pentru copii.

Amenajarea cu echipamente a spatiilor de joaca, vor fi executate cu dimensiunile si gradul de deficultate pentru copii intre 2-14 ani.

Echipamentele precum si lucrarile de amenajare a spatiilor de joaca, trebuie sa respecte cerintele de securitate prevazute in HG 1102/2002, prescriptiile tehnice PT R 19/2002 si a standerdelor in vigoare: SR EN 1176/1-7/2008 – Echipamente pentru spatii de joaca, SR EN 1177/2008 – Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de joaca.

Ofertantul, trebuie sa prezinte plansa amenajarii cu suprafetele de siguranta pentru fiecare echipament in parte, si dovada ca suprafetele respective sunt autorizate ISCIR precum si plansa amenajarii pentru fiecare amplasament(locatie) in parte, cu dispunerea echipamentelor si suprafetele de siguranta ale acestora.

Continutul documentatiei :

Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii:

- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005

- parti scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare

- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar,

- nu se accepta parti desenate scanate/sub forma de imagini(.bmp, jpg, etc.)

- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:

-plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000

-planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT

-profile longitudinale: scara 1:1000/100 -detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10

- simulare video

Fazele de proiectare solicitate:

- proiect tehnic + caiete de sarcini;

- detalii de execuţie;

Proiectul fiecarui amplasament va cuprinde:

- aria de siguranta a fiecarui echipament;

- spatiul ocupat de fiecare echipament;

- spatiul liber –in care (daca spatiul permite) sa delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de joaca, astfel incat, sa se evite intrarea consumatorilor in raza de actiune a echipamentelor aflate in miscare sau in alte zone care pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora (conform art.4, alin 1, lit.g din HG 1102/2002);

- spatiul de cadere conform cerintelor SR EN 1176-1/2008.

Proiectul va contine si un plan de securitate si sanatate conform art.10-art.22 din HG 300/2006.

Piesele desenate trebuie sa specifice in mod clar:

- dimensiunile spatiului ce urmeaza a fi amenajat;

- suprafetele necesare pentru instalare.

Documentatia însotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume:

- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii

– cate 4 exemplare; - Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise+parti desenate] – 2 exemplare support electronic CD.

Structura de rezistenta a elementelor componente a echipamentelor, trebuie sa permita accesul mai multor copii simultan si sa nu existe zone de gatuire care sa puna in pericol securitatea si integritatea corporala a copiilor, sa reziste conditiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Echipamentele vor fi realizate din materiale care:

- nu ard sub actiunea directa a flacarii;

- sunt greu inflamabile;

- sunt tratate astfel incat sa intarzie procesul de ardere.

Materiale ce pot fi folosite:

- otel protejat impotriva coroziunii;

- lemn protejat impotriva intemperiilor;

- rasini poliesterice armate cu fibra de sticla;

- panouri HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice).

Lemnul va fi uscat, fasonat cu grad corespunzator de prelucrare a suprafetei, sa nu prezinte aschii sau fragmente de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare, accidentarea copiilor si va fi protejat impotriva daunatorilor. Elementele din lemn vor fi tratate impotriva imbatranirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii, inghet/dezghet, etc.).

Partile componente realizate din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi rezistente la abraziune si la actiunea UV, lucioase si colorate (culorile folosite: rosu, galben, albastru, se va evita folosirea de verde, gri si culori inchise). Materialele din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla nu isi vor modifica forma si culoarea in conditii de temperaturi ridicate (80-90 grade C), vor fi realizate dupa standarde ergonomice moderne avand suprafete netede si margini rotunjite, iar calitatea suprafetei va fi libera de imperfectiuni (basici, aspect zimtat, crapaturi, viraje ale culorii).

Elementele din rasini armate cu fibra de sticla, vor avea o grosime suficienta pentru a prelua sarcinile si tensiunile mecanice si vor respecta standardele in vigoare.

Partile proeminente ale suruburilor situate in partile accesibile echipamentelor, trebuie acoperite (ex, piulite in fundate), conform SR EN 1177/2008.

Inaltimea de cadere libera h nu va fi mai mare de 3m.

Se vor folosi elemente din plastic (HDPE) sau PAFS constituite din capace de protectie a elementelor de imbinare, a stalpilor sau elementelor componente a modulelor de siguranta.

Sistemele de prindere in sol, vor fi obligatoriu confectionate din metal tratat prin zincare si vopsire.

Celelalte elemente de imbinare metalice, nu vor prezenta muchii si colturi ascutite.

-Fundatiile:

- vor fi executate din beton B 150 cu dimensiuni astfel incat sa asigure stabilitatea echipamentelor;

- sa nu constituie pericol sau risc de impiedicare.

Toate echipamentele inclusiv mobilierul urban vor fi fixate in beton.

-Materiale pentru atenuarea impactului cu solul conform SR EN 1176/2008-Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de joaca pentru copii:

- acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic de cauciuc) sub echipamente conform SR EN 1177/2008-Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de joaca pentru copii;

- pietris fara argila sau sedimente cu dimensiuni granulometrice 4-8mm;

- nisip fin.

Pentru instalarea echipamentelor se va tine cont de SR EN 1176-7/2008 – Ghid de instalare, control, intretinere si utilizare.

Pentru elementele de rezistenta, se vor folosi procedee de sudare omologate, sudori autorizati ISCIR pentru spatii de joaca.

Executantul lucrarilor, trebuie sa isi asume responsabilitatea privind conceptia solutiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al elementelor echipamentelor, potrivit conditiilor de functionare date, precum si pentru stabilirea procedurilor de incercare si verificare tehnica.

Executantul lucrarilor, trebuie sa ia in considerare atat o utilizare normala a echipamentului cat si o utilizare incorect previzibila.

Pentru a confirma indeplinirea cerintelor esentiale de securitate, executantul va obtine un certificat de conformitate tip, eliberat de ISCIR – CERT pentru fiecare echipament de joaca (conform HG 1102/2002). Pentru toate echipamentele (inclusiv mobilier urban), executantul va prezenta o declaratie de conformitate conform HG 1022/2002.

Pe fiecare echipament, va fi inscriptionat in mod vizibil si durabil date de identificare a producatorului, denumirea echipamentului, serie, anul fabricatiei, modul corect de utilizare si comportamentul adecvat, categoria de varsta, limita de greutate, starea de sanatate si inaltime a copiilor, conditii specifice de functionare pentru fiecare echipament.

Producatorul va furniza recomandari si instructiuni cu privire la amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, intretinerea, evaluarea riscurilor si categoriile de consumatori (utilizatori) sub forma unor documente insotitoare ale echipamentelor (conform HG 1102/2002).

Locul de joaca va fi gandit in ansamblu atat ca amplasare a obiectelor de joaca in planul de situatie cu legaturile lor functionale, dar ca si volumetrie.

Astfel, plastica arhitecturala trebuie sa tina seama de imbinarea suprafetelor constrite, precum si de iluminarea acestora.

La alegerea corpurilor de iluminat, se va tine seama de urmatoarele criterii:

- materialele sa fie de buna calitate si sa se armonizeze cu amenajarile

din locurile de joaca;

- sa fie rezistente in timp pentru a asigura o durata cat mai mare a

lucrarilor respective;

- lumina proiectata de corpurile de iluminat sa fie „calda”, pentru a nu

crea un efect negativ asupra vizitatorilor.

Locurile de joaca vor fi imprejmuite cu gard metalic de protectie, accesul in incinta lor,  va fi marcat printr-o poarta ce se prelungeste cu o alee pietonala principala si mai multe secundare.

Amenajarea spatiilor ramase libere (unde este cazul) se va face prin gazonare.

Conform prevederilor normativului NPO68-2002, privind cerinta de siguranta in exploatare, sunt necesare urmatoarele masuri pentru:

- siguranta circulatiei pietonale;

- masuri pentru asigurarea protectiei speciale a persoanelor cu

handicap in conformitate cu prevederile Legii nr.519/2002. Denivelarile pe verticala se preiau prin rampe.

Perioada de garantie a echipamentelor instalate in spatiile de joaca, va fi de minim 4 ani, perioada in care se va asigura in mod gratuit piese de schimb necesare inlocuirii celor deteriorate.

La receptia spatiilor de joaca, acestea vor fi predate fara resturi de betoane, depozite de pamant, etc., ramase in urma amenajarii, pe toata suprafata spatiului de joaca pana la imprejmuire, terenul va fi adus la cota, acolo unde situatia o impune vor fi facute completari cu pamant sau sapatura.

La intrarea in spatiul de joaca, va fi montat un panou ce va cuprinde regulamentul de functionare ale spatiului de joaca precum si denumirea parcului si numarul autorizatiei de functionare a parcului, emisa de autoritatile administratiei publice locale, datele de identificare a exploatantului parcului, inclusiv adresa/sediul acestuia, numerele de telefon, in caz de urgenta, ale salvarii, pompierilor, politiei si al protectiei consumatorilor (conform HG 1102/2002).

Acest panou va fi confectionat si inscriptionat, astfel incat, sa reziste la intemperii.

Caietul de sarcini si Detaliile de executie  pentru execuţia lucrărilor se aprobă în prealabil de Beneficiar. Executantul are obligaţia respectarii Caietului de sarcini pentru execuţia lucrărilor după elaborarea Proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie. Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat.

Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica si urmatoarele:

• Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor;

• Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a modului de abordare a acestora;

• Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada exploatării tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini;

Durata de exeutie a lucrarii  este de maxim 3  luni si minim 15 zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a lucrarilor.

Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 4 ani si  maxim pana la  10 ani .

Termenul maxim pentru constatarea defectiunilor aparute este de 24 de ore;

Termenul maximal acceptat pentru remedierea defectiunilor  aparute in perioada de garantie este de maxim 3 zile lucratoare  de la data semnalarii unei astfel de probleme.

Director DLPA,

Razvan Ionita

Anexa Caiet de sarcini – PACHET 1

| Cal Ferentari nr.8,Bl.117, Bl.119A, 119B |  | loc de joaca | 2,200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Str.Vigoniei nr.4Bl.9 |  | loc de joaca | 3,600 |
| Str.Vigoniei nr.2 Bl.8 |  | loc de joaca | 2,100 |
| Al. Livezilor |  | loc de joaca | 4,400 |
| Str. Zetari x Baciului | Str. Zetari x Baciului nr. 2 bl.14 | loc de joaca | 1,703 |
| Al. Vicina nr. 2 bl 19 |  | loc de joaca | 1,820 |
| Cal. Rahovei 299 spate |  | gradina si loc de recreere | 1425 |