CAIET DE SARCINI  -  PACHET 1

AMPLASAMENT 6 – STR.VIGONIEI NR.4 BL.9

1. Amplasament:

Terenul de joaca pentru copii se afla amplasat pe Strada Vigoniei nr.4 bloc 9, sector 5, Bucureşti.

Accesul în incintă se realizează din Strada Vigoniei nr.4 bloc 9(in spatele blocului).

2.Situatia propusa:

In scopul transformarii, terenului mai sus mentionat, in zona moderna de agrement si recreere, in prezentul proiect sunt tratate lucrările de reabilitare si amenajare, a terenurilor  de joaca si a spaţiilor verzi. In incinta, obiectele proiectate pentru mobilarea terenului de joaca vor fi amplasate conform planului de situatie. Toate acestea vor fi iluminate pe timp de noapte corespunzator normativelor.De asemenea, pentru a asigura protectia si securitatea copiilor din spatiul de joaca se va completa imprejmuirea existenta a incintei.

a. Împrejmuiri

Pentru o bună siguranţă a incintei terenului de joaca se va completa imprejmuirea existenta cu un panou.

De asemenea, imprejmuirea este prevazuta cu doua porti pietonale existente amplasate conform planului de situatie. Cele doua porti avand aceleasi caracteristici ca imprejmuirea existenta, gard bordurat.

b. Amenajare teren joaca copii

Pentru amenajarea platformei din zona spatiului de joaca pentru copii, se va executa o săpătură pentru chiunetă, urmând ca după aceea să se efectueze o nivelare a patului şi aşternerea stratului de nisip de 5 cm, strat de balast (margaritar 0.7cm) de 15 cm si in final un covor turnat din cauciuc antitrauma de 3-6 cm grosime.

c. Dotari teren joaca copii

Locurile de joaca pentru copii vor fi amenajate in complexe special amenajate.

In cadrul acestor complexe vor fi amplasate o serie de dotari specifice printre care:

- masa sah;

- asnsamblu de catarat cu sfori;

- figurine cu arc.

d. Spaţii verzi

Suprafaţa de pământ din incinta terenului de joaca dintre bordura nou montată sau cea existenta a aleilor şi împrejmuirea existenta, se va grebla, după care se va executa o însămînţare cu gazon şi udat cu furtunul.

e. Instalatii de iluminat exterior

Iluminatul exterior urmareste marcarea acceselor (alei) dar si a locurilor de joaca pentru copii.

Corpurile de iluminat alese  vor avea design adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de culoare ce permit diferentierea iluminatului respectiv fata de restul iluminatului exterior din zona.

Traseele electrice se vor executa cu cabluri de tip CyABy montate ingropat pe pat de nisip, la h= -0,80 m.

Proiectul ia in considerare amplasarea in parc a corpurilor de iluminat, dotate cu lampi cu descarcare in vapori de sodiu, montate pe stalpi de h=3,6m.

Alimentarea lor se va face de la circuitul de iluminat public din zona.

3.Liste de cantitati:

|  |  | Lista de cantitati nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMENAJARI ALEI SPATIU JOACA COPII |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E.4 | Sapatura executata in teren foarte tare | mc | 62 |  |  |
| 2 | CP1 | Nivelare si compactare pat | mp | 413 |  |  |
| 6 | R19 | Borduri mici noi | m | 119 |  |  |
| 7 | R2 | Strat balast,15cm, pentru covor | mc | 61.95 |  |  |
| 8 | P1 | Covor turnat din cauciuc, 3-6cm | mp | 413 |  |  |
| 9 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 117.8 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI DE IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | P10 | Imprejmuire gard bordurat | m | 2.5 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI PENTRU SPATII VERZI |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C | Curatirea si degajarea terenului | mp | 1079 |  |  |
| 2 | E1 | Sapatura de pamant vegetal | mc | 215 |  |  |
| 3 | P6 | Insamantare gazon | mp | 1079 |  |  |
| 4 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 408.5 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTARI |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar |  | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Masa sah | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Ansamblu de catarat cu sfori | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Figurine cu arc | buc | 5 |  |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Lista de cantitati nr. 5

# INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR

| Nr. crt. | Cod articol | Denumire şi caracteristici | U.M | Cantitate | Preţ unitar | Preţ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | EE12H1 | Corp de iluminat 1x125W montat pe stalp de 3.6m | buc | 16 |  |  |
| 2 | W2F02A02 | Stalp din material plastic de 3.6m (culoare ALB) | buc | 16 |  |  |
| 3 | EC03A1 | Cablu CyABy 3x2.5 mmp | m | 420 |  |  |
| 4 | EF03A1 | Cutie racord la iluminatul public | buc | 1 |  |  |
| 5 | E4 | Sapatura | mc | 72 |  |  |
| 6 | R3 | Nisip pentru pozare cabluri | mc | 24 |  |  |