CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

Descrierea proiectului

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SATU MARE deruleaza proiectul „centrul SOCIAL CU DESTINAŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIe A COPILULUI DIN JUD. SATU MARE”, finantat din imprumutul BIRD si bugetul de stat , conform Acordului de imprumut ratificat prin Legea nr.40/2007, pentru finantarea Proiectului privind Incluziunea Sociala prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, subiect al Contractului de Finantare nr. 12 din 3.11.2011, incheiat intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si DGASPC Satu Mare.

Scopul proiectului este infiintarea unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului din judetul Satu Mare, in localitatea Noroieni.

Obiectul contractului de servicii

Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice in faza de proiect tehnic, detalii de executie, studii de teren, obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire în cadrul proiectului mai sus amintit.

Obiective si rezultate asteptate

Amplasament: loc. Noroieni, nr. 21/A, jud. Satu Mare,

Obiectivul  general al contractului il constituie prestarea de servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice in faza de proiect tehnic si detalii de executie aferent proiectului “Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din jud. Satu Mare” finantat din imprumutul BIRD si bugetul de stat , conform Acordului de imprumut ratificat prin Legea nr.40/2007, pentru finantarea Proiectului privind Incluziunea Sociala prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

In cadrul obligatiilor sale contractuale prestatorul va furniza:

-Proiectul tehnic, detalii de executie, caietele de sarcini, listele de cantitati de lucrari, estimarea de pret la nivel de proiect tehnic si detalii de executie, documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.), avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C), intocmirea documentelor pentru eliberarea autorizatiei de construire, conform prevederilor Ordinului 119/2009 si conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul va respecta prevederile Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si se va intocmi certificatul de performanta energetica a cladirii. Prestatorul va asigura verificarea proiectului tehnic conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificarea tehnică a proiectului, de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cerinţele stabilite în proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea în construcţii - cu modificările şi completările ulterioare, se va realiza prin intermediul şi pe cheltuiala proiectantului. Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sanatate, dosar de interventii si registru coordonare conform art.54,lit.b,lit.c,lit.f din HG  nr.300/2006.

Contractatul va asigura:

- asistenţa tehnică, acolo unde este necesară sau este solicitată de către autoritatea contractantă pe întreaga derulare a execuţiei lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru aceasta.

- raspunsurile la clarificarile Unitatii de Management a Proiectului    legate de proiectul tehnic care face obiectul contractului, pe toata durata evaluarii tehnice a proiectului

- verificarea proiectului si asistenta tehnica pe perioada de executie prin vizarea notelor de renuntare/comanda suplimentara, prin furnizarea de solutii in eventualitatea aparitiei de situatii de fapt neprevazute, etc.

Solutia detaliata in cadrul proiectului tehnic trebuie sa tina cont de studiul de fezabilitate pus la dispozitie de catre contractant.

Valoarea totala a investitiei recalculata conform proiectului tehnic nu poate  depasi valoarea din devizul general din studiul de fezabilitate.

Proiectul tehnic elaborat va trebui sa contina solutii tehnice pentru realizarea obiectivului “Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din jud. Satu Mare”.

Proiectul tehnic va fi depus in 4 exemplare originale si 4 exemplare pe suport electronic.

Servicii si date puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia proiectantului studiul de fezabilitate.

Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor

O data cu inaintarea propunerii sale, proiectantul va prezenta o programare esalonata in timp a fazelor necesare proiectarii, identificand in mod clar durata fazelor de proiectare. Termenul de finalizare a documentatiei tehnico-economice: 60 de zile de la data semnarii contractului.

Lista standardelor aplicabile

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementarile tehnice:

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

- Ordin nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

- Ordin MLPTL nr. 649/2001 privind aprobarea normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap

- Manualul Operaţional al Programului pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc

(Programe de asistenţă socială - Partea a III-a, Componenta 2), disponibil pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  www.mmuncii.ro sectiunea Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială- Programe.

Cerinte minime obligatorii

Pentru construirea centrului social cu destinatie multifunctionala in conditii optime sunt necesare urmatoarele :

- elaborarea documentaţiilor tehnice (proiect) conform legislaţiei în vigoare: Legea 10/1995,  modificată şi actualizată, Ordin nr. 863/2008

- obţinere de avize şi autorizaţii;

- amplasarea şi realizarea obiectivului pe aliniamentul propus conform planului de situaţie;

- realizarea instalaţiilor, respectiv a utilităţilor propuse prin proiet (instalaţii electrice monofazate, instalaţii de apă şi canalizare, instalaţia de încălzire, instalaţii telefonie, instalaţii pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare, instalaţii de protecţie împotriva electrocutării, racordarea la reţelele edilitare);

- realizarea platformelor de acces prin astfaltări, respectiv betonări, prevăzute cu rigole de scurgere a  apelor pluviale;

- amenajarea de spaţii verzi;

- executarea împrejmuirilor, realizarea de porţi auto şi pietonale;

- dotarea cu mobilier, respectiv echipamente;

- punerea în funcţiune (exploatare).

.

Elemente funcţionale:

- componenta rezidenţială pentru 20 de tineri;

- componenta de servicii de consiliere în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv servicii de consiliere socio-profesională şi psihologică, orientare profesională, informare, educaţie civică.

Acest centru va fi organizat astfel încât să permită beneficiarilor un trai autonom, respectiv să se întreţină şi să se gospodărească singuri.

Pentru proiectul propus se iau în considerare cerinţele funcţionale şi de dimensionare astfel încât să se asigure nivelele de performanţă  pentru cerinţele de calitate privind: rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.

În acest scop s-a ales amplasamentul situat în localitatea Noroieni, aflat la 10 km de municipiul Satu Mare. Amplasamentul permite accesul la mijloace de transport în comun.

Conform extrasului din cartea funciară suprafata totală teren Stotal teren CF= 3952 m2 din care: Snr. cadastral 70 (arabil intravilan)=2584 m2,

Snr. cadastral 69 (livezi intravilan)=812 m2,

Snr. cadastral 68 (curţi construcţii cu casă)=556 m2,

Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, amplasat pe parcela cu nr. cadastral 70 cu acces principal din str. Principală de la numărul 21, respectiv cu acces principal din drum de pământ, aflat în partea opusă a primului acces (drumul de pământ urmând a fi sistematizat în anii următori de către Primărie).

Elemente constructive propuse: fundaţia din beton armat; stâlpi şi grinzi din beton armat, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, acoperis cu şarpantă din lemn.

Finisaje: pardoseli din gresie şi parchet, ciment sclivisit, covoare PVC, tencuieli, zugrăveli obişnuite, lavabile, pereţi placaţi faianţă în bucătărie, respectiv grupuri sanitare, tâmplării din PVC cu geamuri termopane, învelitoare din ţiglă.

Utilităţi: instalaţii electrice monofazate vor fi racordate la reţeaua din zonă; încălzirea se va face de la centrala termică dotată cu cazan care va funcţiona pe bază de combustibil lemn. Corpurile de încălzire vor fi de tip calorifer cu agent termic apa caldă. Construcţia propusă va fi racordată de la reţea locală de alimentare cu apă, iar evacuarea apelor uzate se va realiza printr-o ministaţie de epurare cu evacuare în canal de desecare. Concentraţiile noxelor din apele uzate menajer epurate prin ministaţia de epurare nu vor depăşi limitele maxim admise, conform normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali NTPA - 001/2002

Asigurarea utilităţilor - amplasamentul propus dispune de următoarele utilităţi cu racordare dinspre str. Principală: energie electrică, apă, reţea telefonie.

Alimentarea cu energie electrică: amplasamentul propus dispune de reţea electrică aeriană de joasă tensiune, racordul obiectivului urmând a fi stabilite de către ELECTRICA SA prin filiala de distribuţie locală pe baza avizului de racordare.

Alimentarea cu apă: amplasamentul propus dispune de reţea de apă potabilă, alimentarea cu apă a obiectivului se va face din reţeaua existentă printr-un branşament prin cămin de apometru amplasat într-o zonă situată în vecinătatea limitei de proprietate.

Necesarul total de apă estimat: =6000 l/zi=2160 m3/an

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

 Instalaţii electrice monofazate vor fi racordate la reţeaua din zonă;

 Încălzirea se va face de la centrala termică dotată cu cazan care va funcţiona pe bază de combustibil lemn. Corpurile de încălzire vor fi de tip calorifer cu agent termic apă caldă.

 Construcţia propusă va fi racordată de la reţea locală de alimentare cu apă,

 Evacuarea apelor uzate se va realiza printr-o ministaţie de epurare cu evacuare în canal de desecare. Concentraţiile noxelor din apele uzate menajer epurate prin ministaţia de epurare nu vor depăşi limitele maxim admise, conform normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali NTPA - 001/2002.

Caracteristici constructive propuse pentru centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului:

Suprafaţa construită Sc= 402,97 m2,

Suprafaţa construit desfăşurată Sd= 784,40 m2,

Suprafaţa amenajată exterioară (spaţii verzi, accese) S= 500 m2,

P.O.T.=  15,5 %; CUT=0,30

Conform proiectului propus se va asigura:

 Suprafaţa utilă totală Sutil totală= 645,52 m2 - repartizată astfel:

| Destinaţie | Suprafaţă (m2) |
| --- | --- |
| - hol (parter) | 36,10 |
| - casa scării (parter) | 12,71 |
| - birou (parter) | 16,65 |
| - grup sanitar (parter) | 2,08 |
| - hol (parter) | 2,60 |
| - cabinet psihologic (parter) | 14,43 |
| - camera de zi (parter) | 24,94 |
| - sala de mese (parter) | 15,54 |
| - spălător (parter) | 2,10 |
| - bucătărie (parter) | 14,43 |
| - cămară (parter) | 7,20 |
| - hol (parter) | 6,30 |
| - hol (parter) | 35,50 |
| - dormitor (parter) | 19,84 |
| - hol (parter) | 4,08 |
| - grup sanitar (parter) | 7,38 |
| - dormitor (parter) | 19,81 |
| - dormitor (parter) | 19,81 |
| - dormitor (parter) | 19,84 |
| - hol (parter) | 4,08 |
| - grup sanitar (parter) | 7,38 |
| - spălătorie-uscătorie (parter) | 10,60 |
| - centrala termică (parter) | 9,72 |
| - hol (etaj) | 24,10 |
| - casa scării (etaj) | 12,71 |
| - sala de masă (etaj) | 18,50 |
| - bucătărie (etaj) | 14,61 |
| - spălătorie (etaj) | 2,10 |
| - cămară (etaj) | 7,20 |
| - hol (etaj) | 6,30 |
| - hol (etaj) | 23,88 |
| - camera de zi (etaj) | 35,34 |
| - dormitor (etaj) | 21,00 |
| - hol (etaj) | 6,56 |
| - grup sanitar (etaj) | 9,00 |
| - dormitor (etaj) | 29,56 |
| - debara (etaj) | 4,56 |
| - dormitor (etaj) | 19,84 |
| - hol (etaj) | 4,09 |
| - grup sanitar (etaj) | 7,38 |
| - dormitor (etaj) | 19,81 |
| - dormitor (etaj) | 19,81 |
| - hol (etaj) | 6,08 |
| - grup sanitar (etaj) | 7,38 |
| - dormitor (etaj) | 19,84 |
| - spalatorie (etaj) | 10,07 |
| Suprafaţa totală utilă: | 645,52 |

Continutul proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.

Proiectul tehnic va fi elaborat conform Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

A. Părţile scrise

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului;

- data elaborarii proiectului.

2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialităţi;

f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

i) trasarea lucrărilor;

j) antemăsurătoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi: arhitectura, rezistenta, retele edilitare, tehnologie-dupa caz

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

4. Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

NOTĂ:

Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

B. Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

1. Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

• planşa de încadrare în zonă;

• planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

• planşele topografice principale;

• planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;

• planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

• planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

• planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

• planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele principale ale obiectelor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

2.1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

2.2. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

2.3. Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

• planşe de ansamblu;

• scheme ale fluxului tehnologic;

• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

• planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

• liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.5. Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

• piese de mobilier;

• elemente de inventar gospodăresc,

• dotări PSI,

• dotări necesare securităţii muncii,

• alte dotări necesare în funcţie de specific.

NOTĂ:

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Criterii de verificare a proiectului tehnic

- Criterii generale privind continutul proiectului tehnic

Proiectul va cuprinde :

- parti scrise si parti desenate;

- memoriu general care prezinta sintetic toate aspectele care caracterizeaza investitia;

- memorii tehnice pentru specialitati, prezentate separat;

- caiete de sarcini pentru fiecare specialitate;

- liste cu cantitati de lucrari pentru fiecare specialitate;

- centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investitie (formular F1 din Ordinul nr. 863/2008);

- centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrari, pe obiecte (formular F2 din Ordinul nr. 863/2008);

- lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3 din Ordinul nr. 863/2008);

- listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4 din Ordinul nr. 863/2008);

- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5 din Ordinul nr. 863/2008);

- listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii (formularul F3 din Ordinul nr. 863/2008);

- graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie;

- referatele de verificare tehnică a PT;

- documentaţia include studiul geotehnic;

- planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile;

- planse de structura pentru fiecare obiect, cu toate caracteristicile: planuri de infrastructra, suprastructura si sectiunile caracteristice cotate;

- planşe cu utilajele şi echipamentele tehnologice;

- planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect;

- planşe cu dotări;

- sunt anexate avize, acorduri, aprobari, certificatul de urbanism etc.

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale proiectului tehnic

- Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului;

- Partile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi;

- Exista o corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul PT si cele din SF (se ia in calcul scenariul recomandat de catre elaboratorul studiului);

- Există memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie;

- PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995; Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege;

- Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor;

- Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte;

- Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuie respectate;

- Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemăsuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz;

- Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul SF/documentaţiei tehnico-economice;

- Exista rapoartele verificatorilor tehnice de proiect pentru fiecare sectiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii;

- Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af;

- Planuri topografice, de sistematizare verticală;

- Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor;

- Plansele de specialitati sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialitati;

- Sunt obtinute avizele pentru devierile de retele necesare de la proprietarii/operatorii lor, daca este cazul.

- Prezentarea ofertei

Oferta trebuie sa cuprinda :

- propunerea financiara: se va completa formularul de oferta –formular 5S;

-propunerea tehnica: va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Se va prezenta proiectul tehnic (pe suport de hartie si in format electronic), conform cerintelor din caietul de sarcini.

Anexat formularului de oferta se va prezenta un centralizator de preturi, conform modelului

de mai jos :

| Nr. Crt. | Denumirea serviciului | U/M | TOTAL | Pret LEI fara TVA/UM | Valoare totala LEI, fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare fara TVA, lei |  |  |  |  |
|  | TVA lei |  |  |  |  |
|  | Total valoare fara TVA, euro |  |  |  |  |

*ofertantul va preciza pretul in euro la cursul BNR de la data transmiterii invitatiei de participare.

Plata serviciilor

Plata serviciilor se va realiza in termen de 45 de zile  de la emiterea facturii, dupa receptia serviciilor, in perioada 24-31 a lunii in care se efectueaza plata, prin OP.

Manager proiect,

Popa Minodora