Proiect:

4151/2009

nr:

OBIECTIVUL:

Dloc D 7 - Tiglina 2

OBIECTUL:

Reabilitare termica

Arhitectura - proiect

STADIUL FIZIC:

Proiectant:

Proiect S.A. Galati

- lei -

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1

mp

160.00

Strat termoizolator din    placi din polistiren expandat

IZF10C

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2

mc

16.00

Placa polistiren expandat    100 mm

2602797

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3

kg

1,470.00

Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren expandat

20012586

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4

mp

160.00

Strat protectie polistiren

IZF04C

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5

kg

480.00

Mortar adeziv pentru tencuiala armata

20012587

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6

mp

176.00

Plasa fibra de sticla

20012945

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7

kg

50.00

Grund universal

20012581

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8

mp

1,900.00

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente, inclusiv aticul

RPCR54A1

8.L

6104349

l

855.00

Vopsea acrilica, pt. ext., cul. acru

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9

mp

238.00

Montare tesatura, 2 str., in zonele de racordare a supraf., pe conturul golurilor de fereastra

IZF04C[1]

STADIUL FIZIC:      Arhitectura - proiect

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

mp

238.00

Plasa fibra de sticla

20012945

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

m

40.00

Profile subtiri din aluminiu pe contur ferestre

CE19B1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

ml

40.00

Profil perimetral

6307246

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

m

197.00

Profile subtiri aluminiu, pt. soclu, cu latiemea desfasurata 150-200 mm, fixate cu bolturi din otel inoxidabil cu expandare

CE19B1[2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

m

197.00

Profil aluminiu pentru soclu

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

buc

1,600.00

Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm

RPCT49A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16

buc

1,600.00

Dibluri din lemn si bolturi împuscate...metalice impuscate in plansee sau pereti din beton armat

CK26C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

buc

1,600.00

Diblu plastic baumit pentru termoizolatii L = 110 mm.

6719252

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18

mp

99.00

Tencuieli sclivisite executate cu mortar de ciment marca M 100-T, aplicate manual...la soclu

CF11A1[1]

18.L

mc

4.50

Mortar de tencuiala M 100 T

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19

kg

198.00

Montarea plase sudate la soclu

CC02F1[1]

19.L

2000860

kg

198.00

Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4    kg/buc)          OL 37-1n

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20

buc

2.30

Transport utilaj...10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t

MDTC5506010

STADIUL FIZIC:      Arhitectura - proiect

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21

m

5.00

Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...otel rotund zincat, D = 12 mm, montat aparent pe zidarie

EG07G1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22

mp

137.00

Strat termoizolator la pereti casa scarii

IZF10C[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23

mc

6.91

Placa polistiren expandat 5 cm, ignifugat

2602840

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24

mp

94.50

Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi...la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;

CF01A1

24.L

2101327

mc

1.70

Mortar de tencuiala M 100 T

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25

mp

42.50

Strat termoizolator plafon

IZF04C[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26

kg

297.50

Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren expandat

20012586

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27

mp

238.00

Plasa fibra de sticla

20012945

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28

mp

42.50

Tencuieli interioare driscuite pe rabit gata montate, la tavane...plane, executate manual cu mortar de ciment-var marca M50-T pentru smir, grund si cu mortar de var-ciment marca M25-T pentru stratul vizibil, inclusiv schela pe capre j

CF04B1

28.L

2101171

mc

1.19

Mortar de zidarie M 50 s1030

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29

mp

42.50

Rabit la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascari de conducte...la tavane drepte sau curbe (exclusiv bolti), pe retea din otel beton D= 6 - 8 mm, cu ochiuri pâna la 25 cm inclusiv, cu ochiuri hexagonale

CC11A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30

mp

137.00

Zugraveli interioare si exterioare executate simplu cu lapte de var sau cu adaos de coloranti si grasimi...la interior, la pereti si tavane, cu doua straturi de zugraveala în culori de apa cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite

CN01C1

30.L

7331135

kg

1.37

Oxid de zinc tehnic clitatea 2 continut minim 98,5 % stas 421 - 70

STADIUL FIZIC:      Arhitectura - proiect

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31

tona

20.00

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=      6 km.

TRA01A06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32

mp

45.00

Demontarea usilor si ferestrelor din lemn *

RPCT33A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33

mp

2.40

Ferestre din PVC,    cu un singur canat fix, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA

CK02C+

33.L

20010084

mp

2.40

Fereastra PVC 1 K, conf tablou tamplarie

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34

mp

33.00

Ferestre din PVC, 3 canaturi mobile , avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA

CK16C+

34.L

20010090

mp

33.00

Fereastra PVC 3 K, conf. tablou tamplarie

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35

mp

9.60

Usi din    PVC,    cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 2,5 mp inclusiv;

CK33A+

35.L

20010077

buc

67.20

Dibluri expandabile L= 115 mm

35.L

20012680

l

2.40

Silicon de etansare

35.L

20010080

l

2.88

Spuma poliuretanica

35.L

6720306

mp

9.60

Usa din profile PVC, conf tablou tamplarie

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36

m

232.00

Rep.tenc.int.in jurul toc.si perv.cu mort.var cim.marca 10-t cu spaletii:drepti sub 15cm latime

RPCJ13A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37

mp

40.00

Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 mm.grosime executat cu pasta ipsos la pereti si stilpi.

RPCJ36A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38

mp

40.00

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior pe tencuieli existente

RPCR24A1

38.L

6104349

l

18.00

Vopsea acrilica, pt. ext., cul. acru

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39

m

276.00

Pervaz din tb.zn. tb.0,4 cu lat.desf. 50 cm. etansare cu silicon

RPCI29E1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40

tona

2.00

Transportul rutier tamplarie pe dist.= ...10 km.

TRA02A10

STADIUL FIZIC:      Arhitectura - proiect

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP SP 1 build 252 , www.devize.ro,    e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007