# MEMORIU TEHNIC

DESCRIERE CLADIRI

- Clădire infirmerie

Clădirea are nivel de înăltime P+ 1E+ pod, înăltimi de nivel 2,75m si dimensiuni în plan 26,0 x 10,40 m.

Ac = 268,15 mp

Adc = 536,30 mp

Functiuni :

La parter sunt : 2 cabinete medicale, 2 saloane, 2 camere, sterilizator, grupuri sanitare si spatii de circulatie.

La etaj sunt: 5 camere, grupuri sanitare si spatii de circulatie.

Alcătuire constructivă:

Fundatiile sunt din beton continue sub pereti .

Peretii sunt din zidarie de carămidă de grosime 37,5, 25 si 12,5 cm.

Planseele si scara sunt din beton armat.

Scara urcă până la nivelul podului.

Căpriorii de la sarpantă sunt din beton armat prefabricat.

Invelitoarea este din tiglă de ciment.

Finisajele sunt cele obisnuite.

Clădirea are instalatii sanitare, încălzire centrală si curent electric.

Agentul termic este furnizat de la o centrală termică pe gaz, din apropiere.

- Coridor central

Coridorul are nivel de înăltime P + pod, înăltime 3,95 m si dimensiuni în plan 60,30 x 5,45 m.

Ac = Adc = 328,64 mp.

Functiunea este de circulatie asigurănd legătura între infirmerie si cele 3 corpuri de clădire cu functiune de cămin.

Finisajele sunt cele obisnuite.

Alcătuirea constructivă este pe fundatii din beton, peretii din zidărie de cărămidă.

Coridorul are instalatie de încălzire centrală si curent electric.

Agentul termic este furnizat de la o centrală termică pe gaz, din apropiere.

- Clădire cămin pentru locuit

Clădirea are nivel de înăltime P + 2E + pod, cu înăltimi de nivel 2,875 m si dimensiuni în plan 55,60 x 10,25 m.

Ac = 569,90 mp

Adc = 1709,70 mp

Functiuni pe fiecare nivel: camere 8 buc grupate căte 2 la un grup sanitar si cu hol comun, oficiu, coridor de circulatie si casa scării.

Finisajele sunt cele obisnuite.

Alcătuire constructivă

Fundatiile sunt din beton continue sub pereti.

Peretii sunt din zidărie de cărămidă de grosime 30,25 si 12,5 cm.

Planseele si scara sunt din beton armat.

Sarpanta acoperisului este din lemn si învelitoare din tiglă.

Clădirea are instalatii sanitare, înălzire centrală si curent electric.

Agentul termic este furnizat de la o centrală termică.