CAIET DE SARCINI

I.OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul prezentului „Caiet de sarcini” îl constituie achiziţionarea şi montarea a 3 (trei) tobogane cu jet de apă, structura metalică de susţinere a acestora şi servicii de proiectare.

II.DATE TEHNICE PRIVIND OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Unul dintre obiectivele incluse în proiectul ,, Modificare amenajare Ştrand Neptun –Arad, zona N-E” este şi achiziţia şi montajul  a 3 tobogane cu jet de apă.

Echipamentul acvatic va fi alcătuit din trei tipuri de tobogane, cu grad diferit de dificultate.

A. Tobogan tip compact conform SR-EN-1069-1

- Diametrul interior       =  92-94 cm

- Adâncimea interioară  = 70-73 cm

- Lungimea totală          = 66-68 m

- Înălţime pornire          = 8 m

B. Tobogan acvatic tip ,,Wide Slide ” conform SR-EN-1069-1

- Lăţimea               = 3/4 x 870 mm.

- Adâncimea          = 500 mm

- Lungimea            = 29 m.

- Înălţimea pornire = 8 m.

C. Tobogan acvatic tip „ Space Hole ”   conform SR-EN 1069-1

- Diametru tub      = 825 mm

- Diametru bolul   = 90 m.

- Lungime             = 30-32 m.

- Înălţime pornire  = 8 m.

Toate toboganele acvatice descrise mai sus vor porni de pe aceeaşi platformă de start situată la 8 m înălţime. Platforma va fi fabricată din oţel galvanizat la cald, cu respectarea normelor europene cu privire la spaţiul minim prevăzut, pentru număr maxim de utilizatori, care se regăsesc pe platformă. Platforma va fi prevăzută cu gard metalic galvanizat la cald pentru a preîntâmpina posibilele căderi de la înălţime.

Accesul la platforma de start se va realiza cu ajutorul scărilor de acces prevăzute cu trepte antiderapante şi gard metalic de protecţie.

Structura metalică de susţinere a toboganelor acvatice va include toate elementele de susţinere necesare pentru buna funcţionare a acestora conform normelor europene în vigoare.

Fundaţia din beton a structurii metalice de susţinere a platformei de plecare şi a toboganelor va fi proiectată în concordanţă cu normele europene în vigoare.

Toate componentele pentru tobogane vor fi construite în concordanţă cu specificaţiile menţionate mai jos, pornind de la interior spre exterior vor avea următoarea configurare:

- Minim 0,5 mm gel  pe bază de Neo-Pentyl-Glycol ( NPG ) de culoare stabilită cu beneficiarul la semnarea contractului.

- Minim 6 mm fibră de sticlă laminată cu plasă de fibră sticlă integrată.

Conţinutul trebuie să fie > 30%.

- Exteriorul este complet acoperit cu un înveliş pe bază de Neo-Pentyl-

Glycol de culoare stabilită cu beneficiarul la semnarea contractului.

- Se vor prezenta certificatele de calitate pentru materialele folosite.

Toate componentele din oţel vor fi executate din materiale care din punct de vedere calitativ vor corespunde normativului SR-EN 10025.

Toate produsele ( metalice ) vor fi galvanizate în concordanţă cu normele SR-EN 1461.

Pentru a îmbunătăţi confortul de alunecare pe suprafaţa toboganului şi viteza acestuia, articulaţiile toboganului vor fi sigilate cu poliester.

Se vor monta obligatoriu 2 panouri cu instrucţiuni de siguranţă, dintre care una la începutul scării şi cealaltă la partea de intrare pe platformă.

Toate echipamentele furnizate de către ofertant vor fi proiectate în conformitate cu normele de siguranţă prevăzute în :

SR-EN 1069-1

SR-EN 1069-2

SR-EN 1176

Ofertantul este obligat să facă dovada faptului că echipamentul ce va fi furnizat este fabricat în conformitate cu normele enumerate mai sus. Alte documente care vor fi depuse cu oferta tehnică:

-  Documentaţia tehnică pentru produsul ofertant va cuprinde în text şi planşe toate caracteristicile tehnice ale produselor, materialele folosite, finisaje, informaţii referitoare la capacitate, dimensiuni, îmbinări, materialul din care este confecţionat.

- Informaţiile vor fi complete, corecte şi explicite şi vor respecta cerinţele caietului de sarcini.

În vederea analizării ofertei tehnice se vor depune de asemenea şi următoarele documente:

– Planuri de ansamblu al structurii metalice cu toboganele cu jet de apă, (planurile vor fi cotate exact încadrându-se în minimului sau maximului solicitat în caietul de sarcini )

– Planuri ale fundaţiei ( doar pentru determinarea poziţiei şi dimensiunilor minime );

– Desene pentru realizarea structurii din oţel şi poliester;

-  Schema de curgere pentru ţevile toboganului inclusiv dimensiunile pe nivel;

-  Lista cu necesarul de materiale pentru asamblare şi fixare.

Notă:

Toate desenele, planşele, schiţele, vor fi cotate cu dimensiuni exacte şi în limba română, în caz contrar nu se vor lua în calcul .

Ofertantul care va fi declarat câştigător va întocmi în termen de 15 zile de la semnarea contractului de furnizare, pe baza documentaţiei care va fi pusă la dispoziţie de beneficiar precum şi a ofertei tehnice prezentate de ofertant, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Ofertantul va livra odată cu echipamentul descris mai sus următoarele documente:

- Detalii execuţie;

- Detalii echipamentului furnizat;

- Manual tehnic de funcţionare

- Ghid de întreţinere;

- Certificat de omologare;

Transportul se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite,     folosindu-se soluţii adecvate de fixare şi protejare a componentelor pentru a se evita deteriorarea acestora. Montarea la locul definitiv se va face de către furnizor sub supravegherea beneficiarului pentru a se evita neînţelegerile privind modul de fixare. Recepţia produselor se va face de către achizitor numai la prezentarea de către furnizor a documentelor care însoţesc lotul de produse:

- aviz de însoţire a mărfii,

- factura  fiscală alte documente.

Nu se vor recepţiona produse care sunt incomplete, fără accesorii, parţial instalate deteriorate ori degradate. Ofertantul trebuie să ia în considerare ofertarea tuturor echipamentelor şi accesoriilor necesare pentru buna funcţionare a echipamentului ofertat. Verificarea calităţii şi a conformităţii cu oferta tehnică.

Recepţia se face pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea instalării echipamentelor în teren.

Documentele necesare recepţiei:

- Avizul de însoţire a mărfii sau factura fiscală;

- Certificatul de calitate şi garanţie;

- Cartea tehnică a echipamentelor furnizate în limba română;

Recepţia se va efectua verificând fiecare produs în parte ce urmează a fi recepţionat,  se vor recepţiona numai produsele corespunzătoare din punct de vedere calitativ, care să respecte atât cerinţele exprimate cât şi cele implicite pentru un produs de calitate. Ofertantul are obligaţia de a obţine certificatul conform normelor europene în vigoare pentru punerea în funcţiune a complexului.

Toate documentele şi manualele furnizate vor fi prezentate obligatoriu

în limba română. Documentele prezentate în alte limbi decât limba română

nu vor fi luate în considerare. Garanţia produselor este de minim 5 ani.

Termenul de intervenţie : 48 de ore de la comunicare pe durata garanţiei.

III. PREŢURI

Preţul de achiziţie va cuprinde cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, montare, instalare, taxe vamale, accize, asigurări, TVA şi alte taxe care se regăsesc în preţ;

IV.LIVRARE ŞI MONTARE

Termenul de predare a proiectului tehnic este de 15 zile de la semnarea contracului de furnizare.

Termenul de livrare şi montare a toboganelor şi a structurii metalice de susţinere a toboganelor este de 65 zile de la semnarea contractului de furnizare.

Întocmit,

Ing. Ioan Ignat