SECŢIUNEA I-CAIETUL DE SARCINI

TEMĂ PROIECTERE PENTRU REALIZAREA VESTIARELOR

Vestiarul este propus ca si o constructie cu dimensiunile de 19,90 x 6,10 m, organizata astfel:

- 2 vestiare pentru gazde, respectiv oaspeti.

- 1 magazie.

- 2 grupuri sanitare pentru vestiare.

- 2 grupuri sanitare pentru spectatori (femei respectiv bărbați)

- 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilităti

Finisaje:

- pardoseli din gresie ceramica glazurata de trafic intens.

- pereti zugrăviti cu vopsele lavabile, iar în grupurile sanitare se prevede placaj din faiantă alba pana la înăltimea de 1,5 m.

- tavanele vor fi executate din placi ghips-carton si se vor zugravi tot cu vopsele lavabile.

- tâmplăria este din PVC

- pe exterior se realizează termoizolatie cu polistiren expandat de 5 cm grosime si tencuieli decorative de exterior.

Structura de rezistenta:

- fundatii continue din beton armat

- stâlpi  si centuri din beton armat

- pereti portanti din zidărie de cărămida Poroterm

- planseu peste parter din grinzi de lemn ce reazema pe grinzi si centuri din beton armat.

- acoperis tip sarpantă cu învelitoare din tabla zincata.

Instalatii:

- instalatii electrice

- instalatii sanitare interioare (apă caldă menajeră – boiler electric)

- nu se vor proiecta instalatii pentru încălzire.

Utilitătile (curent, apă, canalizare) vor fi puse la dispozitie de către beneficiarul lucrării