CAIET DE SARCINI

CUPRINS

1. DATE GENERALE

1. 1. DENUMIREA PROIECTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA

1. 2. BENEFICIAR

1. 3. AMPLASAMENTUL

1. 4. SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

1. 5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

2. 1. CERINTE

2. 2. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI

2. 3. CONDITII PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR

2. 4. RECEPTIA SERVICIILOR

2. 5. INCEPEREA LUCRARILOR

2. 6. CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

2. 7.  EXECUTIA LUCRARILOR

2. 8.  CONDITII PRIVIND CALITATEA  LUCRARILOR

2. 9.  RECEPTIA  LUCRARILOR

2. 10.  ALTE OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI, IN CADRUL VALORII OFERTEI

3. TEMA DE PROIECTARE

3.1. DATE GENERALE

3.2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

3.3. ASIGURAREA UTILITATILOR

3.4. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI PROPUSE

3.5. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR ESENTIALE STIPULATE DE LEGEA 10/1995

3.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

4. ANEXE

4.1. PIESE SCRISE

4.2. PIESE DESENATE

1. DATE GENERALE

Casa de oaspeti din Gura Vaii este o cladire construita in 1970 pe un amplasament situat la cota + 130,00 intr-o pozitie cu o perspectiva impresionanta asupra imprejurimilor: Dunarea, Barajul  Hidrocentralei de la Portile de Fier 1, Insula Golu, Valea Jidostitei, cariera de marmura de la Varanic, drumul european E70 etc.

Clădirea este proprietatea Consiliului județean Mehedinți și este sitaută în cartierul Gura Văii la cca 11 Km de Drobeta Turnu Severin în zona premontană, adiacentă Dunării.

Constructia gîndita cu spatii de cazare ample ( in general apartamente ), salon  luat masa cu bucatarie minimala si anexele necesare are urmatoarele caracteristici:

- regim de inaltime – demisol + parter + etaj 1;

- suprafata construita – 978,50 m2;

suprafata desfasurata – 2.114,60 m2 ( inchisa ) + 270,40 m2 ( terase ),

Cladirea casei de oaspeti impreuna cu o altă clădire recent construită ( Centru de Formare Profesionala ) sunt situate pe un teren în suprafată de 12.516 m2 cu regimul de folosință – curti constructii.

Investitia CENTRUL REGIONAL DE AFACERI DUNARENE – GURA VAII, propusă de catre Consiliul Judetean Mehedinti va asigura conditiile pentru promovarea si dezvoltarea afacerilor intre cele doua tari si regiuni si intarirea relatiilor de prietenie si colaborare intre cele doua comunitati.

Investitia CENTRUL REGIONAL DE AFACERI DUNARENE – GURA VAII  se incadreaza in cadrul Obiectivului  strategic al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 „De a apropia oamenii, comunităţile şi economiile regiunii de graniţă România-Bulgaria pentru a participa la dezvoltarea comună a unei zone de cooperare, utilizându-şi resursele umane, naturale şi de mediu, precum şi avantajele, într-un mod durabil.

Rezolvarea programului propus a impus atât reabilitarea construcției existente, cât și  realizarea unei extinderii ( adaugiri ).

Topografia terenului, perspectiva asupra imprejmuirilor, cât și integrarea functională a extinderii a condus la solutia construirii unei aripi in partea nord – vestica a cladirii existente.

Conform cu  normativului  NPO74/2007 constructia are un risc geotehnic redus si se încadreaza in categoria geotehnica 1,

Clasa de inportantă conform Codului de proiectare seismică P 100-1/ 2006 este III.

Categoria de importantă conform H.G. 766 / 1997 este C.

Clasa de importantă conform H.G. 766 / 1997 este III.

- 1. DENUMIREA PROIECTULUI DE FINANTARE

CENTRUL REGIONAL DE AFACERI DUNARENE – GURA VAII –

JUDETUL  MEHEDINTI

1. 2. BENEFICIARUL  INVESTITIEI:  CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

1.3. AMPLASAMENTUL

ROMANIA, JUD. MEHEDINTI, MUNICIPIUL DROBETA TR. SEVERIN  - CARTIERUL  GURA VAII

1.4. SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

Terenul  si cladirile aferente, aflate in Municipiul Drobeta Tr.Severin, cartie Gura Văii, este in proprietatea publică a județului Mehedinți si  administrarea Consiliului Judetean Mehedinți –  conform H.G.1163/2001

Descriere cladiri:

Constructia gândită cu spatii de cazare ample, salon  luat masa cu bucatarie și anexele necesare are urmatoarele caracteristici:

- regim de inaltime – demisol + parter + etaj 1;

- suprafata construita – 978,50 m2;

- suprafata desfasurata – 2.114,60 m2 ( inchisa ) + 270,40 m2 ( terase ), din care:

- parter     = 847,50 m2 + 131,00 m2       H = 3,80 m;

- etaj 1      = 794,60 m2 + 139,40 m2       H = 3,15 m;

- demisol  = 408,60 m2                             H = 2,80 m;

- functiuni:

- cazare –  5 apartamente              15 locuri;

– 11camere cu 2 locuri    22 locuri;

- receptie;

- hol acces si distributie;

- salon luat masa  - 99,00 m2 ( 22 locuri );

- bucatarie;

- spatii administrative;

- garaje ( 3 );

- centrala termica;

- spatii de depozitare;

- spatii si canale tehnice;

Descrierea cladirii din punct de vedere structural.

Cladirea are structura de rezistenta  formata din:

- cadre transversale si longitudinale monolite din beton armat;

- plansee monolite din beton armat;

- peretii subsolului, monoliti din beton armat,

- fundatii continui

- acoperis tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă

Aprecieri privitoare la nivelul de confort si de uzura al cladirii, cu instalatiile aferente.

-  Cladirea prezintă un nivel de confort modest, corespunzator unei cladiri executate in anii 1970 prezentand un grad de uzura normala, fara a fi insă observate degradari ale elementelor structurale.

- Singurele degradări constatate se refera la finisaje şi elemente nestructurale si se datoresc uzurii normale in timp.

- 5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR  REALIZATE

Lipsa reparatiilor fac ca aceasta cladire sa necesite interventii pentru reabilitare la urmatoarele capitole :

- refacut finisajele interioare;

- reabilitate instalatiile interioare;

- reconditionat timplaria;

- inlocuita invelitoarea;

- realizat termosistemul la peretii exteriori;

- inlocuirea mobilierului;

- amplificarea spatiilor de parcare;

- rezolvarea functionala a bucatariei ( dimensiuni, zone functionale, circuite si utilaj ).

Extinderea propusa are urmatoarele caracteristici:

- regim de inaltime demisol + parter + etaj 1;

- suprafata construita = 324,00 m2;

- suprafata desfasurata = 1.026,90 m2 + 129,00 m2 terase.

Functiuni – completeaza structura corpului principal prin spatii de cazare, bucatarie si anexe, sala de conferinte, sala pentru fitness si sauna, grupuri sanitare, accese etc.

Pentru reabilitarea cladirii si a extinderii acesteia in vederea crearii spatiilor necesare activitatilor propuse se vor face urmatoarele categorii de interventii:

a. – lucrari de asigurare a utilitatilor – energie electrica, apa, canalizare si energie termica ( cald / rece );

b. – reabilitarea constructiei existente;

c. Realizarea unei extinderi ( adaugiri );

d. – amenajarea exterioara complexa;

e. – retele exterioare pentru utilitati;

f. – suplimentarea spatiilor de parcare si amenajarea celor existente;

g. – dotarea cu utilaje si mobilier a ansamblului.

In urma efectuarii acestora va rezulta un ansamblu cu urmatoarele caracteristici:

- regim de inaltime – demisol + parter + etaj 1;

- suprafata construita – 1.303,00 m2;

- suprafata desfasurata – 3.141,50 m2 ( inchisa ) + 399,40 m2 ( terase ), din care:

- parter     = 1.194,00 m2 + 109,00 m2       H = 3,80 m;

- etaj 1      = 1.175,00 m2 + 139,40 m2       H = 3,15 m;

- demisol  =    772,00 m2 + 151,00 m2       H = 2,80 m;

- functiuni:

- cazare –   5 apartamente              15 locuri - 20 locuri;

– 19camere cu 2 locuri     38 locuri;

- hol, receptie, camera bagaje, administratie, ascensor cu belvedere etc;

- sala conferinte    -     82,00 m2, (  50 locuri );

- salon restaurant   - 174,50 m2 ( 104 locuri );

- bar de zi                - 127,00 m2 (   68 locuri );

- terasa acoperita  -   57,50 m2 (   32 locuri );

- terasa descoperita;

- bucatarie + anexe;

sala fitness si sauna;

piscina, cabine, grupuri sanitare, dusuri;

spatii tehnice;

spatii promenada;

parcaje incinta – 2 autocare + 5 automobile;

parcaje zona acces – 38 autovehicule;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Prin prezentul Caiet de Sarcini, Beneficiarul furnizeaza potentialilor ofertanti informatiile si   documentatia   necesara   la   elaborarea   ofertelor   pentru   proiectarea, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor pentru lucrari de demolare partiala si constructii, executie lucrari de constructii si instalatii, inclusiv controlul calitatii si receptia lucrarilor autorizate.

2.1. CERINTE

Echipa executantului va colabora pe toata durata derularii contractului cu echipa Consiliului Județean Mehedinți,

In cadrul contractului, Executantul are responsabilitatea executiei urmatoarelor servicii si lucrari:

a.  Servicii de proiectare conform H.G. 28/2008 (proiectarea lucrarilor de constructii 
pentru interventii la constructiile existente inclusiv instalatiile aferente) si conform
Ordinului 863/2008 cu modificarile si completarile ulterioare cuprinzand :

- Documentatia  tehnica - (DT), elaborata in conditiile legii 50/1991 cu modificarile   si   completarile   ulterioare,   cu   respectarea   prevederilor documentatiilor de urbanism avizate si aprobate potrivit legii ;

- Documentatia pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - (DTAC) ;

- Proiectul tehnic (PTh), inclusiv caietele de sarcini, ca parte integranta a proiectului tehnic avand continutul cadru conform Ordinului 863/2008 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Detalii de executie - (DE) ;

- Participare si consultanta la completarea si actualizarea Cartii Tehnice a constructiei (CT), asigurarea documentatiei as-built, inclusiv participare la elaborarea documentatiei  pentru  obtinerea  Certificatului  de  Performanta energetica (CPE) ;

- Asistenta tehnica (AT) pe santier din partea proiectantului la executie lucrari

care sa ia in considerare  inclusiv elaborarea unor detalii suplimentare, functie  de  derularea  demolarii  partiale  si  a  executiei constructiei  si instalatiilor. Aceasta presupune că proiectantul :

- Stabileste modul de tratare al defectelor aparute la demolare sau in
	executie din vina proprie sau a executantului lucrarilor ;

- Urmareste sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
	esentiale, precum si aplicarea pe santier a solutiilor din proiecte
	atestate,  insusirea  acestora  de  catre  specialisti  verificatori  de
	proiecte atestati ;

- Participa la receptia lucrarilor executate prin intocmirea de rapoarte
	specifice ;

- Asigura asistenta tehnica si urmareste periodic modul de executie al     	lucrarilor de demolare si executie al lucrarilor pe santier si impreuna
	cu Dirigintele de Santier din partea Beneficiarului, dispune masuri de
	remediere a eventualelor defecte sau neconcordante aparute, fara
	alte costuri suplimentare, s.a.

Executantul are obligatia să intocmeasca documentatiile pentru obtinerea, in numele Beneficiarului, a avizului tehnic al Inspectoratului de Stat in Constructii precum si pentru obtinerea celorlalte avize conform Certificatului de Urbanism, in scopul obtinerii autorizatiilor de   demolare   si   construire,   sa   obtina   in   numele   Beneficiarului   si   sa   anexeze documentelor de proiectare toate avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiilor de demolare si construire si realizarea tuturor fazelor de proiectare. Contravaloarea  avizelor  se  va  suporta  de  catre  Beneficiar  pe  baza  de  documente justificative.

b.  Lucrari de constructii si instalatii a constructiei cu functiunile, suprafetele, volumele si
dotarile prezentate in plansele desenate, parte integrantă a prezentului caiet de sarcini;

c.  Termenul maxim pentru depunerea documentatiilor necesare obtinerii   Autorizatiei de Construire DTAC, a Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie, este de maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

In   conformitate   cu   HG   nr 28   din 09.01.2008   publicata   in   Monitorul   Oficial nr. 48/22.01.2008  privind  aprobarea  continutului-cadru  al  documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investitii si  lucrari de interventii, proiectarea lucrarilor de constructii  pentru  interventii  la  constructii  existente, inclusiv  instalatiile  aferente,  se elaboreaza in urmatoarele faze:

a)  Expertiza tehnica;

b)  Proiect Tehnic ;

c)  Detalii de Executie.

Documentatia « Proiect pentru autorizarea lucrarilor de constructii » se elaboreaza in conformitate cu  continutul  cadru  prevazut  in  Anexa  nr.1  din  Legea 50/29  iulie 1991,  republicata,  in concordanta cu cerintele Certificatului de Urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor  cerute prin acesta si se intocmeste, se semneaza si se verifica potrivit legislatiei in vigoare.

In conformitate cu legislatia in vigoare, etapele lucrarilor de proiectare solicitate sunt urmatoarele :

- Documentatiile   necesare   obtinerii   avizelor   si   acordurilor   solicitate   prin
Certificatul de Urbanism

- Documentatiile pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - DTAC,  verificate de verificatori atestati ;

- Documentatia « Proiect tehnic si detalii de executie » pe specialitati, arhitectura,
rezistenta, instalatii electrice, instalatii de gaze, termice - ventilatii - climatizare – sanitare. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori atestati.

- Scenariul de siguranta la foc ;

- Devizul general si devize pe categorii de lucrari ;

- Documentatie revizuită as-built, dupa realizarea lucrarilor de executie.

Continutul - cadru al proiectului tehnic PTh

Conform Ordinului 863/2008, in aplicarea prevederilor art. 5, alin. (1), lit. b) si alin. (3), lit.  c)  din  HG 28/2008,  proiectul  tehnic  verificat  potrivit  prevederilor  legale  reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii ; executia lucrarilor, montajul instalatiilor si echipamentelor, actiunea de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre Beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele  si  tehnologia  de  executie  propusa,  cu  respectarea  stricta  a  problemelor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fară a depăși costul lucrărilor.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

c)  planşele,  breviarele  de  calcul  şi  caietele  de  sarcini  sunt  complementare;  notele 
explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti – pentru fiecare categorie de lucrare;

g)  stabilesc   responsabilităţile   pentru   calităţile   materialelor   şi   ale   lucrărilor   şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

Graficul general de realizare a investiţiei publice

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii.

Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

• planşa de încadrare în zonă;

• planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

• planşele topografice principale;

• planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor  şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

• planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat(excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

• planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor  din  oţel,  marca  betoanelor,  protecţii  şi  izolaţii  hidrofuge,  protecţii  împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

• planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

Planşele principale ale obiectelor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se solicita ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

a. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

b. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

c. Planşe de instalaţii

Definesc  şi  explicitează  pentru  fiecare  obiect  amplasarea,  alcătuirea  şi  execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

d. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

•   planşe de ansamblu;

•   scheme ale fluxului tehnologic;

•   scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

• planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

• liste  cu  utilaje  şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

Serviciile de proiectare trebuie sa tina cont de faptul ca lucrarile de constructie se vor realiza  cu  materiale  de  constructie  si  procedee  agrementate,  conform  reglementarilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si exigentele Uniunii Europene din domeniu. Se va lua in considerare utilizarea unor materiale ecologice. Vor fi prezentate buletine de analiza incorporate, certificate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele tehnice.

Executantul va preda beneficiarului 5 (cinci) exemplare din documentatiile mentionate. 
	De asemenea Executantul are obligatia de a preda documentatiile aferente fazelor de proiectare mentionate mai sus si pe suport electronic (CD). Documentatia va fi pastrata de fiecare parte pe o perioada de minim 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor.

2.2. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI

Ofertantul  va  elabora  proiectul  tehnic,  cu  toate  documentatiile  aferente  si  in conformitate cu legislatia in vigoare, pe care il va inainta Beneficiarului in vederea avizării.

Ofertantul va avea urmatoarele obligatii:

-	Asigurarea prin proiectul tehnic si prin detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale din legea 10/1995, modificata si republicata, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor Contractuale;

-	Prezentarea proiectului tehnic elaborat, in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,  solutionarea  neconformitatilor  si/sau  neconcordantelor  semnalate  si prezentarea catre Beneficiar a documentatiei certificata de verificatorii autorizati;

-	Stabilirea prin proiectul tehnic a fazelor de executie determinante ;

-	Obligatia de a participa la fazele determinante ale derularii contractului in vederea verificarii calitatii lucrarilor ;

-	Executia consolidării si amenajării constructiei conform documentatiei elaborate cu respectarea prevederilor si cerintelor reglementarilor in constructii aflate in vigoare in Romania.

-	Receptionarea proiectului si incadrarea ofertei de pret conform listelor de cantitati de lucrari prevazute in propunerea tehnice/financiara prezentata la data licitatiei.

Ofertantii trebuie sa depuna oferte pentru intregul volum de servicii de proiectare, asistență tehnică proiectant și execuție lucrari așa cum se cere in documentatia de atribuire. Nu se acceptă oferte pentru lucrări parțiale. Ofertantul trebuie sa liciteze atat elaborarea documentatiilor cât  și executia lucrărilor (la pachet). In situatia in care ofertantul nu este abilitat pentru elaborarea serviciilor de proiectare atunci acesta trebuie să participe la licitație împreuna cu un Subcontractant / asociat care are in domeniul de activitate astfel de activitati (firmă de proiectare abilitată).

După recepționarea proiectului tehnic de către Beneficiar, Executantul desemnat castigător  are  obligația  de  a  prezenta  si  actualiza  oferta  de  preț  respectiv antemasuratoarea - listele de cantități de lucrări și de materiale (cu specificarea tipurilor de materiale si a calitatii acestora) prevazute in oferta prezentata la licitatie (cantitatile  de  lucrari,  obiectul,  categoria  de  lucrari, materiale,  tipuri,  calitati)  cu incadrarea in oferta de pret adjudecata pentru executia lucrarilor.

2. 3. CONDITII PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR

Pentru faza de proiectare si executie, principiile calitatii in constructii vor fi respectate cu strictete. Astfel, se va tine seama de urmatoarele cerinte esentiale conform Legii 123/2007  de modificare a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii;

-	rezistenta mecanica si stabilitate

-	securitate la incendiu

-	igiena, sanatate si mediu

-	siguranta in exploatare

-	protectie impotriva zgomotului

-	economie de energie si izolare termica.

2. 4. RECEPTIA SERVICIILOR

Va fi realizata conform legislatiei in vigoare.

Ansamblul serviciilor prevazute a fi finalizate in termenul stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data semnarii contractului de servicii, de catre ambele parti.

La finalizarea serviciilor cuprinse in graficul de realizare al contractului, Executantul are obligatia de a notifica in scris  Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu oferta si cu reglementarile in vigoare.

In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

2. 5. INCEPEREA LUCRARILOR

Executia lucrarilor de constructie va incepe dupa transmiterea ordinului de  incepere a lucrarilor de catre Beneficiar. Executantul va avea obligatoriu autorizatiile de desfiintare (partiala) si de construire pentru executia lucrarilor.

2. 6. CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

2.6.1. Organizarea punctului de lucru

Executantul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv parcarea utilajelor, mijloacelor de transport) pe amplasamentul agreat impreuna cu Beneficiarul.

2. 7.  EXECUTIA LUCRARILOR

Proiectul elaborat in cadrul contractului va avea urmatoarele faze pentru executare lucrarilor:

a. – lucrari de asigurare a utilitatilor – energie electrica, apa, canalizare si energie termica ( cald / rece );

b. – reabilitarea constructiei existente;

c. Realizarea unei extinderi ( adăugiri );

d. – amenajarea exterioara complexa;

e. – retele exterioare pentru utilitati;

f. – suplimentarea spatiilor de parcare si amenajarea celor existente;

Vor fi intocmite procesele verbale aferente verificarilor precum si cele de autorizare a continuării lucrarilor de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, in ateliere, depozite și oriunde se desfasoară activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

La cerere, acestuia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor Executantului.

Dispozitiile se adreseaza numai Executantului si Responsabilului Tehnic cu Executia (RTE), cu exceptia cazurilor in care trebuie sa se intervina impotriva unui pericol iminent sau declarat.

Urmarirea executiei se va face prin angajati ai Beneficiarului conform procedurii stabilite de acesta si personalul responsabil al contractului pus la dispozitie de Executant.

Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul stabilit.

Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situatii neprevazute.

In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt necesare modificari ale solutiei din  Proiectul  Tehnic  se  vor  intocmi  si  prezenta,  cu  respectarea  obligatiilor  din  lege, urmatoarele documente:

-	dispozitia   de   santier   pentru   executia   lucrarilor   intocmită   de   proiectantul Executantului si semnată de Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant; această dispozitie de santier este insotita de memoriul justificativ intocmit de proiectantul Executantului si verificatori, si stampilata de verificatorul de proiect ;

-	liste   de   cantitati   pentru   lucrarile   suplimentare   intocmite   de   proiectantul

Executantului;

-	antemasuratori si listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare intocmite de proiectantul Executantului;

-	nota de renuntare ;

-	note de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnate si stampilate de reprezentantul legal al Beneficiarului, de dirigintele de santier si de proiectantul Executantului ;

-	situatiile de plati aferente notelor de comanda suplimentare trebuie sa fie semnate  de catre Executant, Dirigintele de santier si Beneficiar.

Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau daca forta de munca este insuficienta  pentru a asigura ritmul convenit, Beneficiarul va cere Executantului sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul contractului.

Daca  Executantul  intârzie  inceperea  lucrarilor,  terminarea  pregatirilor  sau  nu  isi indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca, Beneficiarul este îndreptatit sa-i fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se va rezilia contractul.

2. 8.  CONDITII PRIVIND CALITATEA  LUCRARILOR

Executantul garantează ca la data receptiei, lucrarea are caracteristicile stipulate in contract, corespunde reglementărilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosinta sau a celor specificate in contract.

2. 9.  RECEPTIA  LUCRARILOR

Va fi realizată conform legislatiei in vigoare.

Ansamblul  lucrarilor  prevazute  a  fi  finalizate  in  termenul  stabilit  prin  graficul  de executie, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculeaza de la data ordinului de incepere a lucrarilor dat de Beneficiar.

La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris  Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In  cazul  în  care  se  constată  că  sunt  lipsuri  sau  deficiente,  acestea  vor  fi  notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua  solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin  corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

2. 10.  ALTE OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI, IN CADRUL VALORII OFERTEI

- precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei ;

- asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale conform legii cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate ;

- elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile,  precum  si  dupa  caz,  a  programelor  de  urmarire  a  comportarii  in  timp  a constructiei ;

- stabilirea, prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale conform legii si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea ;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie sau din vina Executantului cu respectarea reglementarilor in domeniu ;

- urmarirea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale conform legii precum si aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati ;

- urmărirea asigurării implementării, de către persoane cere corespund unui standard ocupațional pentru specialist in securitatea și sănătatea în muncă , a planului complex de asigurare a sigurantei la locuurile de muncă din șantier.

- participarea la receptia lucrarilor executate ;

- asigurarea asistentei tehnice si urmarirea sistematica a nivelului de executie al lucrarilor pe santier si dispunerea, impreuna cu dirigintele de santier din partea Beneficiarului, a unor masuri de remediere a eventualelor defecte sau neconcordante aparute, fara alte costuri suplimentare ;

- prezentarea, la finalizarea lucrarilor, a unui referat privind modul de executie al acestora ;

- actualizarea, dupa finalizarea lucrarilor, a documentatiei de executie, cu toate modificarile/ schimbarile de solutii care au aparut in timpul executiei ;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei, conform HGR 273/1994, pentru partea ce-i revine, fara costuri suplimentare.

Oferta Financiara va fi structurata conform HG nr. 28 /22.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie.

3. TEMA DE PROIECTARE

  - DATE GENERALE:

BENEFICIAR INVESTITIEI: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

AMPLASAMENT: ROMANIA JUD. MEHEDINTI MUNICIPIUL DROBETA TR. SEVERIN  - GURA VAII

3.2 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

3.2.1 Regim juridic si tehnic:

Terenul  si cladirile aferente, aflate in Municipiul Drobeta Tr.Severin, cartier Gura Văii, este in proprietatea publică a județului Mehedinți si  administrarea Consiliului Judetean Mehedinți –  conform H.G.1163/2001

3.2.2  Caracteristici geotehnice

Conform cu  normativului  NPO74/2007 constructia are un risc geotehnic redus si se incadreaza in categoria geotehnica 1

Adâncimea de îngheț : 0,70 m

Terenul de fundare este un nisip fin prafos, putin umed cu grad de indesare indesat, greutate volumetrica 17 – 18 KN / m.c. compresibilitate mijlocie.

Terenul de fundare permite  fundarea directa.

Adincimea minima de fundare este:

Dmin. f. =  0,80 m de la C.T.N.

Presiunea conventionala de baza:

pconv. = 250 kPa ( B = 1,00 m; Df= 2,00 m).

Coeficienti de corectie : k1 = 0,05 ; k2 = 2,00

Investigaţiile geotehnice pe teren au identificat următoarea stratificaţie :

- 0-0.70 m sol vegetal + umpluturi locale

- 0,70 – 3,00 m straturi alternante de pietrişuri mici şi mari în matrice prăfos nisipoasă şi argiloasă

Apa subterana se gaseste la adâncimi mai mari de 100m;

3.3  ASIGURAREA UTILITATILOR

3.3.1 Instalaţii electrice

In faza actuala cladirea este alimentata din postul de transformare existent printr-un cablu ce nu mai corespunde din punct de vedere tehnic si al sigurantei in exploatare care alimenteaza TEG din demisolul cladirii. Din tabloul TEG sunt alimentati toti consumatorii si nu exista tablouri secundare. Tabloul prezinta un grad avansat de uzura, multe circuite fiind acum fara protectie. Din tabloul general functioneaza doar partea de forta.

Instalatiile interioare prezinta un grad de uzura marit si nu mai corespund din punct de vedere al sigurantei in exploatare si al riscului de incendiu.

In cadrul studiului de fezabilitate, s-a propus schimbarea cablului de alimentare de la postul de transformare pana la cladirea studiata si pana la statia de pompe.

Tabloul statiei de pompare se va monta in incaperea in cauza si va alimenta pompele de apa rece si incendiu. Toate instalatiile din camera de pompare se vor realiza in cablu iar tabloul va trebui sa aiba protectie impotriva umiditatii.

Tabloul electric general (TEG) aferent cladirii studiate se va monta in demisolul cladirii in apropierea bucatariei. Distributia in cladire se va face prin intermediul tablourilor secundare cum ar fi : tabloul electric bucatarie (TEB), tabloul electric centrala termica (TECT), tabloul electric cazare (TEC), tablouil electric utilitati exterioare (TEUE), etc.

Statia de epurare va dispune de un racord separat din cadrul TEG.

Iluminatul exterior se va realiza in cablu si va fi insotit de o platbanda OL Zn 25x4 mm.

Corpurile de iluminat de exterior vor avea un grad de protectie IP 65 si vor fi de doua tipuri ambiental si de fatada.

Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice va consta intr-un dispozitiv cu autoamorsare si cu priza de pamant separata de restul instalatiei.

Circuitele electrice interioare se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tub IPEY pozate ingropat sub tencuiala pe pereti, iar pe tavan pozat ingropat pana la fiecare corp de iluminat.

In toate spatiile se prevad prize cu contact de protectie.

Tablourile electrice vor fi executate din materiale necombustibile.

Aparatajul electric de protectie din tabloul electric va asigura cuplarea si decuplarea simultana a conductorului de faza si a conductorului neutru prin montarea intrerupatoarelor automate bipolare pe circuitele de iluminat si prize.

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere se va realiza cu conductori de cupru pentru circuitele de luminat si prize FY 2,5 mmp.

Se va verifica legatura la priza de pamant, iar in cazul in care ea nu corespunde Rp≤  1Ω se va reface pana la obtinerea valorii prescrise.

Pentru asigurarea valorilor prescrise in normative privind nivelul de iluminare se vor utiliza corpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente sau incandescente.

In fiecare incapere vor fi prevazute minim o priza cu contact de protectie montata ingropat sub tencuiala.

Prizele vor fi montate la inaltimea de 0,3 m fata de cota pardoselii finite iar intrerupatoarele si comutatoarele la h= 0,8 m.

Pe portiunile unde exista materiale combustibile se interzice montarea dozelor si cutiilor de derivatie pe pardoseala podurilor, ele se instaleaza in incaperi sau daca acest lucru nu este posibil pe peretii podurilor sau pe partile laterale ale grinzilor si vor trebui sa aiba un grad de protectie de minim IP 54.

Circuitele vor fi protejate la curentii de scurtcircuit, suprasarcina iar conform Normativului I7 si vor fi prevazute si cu protectie diferentiala.

3.3.2 Instalaţii sanitare

Intreg obiectivul este racordat la reteaua de apa si este deservit de un rezervor de 300 mc si o statie de pompare.

Reteaua de apa existenta de la camera de pompare si pana la cladirea studiata prezinta pierderi de apa, aceasta avand o foarte mare vechime in exploatare. Intreg consumul de apa este contorizat printr-un contor DN 80 mm existent in camera de pompare.  In camera de pompare exista doua vase de hidrofor nefunctionale aflate intr-un stadiu avansat de degradare

Instalatiile sanitare existente in cladirea studiata nu mai corespund din punct de vedere tehnic prezentand un grad avansat de uzura in special al distributiei care prezinta scurgeri in fiecare locatie unde exista puncte de consum.

In cadrul proiectului se va prevede inlocuirea instalatiilor hidraulice din camera de pompare, a instalatiei de alimentare a obiectivului precum si a instalatiilor interioare si exterioare de la nivelul cladirii.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face printr-o retea de polietilena de diametrul 110 mm care va alimenta un vas de hidrofor ce va fi montat in centrala termica.

Grupurile sanitare propuse vor fi echipate cu obiecte sanitare care trebuie sa corespunda din punct de vedere functional si care vor fi proiectate conform cerintelor actuale in vigoare.

Ele vor fi echipate corespunzator pentru acest gen de destinatie.

Lavoarele sunt de uz curent din portelan sanitar si sunt dotate cu accesorii: oglinda sanitara, etajera, sifon pt. lavoar, ventil de scurgere pentru lavoar, robinet pentru lavoar nichelat.

Apa calda menajera va fi produsa in doua  boilere bivalente cu functioanare pe perioada verii cu ajutorul  panourilor  solare si de centrala termica pe perioada de iarna.

Racordul la canalizare se va face catre microstatia de epurare care va trebui sa indeplineasca cerintele actuale in vigoare.

Conductele de distributie vor fi de tip ingropat si vor fi realizate din polipropilena.

Conductele de apa calda si rece se monteaza ingropat.

Racordurile la obiectele sanitare se realizeaza cu racorduri fixe.

La trecerea conductelor prin plansee sau ziduri se vor monta tuburi de protectie.

La executia lucrarii se va avea in vedere protejarea acestei tevi prin mijloace specifice lucrarilor de constructii

Apele uzate  de pe pardoseala sunt preluate prin sifoane de pardosela.

Instalatia de canalizare se executa cu tuburi din polipropilena imbinate cu mufa si inel de etansare.

Lavoarele se racordeaza printr-un tub PVC flexibil.

Vasele de WC se vor racorda prin racorduri flexibile de 240 mm lungime.

Conductele de scurgere ale obiectelor sanitare se vor executa din PVC – U cu următoarele diametre:

- vas closet		     Dn 110 mm;

- lavoar		                 Dn 50 mm;

- spălător		     Dn 50 mm;

- cadă de dus    	          Dn 50 mm;

- sifon de pardoseală   Dn 50 mm.

Grupurile sanitare propuse a se executa vor fi dotate conform normelor actuale in vigoare cu obiecte din portelan sanitar alb.

Fiecare grup sanitar va fi dotat cu sifoane de pardoseala pentru preluarea apelor provenite in mod accidental pe pardoseala bailor.

Fiecare grup sanitar va fi prevazut cu sectorizare pentru a putea preveni intreruperea apei in toata cladirea in cazul unei avarii locale.

Conductele de distributie vor fi montate la nivelul demisolului si vor fi izolate importiva condensului cu izolatie tip Tubolit sau Tubolit S Plus.

Grupurile sanitare destinate personalului vor fi dotate conform cerintelor actuale in vigoare.

Spalatoarele vor fi dotate cu echipamente pentru separarea grasimilor.

Canalizarea menajera va fi dirijata catre microstatia de epurare propusa.

In toate lucrarile se va tine cont de corpul de cladire existent in apropierea obiectivului studiat.

Pentru toata incinta se prevede un sistem de irigatie a spatiilor verzi precum si o piscina exterioara complet echipata la care apa se trateaza si filtreaza.

3.3.3 Instalaţii termice

Cladirea existenta are ca sursa de energie 2 cazane de 100 kW pe lemne care nu fac fata necesarului de caldura actual al cladirii.

Apa calda este preparata in 2 boilere orizontale montate deasupra cazanelor care prezinta scurgeri de apa si un grad de rugina foarte mare.

Instalatia interioara este realizata din teava neagra iar radiatoarele sunt din fonta in majoritatea lor.

Unele circuite prezinta pierderi chiard aca de-a lungul timpului instalatia a mai fost reparata de cateva ori. Radiatoarele in marea lor majoritate prezinta puncte de rugina accentuate.

Cazanele existente reprezinta un pericol in exploatare deoarece pentru a functiona trebuie lasat pe timpul iernii capul de alimentare deschis pentru a tine instalatia sub presiune, scazand astfel randamentul cazanului.

Doar 4 camere functioneaza pe o microcentrala murala ce are ca si sursa de energie gazul petrolier lichefiat stocat intr-un rezervor la circa 12 metri de coltul constructiei existente.

In functie de temperaturile interioare stabilite pentru fiecare din incaperile existente si de destinatia acestora s-a stabilit necesarul de caldura necesar pentru obiectivul propus.

Centrala termica va asigura necesarul de caldura calculat.

Necesarul de caldura pentru intreaga cladire propusa si cladirea existenta langa aceasta este de 352 kW.

Centrala termica va functiona pe peleti sau pe orice alt tip de combustibil cum ar fi lemn, coji de copac etc.

Ca echipamente de incalzire directa se vor folosi ventiloconvectoarele de pardoseala de tip carcasat cu puteri diferite in functie de necesarul de caldura pentru fiecare camera.

Cazanele vor fi complet automatizate prevazute cu serpentina de racire.

Apa calda va fi produsa in 2 boilere de 4000 litri iar puterea pentru producere ACM este de minim 123 kW pentru fiecare boiler.

Traseele interioare de alimentare cu agent termic se vor realiza din teava de cupru.

Traseele de alimentare cu agent termic a boilerelor de la panourile solare vor fi dotate cu chituri hidraulice de circulatie pentru intreg sistemul.

3.3.4   Instalatii climatizare

Cladirea existenta dispune de aparate de aer conditionat de tip split care functioneaza si care sunt amplasate inestetic( in dreptul geamurilor, pe fatade etc).

In cadrul proiectului se prevede o instalatie de racire a unor spatii din cladire si anume: restaurant, sala mic dejun, sala conferinte.

Pentru aceasta se va monta un chiller ce va avea o putere de racire de 72,2 kW, va fi trifazic si va fi montat pe partea de Nord a cladirii in consola.

Echipamentele interioare vor fi ventiloconvectoarele de pardoseala carcasate conform listelor de echipamente atasate.

3.4  CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI  PROPUSE

3.4.1.Conform datelor din expertiza tehnica:

Cladirea principala are forma neregulata in plan, regimul de inăltime fiind D + P + E , parţial D+P.

Starea tehnică actuală a construcției : buna nefiind afectata de seisme .Sistemul structural este din  categoria “a”.

Cladirea este din clasa III-a de importanta (conf. Normativ P 100-1/ 2006);

Structura de rezistenta este formata din plansee monolite din beton armat, peretii subsolului, monoliti din beton armat și fundatii continui.

Acoperisul este acoperis tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă.

Lucrari propuse

Cladirea este concepută ca un complex care să adapostească urmatoarele functiuni: cazare, loc luat masa – restaurant, bar de zi, sala conferinte, sala fitness cu sauna, piscina si spatii exterioare amenajate etc. pentru urmatoarele tipuri de activitati: intilniri de lucru, turism, petrecerea timpului liber, promenada cu belvedere, simpozioane etc.

Pentru buna functionare a acestora se prevad urmatoarele lucrari:

Lucrari de consolidare propuse:

Principalele intervenţii constau în practicarea de goluri în planșeele din beton armat peste demisol şi parter.

Dezafectarea planşeelor se va face încorporând barele de armătură, intâlnite în structura scărilor propuse, asigurând suplimentar golul dacă paracticarea sa schimbă schema statică de calcul a planşeului.

Practicarea de goluri noi şi mărirea unora existente nu afectează strctura portantă dar, se va asigura siguranţa gravitaţională a acestora prin prevederea de buiandrugi corespunzători deschiderilor propuse.

Dezafectarea scării circulare se va face prin secţionarea structurii acesteia la limita de contact cu peretele din axul K intre axele 16 şi 20, prin metode care să nu afecteze structura care se menţine.

Adăugirea propusă se va realiza în soluţie independentă, separată prin rost de tasare şi seismic de cea existentă.

Realizarea acceselor verticale prin practicarea de goluri în planseele peste demisol şi parter nu modifica comporatrea construcţiei la sarcinile de exploare. Geometria şi concepţia structurală a scărilor propuse va tine cont de elementele structurale existente, fără a aduce sarcini importante pe existent, căutând ca descărcarea sarcinilor să se facă pe verticală prin structura proprie scărilor.

Structura propusă în soluţie independenă nu va afecta structura existentă care se menţine

3.4.2.Finisajele interioare

- pardoseli - din marmura la spatiile de circulatie si cele de alimentatie;

-   din parchet in spatiile de cazare;

-   din mocheta in sala de conferinte;

-   din gresie in spatiile umede si bucatarie;

-   din ciment rolat in spatiile tehnice etc.

- tencuieli – cu zugraveli ornamentale in spatiile de circulatie, hol, receptie si alimentatie;

– cu zugraveli lavabile in spatiile de cazare;

– faianta in spatiile umede si bucatarie;

    - cu zugraveli lavabile in spatiile tehnice etc.

- timplaria interioara – din lemn de stejar si panouri conglomerate de lemn la spatiile umede;

- tavanele – din lemn la hol;

    - casete ornamentale la spatiile de alimentatie si sala de conferinte;

    - obisnuite ( zugraveli lavabile ) in rest.

3.4.3. Finisaje exterioare

La finisarea exterioara a imobilului se vor utiliza urmatoarele solutii (in general cele existente ):

- invelitoarea – olane ceramice;

- pazii – din lemn;

- jgheaburi ( ascunse in streasina ) – din tabla;

- timplaria – din lemn masiv de stejar cu geam termopan;

- balustradele miinile curente si stilpisorii – din lemn masin ( tratat si vopsit );

- peretii exteriori cu tencuiala decorativa pe termosistem’

- soclurile – tencuiala de soclu;

- treptele – din marmura alba.

- 3.4.4 Amenajari exterioare

Se amenajeaza spatii de parcare in afara incintei ( 38 locuri ), se remodeleaza spatiile de parcare din incinta pentru a putea fi utilizate de autocare ( 2 autocare + 5 locuri automobile ), se reabiliteaza aleile carosabile si pietonale existente si se prelungeste curtea de aprovizionare atit pentru bucatarie, cit si pentru a permite accesul masinilor de interventie in incinta propusa spre amenajare.

Succesiunea de platforme din vestul constructiei va fi amenajata pornind dinspre cladire cu urmatoarele functiuni:

- terase acoperite si descoperite in legatura cu restaurantul si piscina;

- piscina cu zona de plaja

- anexele piscinei cu zona de odihna;

- loc de promenada cu chiosc.

Accesele in cladire sunt cele existente la care se adauga cele necesare pentru extindere si functiunile nou create.

3.4.5 Organizarea functionala

Schema functionala cuprinde:

Functiuni:

- cazare –   5 apartamente              15 locuri - 20 locuri;

– 19camere cu 2 locuri     38 locuri;

- hol, receptie, camera bagaje, administratie, ascensor cu belvedere etc;

- sala conferinte    -     82,00 m2, (  50 locuri );

- salon restaurant   - 174,50 m2 ( 104 locuri );

- bar de zi                - 127,00 m2 (   68 locuri );

- terasa acoperita  -   57,50 m2 (   32 locuri );

- terasa descoperita;

- bucatarie + anexe;

sala fitness si sauna;

piscina, cabine, grupuri sanitare, dusuri;

spatii tehnice;

spatii promenada;

parcaje incinta – 2 autocare + 5 automobile;

parcaje zona acces – 38 autovehicule;

Distributie interioară

Accesul principal este cel dinspre est, din zona de acces auto si pietonal la cladire, acces care ne introduce in holul amplu care constituie principalul loc de distributie atit pe verticala, cit si pe orizontala spre functiunile imobilului.

Pentru accesul pe verticala, odata cu reorganizarea zonei de receptie, se realizeaza inca o scara pentru public si un ascensor cu caja  de sticla, ambele facind legatura dintre parter si etajul 1, rsepectiv demisol.

Restaurantul, marit, este situat la parter, iar barul de zi la demisol, ambele avind legatura directa cu terasele acoperite si descoperite din incinta.

Bucataria, regindita si dimensionata corespunzator se desfasoara la demisol ( de fapt parter in relatie cu terenul in aceasta zona datorita declivitatii ), iar legatura cu cele doua spatii de alimentatie se face prin intermediul a doua oficii prevazute cu scara si montcharge.

Sala de conferinte este situata la parter, in corpul extins, in legatura directa cu holul de acces, restaurantul, receptia si amenajarile exterioare prin scara situata la extremitatea vestica a cladirii.

Spatiile de cazare, apartamente cu doua camere si celule de doua locuri, se gasesc la nivelul parterului in aripa sudica a cladirii si la nivelul etajului pe intreaga suprafata.

3.5 MODUL DE  INDEPLINIRE A CERINTELOR ESENTIALE  STIPULATE DE LEGEA 10/1995 - LEGEA CALITATII  IN CONSTRUCTII

3.5.1. Cerinta (A) REZISTENTA SI STABILITATE

Asigurată de structura de rezistenţă.

3.5.2. Cerinta (B) SIGURANTA IN EXPLOATARE- cf.NP068/02,NP 063/02,STAS 6131,STAS 2965,

Masurile prevazute in proiect privind cerinta B

- pardoseala antiderapanta in spatiile de circulatie(casa scarii, holuri)

- pardoseala gresie portelanata (bai)

- pardoseala antiderapanta pentru exterior (terasa circulabila, acces cladire)

- placaj cu faianta la pereti (in bai)

- vopsitorii cu vopsea lavabila - la pereti si tavane

- mana curenta (h=0.90cm) - la scarile interioare

- la terasa necirculabila - parapet si mana curenta

- dimensionarea treptelor-contratreptelor respecta STAS 2965. NP 063/02

- se respecta prevederile Normativului NP 051-2001 privind adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la cerintele persoanelor cu handicap .

3.5.3. Cerinta (C) SIGURANTA LA FOC

In proiectarea constructiei se vor respecta urmatoarele acte normative in vigoare privind securitatea la incendiu:

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si autorizarii privind securitatea la incendiu;

- Ordinul MAI nr.130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si continutul cadru al «Scenariului de securitate la incendiu»;

- Ordinul MAI nr.1435/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea si autorizarea  pentru securitatea la incendiu.

- P118/99- Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

- OMAI 1822/394/2004 -Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

-  NP 086-05-Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor ;

.- NP-07-02-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice ;

- I18-02- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei in cladiri ;

Conform normativului P118/99 constructia va fi prevazută cu :

- sisteme de desfumare mecanice independente pentru casele de scari şi spatiul de

la subsol. Actionarea se va face  automat si manual.

- case de scări închise, având grinzi, podeste si rampele scarilor cu clasa de reactie

la foc A1 (C0).

- planşee care separă diferitele utilitati sunt din beton armat, cu clasa de reactie la

foc A1 (C0).

- limitarea propagarii focului si fumului in interiorul constructiei prin existenta unor

elemente despărtitoare cu clasa de reactie la foc A1 (C0).Golurile functionale vor fii protejate prin elemente rezistente la foc, prevazute cu dispozitive de autoinchidere.

Conform normativului pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor :

- Nu este obligatorie dotarea cu instalatii de hidranti de incendiu interiori deoarece

constructia nu îndeplineşte conditiile cumulative respectiv aria construită de peste 600 mp şi mai mult de 4 niveluri.

- Se mentine echiparea cu hidranti exteriori de incendiu, cu schimbarea hidrantilor şi a

vanelor din  cămine.

Conform normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor :

- Nu este obligatorie dotarea cu instalatii de semnalizare a incendiilor, constructia având

mai puţin de 3 nivele şi adăposteşte sub 150 de persoane.

Conform normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice :

- iluminat de siguranta pentru evacuare tip 4- alimentarea iluminatului de sigurantă se

asigură din coloana tabloului general, racordarea făcându-se înaintea întrerupătorului general sau, dacă acesta lipseşte, înaintea siguranţelor generale sau cu luminoblocuri prevăzute cu dispozitive locale de comutare.

3.5.4. Cerinta (D)  IGIENA SANATATE SI MEDIU

Se vor respecta prevederile din OG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, Legea nr. 107/1996 a apelor, OGR nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR nr. 188/2002, Ord. MAPPM nr. 462/1993, Ord. MAPPM nr.756/1997.

Lucrarile de construire propuse se incadreaza la categoria cu impact nesemnificativ.

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe şi alti factori de poluare ai mediului, in conditii normale de lucru.

Pe toata perioada execuției lucrărilor de constructii, executantul va asigura urmărirea ,de catre personal specializat , a respectării planului  de protectie a mediului inconjurator , amplasamentul lucrării fiind intr-o arie protejată, Parcul Natural Portile de Fier.

Evacuarea deseurilor

Ansamblul va fi prevazut cu o platforme de depozitare a deseurilor menajere, aflate la min. 15m de cel mai apropiat punct al cladirilor ; colectarea deseurilor se va face 
de la spatiile special prevazute pe fiecare nivel; deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita si sorta in pubele cu capac, conform normativelor in vigoare ( hartie, sticla, plastic); vor fi evacuate zilnic de catre personalul de intretinere al imobilului si apoi periodic vor fi preluate de o societate acreditata pe baza de contract.

După terminarea lucrărilor de construcţii se va aduce terenul la starea initiala, cu 
refacerea tuturor instalaţiilor, căilor de acces - circulaţie şi a altor elemente din proprietate ce pot avea de suferit pe durata santierului.

3.5.5. Cerinta (E) - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Coeficientul termic va fi calculat in conformitate cu MC 001 / 2006 METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, realizăndu-se corespunzător Inchiderile anvelopei incalzite

3.5.6. Cerinta (F) - PROTECTIA LA ZGOMOT

Se vor respecta normativele C 125/05, GP 0001/96 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de la surse situate în exteriorul constructiei precum si a celui din interiorul cladirii, planseele si peretii având 300 - 450 Kg/mp, iar pentru izolarea de zgomotul de impact, pardoseli cu amortizoare de zgomot.

Masurile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor sunt necesare atât în etapa lucrarilor de constructie cât si în etapa de functionare a obiectivului.

S-a avut în vedere asigurarea confortului fonic interior - respectiv protectia fata de zgomotele exterioare - prin folosirea de tâmplarie termoizolant cu parametrii de izolare termica si fonica ridicati.

Asigurarea schimbului de aer în condiţiile izolării faţă de zgomotul din exterior:

- schimbul de aer în condiţiile izolării faţă de zgomotul din exterior este asigurat prin intermediul instalaţiilor de ventilare.

3.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de şantier se va rezolva strict în limitele incintei unde se realizează construcția aflata in administrarea Consiliului Județeam Mehedinți.Pana la finalizarea investitiei pe terenul aflat in administrarea beneficiarului se vor amplasa containere(construcții mobile ,temporare) necesar organizarii de santier. Pentru asigurarea utilitatilor santierului se vor face bransamente provizorii pentru organizare de santier legate la retelele existente in zona. Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele:

•   Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

• HGR 1091/06 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de
munca

•   Instrucțiuni proprii de securitate si sanatate in muncă,pentru meseriile si activitatile desfasurate in șantier.

• Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii/ed.1995

•  Studiu de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru posturile/locurile de muncă din șantier.

•   Normativul intern de acordarea echipamentului de protectie pentu activitățile desfășurate în șantier.

•  Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin OMAI nr.163/29.03.07

•   Ord.MLPAT 20N/11.07.1994/Normativ C300

•   Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a constructiei.

Pe toată durata execuției lucrărilor, constructorul va asigura prin personal calificat și atestat, urmărirea realizării măsurilor stabilite în “Planul de asigurare a securității și sănătății în muncă și de protecție în situații de urgență”. Personalul care va urmări respectarea acestor planuri va corespunde cerințelor unui standard propriu ocupational pentru “domeniu SU/SSM”. Planul va cuprinde reguli de comportament în cazul producerii unor situații de urgență,modul de verificare in domeniu SU/SSM,planul de prevenire și protectie al șantierului,cerințele minime la locurile de muncă și în șantierele temporare ,etc.

Se va acorda o atentie deosebita:

-  instruirii  corespunzatore  a  muncitorilor  implicati  in  lucrari,  conform specificului professional si studiului de evaluare a riscurilor pentru șantierul respective.

-  imprejmuirii,  marcarii cu placarde avertizoare si securizarii zonelor de lucru, pentru a exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine.

- ANEXE

4.1. PIESE SCRISE

-  Expertiza tehnica

-  Studiu de fezabilitate

4.2. PIESE DESENATE

- A00 – PLAN INCADRARE IN MUNICIPIU    Sc. 1 : 10.000

- A01 – ORTOFOTOGRAMA

- A02 – PLAN DE SITUATIE     Sc. 1 : 500

- A03 – PLANURI: COTA 1 SI COTA 2 – RELEVEU   Sc. 1 : 100

- A04 – PLANURI: COTA 3 SI COTA 4 – RELEVEU   Sc. 1 : 100

- A05 – PLANURI: COTA 5 SI COTA 6– RELEVEU   Sc. 1 : 100

- A06 – PLANURI: COTA 7 SI INVELITOARE – RELEVEU   Sc. 1 : 100

Schitele atasate fac parte din caietul de sarcini !

Întocmit,