ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PETROSANI

CAIET DE SARCINI

REABILITARE TERMICA A 11 BLOCURI DE LOCUIT DIN MUNICIPIUL PETROSANI – PROIECTARE SI EXECUTIE

- PREZENTARE

A.1.  Caietul de Sarcini – face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

A.2.  În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică şi de calitate se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea cu caracteristici care nu răspund celor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

A.3.    Prevederile şi cerinţele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera ofertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea lucrarilor efectuate, prin efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare sau sunt prevăzute în  standardele şi normele în vigoare, privind testarea calităţii lucrarilor.

A.4.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

I. DATE GENERALE:

- Denumirea obiectivului       REABILITARE TERMICA A 11 BLOCURI

de investiţii:                        DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL

PETROSANI,

JUDETUL HUNEDOARA

2. Amplasamentul: 	        Mun. Petrosani, Judetul Hunedoara

3. Titularul investiţiei:	       SPADPP Petrosani

4. Beneficiarul investiţiei:        ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

II. DESCRIEREA INVESTIŢIEI:

1) Situatia existenta a obiectivului de investitii:

Informatii privind entitatea - responsabila cu implementarea proiectului.

Implementarea proiectului se va realiza de SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, municipiul Petrosani, Jud. HUNEDOARA, reprezentata de director executiv Dragomir Lucian Octavian, persoana ce poate  fi contactata la telefon/fax: 0254 541220/221, e-mail : spadpp_petrosani@yahoo.com.

Situatia actuala

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, prin tema de proiectare si Certificatele de Urbanism, propune reabilitarea termica a 11 cladiri de locuit (blocurilor de locuinte) din Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara.

Imobilele sunt amplasate in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, avand urmatoarele adrese:

|  | Blocuri | C+M fara TVA | Proiectare fara TVA | Total fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | str. Pacii bl. 4 | 230.041,18 | 11.226,00 | 241.267,18 |
| Lot 2 | str. Pacii bl. 6 | 230.041,18 | 11.226,00 | 241.267,18 |
| Lot 3 | str. Pacii bl. 8 | 230.041,18 | 11.226,00 | 241.267,18 |
| Lot 4 | str. Pacii bl. 10 | 230.041,18 | 11.226,00 | 241.267,18 |
| Lot 5 | str. Pacii bl. 12 | 230.041,18 | 11.226,00 | 241.267,18 |
| Lot 6 | str. Pacii bl. 14 | 334.732,77 | 16.335,00 | 351.067,77 |
| Lot 7 | Str. Pacii bl. 16 | 334.732,77 | 16.335,00 | 351.067,77 |
| Lot 8 | Str. Pacii bl. 18 | 334.732,77 | 16.335,00 | 351.067,77 |
| Lot 9 | Str. Pacii bl. 20 | 334.732,77 | 16.335,00 | 351.067,77 |
| Lot 10 | Str.1Decembrie 1918 bl. 63 | 383.709,24 | 18.725,00 | 402.434,24 |
| Lot 11 | Str.1Decembrie 1918 bl. 92 | 509.557,98 | 24.866,00 | 534.423,98 |
|  | Total | 3.382.404,20 | 165.061,00 | 3.547.465,20 |

- Descrierea sistemului structural

Str. Pacii blocul nr. 4

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip sarpanta + invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 6

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – sarpanta necirculabila + invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 8

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – sarpanta necirculabila + invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 10

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – sarpanta necirculabila + invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 12

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – sarpanta necirculabila + invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 14

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip terasa

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 16

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip terasa

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 18

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip terasa

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. Pacii blocul nr. 20

- anul construirii 1963

- regim de inaltime – P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip terasa

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)-1381 mp

- nr. scari – 2

- nr. apartamente – 30

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 415 mp

- Arie desfasurata – 2054 mp

- Volum construit – 6225 mp

Str. 1 Decembrie 1918 blocul nr. 63

- anul construirii 1984

- regim de inaltime – S+P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+zidarie caramida

- invelitoare – tip sarpanta+invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite+caramida aparenta rosie

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)- 2812 mp

- nr. scari – 3

- nr. apartamente – 44

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 929 mp

- Arie desfasurata – 5518 mp

- Volum construit – 13935 mp

Str. 1 Decembrie 1918 blocul nr. 92

- anul construirii 1985

- regim de inaltime – S+P+4

- sistem constructiv – cadre din stalpi si grinzi b.a.+placi prefabricate b.a.

- invelitoare – tip sarpanta+invelitoare tigla ceramica

- tamplarie – partial 2 panouri lemn + sticla, partial PVC + sticla termoizolanta.

- arhitectura fatade – tencuieli driscuite+caramida aparenta rosie

- suprafata fatade (mai putin goluri usi si ferestre)- 2904 mp

- nr. scari – 4

- nr. apartamente – 52

- H nivel – 2,80 m

- Arie construita – 1110 mp

- Arie desfasurata – 6593 mp

- Volum construit – 16650 mp

    - Solutie pentru peretii exteriori

Se va realiza la toate loturile.

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime, amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenti, protejat cu o tencuiala subtire de 5 ...10 mm grosime, armata cu o tesatura deasa din fibra de sticla.

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire;

- permite locuirea spatiilor in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;

- nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile interioare existente, etc;

Solutia propusa, va fi realizata astfel:

Stratul suport trebuie pregatit cu cateva zile inainte de montarea termoizolatiei: verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in vedere ca in aceasta solutie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protectie) si curatat de praf si de depuneri.

Stratul termoizolant in grosime de 10 cm, din placi de polistiren expandat ignifugat, de dimensiuni mari (ex: 1.20x0.60 m), detensionate, este fixat prin lipire la suprafata suport, reparata si curatata in prealabil; stratul de lipire se realizeaza, de regula, din mortar sau pasta adeziva cu lianti organici (rasini), lipirea facandu-se local, pe fasii sau in puncte.

Fixarea stratului termoizolant se poate face prin lipire, fie mecanic (cu bolturi din otel inoxidabil, cu expandare, montate in gauri forate cu dispozitive rotopercutante, sau cu dibluri de plastic cu rozeta), fie cu ambele procedee, pentru impiedicarea smulgerii datorate suctiunii.

Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai mici si decalate pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu ajunga in rosturi, fapt care ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare a crapaturilor in straturile de finisaj.

Stratul de protectie si de finisaj se executa, in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finala), cu grosime totala de 5...10 mm, si se armeaza cu o tesatura deasa din fibre de sticla.

Tencuiala (grundul) trebuie sa realizeze pe langa o aderenta buna la suport (inclusiv elasticitatea pentru preluarea dilatarilor si contractiilor datorita variatiilor climatice fara desprinderea de suport) si permeabilitatea la vaporii de apa concomitent cu impermeabilitatea la apa.

Tencuiala subtire se realizeaza din paste pe baza de rasini siliconice obtinute prin combinarea liantilor din rasini siliconice cu o rasina sintetica acrilica in dispersie apoasa care reduce coeficientul de absortie de apa prin capilaritate.

Finisarea se va face cu tencuiala decorativa.

Reteaua de armare, fixata pe suprafata suport cu mortar adeziv, este in functie de tipul liantului folosit la componenta de protectie (din fibre de sticla – eventual protejate cu o pelicula din material plastic pentru asigurarea protectiei impotriva compusilor alcalini in cazul tencuielilor cu mortare hidraulice – sau fibre organice : polipropilena, polister). Trebuie asigurata continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corectata a foilor de tesatura din fibra de sticla (min.10 cm). In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, pe conturul golirilor de fereastra, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla (fasii de 25 cm) sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu. La colturile golurilor de fereastra, pentru armarea suplimentara a acestora, se vor prevedea staifuri din tesatura din fibre de sticla cu dimensiuni 20x40 cm, montate la 45º.

Se vor prevedea rosturi de miscare si dilatare care separa fatada in campuri de cel mult 14m², evitand alinierea acestora cu ancadramentele de fereastra care sunt zone cu concentrari mari de eforturi. Este recomandata separarea celor doua tipuri de rosturi. Se pot prevedea cordoane vinilice sau profile metalice care sa permita miscarea independenta a fatadei in raport cu elementele constructiei.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 5 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevazandu-se si profile de intarire si-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Deoarece spatiul este insuficient, in aceasta zona in prealabil se indeparteaza tencuiala existenta. Se vor prevedea glafuri noi din tabla zincata cu grosimea de 0.5 mm. Pe latura inferioara a golurilor de ferestre, se va scoate randul de caramida care iese in consola, se asterne un mortar de panta, se monteaza termoizolatia din placi de polistiren expandat cu grosimea de 7.5 cm si se monteaza un glaf din tabla zincata de 0.5mm grosime. Glafurile vor fi montate si la ferestrele care au initial geam termopan.

Deoarece actuala tencuiala a fatadei ar fi greu de curatat se propune ca aceasta sa fie mentinuta iar polistorenul sa fie aplicat pe ea. Doar in zonele de cant din jurul ferestrelor, unde spatiul este insuficient, se propune indepartarea tencuielii exterioare innainte de montarea termoizolatiei.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatade, exceptand zona balcoanelor deschise unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori ai balcoanelor. La balcoanele inchise in termopan se va realiza termoizolarea balconului.

La partea inferioara, in scopul imbunatatirii comportarii termotehnice a imbinarii perete-pardoseala a incaperilor de la parter, termoizolatia exterioara este continuata pana la cota - 0.75; pe inaltimea soclului de la cota -0.16 m pana la cota - 0.75, se propune placarea cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 7.5 cm grosime protejat cu un strat de 4.5 cm grosime din mortar armat cu plasa STNB care reazema pe peretele din zidarie de ½ bloc BCA care protejeaza hidroizolatia existenta; hidroizolatia existenta se continua pana la cota    -0.16 m (sub consola placii peste subsol).

La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termica puternica, existenta in prezent in aceasta zona.

La finalizarea lucrarilor de termoizolare fatade, ofertantul are obligatia de a poza toate cablurile (telefonie, internet,etc) existente pe fatada blocului.

    - Solutie pentru planseul de terasa si subsol

Pentru modernizarea energetica a cladirii se propune repararea sarpantei existente la blocurile de pe 1 Decembrie 1918 nr.92 si 63, prin inlocuirea si refacerea elementelor constructive deteriorate, acolo unde este cazul, iar invelitoarea de tigla se va inlocui in totalitate.

La blocurile nr. 14,16,18,20 din str. Pacii se propune realizarea sarpantei deoarece invelitoarea este tip terasa. Caracteristici tehnice ale principalelor materiale ce se vor pune in opera:

- Lemn de rasinoase ecarisat calitatea a II tratat  ignifugat, umiditate maxima 18%

- Tigla de beton 9-10 buc/mp

Lucrarile de proiectare si executie al sarpantei se vor face in stricta  conformitate cu prescriptiile tehnice si normativelor in vigoare privind proiectarea si executia sarpantelor din lemn.

Şarpanta se va executa din cadre tip scaune, legate prin cleşti. Structura din lemn va fi constituita din popi centrali, marginali, grinda de coamă, grinzi de pană curentă, căpriori amplasaţi la inter ax la 70 – 80 cm.

Cadrele de lemn ale şarpantei, scaunele, se vor construi în axul pereţilor de rezistenţă transversali de la nivelul inferior.

Îmbinările căpriorilor pe cosoroabă şi pane se va face prin chertarea căpriorului pe o treime din secţiune, asigurându-se cu cuie şi scoabe. La îmbinarea dintre popi si pane, pe directie longitudinale se vor prevede contravânturi.

Inchiderea şarpantei jur împrejur se va realiza prin streaşină de lăţime 50 cm realizată din scânduri geluite şi profilate la faţa vizibila, îmbinate în falţ.

Prinderea sarpantei de structura existenta se va realiza prin ancore chimice prinse direct in planseu, dupa decaparea straturilor existente pe suprafetele de contact a cosoroabei si a talpilor de sub popi. Prinderile se vor realiza cu minim 4 elemente pentru fiecare pop iar cosoroaba se va lega din 2 in 2 metri. Se vor lua masuri ca toate descarcarile sa se realizeze pe peretii de rezistenta interiori si exteriori.

Invelitoarea va fi realizata din tiglă de beton care se vor monta pe sipci. Primele două rânduri de tiglă se vor bate în cuie. Se vor monta parazăpezi metalice.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza prin jgheaburi si burlane din tablă zincată.Evacuarea apelor pluviale se va realiza prin sistem din jgheaburi si burlane din tablă zincată se va respecta numarul de coborari necesare.

Se mai propune si placarea la interior a placii peste ultimul etaj, cu placi din polistiren expandat cu o grosime de 10 cm.

La planseul de peste subsol, acolo unde este cazul, s-a optat pentru solutia de aplicare unei termoizolatii la tavanul subsolului. Aceasta in dorinta de a evita solutia de aplicare a termoizolatiei sub pardoseala de la parter, solutie care desi are avantajul reducerii ariei puntii termice, prezinta si numeroase dezavantaje : ar necesita interventia in interiorul apartamentelor, demontarea actualelor pardoseli ale apartamentelor de la parter, micsorarea inaltimii utile a parterului, etc.

Dupa ce se face repararea si curatarea suprafetelor suport, solutia propusa consta in montarea la tavanul subsolului a unui strat din placi de polistiren expandat in grosime de 10 cm, protejat cu un strat de tencuiala subtire (5...7 mm) din mortar cu liant organic (rasini) armat cu o tesatura din fibre de sticla. Spre deosebire de peretii exteriori, in acest caz nu se prevede strat de finisaj.

Pentru imbunatatirea comportarii incaperilor de la parter, termoizolatia de pe tavanul subsolului se prelungeste pe verticala, pe conturul cladirii, pe fata interioara a peretilor exteriori pe o inaltime de cca 50 cm, dar si pe peretii interiori din beton armat pe o inaltime de 30 cm.

Termoizolatia de pe tavanul subsolului se prevede pe toata suprafata acestuia, cu exceptia tavanului din camera firidei de bransament electric.

    - Solutia pentru tamplaria exterioara

La tamplaria exterioara, in scopul reducerii fluxului termic disipat prin infiltratii, se iau urmatoarele masuri : Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie noua din profile de PVC cu geam dublutermoizolant cu grosimea 4+9+4 mm.

La tamplaria metalica de la intrare si casa scarii se prevede inlocuirea geamului acesteia cu tamplarie din profile PVC cu geam termoizolant 4+9+4 mm acolo unde este cazul.

Tamplaria va indeplini si urmatoarele conditii:

- se incadreaza cel putin in clasa de combustie C2 – greu inflamabil.

- ramele si cercevelele vor fi prevazute cu armatura de otel zincat, cu grosime de minimum 1,5 mm pe tot perimetrul;

- stâlpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat.

- sa fie dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem

feroneria

- va fi la culoarea tâmplariei;

- va fi garantata pentru cel putin 15 000 cicluri inchis-deschis;

- geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar (usi, suprafata mare a geamului etc.), grosimea geamurilor va fi mai mare

- intre foile de geam se introduce argon

- FAZELE PROIECTĂRII

Partea din contract referitoare la proiectare se va derula în următoarele etape:

  - Elaborare Proiect Tehnic

  - Elaborare Caiete de Sarcini pentru executia lucrarilor

  - Elaborare Documentatie Tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC) şi documentaţii pentru obţinere Avize şi Acorduri

  - Elaborare Detalii de Execuţie

F.1.    Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini şi a detaliilor de  execuţie,

F.1.1.   Conţinutul-cadru al proiectului tehnic

- PĂRŢILE SCRISE

- Elemente generale:

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

- Descrierea lucrărilor

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

  - amplasamentul;

  - topografia;

  - clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

  - geologia, seismicitatea;

  - prezentarea proiectului pe specialitati;

  - devierile si protejarile de utilitati afectate;

  - sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

  - căile de acces permanente, căile de comunicaţii etc.;

  - trasarea lucrărilor;

  - antemasuratoarea;

  - listele cu cantitati de lucrari;

  - caietele de sarcini.

- Listele cantităţilor de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:

  - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv F1;

  - centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte F2;

  - listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora F3;

- Graficul general de realizare a lucrării F6

- PĂRŢILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regulă, se compun din:

Planurile generale:

  - planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

  - planurile topografice principale;

  - planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare;

  - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/- 0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;

  - planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;

  - planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.;

  - planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

Planşele principale ale obiectelor

Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.

În cazul în care proiectul este voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct.

- Arhitectura

Va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care:

- planul individual de amplasare;

- planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;

- secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.;

- tablouri de prefabricate, confecţii;

- tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.

- Structura

Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare obiect, şi anume:

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale.

F.1.2.  Caietele de sarcini

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor.

Aceste caiete de sarcini vor fi elaborate de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se vor organiza, în broşuri distincte, pe specialităţi.

Rolul şi scopul caietelor de sarcini

- Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică,iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.

- Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

- Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.

- Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.

- Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.

- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.

- Forma de prezentare trebuie să fie amplă,clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să precizeze calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să precizeze calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

- Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.

- Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de  sarcini.

- Nu trebuie să fie restrictive.

- Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

- Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.

Conţinutul caietelor de sarcini

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.

F.1.3.   Elaborare Documentatie Tehnica pentru autorizarea executarii  lucrarilor de constructii (DTAC) şi documentaţii pentru obţinere             Avize şi Acorduri, conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată, sunt definite ca şi o subfază a proiectului tehnic.

Această etapă are drept conţinut:

- fişe tehnice;

- documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi, pentru obţinerea avizelor incluse în Acordul Unic;

- documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Lucrările de execuţie se vor realiza pe baza caietelor de sarcini, elaborate pe baza proiectului tehnic, aşa cum s-a descris mai sus.

- PROPUNEREA TEHNICA

In cadrul propunerii tehnica se va prezenta obligatoriu:

- un document separat din care sa reiasa perioada/termenul de garantie acordata lucrarilor si motivatia acordarii perioadei.Garantia minima acceptata de autoritatea contractanta este de 36 luni;

- planul propriu de asigurare a sanatatii si securitatii muncii (SSM);

- formularul F6 – graficul general de realizare a investitiei publice.Durata de executie a obiectivului este de 20 zile pentru proiectare si 180 zile pentru executie lucrari;

- informatii privind masurile de protectie a muncii si conditiile de munca (se va completa Formularul 12);

- informatii privind masurile de protectie a mediului (se va completa formularul 13);

- programul calitatii conform HG 766/1997.

Neprezentarea acestor documente are ca efect descalificarea ofertantului, nefiind permisa completarea ulterioara a acestora.

Proiectantul si executantul (ofertantii) pot vizita amplasamentul si sa faca propriile masuratori inainte de prezentarea ofertei. Oferta trebuie sa prezinte in propunerea tehnica propria masuratoare care sa releve suprafetele caracteristice si in functie de care se face ofertarea. Ofertantul - proiectant si executant- isi asuma responsabilitate cantitatilor prezentate in oferta tehnica si pe baza carora se face ofertarea.

Oferta tehnica va dezvolta lucrarile principale care sunt descrise in caietul de sarcini.

Nu se vor pune in opera materiale care nu au certificate de calitate si /sau care nu corespund normelor in vigoare privind calitatea materialelor.

Institutiile competente de la care se pot obtine informatiile detaliate privind conditiile de munca si de protectia muncii sunt urmatoarele:

-Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Programe si strategii forta de munca;

-Inspectia Muncii la adresa: strada Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, site-ul www.inspectmun.ro si www.inspectiamuncii.ro;

-Inspectoratul de Stat in Constructii la adresa: strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti.

-Ministerul Mediului si Padurilor la adresa:b-dul Libertatii, nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Web: http://www.mmediu.ro

NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.

STANDARDE DE REFERINŢĂ

- C 107 /0 -02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri - (Revizuire C107- 82) Buletinul Construcţiilor. 8/2003

- C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică  la clădirile de locuit Buletinul Construcţiilor nr. 14/1998

- C107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică  la clădirile cu altă destinaţie decât cele de locuit; Buletinul Construcţiilor nr. 14/1998

- C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor Buletinul Construcţiilor nr. 13/1998

- C107/4-97 Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor  de locuit Buletinul Construcţiilor nr. 14/1998

- C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de  construcţie în contact cu solul Buletinul Construcţiilor nr. 1/1999

- C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcţie Buletinul Construcţiilor nr. 14/2002

- C107/7-2002 Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor - (Revizuire NP200/89) Buletinul Construcţiilor nr. 8/2003.

- NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente si a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construcţiilor nr.4 -2001) ;

- NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente (Buletinul Construcţiilor nr.5 -2001) ;

- NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construcţiilor nr.5-2001).

- GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora ((Buletinul Construcţiilor nr.3 -2003) ;

- MP 024 - 02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construcţiilor nr.10-11/2002) ;

- GT 037- 02 Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente (Buletinul Construcţiilor nr.2-2003) ;

- NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, în vederea reabilitării şi modernizării lor termice (Buletinul Construcţiilor nr.18 -2003)

- SC 007 - 02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente (Buletinul Construcţiilor nr.18-2003) ;

- SC 006 - 01 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit, (Buletinul Construcţiilor nr. 5-2002) ;

- MP 019 - 02 Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari, (Buletinul Construcţiilor nr. 2-2004

- STAS 10101/0 – 75 Acţiuni în construcţii; clasificarea si gruparea acţiunilor.

- STAS 10101/0A – 77 Acţiuni în construcţii; clasificarea si gruparea acţiunilor pentru construcţii civile si industriale.

- STAS 10101/1 – 78 Acţiuni în construcţii; greutăţi tehnice si încărcări permanente.

- STAS 10101/2A1 – 87 Acţiuni în construcţii; încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale si agrozootehnice.

- STAS 10101/21 – 92 Acţiuni în construcţii; încărcări date de zăpada.

- STAS 10101/20 – 90 Acţiuni în construcţii; încărcări date de vânt.

- STAS 10107/0 – 90 Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat.

- NORMATIV P 100 – 92 Proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social – culturale, agrozootehnice si industriale.

- NORMATIV P10 – 86 Proiectarea si executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii.

- NORMATIV P2 – 85 Normativ privind alcătuirea si executarea structurilor din zidărie.

- NORMATIV NE 012 – 99 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

- Legea 10/1995 – Legea calităţii în construcţii.

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat

Director executiv

Dragomir Lucian Octavian