CONSILIUL  JUDEŢEAN  GORJ

Direcţia Tehnico – Economică

Serviciul  Investiţii Publice

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL  I

- DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: „Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Judeţeană Christian Tell”

2. AMPLASAMENTUL: Strada Calea Eroilor, numărul 23, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj

3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj

4. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Judeţul Gorj

5. BENEFICIARII INVESTIŢIEI: Consiliul Judeţean Gorj

CAPITOUL II

DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

Prezentarea generală  a  situaţiei  existente

Actuala clădire sediu central al Bibliotecii Judeţene  „Christian Tell” Gorj, se află situată în strada Calea Eroilor numărul 23, municipiul Târgu - Jiu, judeţul Gorj, având regimul de înălţime P + 1 (parter şi etaj) şi următoarele caracteristici tehnice:

▬  Aria construită – desfăşurată a parterului şi a etajului ……………….cca. 1 184 mp.

din care:  -- Aria construită a parterului (aria ocupată la sol)...………cca.    592 mp.

-- Aria construită a etajului ………………………………..cca.    592 mp.

Actuala clădire se compune din corpul vechi şi extinderea clădirii corpului vechi care  s–a făcut în perioada 1991 - 1992, în baza Proiectului nr. 62/1991, elaborat de către S.C. I.P.J.  S.A. – Gorj, astfel:

1. Corpul vechi al clădirii a fost construit în anul 1928, având regimul de înălţime P + 1 (parter şi etaj) şi are următoarele caracteristici:

▬  Aria construită – desfăşurată a parterului şi a etajului …………………cca.  524 mp.

din care:  -- Aria construită a parterului (aria ocupată la sol) ………….cca.  262 mp.

-- Aria construită a etajului ………….……………………....cca.  262 mp.

2. Extinderea clădirii corpului vechi s–a făcut în perioada 1991 - 1992, în baza Proiectului nr. 62/1991, elaborat de către  S.C. I.P.J.  S.A. – Gorj şi are regimul de înălţime P + 1 (parter şi etaj) cu următoarele caracteristici:

▬  Aria construită – desfăşurată a parterului şi a etajului …….……………cca. 660 mp.

din care:  -- Aria construită a parterului (aria ocupată la sol) ….…….....cca. 330 mp.

-- Aria construită a etajului ……………………………….…..cca. 330 mp.

Terenul aferent clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj, este de cca. 604 mp., din care teren ocupat de construcţii cca. 592 mp.

Sistemul constructiv fundaţii continui, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşee din lemn şi din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă.

## NECESITATEA  ŞI  OPORTUNITATEA  INVESTIŢIEI

În prezent clădirea se prezintă în stare tehnică bună, este funcţională, dar datorită  intemperiilor vremii, tâmplăria s-a deteriorat  necesitând înlocuirea acesteia, iar spaţiile necesare depozitării documentelor au  devenit insuficiente, motiv pentru care este necesară extinderea prin mansardare a bibliotecii obţinându-se încă cca. 592 mp. arie construită.

Prin extinderea  propusă se vor crea noi spaţii, atât pentru păstrarea colecţiilor, cât şi pentru diversificarea serviciilor care se intenţionează a se oferi utilizatorilor şi comunităţii locale.

CAPITOLUL III

DATE  TEHNICE

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului, respectiv a clădirilor

Conform  Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor,  nr. 2314 din 08/07/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 16/07/2004, privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările ulterioare, clădirea principală a bibliotecii, este înscrisă  în lista monumentelor istorice şi de arhitectură la poziţia 105, Cod LMI 2010, GJ – II – m – B – 09173.

Clădirea  şi terenul aferent în suprafaţă de  596,25 mp aparţin domeniului public al judeţului, conform H.G nr. 973/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, anexa nr. 1, litera D, poziţia  1 şi 2.

CAPITOLUL IV

SOLUŢIA PROPUSĂ

Înlocuirea tâmplăriei la clădirea existentă şi extinderea prin mansardare va crea spaţii noi, având destinaţii specifice activităţii de bibliotecă, obţinându-se cca. 592 mp arie construită la etajul mansardat.

Construcţia existentă necesită o expertizare tehnică de calitate, care constă, în examinarea  construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu.

Sintetizând cele relatate mai sus, lucrările propuse  a se executa sunt:

a)  la clădirea existentă:

- demontarea tâmplăriei existente, din lemn (uşi, ferestre, panouri);

- montarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam termopan;

- reparaţii tencuieli în jurul tocurilor la uşi şi ferestre;

- reparaţii tencuieli interioare şi exterioare la spaleţi;

- montarea la interior de glafuri din lemn stratificat;

- montarea de glafuri din tablă la exterior;

- vopsitorii lavabile la spaleţii interiori cât şi exteriori.

Notă :

Întrucât imobilul la care se vor executa lucrările de reparaţii este de importanţă istorică şi arhitecturală, făcând parte din lista monumentelor, se impune vizitarea amplasamentului în prezenţa unui delegat din partea Consiliului Judeţean Gorj, pentru identificarea la faţa locului a ornamentelor şi sculpturilor  tâmplăriei existente, care trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu şi pe tâmplăria care fi montată.

b) la extinderea prin mansardare, lucrările propuse a se executa sunt:

Lucrări de rezistenţă: în conformitate cu precizările din Raportul de expertiză tehnică.

Lucrări de arhitectură:

- extinderea propusă prin mansardare va crea noi spaţii, astfel:

-- o sală multifuncţională  - pentru conferinţe, spaţiu expoziţional cu o capacitate de 80 persoane;

-- o sală destinată amenajării Centrului de formare dotat în cadrul Programului Biblionet cu o capacitate de 25 - 30 persoane;

-- 4 (patru) sau 5 (cinci) birouri - în funcţie de suprafaţa disponibilă, necesare pentru prelucrarea documentelor de bibliotecă, informatică, coordonare metodologică, cu o capacitate de cel puţin 2 persoane/birou;

-- grupuri sanitare, holuri, două căi de acces prin prelungirea celor existente;

- refacerea învelitoarei existente.

Lucrări de instalaţii interioare:

-- instalaţie electrică;

-- instalaţie sanitară;

-- instalaţie termică de încălzire cu centrală proprie;

-- sistem pentru avertizare/alarmare P.S.I.;

-- sistem pentru avertizare/alarmare pentru securitatea încăperilor.

-- instalaţie utilizare gaze.

Notă:

Tâmplăria care se va monta  atât la corpul de clădire existent, cât şi la cel propus prin extindere - mansardare va fi din lemn de stejar stratificat.

Lemnul va fi protejat contra umidităţii razelor solare, îngheţ - dezgheţ în mod repetat cu ajutorul lacurilor sau vopselelor ecologice.

Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante.

CAPITOLUL V

CERINŢE PRIVIND ETAPA I şi ETAPA II

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică.

Obiectul contractului

Se vor proiecta şi executa lucrările pentru obiectivul de investiţie:

,,Extindere prin mansardare  şi  înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Judeţeană Christian Tell” în două etape, astfel:

Etapa I

Presupune prestarea serviciilor de proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, după cum urmează:

- expertiză tehnică;

- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.);

- documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor;

- documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.);

- proiect tehnic, caiete de sarcini şi detalii de execuţie;

- documentaţie tehnică pentru instalaţia de utilizare gaze.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) se va realiza în conformitate cu Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, se va întocmi în conformitate cu precizările Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, normelor sanitare şi P.S.I în vigoare, precum şi cu respectarea Codului Civil.

Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea  Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  şi Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

La proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investiţie menţionat mai sus, se va ţine cont de precizările expertului tehnic atestat care a întocmit  raportul de expertiză tehnică.

La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta prevederile  H.G. nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul tehnic va fi predat autorităţii contractante verificat pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii, însoţit de referatul/referatele de verificare.

Notă:

La elaborarea proiectului tehnic materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Proiectul tehnic va avea la bază toate STAS - urile şi normativele în vigoare.

Se vor întocmi: antemăsurători (pentru fiecare operaţiune în parte), devize de lucrări pe obiect cu liste de resurse umane, materiale, utilaj, transport şi devize centralizatoare.

Proiectantul va asigura asistenţă tehnică pe toată durata de execuţie a lucrărilor, în faze determinate şi pe parcursul execuţiei lucrărilor în aceleaşi costuri.

Serviciile de proiectare vor fi considerate recepţionate după verificarea şi acceptarea acestora de către beneficiar, respectiv documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, iar restul documentaţiei  tehnico-economice după avizarea acesteia.

Pentru a fi aprobate documentaţiile de proiectare, în cazul identificării unor posibile deficienţe, prestatorul trebuie să efectueze toate modificările/completările solicitate de către beneficiar în maximum 5 zile de la primirea solicitării, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Documentaţiile vor fi elaborate astfel:

- expertiză tehnică, în 2 (două) exemplare;

- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), în 2 (două) exemplare  şi pe suport magnetic;

- documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor (conform certificatului de urbanism)  şi pe suport magnetic;

- documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.), în 2 (două) exemplare  şi pe suport magnetic;

- proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie vor fi redactate în 5 (cinci) exemplare scrise şi pe suport magnetic, forma  finală ce conţine semnături şi ştampila verificatorului.

După primirea documentaţiei,  Autoritatea contractantă şi beneficiară îşi rezervă drepturile de autor.

Vizitarea amplasamentului pentru care se solicită prestarea serviciilor de

Proiectare

Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici să viziteze amplasamentul şi împrejurimile acestuia în scopul evaluării din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare elaborării unei oferte fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerinţele documentaţiei de atribuire.

Etapa II

În etapa a II - a se vor realiza lucrările de execuţie conform proiectului tehnic şi a  detaliilor de execuţie aprobate şi recepţionate de către beneficiar.

Lucrările vor începe după obţinerea Autorizaţiei de construire, Avizului Inspectoratului de Stat în construcţii privind avizarea fazelor determinante, emiterea ordinului de începere a lucrării şi predarea amplasamentului, conform graficului întocmit de antreprenor împreună cu beneficiarul lucrării.

Notă:

Ordinul de începere a lucrării va fi emis numai după prezentarea listelor de cantităţi de lucrări cu valori,  care vor cuprinde:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5).

Se vor prezenta obligatoriu şi listele privind consumurile de resurse materiale, consumurile cu mâna de lucru, consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, consumurile cuprinzând transporturile (formularele C6 - C9) .

Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

Executantul se obligă să realizeze punerea în funcţiune a tuturor instalaţiilor/echipamentelor care intră sub incidenţa prescripţiilor tehnice colecţia I.S.C.I.R. în vigoare aplicabile şi să prezinte achizitorului autorizaţia de funcţionare C.N.C.I.R. pentru aceasta, fără alte costuri suplimentare.

Operatorii economici trebuie să-şi asume regulile de protecţie a muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să prezinte în cadrul ofertei modul de organizare al activităţii SSM (Securitatea şi Sănătatea Muncii) pentru serviciile şi lucrările ce urmează a se presta şi măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvirilor profesionale la desfăşurarea acestor servicii şi lucrări.

Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de minimum 24 de luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Durata de  execuţie :

A) Pentru serviciile de proiectare - 45 de zile astfel:

- 10 zile pentru elaborarea expertizei tehnice, de la data semnării contractului;

- 25 zile pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, de la data semnării contractului;

- 30 zile pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor (conform certificat de urbanism), de la data semnării contractului;

- 35 zile pentru întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.), de la data semnării contractului;

- 45 zile pentru întocmirea  proiectului  tehnic, caietelor de sarcini, detaliilor de execuţie şi a documentaţiei tehnice pentru instalaţia de utilizare gaze, de la data semnării contractului;

B) Pentru execuţia lucrării - 270 zile pentru execuţia lucrărilor de la data emiterii ordinului de începere.

Întocmit :

IONAŞCU ROMEO

NISTORESCU DANA