-

CAIET DE SARCINI

PROIECTARE SI EXECUTIE:

„Rk corp D– proiectare si executie la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 13A,Timis "

# I. DATE GENERALE:

- DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII

„Rk corp D – proiectare si executie la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara ,str. Gheorghe Adam nr. 13A,Timis "

Investiţia va fi realizata pe str. Gheorghe  Adam nr.13 A din orasul Timisoara, Jud Timis

Imobilul este situat in municipiul Timisoara, str. Gheorghe Adam la numarul 13A, in incinta perimetrului administrat de INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA, si reprezinta centrul zonal specializat in diagnosticarea, tratarea si cercetarea afectiunilor cardiovasculare.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este constituit dintr-un ansamblu de corpuri cladire interconectate ce formeaza un sistem integrat de spatii si functiuni necesare si vitale desfasurarii activitatilor medicale spitalicesti si universitare. Regimul de inaltime variaza, in functie de corpul cladirii, de la P la D+P+3E.

Prin scara si ascensoare  este facilitat accesul la aproape toate spatiile medicale ale Institutului.

Descrierea gabaritica si functionala

Corpul D - Travei si deschideri de 3.35m, 3.60m 5.60m si 6.00m. Inaltimea libera sub planseul de beton ~3.00 m. Inaltimea libera pana la tavanul fals este de 2.80m

Suprafata construita este de ~ 436 mp

## 3.	TITULARUL INVESTITIEI

Institutul de Boli Cardiovasculare

Str. Gheorghe  Adam nr.13 A   Telefon: 0256/207355;Fax: 0256/207362

## 4.         BENEFICIARUL INVESTITI

- Institutul de Boli Cardiovasculare

5.       STATUTUL JURIDIC

Institutul de Boli Cardiovasculare, str. Gheorghe  Adam nr.13 A,drept de proprietate Statul Roman si  in administrare Institutul de Boli Cardiovasculare, cu numerele TOPO 4545/1/1/1/2/2/1, 4545/1/1/1/1/1-3,4545/1/1/1/2/1/1-3/1/v  cu suprafata: 760 mp

6.   SITUATIE  ACTUALA

La etajul 2, in partea de cladirea care face obiectul  contractului s-au constatat urmatoarele:

1. Tencuieli exterioare obisnuite vechi, prezinta degradari ale tencuielilor si a zugravelilor, vizibile , conducand la nerespectarea conditiilor de exploatare  a structurii peretilor din zidarie

2.  Ferestre simple/ duble de aluminiu sunt neetanse, fara garnituri de etansare.

- Instalatii electrice starea generala a ansamblului prezinta degradari si sunt realizate in conditii si materiale care cu timpul au ajuns sa fie neconforme cu cerintele, standardele si normele Europene si a legislatiei in vigoare la ora actuala;

- Instalatii termice sunt uzate si sunt realizate in conditii si materiale care cu timpul au ajuns sa fie neconforme cu cerintele, standardele si normele Europene.

Asigurarea incalzirii se realizeaza in prezent cu radiatoare din otel montate pe peretii exteriori. Alcatuirea instalatiei de incalzire este cu distributie principala la nivelul subsolului, coloane si conducte de legatura. Conductele sunt realizate din teava neagra imbinata prin sudura si sunt izolate termic doar la nivelul subsolului. Agentul termic primar pentru incalzirea corpului, este asigurat de la Punctul Termic nr. 73 din zona, printr-o retea termica executata din teava otel preizolata montat direct in pamant, temperatura agentului apei calde este 90/700C.

- Instalatiile sanitare sunt uzate, grupurile sanitare sunt afectate si sunt realizate in conditii si materiale care cu timpul au ajuns sa fie neconforme cu cerintele, standardele si normele Europene si a legislatiei in vigoare la ora actuala;

# II.Obiectele proiectării

Obiectivele specifice contractate proiectantului sunt:

### 1. REPARAȚII CAPITALE  LA CORP D

Se impune realizarea unor lucrari de interventii , care cuprind lucrari de:

- Arhitectura

Lucrari pregatitoare

Lucrari de curatare , demontarea finisajelor existente precum si demolare ghenelor ce acopera coloanele si conductele existente,

Reparatiile capitale si modernizarile propuse sunt structurate pe capitole dupa cum urmeaza:

Finisaje interioare

Finisajele interioare vor fi impartite in mai multe etape ,dupa cum urmeaza :

  - Finisaje la pereti

Pregatirea stratului suport pentru finisare prin desfacerea finisajelor existente: gresie, faianta, curatarea peretilor si repararea crapaturilor si fisurilor;

Executarea mastilor sau ghene se va face din caramida tencuita sau cu gips-carton rezistent la umezeala pe structura metalica - dupa caz la fiecare etaj

Placarea  peretilor cu faianta in bai;

Finisarea peretilor prin repararea tencuielilor unde este cazul si gletuirea acestora.

1.2 Inlocuirea timplariei interioare

Usile fara necesitati speciale vor fi executate din material usor de curatat. Sticla acestora va fi securizata. Sistemul de deschidere va fi batant sau culisant in functie de spatiul in care va fi amplasata.

Ferestrele de aluminiu vor fi revizuite si se vor face reparatii necesare;

1.3 Finisaje pardoseli

Se va face conform normelor metodologice solicitate pentru pardoselile din institutiile sanitare si spitalicesti finisajul  propus este covor tip PVC sau similar, gresie in bai.

Caracteristicile tehnice ale finisajului propus, criteriile dimensionale, de siguranta si proprietatile se vor evidentia in oferta tehnica.

1.4 Vopsitorii pereti interiori si tavane

Vopsitoriile peretilor si tavanelor se vor face in conditiile si normele metodologice  Caracteristicile, proprietatile si tehnologia de aplicare vor fi redate in oferta tehnica.

1.5 Finisaje tavane si montaj tavan pe structura metalica

In cadrul acestor lucrari se propun finisaje tip plafoane tavan casetat adecvat fiecarui spatiu medical. Localizarea si stabilirea finisajului de tavan va face obiectul documentatiei tehnice .

2. Instalatii sanitare

Refacerea instalatii sanitare la etajul2 - Pentru toate grupurile sanitare de interventia propusa se va proceda la inlocuirea completa a obiectelor sanitare, coloanelor si conductelor de legatura.De asemene se va amenaja grup sanitar pe fiecare etaj pentru persoanele cu dizabilitati conform normelor in vigoare.

Se va avea in vedere echiparea completa a grupurilor sanitare cu oglinzi, etajere etc.

Coloanele si conductele de legatura vor fi alcatuite si realizate conform reglementarilor.  Obiectele sanitare si accesoriile vor corespunde nivelului de calitate corespunzator.

- INSTALATII ELECTRICE

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA :

Refacerea alimentarii  cu energie electrica a instalatiilor care fac obiectul acestui proiect va fi tratata in functie de consumatori si va fi conforma cu normele de proiectare in vigoare.

3.1 INSTALATIILE DE ILUMINAT

Vor fi realizate cu corpuri de iluminat fluorescente, fluorescent compact si LED.  Se va stabili  numarul, tipul si amplasarea corpurilor de iluminat pentru a se realiza nivelele de iluminare conditiile de confort vizual impuse de norme in vigoare.

Se vor prevedea toate tipurile de iluminat normal prevazute de NP-015-97, art. III.4.1.2.

se va asigura iluminat de siguranta pentru:

- continuarea lucrului

- evacuare

- veghe

- interventie

- marcare hidranti

3.2 INSTALATIILE  DE PRIZE SI FORTA

Se vor prevedea prize in numar suficient pentru a asigura alimentarea tuturor consumatorilor;

Se va  reface alimentarea prizelor si a utilajelor se va face functie de incadrarea lor.

Constructia se incadreaza in categoria cladirilor spitalicesti si va fi tratata in conformitate cu normativul de proiectare NP-015-97 si standardul international IEC 60364-7-710/11.2002.

Solutiile tehnice vor fi stabilite cu respectarea normativelor si legislatiei in vigoare, precum si cu respectarea  si realizarea celor sase cerinte principale de calitate conform Legii nr. 10/1995 si Normativului C56-2002 pentru verificarea calitatii lucrarilor si instalatiilor aferente: rezistenta si stabilitate; siguranta în exploatare; siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; protectia împotriva zgomotului.

3.3 INSTALATIIlE DE LEGARE LA PAMANT

Se va folosi priza existenta al corpului D, ale carei elemnte vor fi identificate, verificate.

In acest caz principala masura de protectie impotriva socurilor electrice este legarea la nulul de protectie (PE) si apoi la prizele de pamant a tuturor elementelor conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, dar pot ajunge accidental sub tensiune. Se vor lega obligatoriu la pamant : bornele PE ale prizelor, carcasele tablourilor, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat cu clasa de izolatie I,  etc.

Se va realiza echipotentializarea prin conductoare PE legate la bara de echipotentializare si la priza de pamant.

Se va proiecta si realiza echipotentializarea conductelor metalice ale racordurilor de apa calda, apa rece, etc. conform normativ I20 – 2000, cap. 2.4. A.

Alta masura de protectie impotriva socurilor electrice va fi prevederea a protectiilor diferentiale, conform NP-I7-02, cap. 4.1.

Protectiile diferentiale prevazute vor asigura si siguranta la foc a instalatiei, conf. NP-I7-02, cap. 4. art. 4.3.5.

Pentru toate tablourile electrice  se vor prevedea dotarea cu echipamente de protectie conf. legislatiei in vigoare.

Conform NP-I7-02, art. III.4.13.2.3 in spatiile unde se utilizeaza ehipamente de stabilizare-monitorizare se vor proiecta si realiza retele de legare la pamant in pardoseala si pereti pentru protectie la sarcini electrostatice si radiatii electromagnetice care ar putea perturba functionarea echipamentelor.

  - INSTALATIILE DE CURENTI SLABI

1.RETEAUA STRUCTURATA DATE-VOCE. Aceasta instalatie permite conectarea posturilor de calculator, sistemele de date ale echipamentelor de stabilizare-monitorizare si telefonice in retea interioara proprie si conectarea posturilor de calculator la INTERNET. Circuitele interioare vor fi realizate cu cablu FTP cat. 6, iar structura retelei se configureaza din dulapul de date – a carui structura si amplasare se va stabili la faza PT a proiectului.

2.INSTALATIA DE SEMNALIZARE INCENDIU, va respecta prevederile normativului I 18/2, si va fi de Tip I – cu elemente standard SR EN 54 si acoperire tip1 - totala, cu timpii maximi de alarmare/alertare de 10 secunde/3 minute (cf. tabel 2 din I 18/2).

3.INSTALATIA DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT INCHIS, prevazuta cf. NP-015-97, cap. III.4.4.6., si I 18/2 va asigura transmiterea si inregistrarea imaginilor din spatiile supravegheate, care vor fi definite precis prin tema beneficiarului. Imaginile preluate de la camere color de interior si exterior, vor fi inregistrate pe un echipament DVR si vor putea fi transmise prin reteaua de date.

- INSTALATIA DE SEMNALIZARE BOLNAV-ASISTENTA prevazuta conform NP-015-97, art. III.4.4.7. va asigura, prin subsisteme/pentru zonele care se vor stabili la faza PTh, pentru fiecare subsistem, urmatoarele functii:

- apelerea asistentei de catre bolnav, prin butonul de la pat sau din grupul sanitar.

- aparitia apelului pe display – ul unitatii centrale, cu indicarea salonului, patului sau grupului sanitar de unde s-a initiat apelul.

- indicarea salonului prin aprinderea lampii de semnalizare de deasupra intrarii in salon.

- dupa deplasarea asistentei la locul apelului si rezolvarea problemei, aceasta poate anula apelul din butonul asistenta-medic, sau

- daca este necesar, asistenta solicita ajutor suplimentar sau lanseaza alarma, „cod albastru”, prin butonul dedicat.

- memorarea evenimentelor in timp real.

- gestionarea functiilor si evenimentelor prin interfata RS232 – incusa in unitatea centrala - pe un PC numarul de saloane/ grupuri sanitare care se poate apela, poate fi extins oricand.

4. INSTALATII TERMICE

Refacere instalatii termice se doreste inlocuirea coloanelor si a conductelor de legatura  si inlocuirea radiatoarelor existente la etajele 2 cu unele in constructie igienica, conditionat evident de redimensionarea lor. Totodata se vor avea in vedere solutii de mascare a coloanelor si conductelor de legatura.

La baza proiectului vor sta solicitarile beneficiarului, datele culese din teren si colaborarile cu celelalte specialitati.

5. INSTALATII FLUIDE MEDICALE

Refacere instalatiei de fluide medicale cu respectarea de standarde si normative in vigoare.

Instalatia de distributie a gazelor medicale(vacuum si oxigen)va cuprinde  urmatoarele elemente componente: tevi de distributie, surse de alimentare, fitinguri, tablou control si alarmare, unitati terminale pentru conectare.

6.LEGISLATIE APLICATA

„ RK corp D– proiectare si executie la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara ,str. Gheorghe Adam nr. 13A,Timis "conforma, corelata si respectand urmatoarele norme si reglementari:

NP015 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora

Ghid privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+9E, realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansarde", indicativ GP 110-04

C56-85	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG NR. 261/1995 si Normativul P100/1992 privind clasificarea constructiilor pe         categoria de importanta ;

Ordinul nr. 77/N/28.10.1996 si HG 925/1995 privind verificarea proiectului tehnic ;

P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

HG nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie ;

Ordinul 863 din 02.07.2008 al MDLPL  privind aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din GH 28/2008 ;

Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/14.07.2006, Hotararea nr. 1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006 ;

LEGEA Nr.10/1995 Legea privind calitatea în constructii.

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

OUG 243/2000 privind protectia atmosferei modificata si aprobata prin Legea nr. 655/2001

Hotarârea nr.445 - 08/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

I7-2002 Normativ privind proiectarea si executarea  instalatiilor electrice la tensiuni

pâna    la 1.000 V;

I20- 2000  Normativ privind protectia cladirilor impotriva trasnetului;

GP-052-2000 Ghid pentru inst. electrice cu tensiuni pina la 1000 V ca si 1500 cc

I18/2-2002 Normativ pentru  proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri.

NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri;

NP-015-97Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor.

P 118/99  Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

PE 120/94   Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retele electrice de

distributie si la consumatori industriali si similari;

PE 134/96  Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in

retele electrice;

IEC 60364-7-710/11.2002Cerinte pentru siguranta instalatiilor electrice din spitale, clinici particulare, cabinete medicale si stomatologice, centre de ingrijire medicala, cabinete speciale de medicina muncii.

SR EN 60601-1-1-2003 Aparate electromedicale Partea 1-1: Cerinte generale de securitate.

SR EN 60439-1 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune

SR CEI 60364-1-1997   - Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare , obiect , principii fundamentale.

SR CEI 60364-3-1997   - Determinarea caracteristicilor generale.

SR CEI 60364-5-1998Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamente electrice.

SR CEI 60598-2-22-1992 - Aparate de iluminat .  Aparate de iluminat de siguranta Conditii tehnice speciale.

SR CEI 755-95  - Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential rezidual .

SR CEI 60332-1-98 Incercarea la foc a cablurilor

SR CEI 61312-2000 Protectia impotriva impulsului electromagnetic generat de

trasnet.

Normativ I 7 - 2011Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

GT 059-03Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii  lucrarilor de constructii si instalatii

aferente.

NORMATIV I 13/1-02 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire  centrală.

NORMATIV GP 043-99Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din pvc, polietilenă şi polipropilenă.

EN ISO 7396-1 - Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: Instalatii pentru gaze medicale comprimate si vacuum.

EN ISO 7396-2 - Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 2: Instalatii pentru sisteme de evacuare a gazelor anestezice.

SR EN ISO 9170-1:2008 - Sisteme de distributie de gaze medicale. Partea 1: Unitati terminale pentru gaze medicale comprimate si vacuum

SR EN ISO 9170-2:2008 - Sisteme de distributie de gaze medicale. Partea 2: Unitati terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice

SR EN ISO 10524-1:2006 - Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune si regulatoare de presiune cu debitmetre

SR EN ISO 10524-2:2006 - Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare si retea

SR EN ISO 10524-3:2006 - Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz

SR EN ISO 10524-4:2008 - Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasa presiune

SR ENV 737-6:2003 - Sistem de distribuire a gazelor medicale. Partea 6: Dimensiuni si atribuiri ale stecherelor pentru prizele de perete pentru gazele medicale comprimate si vid (aspiratie)

Solutiile propuse vor fi justificate si detaliate separat in cuprinsul ofertei tehnice, structurarea lucrarilor ofertate fiind similara celei stabilite pentru oferta de baza privind lucrarile de reparatii capitale. Acestea vor trebuii sa fie eficiente din punct de vedere energetic si sa aibe costuri de mentenanta minime, atat in perioada de garantie cat si in perioada de postgarantie.

.

Masuri  P.S.I.

Se vor respecta toate prevederile legale in vigoare astfel incat sa se previna aparitia si propagarea incendiilor

Masuri de protectia muncii si organizatorice pentru proiectare si executie

Constructorul in executie si beneficiarul in exploatare vor respecta Normele generale de protectia muncii si specifice.

Se vor respecta toate indicatiile din cartile si fisele tehnice ale utilajelor si materialelor.

## ELABORAREA PROIECTULUI

Elaborarea proiectului „Rk CORP D – proiectare si executie la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara ,str. Gheorghe Adam nr. 13A,Timis "

Proiectul tehnic va contine:

- Partile scrise:

1. Descrierea generala a lucrarilor:
    1.1. Elemente generale;

1.2. Descrierea lucrarilor

In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

- amplasament

- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;

- caile de acces provizorii;

- Planul de control al calitatii pe lucrare;

- protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

- masurarea lucrarilor;

- testele care cad in sarcina executantului;

- memorii tehnice, pe specialitati;

2. Caietele de sarcini cu urmatorul continut:

2.CAIETELE  DE  SARCINI

2.1.Conditii ce trebuie indeplinite

Caietele de sarcini sunt generale,  se refera la lucrari curente si acopera majoritatea categoriilor de lucrari, putand fi sistematizate pe categorii si capitole de lucrari speciale, care se refera la lucrari specifice si vor fi elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.2 Intocmirea caietelor de sarcini

Caietele de sarcini se intocmesc pentru executia lucrarilor, pentru furnizarea de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse, receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.

2.3 Continutul caietelor de sarcini

Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:

2.3.1. Descrierea scrisa a lucrarilor;

2.3.2. Breviarele de calcul;

2.3.4. Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

2.3.5. Nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative ale fiecarei constructii pe durata normala de utilizare a acesteia, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate;

2.3.6. Proprietatile fizice, chimice, de aspect,  caracteristicile, calitatea, tolerante, probe, teste si altele, pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor si normativelor tehnice, precum si a metodelor de verificare;

2.3.7. Lucrarile care se executa si modul de realizare;

2.3.8. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarilor;

2.3.9. Ordinea de executie si de montaj;

2.3.10.Calitatea, probele, testele si verificarile lucrarilor si ordinea acestora;

2.3.11.Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

2.3.12.Conditiile de masurare, aspect, culori, tolerante, receptie si altele pentru fiecare capitol / stadiu fizic /element ce este inscris / descris / definit in listele de lucrari;

2.3.13.Aspectul final al constructiilor / instalatiilor / amenajarilor;

2.3.14.Responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

2.3.15.Instructiunile si normele de utilizare si operare / functionare a constructiilor, instalatiilor, utilajelor cu montaj, echipamentelor si dotarilor.

3.LISTELE  LUCRARILOR

3.1. Listele lucrarilor vor cuprinde toate elementele necesare estimarii valorice si a duratei de executie, cu exprimarea pe fiecare obiect / parte de obiect a categoriilor de lucrari, capitolelor / stadiilor fizice, a elementelor / etapelor definitorii.

Listele cu cantitati de lucrari vor fi intocmite in baza antemasuratorilor, care vor fi anexate la acestea. Antemasuratorile vor fi detaliate astfel incat cantitatile inscrise in liste sa poata fi corelate cu terenul.

3.2.Listele de utilaje, echipamente tehnologice si dotari, pe fiecare obiect si categorie de lucrari, insotite de specificatiile / fisele tehnice.

3.3 Declaratie de conformitate CE pentru utilajele  ce se vor monta;

4.DEVIZUL  GENERAL  SI  DEVIZELE  OBIECTELOR

4.1.Devizul general al obiectivului / proiectului de investitie

4.2.Devizele obiectelor

5.GRAFICELE  DE  ESALONARE

5.1.Graficul fizic si valoric de esalonare a construirii

Graficul fizic si valoric de esalonare a construirii cuprinde lucrarile ce trebuie realizate in ordinea tehnologica, normala, de executie cu esalonare pe fiecare an calendaristic, defalcat pe luni, pana la receptia la terminarea lucrarilor.

B.PARTILE  DESENATE

Partile desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din :

1.PLANURILE  GENERALE

2.PLANSELE  PRINCIPALE  ALE  OBIECTELOR

Planurile principale ale obiectelor se organizeaza separat pentru fiecare obiect, intr-unul sau mai multe volume pe specialitati, dupa caz, cu urmatorul continut :

2.1.Arhitectura

Subcapitolul cuprinde planse principale privind alcatuirea si edificarea arhitecturala completa a fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, functiuni, dintre care:

2.2.Instalatiile

Subcapitolul cuprinde planse principale privind alcatuirea si edificarea instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, dintre care :

2.2.1. Planurile principale de amplasare a utilajelor;

2.2.2. Scheme principale ale instalatiilor;

2.2.3. Sectiuni, vederi, detalii principale, toate cu cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor.

2.3. Instalatiile  tehnologice

2.3.1. Listele de utilaje si echipamentele din componeneta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.

Subcapitolul cuprinde planse principale de amplasare si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni tolerante, arii, distante, tablouri de dotari, precum si parametrii, performantele si caracteristicele acestora, precum si altele asemenea, dotarile PSI, dotarile necesare pentru securitatea muncii etc.

Proiectul tehnic se verifica din punct de vedere al calitatii de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai documentatiei, in vederea realizarii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor esentiale prevazute de lege, pe specialitati pentru toate categoriile de lucrari, conform H.G.R. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N din 28.10.1996 pentru aprobarea Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor :

rezistenta mecanica si stabilitate;

securitate la incendiu;

igiena, sanatate si mediu;

siguranta in exploatare;

protectie impotriva zgomotului;

economie de energie si izolare termica.

La elaborarea proiectului tehnic, specificatiile tehnice pentru materiale, confectii, utilaje tehnologice, echipamente si altele asemenea vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

La intocmirea proiectului tehnic, pentru fiecare categorie de lucrari, proiectantul va intocmi program de control al calitatii pe santier.

2.6 Ordinea de executie a lucrarilor, conditii tehnice de executie si montaj

( instructiuni de montaj) pentru elementele componente ale instalatiilor interioare si retele exterioare:  incalzire, sanitare, electrice, gaze naturale, canalizare, ventilatii, instalatii curenti slabi( telefonie, internet)

2.7 Programul de urmarire a calitatii executiei( fazele determinante ale lucrarii);

2.8 Verificarea executiei lucrarilor – verificari, probe, teste

2.9 Prevederile privind conditiile de receptie a lucrarilor executate;

2.10 Masuri privind protectia, siguranta si igiena muncii;

2.11 Masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor;

2.12 Documentatii complementare caietului de sarcini:

- breviar de calcul pe specialitati;

2.13 Masurarea si decontarea lucrarilor;

2.14 Prevederile privind urmarirea comportarii in timp a lucrarilor;

2.15 Instructiuni de exploatare;

2.16 Reglementari privind proiectarea si executarea sistemului  interior si retele exterioare a instatiilor aferente.

Servicii incluse:

- intocmirea avize, acorduri,  necesare obtinerii Autorizatiei de constructii;

- Intocmirea documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de constructii si a autorizatiei de functionare;

- elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- verificarea proiectului de un verificator de proiecte autorizat;

C) ASISTENTA TEHNICA

Servicii incluse:

- asistenta pe parcursul procesului de proiectare;

- asistenta pe parcursul procesului de executie;

- oferirea de solutii in cazul unor modificari sau a erorilor de executie;

# III. EXECUTIE

Executia lucrarii va fi conform documentatiei tehnice rezultate in urma avizarii proiectului de catre autoritatea contractanta .

# IV. DURATA DE EXECUTIE A PROIECTULUI SI A EXECUTIEI LUCRARII

Contractul de prestari servicii si executie de lucrari intre, Institutul de Boli Cardiovasculare si cel declarat castigator, pentru  realizare  serviciilor de proiectare si  executie  lucrarii este conform fisei de date.

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor realiza în 3 exemplare pe suport hârtie si 3 exemplare pe suport electronic si va cuprinde:

-piese scrise: memorii de specialitate,antemasuratori, devize pe categorii de lucrari, devize pe obiecte, devize financiare, deviz general, caiete de sarcini, si fisa de verificare pe specialitati, listele de utilaje si echipamentele din componeneta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile

-piese desenate:complete pe fiecare obiect separat (planuri, sectiuni, detalii etc.)

Proiectantul general va intocmi si va pune la dispozitia beneficiarului dosarele intocmite pe specialitati pentru obtinerea autorizatiilor.

Nota: Operatorii economici trebuie sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, acestea trebuiesc respectate pe parcurul indeplinirii contractului.

Ofertantul, pe propria sa raspundere si pe propriul risc, este incurajat sa viziteze si sa examineze amplasamentele ce vor constitui santierele de lucrari,  si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei  si daca este cazul va formula clarificari in termenul de clarificari. Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime suportate de ofertant.

Orice obiectiuni referitoare la amplasamente, formulate ulterior sunt nule si nu vor fi luate in considerare de catre autoritatea contractanta.

V.SPECIFICATII TEHNICE  PRIVIND MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnica va contine :

- Memoriu de prezentare succint dar la obiect, cu solutii tehice:

Solutii tehnice , arhitecturale  propuse pentru executarea finisajeleor interioare si exterioare,  materiale si tehnologii de executie Planuri si sectiuni de arhitectura, cotate, scara 1:50 in conformitate cu cerintele specifice caietului de sarcini, detalii de executie pentru solutiile propuse;

Solutii tehnice  de instalatii generale propuse, amplasare si conditii de montaj.Scheme functionale pentru toate tipurile de instalatii avute in vedere, din care sa reiasa clar modul de realizare si indeplinire a conditiilor tehnice impuse de reglementarile specifice. Cu indeplinirea cerintele de calitate si a normelor in vigoare.

Liste cu cantitati de lucrari ce vor fi executate in functie de categoria de lucrari ce trebuiesc executate Formular 9D insotit de extrase de resurse Formularele:9F,9E,9G, 9H (din sectiune Formulare si contract)

2.Planul calităţii – se va prezenta planul calităţii din care să rezulte:

- descrierea solutiilor pentru lucru sub exploatare aplicat la lucrare  inclusiv  cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii la lucrarea respectiva pe fiecare categorie de lucrari

-  listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari

- planul de control al calitatii la lucrarea respectiva;

- planul de sanatate si securitate in munca pentru lucrarea respectiva( proiectant- executant)

3.Durata de realizare:

-  Grafic fizic de executie a lucrarii si a proiectarii defalcate pe fiecare componenta

Formular 8

4.Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice– Formular9B, Fisa tehnica pentru fiecare utilaj,  Formular 9C(din sectiunea Formulare si contract), insotita de :

Lista principalilor furnizori pentru echipamente şi produsele principale luate în calcul la elaborarea ofertei.

Ofertantii vor indica in cadrul propunerii tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii.

Intocmit:

Ing. Suciu Georgeta