APROB,

DIRECTOR GENERAL

CAIET DE SARCINI

- DATE GENERALE

  - Denumirea investitiei

Proiectare si executie lucrari de reparatii la imobilele apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Obiectul contractului : Achizitie de servicii de proiectare si executie lucrari de reparatii

  - Contractor

Se va desemna in urma licitatiei.

  - Ordonatorul principal de credite: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

  - Ordonatorul tertiar de credite: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

  - Autoritatea contractanta: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

  - Descrierea obiectivului: este prezentata mai jos.

- CRITERII DE SELECTIE

Se asigura asigurate:

  - Servicii de proiectare

    - Documentatie Certificatului de Urbanism si Documentatie avize si acorduri conform Certificatului de Urbanism;

    - Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (DTAC);

    - Documentatie pentru eliberari/devieri, conform Certificatului de Urbanism;

    - Proiect Tehnic (inclusiv Caiete de Sarcini)+Detalii de Executie;

    - Documentatie tip “as built”;

  - Alte servicii, din care:

    - Obtinerea tuturor avizelor de utilitati;

    - Obtinerea altor avize/acorduri necesare;

    - Obtinerea Autorizatiei de Constructie;

    - Realizarea lucrarilor de C+M, procurare si montare echipamente si punere in functiune pe ansamblu;

- PREZENTAREA PROIECTULUI

Informatii generale privind proiectul

Pentru asigurarea unor informatii complete, necesare in vederea elaborarii propunerii tehnice, Autoritatea Contractanta anexeaza la documentatia de licitatie:

- Tema de proiectare

Autoritatea Contractanta va furniza ofertantului toate informatiile care sunt sau pot fi relevante pentru indeplinirea sarcinilor si lucrarilor solicitate. Toate aceste informatii si rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu pot fi utilizate de contractor pentru orice alte scopuri , fara aprobarea scrisa prealabila a autoritatii contractante.

- PROPUNEREA TEHNICA

4.1.     Lucrarile si serviciile solicitate

Lucrarile si serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt dupa cum urmeaza :

- elaborarea documentatiei tehnice, inclusiv listele cu cantitatile de lucrari;

- executia lucrarilor de reparatii in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice intocmite.

- GRAFICUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

Se va prezenta graficul de realizare a proiectului, pe faze de executie. In cadrul ofertei se va detalia graficul de lucrari in functie de etapizarea si esalonarea propusa de ofertant.

Se vor aprecia masurile de conservare a lucrarilor neterminate pe perioada lucrarilor pe timp friguros.

Se va tine cont de faptul ca se va emite un ordin de incepere a lucrarilor pentru toate locatiile simultan. Graficul lucrarilor trebuie sa tina cont de programul de lucru intern al fiecarei unitati.

Propunerea tehnica cuprinde:

Va fi structurată pe două etape: proiectare şi execuţie. Propunerea tehnică va conţine o parte scrisă şi una desenată şi va cuprinde toate informaţiile necesare care să permită identificarea facilă a specificaţiilor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini.

Deoarece criteriul de atribuire este " oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi prin algoritmul de calcul prevăzut în capitolul ‘’Criterii de atribuire’’ din Fişa de Date a Achiziţiei.

Se vor evidenţia următoarele aspecte:

Strategia de abordare a obiectivului – proiectare + execuţie

Metodologia de efectuare a fazei de proiectare

Metodologia de efectuare a fazei de execuţie

Programul calităţii, care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile lucrării care face obiectul ofertei.

Condiţii de asigurare a siguranţei şi securităţii pentru executarea lucrărilor

Organizare / program de lucru

Pentru Proiectare- Se va include in oferta tehnica o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor pe fiecare din obiectele de proiectare propuse a se realiza; activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective;

Durata de proiectare va include durata pentru obţinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare execuţiei;

Pentru Execuţie:

a) Metodologia de efectuare a fazei de execuţie

1.  prezentarea tuturor etapelor definitorii în realizarea obiectivului contractului – grafic fizic

Durata de execuţie propusă se va justifica prin prezentarea unui grafic detaliat cuprinzând:

- descrierea duratei şi modului de realizare a Organizării de Şantier

- cantităţi de lucrări;

- descriere generala a metodelor pe care Ofertantul va intenţiona să le utilizeze în cadrul execuţiei lucrării;

- lucrari legate de protecţia mediului înconjurător;

- numărul estimat de persoane din fiecare categorie a personalului şi numărul de unităţi din fiecare tip de echipament;

- durata execuţiei;

2. descrierea soluţiei tehnice adoptate pentru fiecare lucrare în parte

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza datelor furnizate de catre Beneficiar si a cerinţelor prezentate în Caietul de Sarcini, precum şi a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica şi examina locaţiiile proiectului, pentru a se informa în mod satisfăcător despre toate problemele relevante, inclusiv (fără limite):

- forma şi tipul amplasamentului;

- volumul şi tipurile de lucrări şi bunuri necesare pentru execuţia şi încheierea lucrărilor şi remedierea oricăror defecte;

- legile, procedurile şi practicile de lucru în vigoare, din Romania, aplicabile proiectului.

3. prezentarea tehnologiei de execuţie pentru fiecare dintre categoriile de lucrări corelată cu soluţia tehnică adoptată şi graficul de execuţie propus;

b) Programul calităţii, care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile lucrării care face obiectul ofertei

Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calităţii care va trebui să cuprindă:

Descrierea sistemului calităţii aplicat la toate activităţile din executarea obiectivului, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii;

Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului;

Planul calităţii propus;

Planul de control al calităţii, verficări şi încercări  aplicat la obiectul contractului pentru toate activităţile propuse, avându-se în vedere corelarea unui număr corespunzător de faze determinante cu importanţa fazelor de execuţie;

Planul de protecţia mediului: trebuie să stabilească modul de acţiune pentru respectarea normelor privind protecţia mediului, planificarea acestora şi monitorizarea rezultatelor obţinute. Acesta trebuie să conţină indicatori relevanţi care să acopere toate aspectele legate de impactul lucrării asupra mediului, în special pe perioada de execuţie, dar şi o evaluare a principalilor indicatori de mediu pe perioada de exploatare;

Organizare / program de lucru

- descrierea activităţilor majore identificate în executarea lucrărilor - prezentarea drumului critic ( succesiunea etapelor de execuţie în care, dacă într-un punct de verificare = fază determinantă = apare imposibilitatea de a se trece la etapa următoare datorită necesităţii de a reface sau a remedia etapa anterioară, se poate ajunge la decalarea termenului de execuţie a întregului contract) al etapelor de execuţie precum şi a măsurilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea posibilelor decalări de termen( sau a diminuării efectelor negative în situaţia în care o eventuală decalare de termen nu va putea fi evitată)

- resurse alocate financiar, uman şi material – sarcinile alocate personalului făra a produce supraîncărcarea acestora ;

- O justificare a termenului de executie ofertat prin corelarea graficului de executie cu resursele (umane, materiale si financiare) declarate ce vor fi angajate pentru finalizarea lucrarii. In acest sens se va prezenta Graficul Gantt.

- O justificare a termenului de prestare ofertat, pentru serviciile de proiectare prin corelarea graficului de prestare cu resursele (umane, materiale si financiare) declarate ce vor fi angajate pentru finalizarea prestarii serviciilor de proiectare. In acest sens se va prezenta obligatoriu Graficul Gantt.

- Se va prezenta Angajament privind executarea contractului în conditiile impuse prin documentatia de atribuire Formular nr. 16.

-Se va prezenta Declaratie privind protectia mediului si protectia muncii Formular nr 17

Sunt prezentate urmatoarele centralizatoare:

- grafic fizic si valoric de executie a lucrarii,

- centralizator financiar al obiectelor,

- centralizator financiar al categoriilor de lucrari,

- lista cuprinzând cantitatile de lucrari,

- lista consumurilor de resurse materiale,

- lista consumurilor cu mâna de lucru,

- lista consumurilor de ore de functionare,

- lista consumurilor privind transporturile,

- PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Propunerea financiară se încadreaza în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, încadrându-se totodata, in cerinţele caietului de sarcini.

Director Economic si Administrativ,			                Sef Serviciu Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU				                     Iuliana  POPESCU

ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

- DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se refera la Realizarea lucrarilor de reparatii la imobilele apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, si anume:

1. STR. SERBAN VODA nr. 48

2. B-DUL IULIU MANIU NR. 111 BLOC F, PARTER

- PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE

  - Starea actuala a imobilelor

    - Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Imobilele aflate in proprietatea sau in folosinta beneficiarului se afla intr-o stare in care este necesara executarea unor lucrari de reparatii, fiecare locatie avand particularitatile ei.

1. STR. SERBAN VODA nr. 48

Regim de inaltime  – PARTER

- Finisaje la pereti exteriori

Tencuieli exterioare- in stare avansata de degradare fiind necesare refaceri ale acestora

- Finisaje la pereti interiori

Tencuieli interioare : in stare avansata de degradare fiind necesare refaceri partiale ale acestora

Zugraveli in stare avansata de degradare fiind necesare refaceri partiale ala acestora

Faianta – refacerea totala

- Tamplarie exterioara

Tamplaria exterioara trebuie inlocuita cu una TIP PVC cu geam termoizolant si modificate dimensiunile in crestere

- Tamplarie interioara

In stare foarte proasta, necesita inlocuire

Pardoseli

Finisajele la pardoseli deja existente necesita interventii majore, aceste fiind intr-o stare proasta in momentul de fata.

- Instalatii electrice

In stare foarte proasta, necesita o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

- Instalatii sanitare

Este necesara o o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

- Instalatii termice –

In stare foarte proasta, necesita o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

- Sarpanta

Este necesara o refacere partiala a invelitorii dar si a jgheaburilor si burlanelor

- Curte interioara

Este necesara repararea gardului, repararea portii metalice de intrare si repararea curtii betonate si asfaltate, inclusive repararea gurilor de canal.

2. B-DUL IULIU MANIU NR. 111 BLOC F, PARTER

Regim de inaltime –PARTER

Lucrari necesare :

- Finisaje la pereti exteriori

Tencuieli exterioare- este necesara refacerea termosistemului

- Finisaje la pereti interiori

Tencuieli interioare : in stare de degradare destul de avansata, fiind necesara o refacere a acestora

- Zugraveli in stare avansata de degradare fiind necesara o refacere a acestora

- Faianta – refacere

- Tamplarie exterioara

Tamplaria exterioara trebuie inlocuita cu una TIP PVC cu geam termoizolant

- Tamplarie interioara

In stare proasta, necesita inlocuiri

- Pardoseli

Finisajele la pardoseli deja existente necesita interventii majore, aceste fiind intr-o stare proasta in momentul de fata.

- Instalatii electrice

In stare proasta, necesita o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

- Instalatii sanitare

Este necesara o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

- Instalatii termice –

In stare foarte proasta, necesita o revizie totala si inlocuirile necesare pentru aducerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare

    - Descrierea investitiei:

Studiul actual a aparut ca urmare a necesitatii de a realiza lucrarile de reparatii necesare aducerii imobilelor la gradul de functionalitate dorit de Beneficiar.

Lucrarile ce urmeaza a se executa, pe fiecare obiectiv in parte sunt:

  - STR. SERBAN VODA NR. 48

- reparatii acoperis;

- reparatii pardoseli;

- reparatii tamplarie;

- reparatii pereti interiori;

- reparatii fatade;

- reparatii trotuar;

- reparatie instalatie electrica;

- reparatie instalatie termica;

- reparatie instalatie sanitara;

- reparatie instalatie detectie incendiu;

- reparatie instalatie CCTV;

- reparatie curte interioara, poarta intrare si gard.

- reparatie instalatie clima.

2. B-DUL IULIU MANIU NR. 111 BLOC F;

- reparatii pardoseli;

- reparatii tamplarie;

- reparatii pereti interiori;

- reparatii fatade;

- reparatii exterioare;

- reparatie instalatie electrica;

- reparatie instalatie termica;

- reparatie instalatie sanitara;

- reparatie instalatie detectie incendiu;

- reparatie instalatie CCTV.

- reparatie instalatie clima.

    - Descrierea lucrarilor:

      - Reparatii acoperis:

Se intelege totalitatea lucrarilor care trebuie executate. Acoperisurile sunt cu tabla zincata sau terasa, in functie de locatie. Lucrarile trebuie sa includa desfaceri, inlocuiri de elemente care nu mai asigura siguranta, incarcare si evacuare materiale rezultate. Trebuie sa se asigure imobilele contra eventualelor inundatii datorate ploilor pe parcursul executarii lucrarilor.

      - Reparatii pardoseli:

Se executa inlocuiri de elemente degradate, parchet, placi ceramice, linoleum, inclusiv plinte. Unde este nevoie, se desface si inlocuieste si stratul suport. Se va avea in vedere incarcarea si evacuarea materialelor rezultate.

      - Reparatii pereti:

Se intelege totalitatea lucrarilor care trebuie executate. Se vor executa lucrari de decopertare, se vor repara fisurile din zidarie si se va reface finisajul. Se vor executa si inlocuiri de tencuieli cu apastop, necesare asigurarii contra patrunderii apei in subsoluri. Se vor efectua si operatii de inlocuire a peretilor si tavanelor din gips carton. Peretii se vor zugravi cu vinarom, iar unde este nevoie se va monta un brau de protectie a peretilor din PAL.

      - Reparatii fatade:

Se intelege totalitatea lucrarilor care trebuie executate pentru repararea si aducerea la gradul de confort termic a imobilelor. Se vor efectua si reparatiile crapaturilor din zidarie, demontarea si refacerea elementelor de ornament ale cladirilor, reparatia soclurilor. Lucrarile se vor executa utilizand schele metalice.

      - Reparatii trotuare, alei, imprejmuiri:

Se executa lucrari de inlocuire a bordurilor, a dalelor si a trotuarelor din beton. Se inlocuiesc imprejmuirile cu unele noi din confectie metalica si panouri de policarbonat sau din plasa de sarma. Se curata si se revopseste confectia metalica aflata in stare buna si care nu necesita inlocuiri.

Lucrări de reparaţii şi întreţinere trotuare cu fundaţie din balast, beton B150 şi mixtură asfaltică BA8

- decapare asfalt trotuare;

- desfacerea betonului;

- încărcarea, transportul rezidurilor şi taxă groapa de gunoi ecologică;

- săpătură;

- aşternere balast – compactare;

- transportul balastului;

- aşternere beton B150;

- transportul balastului şi betonului;

- amorsarea suprafeţelor;

- aşternerea mixturii asfaltice BA8 - compactare;

- transportul mixturii.

      - Reparatii tamplarie:

Se intelege totalitatea lucrarilor care trebuie executate pentru a aduce elementele respective in buna stare de functionare. Acest lucru implica revizii generale, schimbari de usi, ferestre, balustrade, sau inlocuiri de elemente componente, geamuri, cremoane, broaste, manere, glafuri, pervazuri, etc.

      - Reparatii instalatii electrice:

Se va executa o revizie generala a instalatiilor electrice. Instalatia care nu mai prezinta siguranta in functionare va fi inlocuita. La finalul lucrarilor se vor emite procese verbale de masuri PRAM pentru toate elementele care necesita aceste masuratori. Masuratorile vor fi executate de catre o firma autorizata ANRE.

      - Reparatii instalatii termice:

Se executa o revizie generala. Se inlocuiesc elemente de instalatie care nu mai corespund tehnic necesitatilor, se schimba robineti, radiatoare, pompe, etc. Toate lucrarile se vor efectua dupa golirea instalatiei de apa, la finalul lucrarilor se vor efectua probele necesare.

      - Reparatii instalatii sanitare:

Se executa o revizie generala. Se inlocuiesc elemente de instalatie care nu mai corespund tehnic necesitatilor, se schimba sau se aduc in buna stare de functionare toate componentele: closete, chiuvete, spalatoare, oglinzi statii de dedurizare si alte elemente. La finalul lucrarilor se vor efectua probele necesare.

      - Reparatii instalatii clima:

Se executa o revizie generala. Se inlocuiesc elemente de instalatie care nu mai corespund tehnic necesitatilor, se schimba ventilatoare. Se efectueaza revizia aparatelor de aer conditionat, spalarea sau schimbarea filtrelor, inlocuirea freonului. La finalul lucrarilor se vor efectua probele necesare.

      - Reparatii instalatii detectie incendiu:

Se executa o revizie generala. Se inlocuiesc elemente de instalatie care nu mai corespund tehnic necesitatilor. Se inlocuiesc elemente componente sau se completeaza instalatia pentru a asigura functionarea corecta a instalatiei. La finalul lucrarilor se vor efectua probele necesare.

      - Reparatii instalatii supraveghere video:

Se executa o revizie generala. Se inlocuiesc elemente de instalatie care nu mai corespund tehnic necesitatilor. Se inlocuiesc elemente componente sau se completeaza instalatia pentru a asigura functionarea corecta a instalatiei. La finalul lucrarilor se vor efectua probele necesare.

  - Avize si acorduri

Ofertantul are in obligatie obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare pentru relizarea lucrarilor. In acest sens Autoritatea contractanta doreste sa delege atributiile sale in ceea ce privesc demersurile de obtinere a Avizelor si acordurilor necesare ce vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism in sensul intocmirii, depunerii si completarii documentatiilor necesare.

- CERINTE PRIVIND PROIECTAREA

Ofertantul trebuie sa intocmeasca caiete de sarcini pe specialitati, parti desenate si sa elaboreze listele cu cantitatile de lucrari, in conformitate cu lucrarile ce se vor a fi realizate.

  - Listele cantitatilor de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si anume:

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;

- centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;

- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;

- listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz);

- specificatiile tehnice.

  - Graficul general al realizarii lucrarii

Acest capitol va cuprinde, defalcat pe fiecare obiectiv, graficul de timp necesar executarii lucrarilor. Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie ofertat prin corelarea graficului de executie cu resursele (umane, materiale si financiare) declarate ce vor fi angajate pentru finalizarea lucrarii. In acest sens se va prezenta obligatoriu Graficul Gantt.

- Partile desenate

Trebuie sa contina detalii de executie pentru:

- trotuare, alei pietonale, imprejmuiri, etc.

- sectiuni, fatade care sa evidentieze in totalitate caracteristicile obiectului;

- tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare;

- Norme de protectia muncii

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare. Costurile aferente cad in sarcina antreprenorului.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate corespunzator, indiferent ca lucrarile se desfasoara noaptea sau ziua.

In perioadele lucrarilor se vor respecta normele de securitate si protectia muncii in vigoare in Romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.

Atributii

In stransa legatura cu obiectivul general al activitatii, proiectarea si executia, si bugetul planificat conform cu standardele necesare de calitate, partile implicate in realizarea proiectului vor indeplini urmatoarele atributii:

Atributiile beneficiarului:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, va avea urmatoarele atributii:

  - Dreptul de acces pe santier

Va da executantului drept deplin de acces si/sau posesie (din punct de vedere al proprietatii terenurilor) a tuturor amplasamentelor necesare de pe santier in conformitate cu graficul de timp stabilit in anexa la oferta.

Va oferi executantului, inaintea inceperii lucrarilor toate datele relevante aflate in posesia sa de pe santier: conditii climatice, hidrologice, geologice.

Nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces.

Toate costurile derivate din problemele cauzate de caile de acces vor fi suportate de catre executant.

  - Permise, licente si aprobari

Va acorda asistenta executantului la cerere, astfel: Va furniza fotocopii ale Legilor nationale care sunt relevante pentru contract dar greu disponibile, va sprijini executantul in procesul de solicitare a autorizatiilor impuse de proiect si de Lege, in elaborarea si respectarea unui grafic cu toate licentele, permisele si aprobarile necesare pentru proiectare, implementarea si executia lucrarilor (graficul va trebui sa identifice datele pentru cereri si aprobari, persoana sau persoanele responsabile pentru punerea in aplicare a unor astfel de licente, permise sau aprobari) in conformitate cu legile in vigoare.

- Atributii referitoare la proiectare

Va asigura accesul la toate informatiile relevante referitoare la proiect, documentatii de proiectare sau studii, documente legale.

Va raspunde pentru orice eroare din documentele de referinta, dar executantul va verifica si el minutios toate documentele inainte de a le pune in practica.

- Atributii referitoare la angajamentele beneficiarului

Va inainta in termenele prevazute in contract, in urma solicitarii executantului dovezi care sa ateste ca aranjamentele financiare au fost facute si vor crea cadrul in care beneficiarul va achita pretul contractual (estimat la perioada respectiva) in conformitate cu prevederile contractuale. Daca intentioneaza sa faca schimbari materiale la aranjamentele sale financiare, beneficiarul va notifica executantului detaliile specifice acestei schimbari.

Atributiile executantului

- Atributii generale

Va proiecta, executa si completa lucrarile in concordanta cu contractul, caietul de sarcini si legislatia in vigoare;

Va furniza documentele lucrarii si documentele contractorului asa cum se specifica contract, precum si personalul, bunurile, consumabilele si restul serviciilor de natura permanenta sau temporara, solicitate de catre proiectarea, executia si remedierea defectelor, necesare si conform caietului de sarcini, contractului si graficului de lucru.

Va raspunde ca toate lucrarile de pe santier si metodele de constructie sa fie adecvate, stabilite si sigure.

Va inainta la cererea beneficiarului detalii ale aranjamentelor si metodelor pe care intentioneaza sa le adopte pentru executia lucrarilor si nu va face vreo modificare semnificativa acestor aranjamente si metode fara ca beneficiarul sa nu fie anterior prevenit.

Va face toate notificarile, va plati taxele, onorariile si impozitele, licente si autorizatii cerute legislatiei vizavi de proiectarea, executia si definitivarea lucrarilor, precum si remedierile eventualelor defecte. Va asigura protectia beneficiarului fata de orice neajuns provocat de situatiile contrare.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de beneficiar si aparute pe timpul executiei si dupa receptia lucrarilor de catre beneficiar.

- Cooperare

Va fi responsabil pentru activitatile de construire pe santier si isi va coordona activitatile cu cele ale altor executanti (daca exista).

- Proceduri de siguranta

Va fi conform cu normele si regulile de protectie si siguranta muncii in vigoare, va avea grija de siguranta tuturor persoanelor prezente pe santier, va asigura imprejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrarilor pe perioada executiei si pana la receptia acestora.

Va prevedea orice alte lucrari temporare (drum de acces, poduri, podete, pasarele, paza, imprejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe santier) care sunt necesare pentru protectia publicului, a proprietarilor terenului adiacente santierului.

- Drumul de acces

Va face toate eforturile necesare pentru mentinerea infrastructurii existente in apropierea santierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate conditiilor climatice, terestre, aeriene din zona. Va fi raspunzator de intretinerea cailor de acces la amplasament, se va ocupa de semnalizarea corecta a drumurilor de acces si de obtinerea autorizatiilor necesare pentru a face acest lucru si va suporta costurile derivate din problemele cauzate de caile de acces.

- Echipamentul executantului

Va raspunde pentru echipamentele proprii existente pe santier. Orice echipament va avea ca unic scop executia lucrarilor.

- Protectia mediului

Va fi responsabil pentru protectia mediului (pe santier si in afara lui) in conformitate cu legislatia in vigoare. Executantul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si afluentii rezultati din activitatile sale nu vor depasi valorile indicate in cerintele beneficiarului  si nu vor depasi nici valorile prescrise de legile in vigoare.

- Electricitate, apa, gaz

Va fi raspunzator de furnizarea utilitatilor (electricitate, apa si alte servicii) pe santier pe cheltuiala proprie, precum si orice aparat destinat masurarii consumului acestor utilitati.

- Raportari

Va emite rapoarte lunare, pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie sa contina:

(a) stadiul de executie al lucrarilor;

(b) copii ale documentelor de asigurare calitate, rezultate testari si certificatele materialelor;;

(c) lista modificarilor, notificari emise in urma reclamatiilor beneficiarului/executantului.

- Activitati pe santier

Va asigura paza santierului, va fi raspunzator de accesul persoanelor neautorizate in amplasament si va limita numarul persoanelor autorizate la personalul Beneficiarului si personalul Executantului, precum si alte persoane notificate de catre Beneficiar sau Executant.

- Vestigii

Va pune in custodia Beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologica sau alte constructii de acest gen gasite in timpul executiei si va fi direct raspunzator de eventuala deteriorare a obiectelor de interes arheologic descoperite.

Daca aceasta situatie produce neajunsuri, Executantul va putea sa:

- ceara o prelungire a termenului de executie proportionala cu intarzierea cauzata de conditiile imprevizibile;

- ceara o rambursare a oricarui cost suplimentar plus profitul adecvat, care va fi apoi adaugat pretului contractual.

Atributii referitoare la proiectare

Va respecta cerintele legate de documentatia de proiectare care va fi intocmita la nivelul corespunzator cerintelor cuprinse de legea 10/1995 privind calitatea in constructii, documentele pentru obtinerea avizelor, acordurilor si aprobarilor necesare pentru demararea si derularea executiei specificate in caietul de sarcini;

Proiectul va fi verificat de verificatori atestati pe fiecare specialitate in parte in conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Va garanta faptul ca proiectantii si subcontractantii de proiectare au calificarea, experienta si competentele necesare executiei, proiectarii si ca acestia vor fi la orice moment disponibili sa poarte discutii de lucru cu beneficiarul, pana la data de expirare a perioadei de notificare a defectelor.

Va edita si va aduce la zi un set complet de inregistrari “as-built” al executiei lucrarilor, care sa ateste evolutia executiei, dimensiunile si detaliile fiecarei lucrari executate. Inregistrarile vor fi inaintate beneficiarului inainte de demararea testarilor.

Va furniza si va inainta spre revizuire si verificarea beneficiarului planurile si desenele proiectate pe masura executiei - “as-built”. Va obtine acordul beneficiarului referitor la dimensiuni, sisteme de referinta si alte detalii relevante.

Va furniza beneficiarului, numit in conditiile legale de catre beneficiar, conform cu cerintele contractuale, un numar de copii ale desenelor relevante “as-built”. Lucrarile nu vor fi considerate definitive pana cand beneficiarul nu va primi aceste documente.

- Modificari aduse planurilor si specificatiilor si/sau detaliilor de executie:

Proiectantul va analiza orice solicitari din partea executantului sau din partea beneficiarului in legatura cu un detaliu de executie care nu respecta planurile si specificatiile preliminare, proiectul tahnic sau parti din proiectul tehnic.

Beneficiarul va aproba/respinge astfel de solicitari in conformitate cu cerintele contractuale.

Atributiile referitoare la perioada de constructie

    - Inceperea lucrarilor de construire:

Beneficiarul va notifica executantul in legatura cu indeplinirea conditiilor in vederea inceperii lucrarilor de constructie pe amplasament si va certifica data de incepere a respectivelor lucrari pentru scopul contractului de proiect.

In cazul in care executantul modifica programul, beneficiarul va analiza si va face comentarii, dupa caz informand partile cu privire la orice astfel de modificare.

Drepturile cu privire la analiza si aprobarea programului vor fi prezentate pe larg in contractul de proiect.

    - Modificari :

Executantul poate solicita aprobarea proiectantului si a beneficiarului in vederea construirii lucrarilor de maniera care difera de detaliile de executie, iar acestia vor aproba sau respinge dupa caz, astfel de solicitari.

    - Finalizarea lucrarilor de constructie:

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legatura cu finalizarea lucrarilor de constructie a unui sector sau cu finalizarea lucrarilor de constructie, beneficiarul inspecteaza sectorul respectiv/toate lucrarile de constructie, si daca considera ca lucrarile de constructie au fost finalizate in conformitate cu cerintele contractului de proiect, acesta va propune organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructie.

Director Economic si Administrativ,			                Sef Serviciu Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU				                     Iuliana  POPESCU