CAIET DE SARCINI  -  PACHET 3

AMPLASAMENT 1 – STR.TOPORASI NR. 31 BL.1

1. Amplasament:

Terenul de joaca pentru copii se afla amplasat pe Strada Toporasi Nr.31 Bl.1-7 , in fata blocului Bl. 1-7 de pe Strada Toporasi , sector 5, Bucureşti.

2.Situatia propusa:

In scopul transformarii, terenului mai sus mentionat, in zona moderna de agrement si recreere, in prezentul proiect sunt tratate lucrările de amenajare a aleilor din terenul de joaca pentru copii, a terenului  de joaca, a spaţiilor verzi. In incinta, obiectele proiectate pentru mobilarea terenului de joaca vor fi amplasate conform planului de situatie. Toate acestea vor fi iluminate pe timp de noapte corespunzator normativelor.De asemenea, pentru a asigura protectia si securitatea copiilor din spatiul de joaca se va proiecta o imprejmuire a incintei.

a. Împrejmuiri

Pentru o bună siguranţă a incintei terenului de joaca se va reface  imprejmuirea pentru delimitarea terenului de joaca, de asemenea, vor fi prevazute doua porti.

Împrejmuirea care va fi refacuta pe o lungime de 136 m.

Imprejmuirea este sistem gard bordurat, diametrul barei 5 mm, dimensiune ochi in zona bordurata 50 x 50 mm, inaltime panou bordurat H=1560 mm, lungime panou L=2510 mm si soclu de beton 200*600

Aceste panouri sunt sustinute de stalpi metalici zincati cu H=1560 mm, surub cap T (4 buc/stalp), piulita speciala (4 buc/stalp) si capac PVC, dispuşi la distanţa de 2,50 m interax.

Pentru fundaţiile stâlpilor se va folosi beton Bc 10.

Panourile vor fi vopsite în vopsea pe bază de răşini sintetice.

De asemenea, imprejmuirea va fi prevazuta cu 2 porti pietonale, avand o latime de 1.00m, fiind amplasate conform planului de situatie. Portile au aceleasi caracteristici ca imprejmuirea proiectata, gard bordurat.

b. Amenajare alei teren joaca copii

Pentru realizarea aleilor se va executa o sapatura a chiunetei, o nivelare a terenului, urmand ca dupa aceea sa se efectueze asternerea unui strat de balast compactat de 10 cm, asternerea unui substrat de nisip de 5 cm si in final un pavaj din pavele autoblocante de 8 cm grosime.

În profil transversal aleile vor avea panta unica de 1% care să asigure scurgerea apelor spre spatiul verde amenajat.

Încadrarea aleilor se face cu borduri din beton cu secţiunea de 10 x 15 cm pe fundaţie din beton Bc 10 cu secţiunea 20 x 10 cm.

Pentru amenajarea platformei din zona spatiului de joaca pentru copii, se va executa o săpătură pentru chiunetă, urmând ca după aceea să se efectueze o nivelare a patului şi aşternerea stratului de nisip de 5 cm, strat de balast (margaritar 0.7cm) de 15 cm si in final un covor turnat din cauciuc antitrauma de 3-6 cm grosime.

c. Dotari teren joaca copii

Locurile de joaca pentru copii vor fi amenajate in complexe special amenajate.

In cadrul acestor complexe vor fi amplasate o serie de dotari specifice printre care:

- balansoar cu doua arcuri;

-ansamblu de joaca ;

-leagan cu 4 locuri;

-spalier cu funii;

- balansoar cu 4 locuri;

- platforma rotativa;

- figurina cu arc;

- masa sah cu 2 banci;

- cosuri gunoi;

- banci.

Mobilierul urban existent se a inlocui integral.

Pretul va cuprinde inclusiv montajul si infrastructura mobilierului.

d. Instalatii de iluminat exterior

Iluminatul exterior urmareste marcarea acceselor (alei) dar si a locurilor de joaca pentru copii.

Corpurile de iluminat alese  vor avea design adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de culoare ce permit diferentierea iluminatului respectiv fata de restul iluminatului exterior din zona.

Traseele electrice se vor executa cu cabluri de tip CyABy montate ingropat pe pat de nisip, la h= -0,80 m.

Proiectul ia in considerare amplasarea in parc a corpurilor de iluminat, dotate cu lampi cu descarcare in vapori de sodiu, montate pe stalpi de h=3,6m.

Alimentarea lor se va face de la circuitul de iluminat public din zona.

3.Liste de cantitati:

|  |  | Lista de cantitati nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMENAJARI ALEI SPATIU JOACA COPII |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E.4 | Sapatura executata in teren foarte tare | mc | 16.8 |  |  |
| 2 | CP1 | Nivelare si compactare pat | mp | 67 |  |  |
| 3 | R2 | Fundatie de balast de 10cm | mc | 6.7 |  |  |
| 4 | R3 | Substrat de nisip, de 5 cm | mc | 3.35 |  |  |
| 5 |  | Pavaj din pavele autoblocante, 8cm | mp | 67 |  |  |
| 6 | R19 | Borduri mici noi | m | 150 |  |  |
| 7 | R2 | Strat balast,15cm, pentru covor | mc | 39.2 |  |  |
| 8 | P1 | Covor turnat din cauciuc, 3-6cm | mp | 261 |  |  |
| 9 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 50 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI DE IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | P10 | Imprejmuire gard bordurat | m | 136 |  |  |
| 2 | X | Porti metalice pietonale | buc | 2 |  |  |
| 3 |  | Sapatura soclu de beton Bc10 | mc | 34.5 |  |  |
| 4 |  | Soclu de beton Bc10 | mc | 34.5 |  |  |
| 5 |  | Transport deseuri groapa | t | 65.55 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI PENTRU SPATII VERZI |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C | Curatirea si degajarea terenului | mp | 2.8 |  |  |
| 2 | E1 | Sapatura de pamant vegetal | mc | 84 |  |  |
| 3 | P6 | Insamantare gazon | mp | 2.8 |  |  |
| 4 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 25 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTARI |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar |  | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Figurine cu arc | buc | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Balansoar cu doua arcuri | buc | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Balansoar cu patru locuri | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Platforma rotativa | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Mese sag cu cate 2 scaune | buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | Ansamblu de joaca | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Leagan cu 4 locuri | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Spalier cu funii | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Banci | buc | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | Cosuri gunoi | buc | 11 |  |  |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Lista de cantitati nr. 5

# INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR

| Nr. crt. | Cod articol | Denumire şi caracteristici | U.M | Cantitate | Preţ unitar | Preţ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | EE12H1 | Corp de iluminat 1x125W montat pe stalp de 3.6m | buc | 4 |  |  |
| 2 | W2F02A02 | Stalp din material plastic de 3.6m (culoare ALB) | buc | 4 |  |  |
| 3 | EC03A1 | Cablu CyABy 3x2.5 mmp | m | 48 |  |  |
| 4 | EF03A1 | Cutie racord la iluminatul public | buc | 1 |  |  |
| 5 | E4 | Sapatura | mc | 11 |  |  |
| 6 | R3 | Nisip pentru pozare cabluri | mc | 2.4 |  |  |