CAIET DE SARCINI  -  PACHET 6

AMPLASAMENT 3 – STR. DOINA x MUSAT CONSTANTIN

1. Amplasament:

Aleile carosabile si terenul de joaca pentru copii se afla amplasate la intersectia a doua artere Strada Doina cu Musat Constantin, sector 5, Bucureşti.

Accesul în incintă se realizează din Strada Doina.

2.Situatia propusa:

In scopul transformarii, terenului mai sus mentionat, in zona moderna de agrement si recreere, in prezentul proiect sunt tratate lucrările de amenajare a aleilor din terenul de joaca pentru copii, a terenului  de joaca, a spaţiilor verzi. In incinta, obiectele proiectate pentru mobilarea terenului de joaca vor fi amplasate conform planului de situatie. Toate acestea vor fi iluminate pe timp de noapte corespunzator normativelor.De asemenea, pentru a asigura protectia si securitatea copiilor din spatiul de joaca se va proiecta o imprejmuire a incintei.

- Împrejmuiri

- Pentru o bună siguranţă a incintei terenului de joaca se va proiecta o imprejmuire pentru delimitarea terenului de joaca, de asemenea, vor fi prevazute cinci porti.

Împrejmuirea pentru saptiul de joaca are o lungime de  116 m , conform plan de situaţie anexat la prezenta documentaţie.

Imprejmuirea este sistem gard bordurat, diametrul barei 5 mm, dimensiune ochi in zona bordurata 50 x 50 mm, inaltime panou bordurat H=1560 mm, lungime panou L=2510 mm

Aceste panouri sunt sustinute de stalpi metalici zincati cu H=1560 mm, surub cap T (4 buc/stalp), piulita speciala (4 buc/stalp) si capac PVC, dispuşi la distanţa de 2,50 m interax.

Pentru fundaţiile stâlpilor se va folosi beton Bc 10.

Panourile vor fi vopsite în vopsea pe bază de răşini sintetice.

De asemenea, imprejmuirea proiectata va fi prevazuta cu cinci porti pietonale, avand o latime de 1.00m, fiind amplasate conform planului de situatie.

Portile propuse are aceleasi caracteristici ca imprejmuirea proiectata, gard bordurat.

b. Amenajare alei teren joaca copii:

Aleile existente din parc sunt din beton de ciment si sunt incadrate de borduri cu secţiunea 10 x 15 cm. Acestea se prezinta in stare buna si se vor pastra

Pentru amenajarea platformei din zona spatiului de joaca pentru copii, se va executa o săpătură pentru chiunetă, urmând ca după aceea să se efectueze o nivelare a patului şi aşternerea stratului de nisip de 5 cm, strat de balast (margaritar 0.7cm) de 15 cm si in final un covor turnat din cauciuc antitrauma de 3-6 cm grosime.

c. Dotari teren joaca copii

Locurile de joaca pentru copii vor fi amenajate in complexe special amenajate.

Mobilierul existent inlocui integral si se va completa cu:

1.Figurina cu arc diverse culori si dimensiuni

Descriere:

- Grupa de varsta: min 2 ani

- Material: Placi de polietilena PE-HD, de inalta densitate si reciclabila

- Accesoriile (manerele si suporturile pentru picioare) sa fie realizate din polietilena PE-HD cu suprafete anti-alunecare.

- Arcul trebuie sa fie realizat din otel de calitate inalta, permitand acestuia elasticitate impotriva accidentelor

- Sistemul de ancorare sa fie din otel galvanizat la temperaturi inalte, cu forma unui paralelogram compus din 2 placi situate la baza si partea superioara si 4 picioare.

- Sistemul de prindere al figurinei sa fie compus din suruburi si piulite autoblocante securizate cu capace de plastic ce vor oferi siguranta impotriva accidentelor

Tratare :

- Polietilena sa fie tratata impotriva actiunii razelor UV

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

2.Ansamblu de catarat pe sfori

Descriere:

- Stalpi din metal pentru sustinere

- Plasa pentru catarare – 1 buc.

- Plasa este realizata dintr-un material plastic inofensiv cu umiditate mare si rezistenta termica.

Baza ansamblului de catarat consta într-un stalp de metal cu dimensiunea Φ 89X3850 mm, ancorat la sol, în  gauri cu adancimea de 850 mm pentru mai multă siguranţă în timpul utilizării.

Inelul din metal sa aiba diametrul de 1600 mm si sa fie acoperit cu frânghie, astfel formandu-se un cuib.

Pe toata lungimea produsului se afla o plasa de corzi.

Franghia folosita trebuie sa aiba diametrul de Φ 16 mm şi sa fie făcut din polipropilena, un material inofensiv pentru copii cu rezistenta la umiditate si rezistenta termica.

Materiale:

Partile metalice: Suruburile folosite trebuie sa fie din otel galvanizat la cald sau electro-galvanizat si trebuie sa aiba rezistenta la coroziune si intemperii.

Partile plastic: trebuie sa fie din poliamida si/sau polipropilena; inofensive pentru copii, rezistenta la razele UV, reciclabile.

Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suruburilor, articulatiilor franghiei si mecanismului de miscare.

Dimensiuni: 4500 mm diametru; inaltime 3000 mm.

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

3.Balansoar cu doua locuri

Descriere:

Structura principala consta din 2 stalpi din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 500 mm.

Structura de ancorare trebuie sa fie plasata sub fiecare stalp pentru a se evita retentia de lichide intre lemn si metal. Trebuie sa fie realizata din otel cu dimensiunea de 40 x 4 mm si inaltimea de 480 mm.

Constructia trebuie sa fie finisata prin galvanizare la cald pentru rezistenta la umiditate si conditiile meteorologice.

Bazele de ancorare trebuie sa fie pozitionate sub fiecare stalp de sustinere pentru a se evita retentia de lichide intre lemn si metal si trebuie sa fie din otel cu dimensiunea de 40 x 4 mm si inaltimea de 480 mm.

Mecanismul de miscare consta din 2 tevi din otel cu dimensiunea de Ø 32 x 2 mm si Ø 42 x 3 mm si 4 lamele, 2 cu dimensiunea de 70 x 250 mm si 2 cu dimensiunea de 70 x 270 mm si grosimea de 5 mm care se atasaza la tevile din otel. Un ax mic este atasat la teava din otel cu diametrul de Ø42 mm, ce sustine stalpul orizontal.

Stalpul orizontal trebuie sa fie din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 2400 mm si ajustat la mecanismul de miscare prin 2 suruburi. La ambele capete ale stalpului trebuie sa fie 2 sezuturi din placaj cu suprafata anti-derapanta cu grosimea de 20 mm. La o distanta de 200 mm fata de sezuturi trebuie sa fie doua manere din lemn cu grosimea placajului de 15 mm. Pe cele 2 manere din lemn se afla 4 manere din plastic cu diametrul de Ø 32 mm, din polipropilena, un material inoefnsiv pentru copii ce prezinta rezistenta mare la razele UV, reciclabil.

Materiale:

- Cherestea si lemn de pin sau echivalent

- Placaj: se folosesc uleiuri speciale pentru tratare si prezinta rezistenta mare. Trebuie sa fie aderent.

- Partile metalice: Suruburile folosite trebuie sa fie din otel galvanizat la cald sau electro-galvanizat si trebuie sa aiba rezistenta la coroziune si intemperii.

- Partile plastice: trebuie sa fie din poliamida si/sau polipropilena; inofensive pentru copii, rezistenta la razele UV, reciclabile.

Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suruburilor, articulatiilor franghiei si mecanismului de miscare.

- Vopsea: rezistenta la apa.

Dimensiuni: 2.370x505x550 mm

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

4.Leagan  cu doua locuri

Descriere:

- Stalpi din lemn pentru sustinere in plan vertical – 4 buc.

- Stalp din lemn pentru sustinere in plan orizontal – 1 buc.

- Leagane pentru copii – 2 buc.

- Materialul folosit pentru structura sa fie galvanizat la cald pentru rezistenta la intemperii.

Structura leaganului va fi din 4 stalpi cu dimensiunea de 95 x 95 x 2380 mm la care se vor ajusta 4 baze de ancorare.

Elementul orizontal va fi dintr-un stalp din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 3250 mm. La o distanta de 830 mm fata de capatul stalpului trebuie sa se afle gauri cu diametrul de Ø 12 mm unde se va ajusta mecanismul de reglare a sezutului.

Sezuturile leaganului trebuie sa fie din cauciuc.

Bazele de ancorare trebuie sa fie plasate sub fiecare stalp pentru a se evita retinerea de lichide intre lemn si metal.

Constructia trebuie sa fie finisata prin galvanizare la cald si sa prezinte rezistenta la umiditate si la conditiile meteorologice.

Materiale:

- Cherestea si lemn de pin sau echivalent

- Placaj: se vor folosi uleiuri speciale pentru tratare si prezinta rezistenta mare. Trebuie sa aiba aderenta.

- Partile metalice: Suruburile folosite trebuie sa fie din otel galvanizat la cald sau electro-galvanizat si trebuie sa aiba rezistenta la coroziune si intemperii.

- Partile plastice: trebuie sa fie din poliamida si/sau polipropilena; inofensive pentru copii, rezistenta la razele UV, reciclabile.

Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suruburilor, articulatiilor franghiei si mecanismului de miscare.

- Vopsea: rezistenta la apa.

Dimensiuni: 1400x 3250 x 2250 mm

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

5.Platforma rotativa

Descriere:

- Partea circulara sa fie realizata din cadru de metal fabricat din otel.

- Platforma sa fie fabricata din placaj cu grosimea de min 18 mm si sa fie sustinută de partile metalice (sub forma de colt).

Partea rotativa va fi dintr-un cadru din metal cu dimensiunea de Ø 42 x 2 mm, respectiv Ø26 x 2 mm. Platforma va fi din placaj cu grosimea de 18 mm si sustinuta de partile metalice. In centru va fi un mecanism de miscare cu un ax central din otel cu diametrul de Ø114 mm.

Baza platformei o va constitui un ax din metal cu dimensiunea de Ø45 x 550 mm care va fi ancorata in sol la adancimea de 500 mm.

Materiale:

- Cherestea si lemn de pin sau echivalent

- Placaj: se folosesc uleiuri speciale pentru tratare si prezinta rezistenta mare. Trebuie sa fie aderent.

- Partile metalice: Suruburile folosite trebuie sa fie din otel galvanizat la cald sau electro-galvanizat si trebuie sa aiba rezistenta la coroziune si intemperii.

- Partile plastice: trebuie sa fie din poliamida si/sau polipropilena; inofensive pentru copii, rezistenta la razele UV, reciclabile.

Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suruburilor, articulatiilor franghiei si mecanismului de miscare.

- Vopsea: rezistenta la apa.

Dimensiuni: Ø 1600 mm

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

6.Ansamblu de joaca mare

Date tehnice:

- Platforma cu inaltimea de 1050 mm – 1 buc.

- Platforma cu acoperis si inaltimea de 1650 mm – 1 buc.

- Rampa pentru catarat – 1 buc.

- Tobogan 2 m – 1 buc.

- Tobogan 3 m – 1 buc.

- Pod cu plasa – 1 buc.

- Plasa pentru catarat – 1 buc.

- Franghie pentru catarat – 1 buc.

- Material: pin arctic

- Componentele din plastic prezinta rezistenta la razele UV, sunt inofensive pentru copii si sunt reciclabile.

- Lemnul este tratat impotriva fungicidelor.

- Dimensiuni: 5829 x 6080 x 3691 mm

Platforma 1000 x 1000 mm va fi din placaj cu dimensiunea de 1000 x 1000 mm si grosimea de 21 mm. Structura va fi sustinuta de 4 stalpi din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 2390 mm. O parte a platformei va fi protejata de o bariera din lemn cu dimensiunea de 810 x 810 mm si grosimea de 12 mm. In alta parte a platfomei se va afla un tobogan cu lungimea de 2 m. Pe a treia parte a platformei va fi o rampa. Pe a patra parte a platformei se va afla un pod cu plasa care face legatura cu cealalta platform.

Toboganul cu lungimea de 2 m va avea inaltimea de 1050 mm, latimea de 540 mm si lungimea totala de 1800 mm. Accesul se va face cu ajutorul unei bare laterale cu diametrul de Ø33 mm.

Rampa pentru catarat va fi din placaj cu dimensiunea de 1200 x 800 x 18 mm si va fi pozitionata la 45 grade pe o placa din metal. Pe rampa vor fi elementi de sustinere cu grosimea de 40 mm.

Podul va fi din plasa cu dimensiunea franghiei de Ø16 mm, din polipropilena, un material ce prezinta rezistenta mare la temperature scazute sau ridicate. Pe lungimea podului vor fi suporti din lemn cu dimensiunea de 100 x 50 mm.

Platforma 1000 x 2000 mm va fi din placaj cu dimensiunea de 1000 x 1200 mm si grosimea de 21 mm. Intreaga structura va fi sustinuta de 4 stalpi din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 3280 mm si 2 stalpi din lemn cu dimensiunea de 95 x 95 x 2950 mm. Pe doua din partile platformei vor fi 2 bare din lemn cu dimensiunea de 810 x 810 x 12 mm. Pe o alta parte a platformei va fi un tobogan cu lungimea de 3 m, plasa pentru catarat si franghia pentru catarat.

Toboganul cu lungimea de 3 m va avea inaltimea de 1650 mm, latimea de 540 mm si lungimea totala de 2800 mm. Accesul se va face cu ajutorul unei bare laterale cu diametrul de Ø33 mm.

Plasa pentru catarat va fi din franghie cu diametrul de Ø16 mm.

Franghia pentru catarat va fi constituita dintr-un cadru din metal cu dimensiunea de 40 x 3 mm. Dimensiunea franghiei va fi de Ø 16 mm.

Bazele de ancorare trebuie sa fie plasate sub fiecare stalp pentru a se evita retinerea de lichide intre lemn si metal.

Constructia trebuie sa fie finisata prin galvanizare la cald si sa prezinte rezistenta la umiditate si la conditiile meteorologice.

Materiale:

- Cherestea si lemn de pin sau echivalent sau echivalent

- Placaj: se folosesc uleiuri speciale pentru tratare si prezinta rezistenta mare. Trebuie sa fie aderent.

- Partile metalice: Suruburile folosite trebuie sa fie din otel galvanizat la cald sau electro-galvanizat si trebuie sa aiba rezistenta la coroziune si intemperii.

- Partile plastice: trebuie sa fie din poliamida si/sau polipropilena; inofensive pentru copii, rezistenta la razele UV, reciclabile.

Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suruburilor, articulatiilor franghiei si mecanismului de miscare.

- Vopsea: rezistenta la apa.

Dimensiuni: 5829 x 6080 x 3691 mm

Produsele vor fi realizate cu respectarea normelor impuse de standardul european EN 1176 sau alte standarde aflate in vigoare. La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

7.Groapa de nisip

Descriere:

- Material: lemn, PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla)

Dimensiuni: 3000 x 3000 x 300 mm

La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

8.Cos gunoi

Parti componente:

- 1 recipient cilindric

- 2 tevi de sustinere

Dimensiuni recipient / teava:

- H recipient = 462 mm; Ø recipient = 300 mm

- H teava = 823 mm; Ø teava = 40 mm

Recipientul cilindric al cosului de gunoi sa fie realizat din tabla de otel ornamentata cu gauri de 26 mm, cu o capacitate de 38 litri.
Cosul de gunoi stradal sa fie vopsit in camp electrostatic culoare negru, RAL 9005.
Fixarea va fi realizata cu flansa prin conexpanduri.

La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

9.Banca stradala

Descriere produs:

Banca se creaza prin combinarea design-lui nou cu cel clasic rezultand o forma frumoasa si dinamica pentru pastrarea unei atmosfere traditionale.

- Cadru si picioare din fonta

- 5 placi din lemn (doua pe spatar si trei pe sezut) din lemn de brad uscat, cu umiditatea de aproximativ 12%, fara defecte (noduri, curbari, crapaturi, etc.), slefuite, cu muchiile tesite, rindeluite pe 4 fete. Placile sa aiba dimensiunea de 1650x115x40 mm si sa fie tratate cu trei straturi de protectie impotriva umiditatii si a razelor ultraviolete (1 impregnant + 2 straturi lac pe baza de apa), pentru oferirea produsului rezistenta la intemperii.

- Fixare: picioarele bancii sa fie prevazute cu placute metalice gaurite pentru fixare cu conexpanduri in beton

- Dimensiuni: 1650 x 600 x 780 mm

Forma si tinutul bancii trebuie sa permita o relaxare usoara, inclinarea spatarului si inaltimea sezutului va corespunde ergonomic pentru o gama cat mai larga de tipologie umana.

La dimensiunile prezentate in caietul de sarcini se accepta tolerante +/-3%.

e. Spaţii verzi

Suprafaţa de pământ din incinta terenului de joaca dintre bordura nou montată a aleilor şi împrejmuirea nou proiectata, se va grebla, după care se va executa o însămînţare cu gazon şi udat cu furtunul.

e. Instalatii de iluminat exterior

Iluminatul exterior urmareste marcarea acceselor (alei) dar si a locurilor de joaca pentru copii.

Corpurile de iluminat alese  vor avea design adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de culoare ce permit diferentierea iluminatului respectiv fata de restul iluminatului exterior din zona.

Traseele electrice se vor executa cu cabluri de tip CyABy montate ingropat pe pat de nisip, la h= -0,80 m.

Proiectul ia in considerare amplasarea in parc a corpurilor de iluminat, dotate cu lampi cu descarcare in vapori de sodiu, montate pe stalpi de h=3,6m.            Alimentarea lor se va face de la circuitul de iluminat public din zona.

3.Liste de cantitati:

|  |  | Lista de cantitati nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMENAJARI ALEI SPATIU JOACA COPII |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E.4 | Sapatura executata in teren foarte tare | mc | 72.2 |  |  |
| 2 | CP1 | Nivelare si compactare pat | mp | 361 |  |  |
| 3 | R3 | Substrat de nisip, de 5 cm | mc | 18 |  |  |
| 4 | R2 | Fundatie de balast de 10cm | mc | 23 |  |  |
| 5 |  | Pavaj din pavele autoblocante, 8cm | mp | 230 |  |  |
| 6 | R2 | Strat balast,15cm, pentru covor | mc | 54.15 |  |  |
| 7 | P1 | Covor turnat din cauciuc, 3-6cm | mp | 375.15 |  |  |
| 8 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 137.18 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI DE IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | P10 | Imprejmuire gard bordurat | m | 116 |  |  |
| 2 | X | Porti metalice pietonale | buc | 1 |  |  |
| 3 |  | Sapatura soclu de beton Bc10 | mc | 20.3 |  |  |
| 4 |  | Soclu de beton Bc10 | mc | 29.00 |  |  |
| 5 |  | Transport deseuri groapa | t | 38.57 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI PENTRU SPATII VERZI |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C | Curatirea si degajarea terenului | mp | 22.5 |  |  |
| 2 | P6 | Insamantare gazon | mp | 22.5 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

| Lista de cantitati nr. 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTARI |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Ansamblu de joaca mare | buc | 1 |  |  |
| 2 |  | Leagan cu 2 locuri | Buc | 2 |  |  |
| 3 |  | Ansamblu de de catarat | Buc | 1 |  |  |
| 4 |  | Figurine cu arc | buc | 2 |  |  |
| 5 |  | Balansoar cu 2 locuri | buc | 2 |  |  |
| 6 |  | Gropa de nisip | buc | 1 |  |  |
| 7 |  | Banci | buc | 10 |  |  |
| 8 |  | Cosuri | buc | 10 |  |  |
| 9 |  | Platforma rotativa | buc | 1 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

# Lista de cantitati nr. 5

# INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR

| Nr. crt. | Cod articol | Denumire şi caracteristici | U.M | Cantitate | Preţ unitar | Preţ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | EE12H1 | Corp de iluminat 1x125W montat pe stalp de 3.6m | buc | 2 |  |  |
| 2 | W2F02A02 | Stalp din material plastic de 3.6m (culoare ALB) | buc | 2 |  |  |
| 3 | EC03A1 | Cablu CyABy 3x2.5 mmp | m | 70 |  |  |
| 4 | EF03A1 | Cutie racord la iluminatul public | buc | 1 |  |  |
| 5 | E4 | Sapatura | mc | 16.8 |  |  |
| 6 | R3 | Nisip pentru pozare cabluri | mc | 3 |  |  |