CAIET DE SARCINI  -  PACHET 3

AMPLASAMENT 2 – ION BAIULESCU X CONSTANTIN MANESCU

1. Amplasament:

Terenul de joaca pentru copii se afla amplasat pe strada

Ion Baiulescu  x Constantin Manescu

2.Situatia propusa:

In scopul transformarii, terenului mai sus mentionat, in zona moderna de agrement si recreere, in prezentul proiect sunt tratate lucrările de amenajare a aleilor din terenul de joaca pentru copii, a terenului  de joaca, a spaţiilor verzi. In incinta, obiectele proiectate pentru mobilarea terenului de joaca vor fi amplasate conform planului de situatie. Toate acestea vor fi iluminate pe timp de noapte corespunzator normativelor.De asemenea, pentru a asigura protectia si securitatea copiilor din spatiul de joaca se va proiecta o imprejmuire a incintei.

a. Împrejmuiri

Pentru o bună siguranţă a incintei terenului de joaca se va reface  imprejmuirea pentru delimitarea terenului de joaca, de asemenea, vor fi prevazute doua porti.

Împrejmuirea care va fi refacuta pe o lungime de 95.5 m.

Imprejmuirea este sistem gard bordurat, diametrul barei 5 mm, dimensiune ochi in zona bordurata 50 x 50 mm, inaltime panou bordurat H=1560 mm, lungime panou L=2510 mm si soclu de 200x600.

Aceste panouri sunt sustinute de stalpi metalici zincati cu H=1560 mm, surub cap T (4 buc/stalp), piulita speciala (4 buc/stalp) si capac PVC, dispuşi la distanţa de 2,50 m interax.

Pentru fundaţiile stâlpilor se va folosi beton Bc 10.

Panourile vor fi vopsite în vopsea pe bază de răşini sintetice.

De asemenea, imprejmuirea va fi prevazuta cu 2 porti pietonale, avand o latime de 1.00m, fiind amplasate conform planului de situatie. Portile au aceleasi caracteristici ca imprejmuirea proiectata, gard bordurat.

b. Amenajare alei teren joaca copii

S-au proiectat si alei pietonale suplimentare pentru acces la spatiile de joaca.

Pentru amenajarea aleilor noi si a zonelor de spatiu de joaca pentru copii care nu sunt amplasate pe aleea betonata existenta, se va executa  o sapatura a chiunetei, o nivelare a terenului, urmand ca dupa aceea sa se efectueze asternerea unui strat de balast compactat de 10 cm, asternerea unui substrat de nisip de 5 cm si in final un pavaj din pavele autoblocante de 8 cm grosime.

În profil transversal aleile vor avea panta unica de 1% care să asigure scurgerea apelor spre spatiul verde amenajat.

Încadrarea aleilor se face cu borduri din beton cu secţiunea de 10 x 15 cm pe fundaţie din beton Bc 10 cu secţiunea 20 x 10 cm.

Pentru amenajarea platformei din zona spatiului de joaca pentru copii, se va executa o săpătură pentru chiunetă, urmând ca după aceea să se efectueze o nivelare a patului şi aşternerea stratului de nisip de 5 cm, strat de balast (margaritar 0.7cm) de 15 cm si in final un covor turnat din cauciuc antitrauma de 3-6 cm grosime.

c. Dotari teren joaca copii

Locurile de joaca pentru copii vor fi amenajate in complexe special amenajate.

In cadrul acestor complexe mobilierul existent :

1. Ansamblu de joaca mare

Ansamblu de joaca pe structura metalica. Va fi prevazut cu minim 2 turnuri acoperite

cu inaltimea cuprinsa intre 2,5-3m, cu platforme egale, de inaltime minima 1,10m si

cel putin 2 platforme descoperite cu inaltime maxima de 0,60m. Fiecare dintre cele 2

platforme descoperite va comunica cu un turn printr-o scara intermediara cu trepte

antiderapante din aluminiu marginite de panouri HPL pentru evitarea accidentelor, iar

intre ele vor avea o pasarela cu pereti laterali din HPL. Ansamblul va fi dotat cu

minim 3 tobogane din inox cu protectii laterale din HPL, dintre care unul pentru copii

mici, un leagan metalic cu un loc, o plasa verticala de catarare, 3 pereti de escalada

dintre care 2 vericali si unul inclinat si minim un panou ludic. Numarul minim de

copii care se vor putea juca simultan va fi de 39.

2. Figurine cu arc

Aparate de joaca sprijinite pe un arc central, cu functie de balans. Vor fi prevazute cu

un suport pentru sezut incadrat de doua panouri laterale din HPL. Echipamentele vor

fi prevazute cu cate 2 tije suport pentru maini si picioare. Se vor oferta echipamente

care vor infatisa un avion, o masina, respectiv un elicopter.

3. Ansamblu de catarat pe sfori

Echipament din lemn cu forma dreptunghiulara pentru escalada. Va avea in

componenta minim un panou vertical de escalada, 4 scari verticale, o plasa de catarare

verticala, o scara tubulara din franghii, o plasa orizontala si minim 4 manere

semicirculare din inox. Numarul minim de copii care au acces simultan la echipament

va fi de 20.

4. Platforma rotativa

Aparat de invartit sub forma unei cuve cu suport central din metal galvanizat asezat

oblic fata de pamant.

5. Leagan cu 4 locuri.

Leagan format din 4 picioare oblice inoxidabile si o bara transversala, cu 4 sezut

din plastic intarit cu metal.

6. Masa sah cu 2 banci

Masa de sah din beton cu picior central. Blatul mesei va fi realizata din beton

marmorat si va avea ca dimensiuni minime LXl=80X80 cm. Masa va avea dispuse

lateral 2 banci cu structura din beton si cu sezutul realizat din 4 stinghii de lemn tratat

vopsite cu vopsea pe baza de apa. Dimensiunile minime ale bancilor vor fi

LXl=150X40 cm.

7. Cosuri gunoi

Cos de gunoi metalica cu picior metalic zincat de diamentru minim de 6 cm.

recipientul va fi cilindric, va avea o capacitate minima de 32 litri si va fi realizat din

metal galvanizat vopsit in camp electrostatic, iar la partea inferioara va przenta

perforatii pentru aerisire si scurgerea apei. Se va fixa in fundatie betonata.

8. Banci

Banca pe structura metalica prevazuta cu 2 structuri turnate din fonta continand doua

picioare si un suport pentru spatar si sezut fiecare. Banca va fi prevazuta cu 10

stinghii de lemn de dimensiuni minime 5X4X170 cm formand sezutul si spatarul.

Pentru rezistenta, banca va fi prevazuta si cu o platbanda centrala din metal

galvanizat. Dimensiunile minime ale bancii vor fi: LXlXh=170X60X69 cm.

Mobilierul urban existent se a inlocui integral.

Pretul va cuprinde inclusiv montajul si infrastructura mobilierului.

d. Instalatii de iluminat exterior

Iluminatul exterior urmareste marcarea acceselor (alei) dar si a locurilor de joaca pentru copii. Iluminatul exterior se va verifica si reface acolo unde este cazul.

3.Liste de cantitati:

|  |  | Lista de cantitati nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMENAJARI ALEI SPATIU JOACA COPII REABILITARE ALEI EXISTENTE |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E.4 | Sapatura executata in teren foarte tare | mc | 16.2 |  |  |
| 2 | CP1 | Nivelare si compactare pat | mp | 52 |  |  |
| 3 | R2 | Fundatie de balast de 10cm | mc | 5.2 |  |  |
| 4 | R3 | Substrat de nisip, de 5 cm | mc | 22.8 |  |  |
| 5 | R2 | Strat balast,15cm, pentru covor | mc | 68.32 |  |  |
| 6 |  | Pavaj din pavele autoblocante de 8 cm | mp | 52 |  |  |
| 7 | P1 | Covor turnat din cauciuc, 3-6cm | mp | 455.5 |  |  |
| 8 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 150 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI DE IMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | P10 | Imprejmuire gard bordurat | m | 91.5 |  |  |
| 2 | X | Porti metalice pietonale | buc | 1 |  |  |
| 3 |  | Sapatura soclu de beton Bc10 | mc | 22.75 |  |  |
| 4 |  | Soclu de beton Bc10 | mc | 35.5 |  |  |
| 5 |  | Transport deseuri groapa | t | 40.95 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRARI PENTRU SPATII VERZI |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C | Curatirea si degajarea terenului | mp | 580 |  |  |
| 2 | E1 | Sapatura de pamant vegetal | mc | 39.8 |  |  |
| 3 | P6 | Insamantare gazon | mp | 0 |  |  |
| 4 | RTG | Transport deseuri groapa | t | 15 |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lista de cantitati nr. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTARI |  |  |  |
| Nr.crt. | Cod articol | Descriere | UM | Cantitate | Pret unitar |  | Pret total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Ansamblu de joaca mare | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Figurina cu arc diverse culori si dimensiuni | buc | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Ansamblu de catarat pe sfori | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Leagan cu patru locuri | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Platforma rotativa colorata (invartitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Mese sah cu cate 2 banci | buc | 2 |  |  |  |
| 7 |  | Banci | buc | 4 |  |  |  |
| 8 |  | Cosuri gunoi | buc | 4 |  |  |  |
| TOTAL INSCRIS IN TABELUL RECAPITULATIV |  |  |  |  |  |  |  |