|  | ROMÂNIA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NICULIȚEL JUDEŢUL TULCEA CIF: 4508762 PRIMĂRIA COMUNEI NICULIȚEL |  |
| --- | --- | --- |

Sediul: comuna Niculițel, str. Centrală, nr. 2, jud. Tulcea. Cod poștal: 827165. Tel. 0240 542 104/ 542 282. Fax: 0240 542 281

e-mail: primarianiculitel@yahoo.com

APROBAT

PRIMAR

PASCALE FLORIN

CAIET DE SARCINI

REFACERE PUG COMUNA NICULITEL

  - OBIECTUL LUCRĂRII - CONTEXT SI PREMIZE DE ABORDARE

Aparitia legislaţiei specifice domeniului urbanismului si a autorizării executării construcţiilor, respectiv Legea nr. 350/2001 -  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  şi Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ca acte normative fundamentale în reglementarea şi conţinutul documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, au creat cadrul legislativ al studierii dezvoltării localităţilor şi concretizarea resurselor în cadrul planurilor de amenajarea teritoriului şi a planurilor urbanistice.

Planul Urbanistic General aflat în vigoare pentru comuna Niculitel a fost elaborat în perioada 1999 – 2000 si aprobat prin HCL nr. 32/2000 pe fundalul unei situaţii esenţial diferite de cea prezentă, care nu mai reflectă exigenţele şi evoluţiile actuale ale comunei.

Profundele transformări structurale petrecute în comuna Niculitel în perioada parcursă de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General al comunei şi ca efect al acestora, schimbarea parametrilor ce stau la baza planificării urbanistice nu mai susţin valabilitatea acestui plan şi anulează ca insuficient un simplu demers de actualizare.

Lucrarea de faţă se referă la refacerea planului urbanistic general al comunei, plan ce va stabili obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale localităţii pe o perioadă de maxim 10 ani pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, luand in considerare Strategia de dezvoltare a comunei aprobata prin HCL nr. 86/30.11.2011.

PUG-ul comunei Niculitel se va orienta în aplicarea măsurilor, în vederea obţinerii unei  prosperităţi economice, a unui echilibru social şi-a unui mediu sănătos, prin utilizarea tuturor calităţilor culturale, a incluziunii sociale, a dezvoltării economice a centrelor de cunoaştere şi a surselor de creştere şi inovaţie existente în zonă.

1.2. TEMELE ŞI PROBLEMELE CE VOR FI TRATATE ÎN PUG

1.2.1. Printre principalele teme ce trebuie să stea la baza elaborării Planului Urbansitic General sunt:

- reaşezarea localităţii în vatra ei firească -  prin includerea în intravilanul existent a  tuturor zonelor construite şi amenajate, situate pe teritoriul administrativ al  localităţii la data elaborării planului;

- adăugarea la intravilanul existent a suprafeţelor strict necesare dezvoltării armoniose a funcţiunilor localităţii şi a pune astfel capăt fenomenului de extindere fără limite a acesteia;

- atragerea cetăţenilor, a activităţilor şi a investiţiilor în centrul comunei, care trebuie să devină astfel motorul de dezvoltare a zonei;

- materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii, pe baza propunerilor membrilor colectivităţii locale;

- stabilirea elementelor privind strategia dezvoltării  activităţilor economice şi a evoluţiei populaţiei;

- rezolvarea problemelor demografice, a celor de inechitate socială, de excludere socială a unor grupuri de populaţie;

- rezolvarea problemelor de mediu;

- definirea şi asigurarea de amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;

- posibilităţile de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile respectării  dreptului  de proprietate;

- minimizarea cheltuielilor publice pentru realizarea acestor deziderate

Lucrarea va stabili reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul teritoriului administrativ al comunei Niculitel pe baza strategiei de dezvoltare a comunei.

1.3. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Planul urbanistic general al comunei Niculitel, survine într-o nouă etapă de dezvoltare a comunei şi preia situaţia existentă de facto.

Propunerile de urbanism se vor face pe elemente de prognoză economică si demografică, definite în actuala etapă cu aproximaţie, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea temporală, cu scopul de a oferi soluţii de funcţionare optimizatoare.

La baza propunerilor ce se vor prezenta în planul urbanistic general vor sta câteva elemente de bază după cum urmează:

 Etapa următorilor ani de dezvoltare a comunei, în contextul noii configuraţii europene - va fi remarcabilă prin schimbări conceptuale, datorate integrării europene de la o economie de subsistenţă la o economie de piaţă integrată, ceea ce obligă la elaborarea unor concepţii largi şi optimizante de urbanism pe termen mediu şi lung. Această etapă poate fi apreciată din start ca o etapă istorică pentru întreaga euroregiune;

  Luarea în considerare a studiului teritoriului: prin proiectul: „ Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”

 Luarea în considerare a localităţilor cu potential turistic ca viitoare componente ale unui sistem de localităţi de cazare şi de odihnă pentru turisti;

 Luarea în considerare a reliefului şi a condiţiilor climatice care favorizează dezvoltarea în teritoriu a comunei;

 Potenţialul  economic şi uman trebuie valorificat în noile condiţii ale economiei de piaţă globale ţinând cont de toţi factorii favorabili care pot conlucra la schimbarea pozitivă a calităţii vieţii;

 Reţeaua densă de căi de comunicaţie rutieră constituie elemente importante ce trebuie valorificate corespunzător în beneficiul dezvoltării întregii regiuni;

 Organizarea dezvoltării viitoare trebuie să ţină cont de interdependenţa factorilor ce influenţează viaţa urbană: factorii exteriori din teritoriu precum accesibilitatea sau reţeaua de localităţi şi factorii interiori legaţi de circulaţia interioară, zonificarea funcţională, echiparea tehnico-edilitară, protecţia mediului etc;

 Reţeaua circulaţiei rutiere trebuie dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare în raport cu destinaţia străzilor şi drumurilor, respectiv a categoriilor de trafic major (circulaţie locală sau de tranzit, transport uşor sau greu, viteza de circulaţie, etc.) realizând prospecte largi, cu spaţii verzi de aliniament pe arterele majore noi propuse;

 Organizarea industriei în continuare pe zone industriale cu profile de producţie definite, rezervarea de terenuri pentru industrie şi depozite (centre logistice);

 Dezvoltarea zonei de locuit prin creşterea fondului locuibil în construcţii realizate pe bază de iniţiativă privată, vizând creşterea confortului urban şi de locuire, plastică arhitecturală variată, finisaje şi echipare de calitate, reducerea regimului de înălţime a clădirilor de locuit, individualizarea locuinţei;

 Determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru locuinţe noi pe loturi unifamiliale;

 Dezvoltarea reţelei de dotări de învăţământ, cultură, sănătate, sociale, comerciale, prestări servicii, sport, etc. la nivelul cerinţelor creşterii populaţiei;

 Dezvoltarea suprafeţelor cu spaţii verzi, de odihnă, recreere şi agrement, prin conservarea severă a suprafeţelor existente împotriva tuturor intenţiilor presante de consumare a acestor suprafeţe pentru construcţii cu funcţiuni diverse şi prin realizarea de noi spaţii verzi repartizate omogen în ansamblul întregii comune;

 Realizarea de amenajări de oglinzi de apă cu funcţiuni de ameliorarea microclimatului şi agrement pentru populaţie;

 Valorificarea potenţialului de odihnă şi turism existent;

 Protecţia mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând amplasamente industriale, depozite reziduale, surse de apă, staţii de epurare, perdele de protecţie precum şi echipamente de reţinere a substanţelor poluante la agenţii producători de noxe.

 Protejarea zonelor istorice;

2 STRUCTURA LUCRĂRII :

Documentaţia va fi elaborată cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementării tehnice:

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism- republicată;

- Ordinul MLPAT nr.90N/911-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a Cadastrului imobiliara în localităţi;

- Ordinul nr.91/N/912-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi;

- Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*), cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică;

- Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Nr. 34/N/3.422/30/4.221 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

- Codul Civil , cu modificările şi completările ulterioare;

- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-IV;

- ,,Cartea Verde” privind politica de dezvoltare regională în România;

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MLPAT nr.13N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99;

- Planurile Nationale de Amenajarea a Teritoriului- sectiunile aprobate;

- Planurile Regionale aprobate la nivelul judetului;

- Planurile Urbanistice Zonale aprobate;

- Planurile Urbanistice de Detaliu Aprobate;

- Studiile elaborate de catre Primarie pana la aceasta data.

2.1 ETAPA I – ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE PRIN  STUDII DE FUNDAMENTARE :

Conţinutul studiilor de fundamentare este stabilit prin metodologii de elaborare. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi construit pe urmatoarea structura minimala:

- definirea obiectului studiat, obiectivelor si metodelor utilizate;

- analiza critică  a  situaţiei   existente cu  evidenţierea  aspectelor  cauzale  şi  areale  ale disfuncţionalităţilor sectoriale;

- evidenţierea disfuncţionalităţilor sectoriale si diagnosticul prospectiv in baza evolutiei incepand cu 2000 (anul aprobarii PUG-ului)

- propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor sectoriale cu specificarea efectelor scontate şi a măsurilor necesare a fi luate; priorităţi de intervenţie – fundamentate pe doua variante de scenarii propuse de proiectantul PUG

Analiza situatiei existente se va face prin prisma urmatoarelor studii de fundamentare:

2.1.1.STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER ANALITIC:

- EVOLUŢIA LOCALITĂŢII SUB ASPECT ISTORICO-CULTURAL, ETNOGRAFIC, URBANISTIC-ARHITECTURAL

a)	Studiul va cuprinde cel putin:

- Evoluţia istorică, culturală şi urbanistic-arhitecturală a comunei.

- Delimitarea cadastrala a siturilor arheologice de pe raza comunei Niculitel.

- Identificarea zonelor cu valoare istorica care necesita un studiu mai amanuntit din punct de vedere al dezvoltarii urbanistice

b)	Structura studiului va respecta prevederile Ordinului nr. 562 din 20.10.2003, avand ca surse de documentare:

-	PUG al comunei Niculitel aprobat prin HCL nr. 32/2000

-    Lista monumentelor istorice judetul Tulcea elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National

c)         Elaboratorul studiului va solicita avizul consultativ al:

- Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Tulcea

- REAMBULAREA TOPOGRAFICA

a)	Studiul privind reambularea topografica va contine:

-        Georeferentierea, vectorizarea pe straturi a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, avand ca scop constituirea, intretinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si compatibile, inclusiv in conformitate cu directiva INSPIRE transpusa prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, avand ca scop monitorizarea si controlul privind transpunerea in fapt a strategiilor, politicilor, programelor si operatiunilor de amenajare a teritoriului si de urbanism dupa Ordonanta de Urgenta nr. 7 din 2 februarie 2011 care vine in completarea Legii 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

b)	Prezentarea datelor se va face in format dwg

c)	Elaboratorul reambularii topografice va supune suportul topografic/cadastral utilizat, avizarii Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea.

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI ŞI TRANSPORTURILOR ÎN LOCALITATE ŞI ÎN TERITORIUL DE INFLUENŢĂ AL ACESTEIA

a)	Studiul va stabili caracteristicile traficului actual şi viitor tinand cont de toate componentele activitatii de transport, identificate la nivelul comunei respectiv de influenta generata de proiectul Consiliului Judetean Tulcea “Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu”

- Studiul privind circulaţia rutiera in limita administrativ teritorială a comunei va face o analiza prin prisma vecinatatii cu DN 22 si a intensitatii traficului de tranzit ca urmare a situării in imediata vecinatate a manastirilor din Nordul Dobrogei.

- Studiul privind transportul in comun va analiza atat componenta rurala cat si legatura cu municipiul Tulcea;

- In continutul documentatiei vor fi tratate următoarele aspecte ale traficului din comuna Niculitel corelat cu traficul de pe teritoriul judetului Tulcea.

- Diagnoza circulatiei: identificarea zonelor generatoare si polarizatoare de trafic, definirea axelor prioritare de circulatie, identificarea punctelor/zonelor de aglomerare, marimea fluxului si tipul de participanti la trafic, starea sistemului de transport (rutier si de transport in comun, piste pentru biciclisti si zone pietonale)

- Prognoza circulatiei: identificarea factorilor de influenta si tendinta de evolutie a nevoii de mobilitate in zona rurala.

- Terapia circulatiei: identificarea disfunctionalitatilor existente (alcatuirea retelei majore de circulatie, ierarhizarea si dimensionarea arterelor de circulatie, dimensionarea si organizarea retelei de transport in comun, dotarile necesare circulatiei si echiparea tehnica)

- Masuri si propuneri de remediere/diminuare a disfunctionalitatilor privind: traficul rural, transportul de calatori in comun, de marfa, a spatiilor de parcare; recomandari privind dezvoltarea retelelor de circulatie (strazi, piste de biciclete si zone pietonale).

b)	Elaboratorul studiului va solicita avizul consultativ al:

- 	Inspectoratului de Poliţie Tulcea - Serviciul de Poliţie Rutieră,

-	Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta,

-	Consiliul Judeţean Tulcea,

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND  REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI CONSTRUIT, STABILIREA ZONELOR PROTEJATE CU VALOARE DEOSEBITĂ (CULTURALĂ, ISTORICĂ, ARHITECTURAL-URBANISTICĂ ETC.)

a) Scopul acestui studiu este de a inventaria şi evidenţia caracteristicile principale relevante ale fondului construit existent in zonele identificate prin studiul privind evolutia localitatii sub aspect istorico-cultural, etnografic, urbanistic-arhitectural. Inventarierea, delimitarea şi marcarea se va face pe baza: actualizării topografice si a cercetarilor din teren.

Studiul va trata:

-	Evolutia cronologica si functionala a fondului construit;

- 	Analiza necesitatii reabilitarii termice si estetice a fondului construit

- 	Identificarea disfunctionalitatilor existente si formularea masurilor de corectare a disfunctionalitatilor constatate, coroborat cu formularea unui plan de prioritati al interventiilor

b) Surse de documentare disponibile:

-	PUG al comunei Niculitel aprobat prin HCL nr. 32/2000

-     Lista monumentelor istorice – judetul Tulcea elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National.

-     Strategia de dezvoltare a comunei Niculitel aprobata prin HCL nr. 86/30.11.2011.

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND  REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL, STABILIREA ZONELOR PROTEJATE

a) Studiu de fundamentare aferent PUG comuna Niculitel privind reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului va trata următoarele problematici:

- Studiu privind cadru natural şi antropic

- Analiza situatiei existente privind reţeaua de spaţii verzi şi dotări de agrement

- Studiu privind zonele de protecţie sanitară, tehnologică şi de gospodărie comunală

- Evaluarea calitatii factorilor de mediu (aer, apa, sol, nivel de zgomot si biodiversitate)

- Identificarea disfunctionalitatilor existente si propuneri de eliminare/diminuare a acestora cu specificarea efectelor scontate şi a măsurilor ce se impun;

b) Fundamentarea principiilor de dezvoltare si a masurilor necesare se va baza pe informaţii existente in documentatii aprobate:

- PUG al comunei Niculitel aprobat prin HCL nr. 32/2000

- Strategia de dezvoltare a comunei Niculitel aprobata prin HCL nr. 86/30.11.2011.

- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Tulcea 2007 – 2013.

- Strategia si Planul de actiune pentru conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale in Muntii Macinului aprobata prin HCL nr. 25/30.03.2011.

- Existenta unei mari parti a comunei in reteaua ecologica europeana Natura 2000.

- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional;

c) Elaboratorul studiului de fundamentare va solicita avizul consultativ al Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND  ECHIPAREA MAJORĂ EDILITARĂ

a) Studiul de fundamentare va face referire la echiparea edilitară a teritoriului rural corelat cu strategia de extindere a acestora facandu-se recomandari de imbunatatire a echipării edilitare in ceea ce priveste:

- Alimentarea cu apă

- Canalizarea

- Alimentarea cu energie electrică

- Telefonie

- Alimentarea cu gaze naturale

- Gospodărirea apelor

b) Elaboratorul studiului va solicita avizul consultativ al furnizorilor de utilitati din judetul Tulcea.

- STUDIU GEOTEHNIC

a) Scopul studiului geotehnic este inventarierea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale, în principal a suprafeţelor supuse inundării şi alunecărilor de teren.

b) Inventarierea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale se va face pe baza informatiilor furnizate de:

- Detalierea macrozonării teritoriului ţării, cuprinsă în PATN;

- Identificarea zonelor expuse la riscuri naturale pe teritoriul administrativ al comunei Niculitel elaborate de ISU Tulcea.

- Studiile geotehnice privind construibilitatea terenurilor şi condiţiile de fundare a construcţiilor din comuna Niculitel intocmite de firme autorizate;

- Cercetările de teren;

c) Studiul va fi supus avizului consultativ al Administratia Nationala Apele Romane - Directia Apelor Dobrogea – Litoral.

2.1.2. STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER  PROSPECTIV SI CONSULTATIV

Aceste studii au rolul de a elabora prognoze pentru diferite domenii sectoriale, respectiv evidentierea unor cerinte si optiuni ale populatiei legate de dezvoltarea urbanistica.

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND EVOLUTIA  SOCIO-ECONOMICA

a) Studiul de fundamentare va analiza cel putin urmatoarele aspecte:

- Analiza critică a situaţiei existente cu evidenţierea factorilor de dezvoltare socio-economica si tendintele de dezvoltare a comunei Niculitel (profilul economic al comunei in raport cu potentialul natural al solului si subsolului; dotarea teritoriului cu servicii publice)

- Evidenţierea disfuncţionalităţilor;

- Analiza optiunilor populatiei, specialistilor si institutiilor, in cadrul unei anchete privind evolutia socio-urbanistica a comunei.

- Propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor cu specificarea efectelor scontate şi a măsurilor necesar a fi luate;

b) Elaborarea studiului de fundamentare a aspectelor socio-economice din comuna Niculitel va avea la baza:

- Date statistice actuale (minim date statistice la nivelul anului 2010)

- PUG comuna Niculitel aprobat prin HCL nr. 32/2000.

- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Tulcea 2007 – 2013

- STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ

- Studiul va trata urmatoarele aspecte:

- Analiza structurii demografice, ocupationale si dupa statutul profesional al populatiei

- Identificarea disfunctionalitatilor si tendintelor de evolutie demografica

- Masuri pentru diminuarea disfunctionalitatilor cu specificarea efectelor scontate

- Studiul de fundamentare se va baza pe:

- Date statistice actuale (minim date statistice la nivelul anului 2010)

- PUG comuna Niculitel aprobat prin HCL nr. 32/2000.

- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Tulcea 2007 - 2013

2.2. ETAPA III PUG-UL PROPRIU ZIS

Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director şi de reglementare operaţională reprezentand imaginea dezvoltarii spatiale propriu-zise.  PUG-ul preia prevederile documentaţiilor de amenajare a teritoriului (PATN, PATZ, PATJ) ale altor documentaţii de urbanism aprobate anterior (PUZ în valabilitate);

A. Problematica generală a PUG ului va cuprinde:

- implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost stabilite prin strategia de dezvoltare spatiala pe baza temei de proiectare;

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii;

- zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi de activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

- stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;

B. Problematica specifica a PUG- ului va cuprinde:

- relaţia între dezvoltarea regională şi teritoriul unităţii administrative;

- potenţialul de dezvoltare economico - socială şi mutaţiile ce pot interveni în categoriile de folosinţă a terenurilor;

- probleme specifice de proximitate cu zone cu  potenţial turistic,  balnear etc.

2.2.1. CONŢINUTUL CADRU P.U.G.

  - PIESE SCRISE

VOL 1 – MEMORIU DE SINTEZĂ

VOL 2 – MEMORIU GENERAL

VOL 3 – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VOLUMUL I: MEMORIU DE SINTEZA

Memoriu de sinteza prezinta pe scurt principalele probleme tratate detaliat in memoriul general si studiile de fundamentare

Memoriul de sinteza va conţine :

Foaia de gardă cu titlul si capitolul lucrării, însemnele firmei elaboratoare, semnaturi şi data;

Borderoul general PUG cu toate piesele scrise şi desenate, subproiectanti ai studiilor de fundamentare;

Cuprinsul memoriului de sinteza: Introducere (date de recunoastere a lucrarii, obiectul lucrarii si surse de documentare); Stadiul actual al dezvoltarii (date de sinteza, analiza situatiei existente, disfunctionalitati, necesitati si optiuni ale populatiei); Propuneri de dezvoltare urbanistica(evolutie posibila-prioritati, principalele reglementari, obiective de utilitate publica); Concluzii

VOLUMUL II: MEMORIU GENERAL

Memoriul general va cuprinde in detaliu concluzii ale stadiului actual al dezvoltarii, cu evidentierea disfunctionalitatilor, prezentarea justificata a propunerilor de organizare urbanistica in corelare cu concluziile studiilor de fundamentare:

1. Introducere

Date de recunoaştere a documentaţiei: denumire lucrare, beneficiar, proiectant general, proiectanţi de specialitate, colaboratorii şi studiile de fundamentare, data elaborării;

Obiectivele lucrării vor cuprinde: solicitările temei program; prevederi ale strategiei şi programului de dezvoltare ale comunei Niculitel; prezentarea obiectivelor strategice de dezvoltare şi a implicaţiilor asupra documentaţiilor; principalele proiecte şi programe destinate implementării strategiei de dezvoltare şi etapizarea acestora; modalităţi de modificare şi completare.

Problemele analizate vor face referire la:

Elemente ale cadrului natural: relief, climă, reţea hidrografică, caracteristici geotehnice, factori de risc natural; implicaţiile acestora asupra modului de organizare urbanistică; disfuncţionalităţi.

Zonele expuse la riscuri naturale: se definesc riscurile naturale existente în baza studiilor de fundamentare.

Relaţiile în teritoriu: analiza şi interpretarea datelor cu implicaţii directe în dezvoltarea comunei extrase din: PATN (planul de amenajare a teritoriului naţional) - căi de comunicaţii, apă, zone protejate, reţeaua de localităţi, zone de riscuri naturale), PATJ (planul de amenajare a teritoriului judeţean). Relaţiile în teritoriu vor fi extinse în afara limitei administrative a comunei.

Nivel de dezvoltare economică Se vor evalua relaţiile economiei de piaţă la nivelul comunei: precizarea profilul economic al teritoriului, pe baza principalelor activităţi economice şi a potenţialului natural; indicatori ai dezvoltării - comparaţii şi estimări; relaţia cu obiectivele strategice ale dezvoltării; evoluţia economiei locale în ultima perioadă, disfuncţionalităţi

Populaţia : evidenţierea structurii şi dinamicii populaţiei; relaţia cu obiectivele strategice ale dezvoltării; indicatori ai dezvoltării - comparaţii şi estimări; zone în dificultate; disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare al resurselor de muncă

Zonificarea teritoriului administrativ – Bilanţ teritorial; Se vor lista obiectivele ce decurg din documentaţiile de rang superior; teritoriul administrativ va fi zonificat în funcţie de componenta spaţială dominantă şi activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta; se vor analiza aspecte legate de starea şi calitatea zonelor de interes; se vor analiza relaţia cu obiectivele strategice de dezvoltare;   se vor stabili disfuncţionalităţile şi categoriile de intervenţie; se vor stabili determinările rezultate de zonele protejate, de constrângeri impuse de zonele de risc şi de identificarea celor mai adecvate zone de dezvoltare urbană. Pe zonarea funcţională, se vor delimita:

a) Zone protejate: - zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare conf. Legii nr.5/2000- privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; patrimoniu natural; patrimoniu construit; unităţi de peisaj delimitate prin studii de specialitate;

b) Zone de risc: - zonele cu riscuri naturale (în special inundaţii şi alunecări de teren) sunt inventariate şi delimitate de Consiliul Judeţean pe baza studiilor de specialitate şi planurilor existente de amenajare a teritoriului; zonele cu riscuri tehnologice;

c) alte zone, după caz

Pentru fiecare zonă determinată de destinaţia terenurilor se vor prezenta următoarele aspecte: concluziile studiilor de diagnosticare a disfuncţionalităţilor, factori de agresivitate, incompatibilităţi condiţionări impuse de asigurarea siguranţei în exploatare, zone inadecvate din punct de vedere estetic, gradul de confort, lipsa amenajărilor specifice, aspecte critice, condiţionări impuse de asigurarea protecţiei împotriva zgomotului, asupra conceperii şi conformării zonelor, subzonelor, ansamblurilor urbane etc

Circulaţie şi transporturi: Se va analiza reţeaua majoră de circulaţie, legăturile între zonele de interes din şi între localităţile limitrofe: aspecte ale circulaţiei rutiere velo şi pietonale, transport în comun, fluenţa circulaţiei între diferite arii de interes; indicatori ai dezvoltării comparaţii şi estimări; disfuncţionalitati.

Echipare edilitară: Se vor analiza: stadiul echipării edilitare, relaţia acesteia cu obiectivele dezvoltării, indicatori ai dezvoltării comparaţii şi estimări, stabilirea disfuncţiilor, pe următoarele categorii de echipare: a) Gospodărirea apelor: lucrări hidrotehnice, surse de apă, lucrări hidroameliorative; b) Alimentare cu apă: sistemul de alimentare cu apă, debitul şi calitatea apelor, staţii de tratare, rezervoare de apă, reţea de distribuţie;  c) Canalizare: sistem de canalizare, staţii epurare a apelor uzate a localităţii;  d) Alimentare cu energie electrică: surse de alimentare, amplasare staţii de transformare, trasee linii electrice (pe tensiuni), amplasamente şi capacităţi ale posturilor de transformare, indicatori de consum;  e) Telefonie: reţele de telefonie existentă, staţii de telefonie, reţele majore ale cablurilor de telefonie fixă, relee radio, CATV;  g) Alimentare cu gaze naturale: reţele de transport gaze, staţii reglare, reţele distribuţie, consum;  h)  Gospodărie comunală: probleme existente cu privire la depozitarea, colectarea , sortarea şi valorificarea deşeurilor industriale şi menajere, unităţi de gospodărire comunală;  i)  Alte echipamente, după caz.

Probleme de mediu: Vor fi prezentate concluziile referitoare la problemele de mediu: a) Analiza critică a situaţiei existente: - a cadrului natural (relief, condiţii geotehnice, hidrologie, climă, spaţii verzi etc), a resurselor naturale; zone cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii etc); - a cadrului construit: monumente istorice şi naturale, zone de recreere şi agrement, obiective industriale cu impact asupra mediului, căi de comunicaţie, depozite de deşeuri menajere şi  industriale etc. b) Relaţia cu obiectivele dezvoltării; c) Disfuncţionalităţi privind: zonarea utilizării teritoriului, sursele de poluare, calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie şi faună).

Concluzii: ale analizelor la nivel sectorial pentru intreaga comuna privind: dezechilibre în activitatea şi dezvoltarea economică; disfuncţii privind evoluţia populaţiei, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea forţei de muncă şi locurile de muncă; aspecte incompatibile şi incomode în relaţiile dintre diverse zone funcţionale; condiţii nefavorabile ale cadrului natural; protejarea zonelor cu potenţial cultural valoros; nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent; aspecte critice legate de organizarea circulaţiei şi transport;  aspecte critice legate de gradul de echipare edilitară; alte disfuncţionalităţi. Disfuncţionalităţile vor fi ierarhizate în raport cu obiectivele dezvoltării.

Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei : prezintă cerinţele şi opţiunile populaţiei, ale celorlalţi actori implicaţi, cu privire la obiectivele strategice de dezvoltare a comunei, alături de punctul de vedere al administraţiei publice locale şi ale proiectantului.

Propuneri de organizare urbanistică rezultate din Studiile de fundamentare: Sintezele studiilor de fundamentare se elaborează de către proiectantul de specialitate pentru studiile elaborate concomitent cu PUG. Proiectantul PUG are obligaţia de a corela propunerile studiilor de fundamentare cu obiectivele strategice de dezvoltare şi de a genera o concepţie unitară de dezvoltare a comunei.

Priorităţi strategice şi principii de intervenţie - va cuprinde: prezentarea direcţiilor de dezvoltare stabilite prin strategia de dezvoltare; condiţionări ale prevederilor documentaţiilor de rang superior; prezentarea investiţiilor majore prevăzute de strategia de dezvoltare; etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare; precizarea obiectivelor de utilitate publică necesare.

Optimizarea relaţiilor în teritoriu -  va cuprinde propuneri privind: poziţia localităţilor în reţeaua judeţeană; căile de comunicaţie şi transport; schimbări în categoria de folosinţă a terenurilor; lucrări de importanţă majoră propuse în teritoriu; fluxuri de deplasări pentru spre si de la locul de muncă; accesibilitatea în teritoriu; dezvoltarea infrastructurii edilitare;

Propunerile vizează teritoriul administrativ al comunei, acestea vor fi corelate cu prevederilor documentaţiilor de rang superior pentru zona rurala/ zona de influenţă, la nivel judeţean, naţional, internaţional.

Dezvoltarea activităţilor economice  va cuprinde: propuneri privind eliminarea/diminuarea disfuncţiilor în corelare cu obiectivele strategice de dezvoltare ale comunei; lista programelor şi obiectivelor de investiţii; priorităţi de intervenţie şi etapizare; modul de asigurare a acceselor, utilităţilor, a rezervelor de teren existente necesare obiectivelor de utilitate publică, a locuri de muncă necesare a fi create, etc

Evoluţia populaţiei - va cuprinde: prezentarea variantelor de evoluţie şi structura populaţiei; impactul evoluţiei asupra dezvoltării localităţilor componente; propuneri privind eliminarea disfuncţionalităţilor în raport cu obiectivele strategice; evidenţierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a mutaţiilor previzibile în structura populaţiei ocupate, precum şi cele rezultate din mobilitatea populaţiei şi a forţei de muncă.

Zonificarea teritoriului administrativ - bilanţ teritorial – propus Se vor face precizări în legătură cu categoriile de intervenţie pentru înlăturarea disfuncţiilor privind zonele naturale şi zonele protejate atât cele naturale cât şi cele cu valoare de patrimoniu.  Se vor preciza constrângerile impuse de zonele de protecţie ale reţelelor majore ale infrastructurii teritoriale

Intravilan propus. Zonificarea teritoriului intravilan . Bilanţ teritorial Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare şi în baza studiilor de fundamentare, zonele funcţionale existente pot suferi modificări în structura şi suprafaţa lor, dar poate exista şi necesitatea introducerii unor noi suprafeţe în intravilanul existent.  Măsura de a introduce noi suprafeţe de teren în intravilan va fi atent justificată şi va fi însoţită de acţiuni compensatorii pentru limitarea efectelor naturale şi economice produse.

Limita intravilanului propus cuprinde numai suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi amenajări urbanistice precum şi suprafeţele necesare dezvoltării pe perioada determinată.  Pentru fiecare zonă funcţională se vor prezenta următoarele aspecte: modificarea limitei şi justificarea acesteia; mărimea zonei şi ponderea lor în total intravilan; categorii de intervenţii propuse.

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul teritorial al intravilanului existent, corelat cu mutaţiile de suprafeţe între zonele funcţionale sau majorat cu suprafeţele justificate pentru introducerea în intravilan.

Organizarea circulaţiei: Se va preciza lista programe şi subprograme de dezvoltare cu privire la circulaţie şi lista de proiecte şi intervenţii pe perioada de valabilitate a PUG.  Pe baza concluziilor şi a propunerilor din studiile de fundamentare, se vor formula propuneri cu privire la circulaţia în interiorul şi în afara localităţii.

Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun : modernizarea sau completarea arterelor de circulaţie majoră şi a sistemului de transport în comun; îmbunătăţirea intrărilor în localităţi şi a relaţiilor de circulaţie şi transport în comun cu localităţile din vecinătate, organizarea spaţiilor pentru transportul în comun şi pentru parcare, rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza situaţiei existente (amenajarea unor intersecţii, dimensionarea tramei stradale corespunzător valorii traficului, sensuri unice, artere ocolitoare etc.) .

Organizarea circulaţiei pietonale şi velo: propuneri de amenajare, modernizare sau completare a căilor pietonale, trasee şi amenajări pentru biciclişti precum şi condiţii speciale pentru persoane cu handicap locomotor;

Dezvoltarea echipării edilitare: în funcţie de concluziile analizei situaţiei existente şi de propunerile studiilor de fundamentare se vor trata următoarele categorii de lucrări:

- Gospodărirea apelor: lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG; lucrări necesare pentru apărarea contra inundaţiilor, eroziunii versanţilor etc;  lucrări necesare pentru realizarea unor surse calitative de apă

- Alimentare cu apă: îmbunătăţiri şi extinderi ale capacităţilor instalaţiilor de alimentare cu apă (surse de apă, staţii de tratare, reţea de distribuţie) potrivit noilor dezvoltări propuse pentru localităţi şi teritoriu;  modificări parţiale de trasee ale reţelei de distribuţie existente, impuse de noile propuneri urbanistice;  lucrări prioritare

- Canalizare: îmbunătăţiri, extinderi de staţii de epurare; lucrări prioritare

- Alimentare cu energie electrică: propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric:  privind extinderi sau devieri de linii electrice; propuneri de construire de staţii şi posturi de transformare;

- Telecomunicaţii: propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaţii;

- Alimentarea cu gaze naturale : propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale corespunzător dezvoltării propuse; surse apropiate de alimentare; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentării cu gaze naturale;

- Surse alternative de energie

Gospodărie comunală: propuneri privind amenajările pentru sortarea, evacuarea, depozitarea şi tratarea deşeurilor menajere sau industriale; extinderi prevăzute pentru baze de transport în comun; propuneri pentru construcţii şi amenajări specifice; cimitire.

Protecţia mediului : Planificarea spaţială suferă unele mutaţii importante, devenind o activitate din ce în ce mai complexă, care cuprinde o gamă largă de probleme, de la amplasarea fizică şi utilizarea  terenurilor, la probleme complexe de mediu. Schimbările aduse trebuie să aibă în vedere permanent principiile dezvoltării durabile. Se va arăta modul de păstrare a echilibrului între spaţiul liber şi cel construit, între dezvoltarea economică şi cadrul natural.  Se vor menţiona obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru planul urbanistic general;

Din analiza situaţiei existente şi a studiilor de fundamentare privind reabilitarea, protejarea şi conservarea factorilor de mediu, se vor preciza: refacerea şi conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare; conservarea şi punerea în valoare a unităţilor de peisaj; protejarea patrimoniului construit;

Măsuri în zonele cu riscuri naturale: Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate şi delimitate în planuri, se vor menţiona măsurile ce pot conduce la eliminarea sau diminuarea efectelor lor: interdicţie de construire în zonele afectate de inundaţii periodice, eroziuni, alunecări de teren, etc; promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări: în cazul inundării, consolidării de versanţi, amenajări, plantări în cazul alunecărilor de teren); includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor respective şi solicitarea de fonduri pentru realizarea lor;  măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului; respectarea normelor privind normele de igienă şi condiţiile de viaţă a populaţiei; asigurarea necesarului de suprafeţe de spaţii verzi, plantaţii de protecţie şi de agrement; mărirea gradului de confort prin dezvoltarea reţelelor edilitare; refacerea şi conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare; conservarea şi punerea în valoarea a unităţilor de peisaj; protejarea patrimoniului construit. Măsurile propuse vor fi întărite şi detaliate în cadrul RLU.

VOLUMUL III: REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism – este piesa de baza in aplicarea PUG-ului – ca documentatie are caracter de reglementare in ceea ce priveste modul de utilizare a terenurilor si modul de realizare si utilizare a constructiilor.

Prescriptiile (permisiuni si interdictii) cuprinse in Regulamentul local de urbanism, sunt obligatorii constituind fundamentul procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de construire.

RLU va fi structurat astfel:

A. PIESE SCRISE

Dispozitii generale: unde va fi definit rolul si domeniul de aplicare a RLU tinand cont de Regulamentul General de Urbanism si alte prescriptii complementare

Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor: acestea urmaresc:

- pastrarea integritatii mediului (protectii fata de poluare si alte riscuri);

- protejarea patrimoniului national/local construit (constructii existente protejate si neprotejate cu valoare locala);

- definirea conditiilor de admisibilitate/interdictie de ocupare si utilizare a terenurilor, amplasari si retrageri minime obligatorii, echiparea edilitara, dimensionarea terenurilor pentru constructii;

- respectarea conditiilor privind siguranta constructiilor si apararea interesului public,

Zonificarea functionala: impartirea teritoriului in zone si subzone functionale, care vor fi evidentiate in partea scrisa si desenata astfel:

- zona de locuinte – L;

- zona institutii si servicii – IS;

- zona unitati industriale si depozitare – ID;

- zona unitati agricole - A;

- zona pentru cai de comunicatie - C;

- zona pentru spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement – SP;

- zona cu destinatie speciala DS;

- zona pentru gospodarire comunala GC;

- zona pentru echiparea edilitara TE;

Prevederi la nivelul zonelor functionale: zonele functionale si impartirea lor

Pentru fiecare din zonele si subzonele mai sus definite se vor stabili functiunile complementare si conditiile de amplasare si conformare a constructiilor:

- caracteristici ale parcelelor: forma, dimensiuni, suprafata si front stradal in valori minim acceptabile, in relationare cu tesutul urban existent sau cu tendinta de dezvoltare din ultimii ani, pe zone neconstituite inca si in relationare cu constitutia geografica a locului (terenuri plane, cu declivitate) si alti factori de influenta locala.

- implantarea constructiilor in raport cu: caile de circulatie, limitele separatoare ale parcelelor; cu      alte constructii existente pe aceiasi parcela;

- indici de ocupare a terenului, POT, CUT, inaltime maxima a constructiilor (si in raport cu constructii invecinate); aspectul exterior al cladirilor

- accese(carosabile si pietonale), cai de comunicatii si spatii de parcare;

- amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri;

- echiparea edilitara;

Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan:

- terenuri agricole –TA;

- terenuri forestiere – TF;

- terenuri aflate permanent sub ape – TH;

- terenuri ocupate de cai de comunicatie –TC;

- terenuri neproductive –TN;

- terenuri cu destinatie speciala - TS;

Unitati teritoriale de referinta: prescriptiile din Regulamentul Local de Urbanism au ca suport unitatile teritoriale de referinta(UTR), delimitate conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala (functiune predominanta)

Identificarea unitatii teritoriale de referinta va contine: amplasamentul acesteia in cadrul comunei, functiunile permise, functiunile permise in anumite conditii, functiunile interzise, zonele cu interdictie temporara/definitiva de construire.

Anexa 1-  Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publica

- Institutii de interes general

- Echipamente publice;

- Spatii verzi publice;

- Strazi si pietonale;

Anexa 2 -  Lista servitutilor:

- Perimetre istorice protejate;

- Perimetre arheologie;

- Alte interdictii;

In zonele identificate ca valoroase din punct de vedere istoric, arhitectural sau cultural, prin studiile de fundamentare, se vor elabora planuri urbanistice zonale, iar regulamentele de urbanism aferente acestora vor reglementa modul de utilizare a terenurilor si modul de realizare si utilizare a constructiilor la nivel de strada.

- PIESE DESENATE

- Încadrarea în contextul teritorial judeţean Tulcea –  existent; disfuncţionalităţi; propuneri sc. 1:100.000

- Zonificarea unităţii administrative teritoriale de bază a comunei Niculitel – existent; disfuncţionalităţi; propuneri  sc. 1:5.000

- Zonificarea teritoriului intravilane al comunei Niculitel reglementări urbanistice – existent; disfuncţionalităţi; propuneri    sc. 1:5.000

- Unităţi teritoriale de referinţă ale comunei Niculitel –  existent; disfuncţionalităţi; propuneri  sc. 1:5.000

- Echipare edilitară – reţele apă-canal  –  existent; disfuncţionalităţi; propuneri  sc. 1:5.000

- Echipare edilitară – reţele gaze –  existent; disfuncţionalităţi; propuneri  sc. 1:5.000

- Echipare edilitară – reţele  electrice –  existent; disfuncţionalităţi; propuneri  sc. 1:5.000

2.4. ETAPA IV OBŢINEREA TUTUROR AVIZELOR şi introducerea condiţiilor avizatorilor şi a celor rezultate din participarea populaţiei din cadrul dezbaterilor publice în documentaţie după cum urmează:

Avize necesare pentru PUG sunt:

I. ORGANISME CENTRALE

1. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

2. Ministerul Apărării Naţionale

  - Statul Major General

  - Direcţia Generală de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

3.  Ministerul de Interne

4. Serviciul Român de Informaţii

5. Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural National

- Comisia Monumentelor Istorice

- Comisia pentru Avizarea Lăcaşelor de Cult

6. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

7. Ministerul Sănătăţii

- Direcţia Generală de Sănătate Publică

8. R.A. “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

9. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

10. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

II ORGANISME TERITORIALE

11. Consiliul Judeţean

- Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului

- Direcţia lucrări publice, investiţii, administrare şi exploatare a drumurilor judeţene

12. Consiliul Local al comunei Niculitel

- Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului

13. R.A. “APELE ROMÂNE”

- Exploatarea lucrărilor hidrotehnice

14. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri

- Împreună cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Circulaţie

15. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice

16. Direcţia Silvică Tulcea

17. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Bihor

3. EŞALONAREA ELABORĂRII ŞI PREDĂRII PIESELOR SCRISE ŞI DESENATE COMPONENTE:

ETAPA I –– Analiza situatiei existente prin studii de fundamentare: disfunctionalitati si diagnostic prospectiv

Termen:

ETAPA II – PUG propriu-zis

Termen:

ETAPA III – Regulament Local de Urbanism

Termen:

4. MODALITATI DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEI CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI:

-Documentatia se va elabora: 3 exemplare pe suport hartie si 1 ex suport electronic;

RESPONSABIL URBANISM

IGNAT PAULA