- De acord,

- Vicepreședinte

- Cristinel Iovan

- TEMĂ  DE  PROIECTARE

pentru elaborarea documentaţiei tehnice:

,, RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – corp C7 și parțial C5,,

OBIECTIV: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – corp C7 și parțial C5

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Consiliul Judeţean Dolj

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Consiliul Judeţean Dolj

SURSA DE FINANŢARE: Buget local

AMPLASAMENT: strada Tabaci, nr.1, Craiova

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

Suprafață construită corp C7 -  Sc=2921 mp

Suprafață construită corp C5 parțial -  Sc=2656,1 mp

Sc totală (C7+C5 parțial) = 5577,1 mp

Suprafață construit desfășurată C7 – Scd = 36143 mp

Suprafață construit desfășurată C5 parțial – Scd = 15187,1 mp

Scd totală (C7+C5 parțial) = 51330,1 mp

Nr. inventar: 1.6.2.151

Valoare inventar (C5+C7): 39.465.400 lei

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Clădirea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova – corp C7 este o constructie avînd regim de înălțime D+P+10 E, solutia în plan constând dintr-un „Y" având la concurenta celor trei aripi inegale nodul principal de circulatie. Această formă a fost  determinatã de stabilitatea seismicã, orientarea necesarã a camerelor de spitalizare, asigurarea circuitelor functionale si directia si puterea vânturilor dominante.

Clãdirea spitalului (corp C7) este cuplatã cu policlinica (corp C5), întregul ansamblu formând un monobloc – staționar și ambulatoriu.

Corpul C 5 are regim de înălține S+P+2E+Mezanin.

Sistem constructiv:

-  fundație din beton armat;

-  stâlpi si cadre de beton armat monolit cu zidurile exterioare din cãrãmidã eficientã, iar zidurile interioare din cãrãmidã plinã normală, planșee din beton armat;

-  acoperiș tip terasa;

-  tâmplărie interioară / exterioară  parțial din lemn/metal, parțial din PVC cu geam termopan;

-  finisaje interioare obișnuite;

-  finisaje exterioare obișnuite.

Construcția beneficiază de toate utilitățile:

- alimentare apă și canalizare;

- alimentare cu energie electrică;

- alimentare cu gaze naturale și energie termică;

- telefonie, curenți slabi, fibră optică.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Se propune  reabilitarea  Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova  - corp C7 și parțial C5 până la rostul de dilatare situat în zona scărilor de acces din interior, cealaltă parte a corpului C5 fiind deja în curs de reabilitare cu finanțare prin POR.

Se propune realizarea următoarelor lucrări :

- reabilitarea termică  prin executarea lucrărilor propuse prin auditul energetic

Având în  vedere destinația clădirii se propune realizarea unei construcţii reprezentative solicitându-se prezentarea unor soluții moderne pentru fațade.

CERINTE:

Documentaţia Raportului de audit energetic, va conţine:

1. Analiza termica si energetica a cladirii;

2. Certificat de performanţă energetică a cladirii;

3. Audit energetic al cladirii.

4. Bibliografie

5. Anexe

In elaborarea documentatiei, se va respecta continutul cadru al unui RAPORT DE AUDIT ENERGETIC PENTRU CLADIRI:

1.   Analiza termica si energetica a cladirii

1.1. Obiectul lucrării

1.2. Investigarea preliminara a cladirii

1.2.1. Descrierea arhitecturii clădirii

1.2.2. Descrierea anvelopei clădirii

1.2.3. Descrierea structurii de rezistenţă

1.2.4. Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare –

climatizare şi iluminat

1.2.5. Intocmirea fisei de analiza termica si energetica a cladirii

1.3. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii

1.3.1. Caracteristici geometrice . Calculul coeficientul global de izolare termica G.

1.3.2. Rezistenţe termice unidirectionale si corectate pentru efectul puntilor termice,  ale  tuturor elementelor opace orizontale si verticale , inclusiv pentru elemente in contactul cu solul ale anvelopei  cladirii -   R´ si rezistenta termica corectata a tuturor elementelor vitrate din componenta anvelopei     ;

1.3.3. Consumul anual de energie  pentru incalzire

1.3.4. Consumul anual de energie  pentru preparare apa calda de  consum

1.3.5. Consumul anual de energie  pentru iluminat

1.3.6. Consumul anual de energie  pentru climatizare - racire

1.3.7. Consumul anual de energie  pentru ventilare mecanica

1.3.8. Calculul emisiilor de CO2

2.   Certificatul de performanta energetica al cladirii

2.1.   Datele  generale ale cladirii

2.2.   Consumuri specifice de energie

2.3.   Incadrarea cladirii in clasa energetica

2.4.   Penalitati.Nota energetica

2.5.   Cladirea de referinta

2.6.   Redactarea Certificatului de Performanta Energetica

2.7.   Redactarea Anexei la Certificatul de Performanta Energetica (sinteza datelor   tehnice)

3.   Auditul energetic al cladirii

  - Informatii generale

  - Solutii de reabilitare / modernizare energetica pentru partea de constructii(anvelopa)

  - Solutii de reabilitare / modernizare energetica pentru instalatii

  - Efectul solutiilor de constructii asupra performantei de izolare termica

a cladirii.

  - Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.

  - Analiza eficientei economice a masurilor de reabilitare / modernizare energetica propuse.

  - Raportul de audit energetic.

4.   Bibliografie

Anexe

Anexa 1 – Fisa de analiza termica si energetica a cladirii

Anexa 2 – Certificatul de Performanta Energetica.

Anexa 3 – Anexa la Certificatul de Performanta Energetica

Anexa 4–  Fotografii, imagini realizate in infrarosu cu camera de termoviziune

Anexa 5 – Planuri

Precizari:

Auditorul energetic va avea la dispoziție Documentația cadastrală si documente din Cartea tehnică a clădirii.

Raportul de audit energetic, inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanta energetica, este elaborat in baza legislatiei in vigoare.

Raportul de audit energetic se va intocmi astfel incat, prin masurile propuse, sa rezulte reducerea cu minim 40% a consumului de energie necesar pentru incalzire, producere apa calda curenta, climatizare , ventilatie si sistemul de iluminat artificial.

- Auditul Energetic va cuprinde masuri de reabilitare, prezentate detaliat, pentru fiecare sistem analizat, şi anume : anvelopa cladirii, instalatia de incalzire, instalatia de producere apa calda curenta, instalatia de climatizare si ventilatie si sistemul de iluminat artificial.

- In solutiile de reabilitare pentru instalatii,  incluse in auditul energetic al cladirii, se va include si solutia de completare a sistemului clasic  (existent ) de producere apa calda și iluminat cu sisteme ce utilizeaza energia solara, respectiv panouri solare.

În cadrul auditului energetic se vor elabora 2 certificate energetice:

-un certificat de performantă energetică pentru starea initială a spitalului- ca urmare a efectuarii expertizei termoenergetice a cladirii, si care va sta la baza masurilor de reabilitare;

-un certificat de performantă energetică după efectuarea lucrărilor de  reabilitare termica ca urmare a efectuarii auditului energetic. Acest certificat  se va prezenta de catre auditorul energetic la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

Baza legală în conformitate cu :

- DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor

- DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului

- Legea 372/2005 privind performanta energetica in cladiri

- OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

- HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

- Programul national de reabilitare termica

- Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri 2237/2010

- Ordin al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire 1274/2011

- Legea nr.10/1995 cu modificările ulterioare cu privire la calitatea în construcţii;

- Mc 001-2006 – Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.

Întocmit,

Ing. Ionescu-Lupeanu Silvia

Ing. Mitrea Daniela