R A P O R T   D E    E X P E R T I Z Ă   T E H N I C Ă

- DATE  GENERALE

  - OBIECTUL EXPERTIZEI  Verificarea rezistentei si stabilitatii constructiei existente  în urma mansardării    .

  - BENEFICIAR :  CONSILIUL JUDŢEAN  SĂLAJ

  - AMPLASAMENT :   CENTRU DE INSTRUIRE BOGHIŞ – jud- SĂLAJ

2.  REFERAT   GEOTEHNIC

GEOMORFOLOGIC : Amplasamentul se găseşte   situat în  în Dp. Şimleului între Muntele Ses şi M-ţii Meseşului.

Amplasamentul este  înclinat, neafectat de fenomene de instabilitate.

- GEOLOGIC

Pe baza  unor foraje şi încercări de penetrare executate pe amplasament , s-a pus în evidenţă următorul teren de fundare :

Argilă prăfoasă, cenuşie , plastic consistentă cu ppl = 220 KPa

Adâncimea de îngheţ este de 0,80 m ( STAS 6054/77).

  - ÎNCADRAREA  CLĂDIRII  în clasele de risc seismic precizate de  P100-3 / 2006  (Metodologia de nivel 1 – metodologie simplificată):

- coeficientul R1 ( zidărie nearrmată) = 0,6 ;

- coeficientul R2 = 1,0 ;

- coeficientul R3 = 0,6 – 1 ( clasa de risc III)

  - CLASA  ŞI CATEGORIA  CONSTRUCŢIEI

- Conform HGR 766-97 – Categoria de importanţă este C – normală;

- Conform P100-1/06 – Clasa de importanţă a contrucţiei este III – constructie de importanta normala ;

- Conform P100/ 92 – categoria „a” – construcţie   cu peretii din zidarie de caramida

- Metoda de investigare : E1 + E2a  ( cf. 071/N/1996).

  - COEFICIENŢII  SEISMICI  GLOBALI

Zona seismică de calcul este F ( cf. P100-1/06) sau gradul seismic 6 ( cf. SR 11100/93) pentru care ag = 0,08g şi Tc = 0,7 sec.

- PREZENTAREA  CONSTRUCŢIEI

  - DESCRIEREA  SISTEMULUI  STRUCTURAL

Imobilul existent are  2  corpuri de clădire  . Corpul A ( ax 1 - 5 ) are demisol ( parţial) şi parter a fost executat în anii 70, iar corpul B ( ax D  ) este un corp nou de clădire executat în anul 2000 , având parter şi etaj.

    - CORPUL  A

Tipul / alcătuirea zidăriei : zidărie nearmată (ZNA) . Au fost folosite cărămizi roşii pline  (C 75) şi mortar obişnuit ( M2,5) . Nu au fost prevăzuţi stâlpişori de beton armat.

FUNDAŢII – continue rigide , din  beton simplu ( C6/7,5)  , fără centuri de beton armat. Au lăţimea de 50 cm şi o adâncime de fundare Df = 0,40  m ( în zona cu subsol + cota tălpii fundaţiei faţă de nivelul terenului înconjurător = 1,50 m ) ; Df =1,20  m   (zona fără subsol).

Soclul are o înălţime variabilă ( 60 cm – 150 cm ) şi este executat din  beton simplu şi placat cu piatră ( 40 + 10 = 50 cm ).                             .

PEREŢII – subsolului – sunt din  beton simplu ( b = 30 cm );

- parter – sunt din zidărie de cărămidă cu mortar de var ( slab) (C4). Pereţii au grosimea de 37,5 cm – pereţii exteriori şi de 30 cm – pereţii interiori  .

Înălţimea utilă este de 2,75 m .

PLANŞEE – peste subsol – este din beton armat ( hp = 10 cm ) ;

- peste parter – este din grinzi de lemn cu podină şi tăvănuială pe trestie.

ŞARPANTA  - este din grinzi de lemn.

ÎNVELITOAREA – este din ţiglă  cu şipci de lemn.

3.1.2 . CORP  B

Este o construcţie cu structura de rezistenţă din cadre de beton armat. Clădirea are două travei de 4,50 m şi o travee de 3,60 m . Ea are trei deschideri de 2,60 m .

Cadrele transversale C1 + C2 are trei stâlpi de beton armat ( 30 x 30 cm ) – ax A, B’ şi C şi pereţi portanţi din zidărie de cărămidă 25/30 cm între axele C-D . În zona casei scării  (ax B’), cele două cadre sunt legate cu o grindă de beton armat (G3) cu secţiunea de 25 x 40 cm ( C16/20 ) şi armată cu 4 Φ18 ( jos ) şi  2 Φ18 + 2 Φ12 ( sus )  ( PC52).

Cadrul transversal C3 are doi stâlpi marginali ( S1 – C16 / 20 ) cu secţiunea de 35 x 55 cm în axele A-D, legaţi cu o grindă de beton armat G1 ( 30 x 60 cm din ) armată cu 2 Φ20 + 3 Φ22 ( jos )  şi 5 Φ22 ( sus ) (PC52).

Cadrul transversal C4 are 4 stâlpi ( 30 x 30 cm ) în axele A-B-C- şi D.

În direcţie longitudinală există două grinzi de beton armat ( G2 – 25 x 45 cm ) armată cu 4 Φ20 ( jos ) şi 4 Φ20 ( sus ) .

Fundaţiile sunt continui pe conturul clădirii (C6/7,5). Au lăimea de 50 cm şi o adâncime de fundare de 1,20 m . La partea superioară şi inferioară s-a executat o centură de beton armat cu înălţimea de 20 cm şi armată cu 2 x 3 Φ10 ( PC52).

Planşeul peste parter şi etaj este realizat din beton armat având înălţimea plăcii de hp = 10 cm armtă cu 8 Φ8 / ml.

Pereţii parterului şi etajului sunt din zidărie de cărămidă având  lăţimea de 30 cm .

Şarpanta este din grinzi de lemn cu ânvelitoare din ţiglă.

  - SCURT ISTORIC

Corpul A este o clădire care iniţial a avut ca destinaţie – canton al Direcţiei de drumuri. În anul 2000 , corpul A a fost extins cu o clădire P+E şi a servit ca Centru de Iniţiere a Consiliului Judeţean Sălaj.

Corpul  B este o construcţie nouă cu o structură mixtă : stâlp de beton armat şi zidărie armată . Cu ocazia executării, datorită nerespectării lungimii de ancoraj a armăturii din stâlp, în centura superioară de beton s-a executat o supracentură de beton armat ( hc = 20 cm ) .

- STAREA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

4.1 DEGRADĂRI  ŞI  AVARII. CAUZELE PROBABILE ALE ACESTORA

Pe baza observaţiilor vizuale, au fost identificate unele degradări la elementele structurale la corpul A:

- fisuri verticale în şpaletul de zidărie de la  golul de geam . Au o deschidere de 2 – 3 mm şi se încadrează în grupa defectelor fine ( categoria 2 );

- infiltraţii de apă la  tavanul din sufragerie ( ax 1-2 / B-D)   . Se datorează calităţii slabe a învelitorii care permite infiltraţii de apă la tavan.

  - GRADUL DE UZURĂ  FIZICĂ ŞI  MORALĂ

Construcţia are o vechime de peste 40 ani , ea fiind în durata de viaţă (GE 032-97- 100 ani).

Ca degradări funcţionale pot fi puse în evidenţă următoarele :

a. O stare de igrasie a pereţilor exteriori datorată lipsei hidroizolaţiei orizontale eficiente la contactul cu zidăria soclului/ fundaţiei şi perete; Zona cea mai afectată este  peretele din axul 1 / între axele A şi B.

d. O stare tehnică necorespunzătoare a tavanului care prezintă crăpături;

e. O stare tehnică necorespunzătoare a învelitorii din ţiglă : ţigle crăpate, exfoliate , etc.

Corpul  B

Nu prezintă degradări structurale sau funcţionale.

- EVALUAREA CALITATIVĂ A ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR DE ALCĂTUIRE GENERALĂ ŞI CONFORMARE ANTISEISMICĂ

În conformitate cu normele în vigoare ( NP 112+05 ; CR6/06  şi P100-1/06, P100-3/06 ) pot fi evidenţiate următoarele elemente de neconformitate :

5.1.  CORPUL  A

- pereţii portanţi sunt executaţi din zidărie nearmată, având sistemul de aşezare a pereţilor de tip „pereţi deşi” ( sistem fagure);

- planşeul peste parter nu asigură o rigiditate la transmiterea încărcărilor orizontale la toţi pereţii clădirii ( planşeu de lemn);

- clădirea se încadrează în categoria „clădiri regulate cu regularitate în plan şi în elevaţie”;

- conform CR6 , poate fi admisă o zidărie nearmată numai în condiţiile respectării cerinţelor de alcătuire a zidăriei ( calitate materiale + execuţie) şi planşeelor, din acest cod. Având în vedere conformarea zidăriei , se admite mansardarea clădirii în cazul structurii din zidărie nearmată .

- REZULTATUL ANALIZEI PRIN CALCUL A  NIVELULUI DE ASIGURARE A STRUCTURII ŞI COMPONENTELOR SALE , LA GRUPAREA DE ÎNCĂRCĂRI SPECIFICE

  - CORPUL  A

Aşa cum rezultă din Breviarul de Calcul anexat , fundaţiile existente pot asigura transmiterea solicitărilor de calcul, în soluţia mansardării, terenului de fundare.

Aşa cum rezultă din cap.2.1. , valoarea gradului de asigurare R > Rs,min = 0,6.

  - CORPUL  B

Aşa cum rezultă din breviarul de calcul anexat , fundaţia existentă asigură transmiterea presiunilor de contact la terenul de fundare.

Planşeul de beton armat asigură rezistenţa şi stabiltatea la noile solicitări.

- MODIFICARI  ADUSE  CONSTRUCTIEI

Se propun următoarele modificări structurale:

  - Mansardarea construcţiei existente ( corp A). Se va prevedea :

- planşeu de beton armat ;

- pereţii din zidărie BCA cu centuri de beton armat.

7.2.  Mansardarea construcţiei existente  ( corp B)

- PROPUNEREA DECIZIEI DE INTERVENTIE

  - Mansardarea construcţiei existente ( corp A). Se impun respectate următoarele recomandări în conformitate cu normele în vigoare  .

- Se recomandă ca pe lungimea tuturor pereţilor portanţi să se execute o centură de beton armat ( hc > 20 cm + 4 Φ12 ) ;

- Pereţii exterori se vor executa din zidărie BCA. Înălţimea minimă la exterior va  fi de 1,60 m ;

- Peste peretele de la mansardă se va executa o centură de beton armat în care se vor ancora elementele şarpantei ( Φ 12 / maxim 700 mm ) ;

- Pereţii interiori se vor executa din Rigips pe structură  metalică   (fonoizolaţie – vată minerală) ;

- Planşeul peste parter se va executa din beton armat ( placa + grindă). Se va adopta o grosime a plăcii planşeului  hp ≥ 12 cm ;

- Şarpanta se va executa de tip mansardă, din grinzi de lemn cu termoizolaţie, hidroizolaţie , strat aeraţie ;

- Învelitoarea se va executa din tablă Lindab;

- În axul 5/ D-B se va prevedea consolidarea stâlpişorilor existenţi  (înlocuirea lor cu stâlpişori de beton ) , prevederea unei grinzi de beton armat în lungul axului 5 / DB;

- Se impune respectarea recomandărilor normtivului CR6  privind lăţimea minimă a şpaleţilor de zidărie de colţ ( ax D4 şi A1 ) la care ℓmin > 1,00 m ;

- În axul A se respectă la limită recomandarea normativului P2 privind raportul dintre lungimea plinurilor şi lăţimea totală:

Lp / Lt  = 5,95 / 12,00 = 0,49 ≈0,45

- Pentru eliminarea fenomenului de igrasie se recomandă adoptarea următoarelor măsuri:

  - Înlocuirea tencuielii existente cu o tencuială anti-igrasie pe o înălţime de 1,00 m ;

  - Executarea unei hidroizolaţii orizontale la nivelul de separaţie dintre fundaţie şi zidărie prin injectare de siliconaţi.

- Executarea mansardării se va face prin :

-  ridicarea pereţilor exteriori cu 1,60 m . Aceţtia se vor executa din BCA (30cm)  cu termoizolaţie de 10 cm din polistiren ;

-  la partea superioară a pereţilor de la mansardă se va executa o centură de beton armat ( > 10 cm ) în care se va ancora cosoroaba şarpantei ( Φ12/700 mm) ;

-  şarpanta se va executa din grinzi de lemn, tip mansardă . Se vor prevedea obligatoriu : strat termoizolaţie ( vată minerală minim 14 cm ) ; hidroizolaţie , strat aeraţie ( sipci), etc.

-  învelitoarea se va executa din tablă Lindab ;

-  pereţii despărţitori se vor executa numai din RIGIPS cu structură metalică ( p = 26 daN/mp) ;

-  se vor extinde stâlpişorii SM şi la zidăria mansardei. Ancorarea armăturii în centura de beton armat existentă şi stâlpişorii de beton armat se va face prin ancorare chimică.

- CONCLUZII

Aşa cum rezultă din Breviarul de Calcul anexat , mansardarea corpurilor de clădire A şi B este posibilă cu respectarea recomandărilor de la cap.8.

Prin mansardarea corpului A şi B se asigură rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor existente.

Prezenta expertiză tehnică nu înlocuieşte proiectul tehnic, care va fi vizat de expertul tehnic.

Proiectul va fi întocmit şi verificat la cerinţele specifice de importanţă şi categoria de importanţă, de către personal atestat.

Orice neconcordanţă apărută la execuţie va fi adusă la cunoştinţa expertului tehnic care împreună cu proiectantul şi constructorul să adopte măsurile corespunzătoare.

Lucrarea va fi executată numi pe baza unui proiect tehnic + DE de către firme cu experinţă în domeniu şi care au executat lucrări asemănătoare.

CLUJ  NAPOCA                                                          EXPERT  TEHNIC

08.10.2009                                                        PROF.DR.ING.AUGUSTIN  POPA

Acest document nu poate fi transmis, copiat sau întrebuinţat total sau parţial, fără autorizarea expresă şi scrisă din partea autorului. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat.

- BREVIAR  DE  CALCUL

CORP  A

- SOLICITĂRI  CARACTERISTICE PERMANENTE

  - Învelitoare ( α = 300 ) x ( 1 / 0,87 ):

- tablă (Lindab)                                                                       5,4 – 8,6 daN/mp

  - Şarpantă de lemn

0,07 x 700 daN/mc =                                                49 daN/mp

  - Strate izolatoare mansardă                                        40 daN/mp

  - Planşee

- planşeu cu grinzi de lemn  ( 12 x 25/70 cm )                          25 daN/mp

- scânduri ( 2,5 cm ) x 2 = 15 x 2 =                                         30 daN/mp

- umplutură ( 5 cm )                                                                 80 daN/mp

- parchet  ( 2,25 cm )                                                                20 daN/mp

155 daN/mp

- planşeu din beton armat

-  placă b.a ( hp = 12 cm )  0,12 x 2500 =                                300 daN/mp

-  tencuială  0,015 x 1900 =                                                       28,5 daN/mp

-  pardoseală – parchet laminat                                                  35 daN/mp

364 daN/mp

  - PEREŢI

-  cărămidă  ( 24 cm )       530 daN/mp x 3,00 =                  1590 daN/ml

-  cărămidă  ( 37,5/ 24 )  x 530 x 3,00 =                               2485  daN/ml

-  BCA ( 24 cm )              300 daNmp x 1,60 =                      480 daN/ml

-  beton  0,4 x 2400 x 2,1 =                                                   2016 daN/ml

-  BCA ( 24 cm )    300 x 3,00 =                                             900 daN/ml

  - SOCLU

0,4  x 2400 x 1,5 =                                                        1440 daN/ml

7.  CENTURI

0,4 x 0,4 x 2500 x    =                                                       400 daN/ml

8.  FUNDAŢII

0,4 x 0,4 x 2400 =                                                              384 daN/ml

0,5 x 1,2 x 2610 =                                                            1566 daN/ml

- SOLICITĂRI  CARACTERISTICE VARIABILE

(V1) – utile :

-  încăperi locuinţe                                                                           150 daN/mp

-  încărcări date de pereţi despărţitori                       50 daN/mp  ( 150 daN/ml)

(V2)  zăpadă

- ------------------------------                                              150 x 0,8 = 120 daN/mp

- GRUPARE DE SOLICITĂRI DE PROIECTARE ÎN SECŢIUNI CARACTERISTICE

- V = 1,35G + 1,5 V1 + 1,05 V2

SECŢIUNEA  1 ( ax 4)

Aef = [ 2,00 x 4,70 – 2 ( ½) x 2 x 2 ] ( 1/ 4,70) = 1,15 m2/ml

V = 1,35 [ (1,15 + 1,30) x 364 x 2 + 2485 + 2016 + 400 + 384] + 1,5 x ( 1,15 + 1,3 ) x200 =  10146 daN/ml

pef  = 10146 / (50 x 100 ) = 2,03  daN/cm2 ≤   2,2  daN/cm2

SECŢIUNEA  2 ( ax  B)

V = 1,35 [ 4,50 ( 8 + 49 + 40 ) + 2 x 364 + 2485 + 900 + 1440 + 400 + 1566] + 1,5 x 2 x 200 + 1,05 x 4,5 x 120 = 11907 daN/ml

pef  = 11907 / (50 x 100 ) = 2,38  daN/cm2 ≈   2,2  daN/cm2 +5 %

CORP  B

1.Verificarea planşeului de beton armat de peste etajul existent ( mansardare)

SOLICITĂRI DE CALCUL

Permanente

- tencuială  0,015 x 1900 = 28,5 daN/mp

- placa b.a.  0,10 x 2500 = 250 daN/mp

- parchet laminat + şapă :

0,03 x 1900 = 57 daN/mp

0,007 x 500 = 3,5 daN/mp

p = 339 daN/mp

pc = 339 x 1,35 = 458 daN/mp

Variabile :

- utile                                 150 daN/mp

- pereţi despărţitori              50 daN/mp

g = 200 daN/mp

gc = 200 x 1, 5= 300 daN/mp

Greutatea proprie a grinzilor :

G1 = 0,3 x 0,6 x 2500 x 1,35 = 603 daN/ml

G2 = 0,25 x 0,45 x 2500 x 1,35 = 380 daN/ml

GRINDA  G1 :

Secţiune transversală : 300 x 600 mm ; armare în câmp 3Φ22 + 2Φ20; oţel PC52 , Beton clasă C12/15

Moment solicitant în câmp : 106,97 KNm

As = 1768 mm2 ; x = 141,44 mm ; h0 = 540,5 mm

Mcap câmp = 1768 x 300 ( 540,5 – 0,5 x 141,44 ) = 249,117 KNm > Msolicitant  = 106,97 KNm                                    O.K.

Momentul solicitant pe reazem : Msolicitant = 224 KNm

As = 1900 mm2 -  3Φ22 + 2Φ22 ;

Mcap  = 264,765 KNm  > 249,17 KNm      O.K.

GRINDA  G2

Secţiune transversală : 250 x 450 mm ; armare  câmp   4 Φ20 , PC52 , beton clasa C12/15

x  = 120 mm ; h0 = 415 mm ;

Mcap,câmp = 133,655 KNm > Msolicitant  = 33,78 KNm     O.K.

Armare reazem : 4 Φ20

Mcap.reazem = 133,655 KNm > Msolicitant = 30,48 KNm     O.K.

PLACA

Direcţie longitudinală -  armare   Φ 8 / 150 mm -  As = 335 mm2

hp = 100 mm ; PC52 ; C12/15

Msolicitant , câmp  = 2,79 KNm

Mcap =  8,003  KNm > Msolicitant , câmp = 2,79 KNm     O.K.

Msolic. reazem = 3,57 KNm

Mcap , reazem = 8,003 KNm > 3,57 KNm

Direcţie transversală : armare   Φ 8 / 150 mm -  As = 335 mm2

hp = 100 mm ; PC52 ; C12/15

Mcap = 8,003 KNm > Msolictant, câmp = 3,25 KNm ;    O.K.

Mcap = 8,003 KNm > M solicitant. reazem = 4,30 KNm   O.K.

2.  Verificarea presiunilor de contact pe talpa fundaţiei

(i)  Prin mansardarea corpului de peste sala de şedinţe ( ax 1 – 3 ) , solicitările suplimentare pe talpa fundaţiei vor fi egale cu :

Δpef = 50039/(3370x50) = 0,35 daN/cm2 ≈16 % ptr

S-a considerat o valoare a  ptr = 2,2 daN/cm2

(ii)  Valoarea totală a presiunilor pe talpa fundaţiei prin mansardarea corpului de clădire dintre axele ( 1 – 3) este :

pef = 324248 / ( 50 x 100 ) = 1,96 daN/ cm2 < 2,2  daN/ cm2       O.K.

- VALOAREA  ESTIMATA  A  LUCRARILOR

- (MANSARDARE  CLADIRE)

- Ad2 = 12,80 x 8,30 = 106,24 mp

- Ad1 = 9,50 x 12,0 = 114 mp

- TOTAL  = 225 mp

VALOARE  PE  mpd  A   MANSARDĂRII ( fara TVA)  = 350 EU/mp

- VALOARE  TOTALĂ  : 225 x 350 x 1,19 (TVA) = 93 712  ≈ 95 000 EURO

NOTA . Estimarea vlorii unitare s-a facut considerand valoarea unitara a unei mansardari, de 60 – 70 % din cea a unei constructii noi ( ~ 600 EURO/mpd)

CLUJ  NAPOCA                                                ÎNTOCMIT

26.10.2009                                           PROF.DR.ING. AUGUSTIN  POPA