CAIET DE SARCINI

DENUMIRE OBIECTIV: MANSARDARE CLĂDIRE  EXISTENTĂ

CENTRU DE INSTRUIRE BOGHIŞ  ŞI CONSTRUIRE CENTRALĂ

TERMICĂ ŞI O MAGAZIE PT  LEMNE

AMPLASAMENT : LOC. BOGHIŞ , COM. BOGHIŞ  , JUDEŢUL SĂLAJ

BENEFICIAR : CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ

ZALĂU , P-ŢA 1 DECEMBRIE 1918

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Clădirea corp A  :

-regimul de înălţime este demisol parţial +parter ;

-clădirea a fost construită in anii 70 ;

-funcţiunile sunt camere de cazare  , bucătărie , baie ;

-utilităţile sunt :apă curentă , energie electrică , bazin vidanjabil , încălzirea se face cu centrală termică pe bază de curent electric ;

Clădirea corp B :

-regimul de înalţime este parter +1 etaj ;

-clădirea a fost construită  în anul 2000 şi comunică cu clădirea veche printr-un hol

la parter ;

-funcţiunile sunt :o sală de  şedinţe la parter , camere de cazare + băi la etajul I ;

-utilităţile  existente sunt : apă curentă , energie electrică , bazin vidanjabil , încălzirea se face cu centrală termică pe bază de curent electric;

SITUAŢIA PROPUSĂ :

-se propune mansardarea celor două corpuri de clădire pentru funcţiuniile de camere de cazare, fiecare cu baie proprie;

-construirea unei centrale termice şi o magazie pentru lemne, amplasarea si acesteia se va stabili  împreună  cu beneficiarul  ;

Instalatii de incalzire :

Se vor proiecta instalatii de incalzire cu calorifere din otel , tevi din cupru , cazane cu combustibil solid – lemn .

Cladirea pentru centrala termica va fi costruita in incinta , dimensiunile se vor determina de proiectant functie de numarul si dimensiunile cazanelor rezultate din calculul de dimensionare .

Magazia de lemne se va dimensiona functie de necesarul de combustibil pe timp de 1 an .

La caldirea existenta se vor pastra instalatiile termice existente ,cazanele de incalzire ce functioneaza cu energie electrica vor ramane ca varianta de rezerva .

Instalatii sanitare :

Se vor dimensiona conform destinatiei cladirii , baile vor fi echipate cu cabine de dus , lavoare , vase WC .

Instalatii electrice :

Se vor proiecta pentru partea de extindere , pentru cladirea existenta se vor revizui .

-la  proiectarea mansardei este necesar aplicarea cerintelor tehnice impuse în expertiza tehnică întocmită de către  prof .dr. ing. Augustin Popa  , expertiză care va fi  anexata la caietul de sarcini

-înainte de finalizarea planului de mansardare , proiectantul are obligaţia de a se prezenta la discuţii cu beneficiarul  referitoare la solutia propusă;

Proiectarea obiectivului  se va elabora după Hotărarea de Guvern  nr.28 din 2008  şi va cuprinde : studiu de fezabilitate , proiect tehnic , detalii de execuţie .

Proiectantul se obligă  să întocmească documentaţiile pentru : certificatul de urbanism , autorizaţia de construire , avizele solicitate în certificatul de urbanism .

Obţinerea certificatului de urbanism , avizelor , autorizaţiei de construire intră în sarcina proiectantului , valoarea avizelor şi acordurilor va fi inclusă în  ofertă .

DATE TEHNICE :

Corp de cladire A:

-regim de inaltime D partial +P ;

-Suprafata construita este de 114,00 mp ;

-Suprafata desfasurata este de 140,00 mp ;

Corp de cladire B

-regim de inaltimeP+1E ;

-Suprafata construita este de 106,24  mp ;

-Suprafata desfasurata este de 212,48 mp ;

INTOCMIT

ING CARDOS ELENA

ING. SARCA CORNEL

SAPPPJI/CE