S.C expert BENKE S.R.L						             ing. BENKE ISTVÁN PROIECTARE, VERIFICARE ŞI EXPERTIZARE TEHNICĂ		 expert tehnic atestat

ÎN CONSTRUCŢII,PROTEJARE MONUMENTE ISTORICE		  Piaţa Trandafirilor 27-29   C.U.I.15328910; J 26-369-2003

TEL FAX : 0040265265202: mobil 0744528600	 	          NR. Inregistrare .........................

PAGINA DE TITLU

Denumirea lucrării    :    ÎNBUNĂTĂŢIREA SERVICIULUI SOCIAL CREŞĂ       DIN  MIERCUREA CIUC

#### Faza de proiectare       :       EXPERTIZĂ TEHNICĂ

#### Expert tehnic               :        Ing. BENKE ISTVÁN

Investitor	                   :          PRIMARIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

MIERCUREA CIUC STR. CETĂŢII NR.1

JUDEŢUL HARGHITA

#### Întocmit

#### Ing. BENKE ISTVÁN

RAPORT DE EXPERTIZĂ

##### CAPITOL 1 –PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- Generalităţi

Prezenta expertiză tehnică se întocmeşte la solicitarea   Primăriei  Municipiului Miercurea Ciuc   cu sediul  in  Miercurea Ciuc str. Cetăţii   Nr.1 Jud. Harghita  şi va

servi la  întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru „Înbunătăţirea Serviciului Social Creşă din  Miercurea Ciuc ”

Construcţia a fost executat în anii 1950

Oportunitatea si necesitatea investiţiei :

Comanda de efectuare a expertizei construcţiei a fost lansata de câtre  Primăria Municipiului Miercurea Ciuc si se referă la o analiză  a structurii ca  intervenţie in timp asupra construcţiei , datorită atât dorinţei beneficiarului de a cunoaşte starea tehnică căt si degradările urmare  acţiunilor accidentale care au avut loc pe durata de exploatare a obiectivului in vederea executarii lucrarilor de mansardare in volumul existent al acoperisului .

Clădirea a  fost construita pentru casa de locuit , care dupa  nationalizare  a devenit Gradinita de Copii ,  care până la inceperea activităţii de învăţămănt la Şcoala de Artă din   Miercurea Ciuc(toamna anului 2008) avea săli de clase pentru Şcoala de Artă

Primăria municipiului Miercurea Ciuc intenţionează să infinţeze în acest imobil o creşă pentru trei grupe de copii prin extinderea construcţiei pe plan orizontal şi vertical prin amenajarea mansardei in volumul  podului existent şi extiderea construcţiei pentru o grupă de 20 copii .

Raportul de Expertiza Tehnica, are ca scop următoarele:

- Investigarea stării tehnice a clădirii

- Evaluarea nivelului de asigurarea la acţiuni seismice acţionând concomitent  cu încărcări gravitaţionale si alte acţiuni cu intensităţi semnificative.

- Acţiunile si încărcările considerate sunt cele conforme cu standardele si normativele in vigoare corespunzătoare  funcţiunilor declarate in teme de proiectare, condiţiilor si stării efective ale clădirii si ale amplasamentului din punct de vedere seismice si climatic.

II. Baza normativa pentru întocmirea expertizei

Expertiza s-a întocmit pe baza condiţiilor tehnice prevăzute in reglementările in vigoare la data elaborării in principal a următoarelor acte normative legale:

- CRO-2005 Cod de proiectare ,bazele de proiectării structurilor in construcţii

- STAS 10101/1-91 Acţiuni in construcţii . Greutati tehnice si incărcări permanente .

- STAS 10101 /2A1-91- Acţiuni in construcţii Incărcări datorită procesului de exploatare

- STAS 10101/20-90 – incărcări date de vânt.

- STAS 3300/1-85 – teren de fundare. Calcului terenului de fundare in cazul fundării directe.

- NP 112-2004 – Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii.

- P 100-2006 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social culturale , agrozootehnice si industriale

- NP13 – Normativ privind alcătuirea calculul si executarea structurilor de zidărie

- NP 007 – 1997 – Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat.

- C 112-86- Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrărilor de construcţii

- CR1-1-3-2005- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor

- NP005-96-Cod de proiectare . Calculul si alcătuirea elementelor de construcţii din lemn

III. Stabilirea metodelor de investigare la acţiuni seismice confom Normativului P100/92 si a Ordinului nr.71/N- oct /96

- clădirea este amplasată in zona seismica de calcul „E” ks=0,12  Tc= 0,7 )

- regimul de inăltime –  parter

- sistemul structural – încadrarea si analiza se vor face ca ; pereţi structurali din zidărie de cărămidă  , planşeu peste parter  din lemn

- clasa si categoria de importanta a construcţiilor , conform HGR nr.766/1997

- clasa de importantă a construcţiei este – III- construcţie de importanta medie

- categoria de importanta este – normala – C- conform – Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta – Ordin MLPAT nr.31/N-1995

V) Starea actuala a construcţiei este corespunzătoare din punct de vedere al structurii de rezistenta prezentind degradări locale neimportante si care nu afectează stabilitatea  construcţiei.  In urma experizarii constructiei nu  s-a constatat tasari inegale , crăpături la nivelul fundatiei, şi structurii

Metodele de investigare utilizate pentru

evaluarea nivelului de asigurare la acţiuni seismice a construcţiilor existente ,se                         stabilesc după cum urmează :

- metode obligatorii :

E1    - metoda de evaluare calitativa

E2a  – metoda de evaluare analitica

- determinarea incărcării seismice convenţionale capabile ”Scap”a constructiei

- identificarea elementelor si zonelor cu probleme implicite ale structurii

- verificarea îndeplinirii criteriilor de ductibilitate si de evitare a ruperilor casante

II. metode complementare

- încercări nedistructive pentru determinarea caracteristicilor de rezistenta si de formabilitate ale materialelor si ale terenului de fundare.

III. Stabilirea metodelor de investigare la acţiuni seismice conform    	 	   Normativului  P100/92 şi a Ordinului nr 71/N- oct./ 96

I)  Clădirea  este amplasata în zona seismică de calul „E” ks=0,12  Tc= 0,7 )

II) Sistemul structural : zidărie de cărămidă  cu planşeu din grinzi de lemn, acoperiş

tip şarpantă

IV) Clasa şi categoria de importanţă a construcţiilor , conform HGR. nr.766/1997

- clasa de importanţă a construcţiei este „III”- construcţii de importanţă normală

- categoria de importanţă este NORMALĂ (C) , conform „Metodologie de stabilire a categoriei de importanţă ” Ordin MLPAT nr.31/N-1995:

V) Starea actuală a construcţie este corespunzătoare din punct de vedere al structurii de rezistenţă , prezentând degradări nesemnificative pentru structură

In urma experizarii constructiei nu s-a constatat tasari inegale , crăpături la nivelul fundatiei şi a structurii.

IV. Descrierea construcţiei

Din punct de vedere arhitectural si funcţional.

Corpul de clădire analizat este amplasat pe un teren relativ plan şi are o formă dreptungiulară regulată ca proiecţie în plan  , Construcţia a fost executată începând cu anul 1950 pentru casa de locuit , care dupa  nationalizare  a devenit Gradinita de Copii , care până la inceperea activităţii de învăţămănt la Şcoala de Artă din   Miercurea Ciuc(toamna anului 2008) avea săli de clase pentru Şcoala de Artă

În ceea ce priveşte confortul şi dotarea ,clădirea are încăperi care  nu au dependenţe necesare pentru a satisface cerinţele  minime de funcţionare  , dar care nu ridică probleme în ceea ce priveşte prezenţa unor eventuale degradări ale structurii. Deficenţele sunt mai mult de natura de confort

Construcţia este amplasat în municipiul Miercurea Ciuc strada  M Sadoveanu Nr. 7

Din puct de vedere structural : - structura de rezistenţă este alcătuită din :       Infrastructura;

- fundaţii continue  sub pereţi portanţi  de rezistenţă  realizate din piatră brută de carieră cu un liant de nisip  cu o lăţime de 60  cm şi la o adâncime de -1,50  cu adâncimea corespunzătoare protecţiei împotriva îngheţului

Conform Studiului getehnic nr.850/2008 elaborat de S.C. AZOLIB  S.R.L  terenul bun de fundare este nisip cenusiu cu pietris   în care se găsesc încastrate fundaţiile  cu presiunea convenţională  p. conv.=350 Kpa

Suprastructura

- pereţi portanţi  din zidăria de cărămidă de 50 cm grosime

- planşeu peste parter  din grinzi de lemn

- acoperis tip sarpanta

V. Starea tehnica a construcţiei :

In procesul de cercetare a imobilului s-au folosit următoarele proceduri:

- Cercetarea vizuala a stării tehnice a structurii de rezistenta a construcţiei , s-a  		materializat din planşe de relevee,

- Realizarea de sondaje la nivelul fundaţiilor pentru determinarea cotei de fundare , a dimensiunilor si natura materialelor utilizate la fundaţii , precum si naturii terenului de fundare :

- Determinarea calităţii materialelor puse in opera

- Releveul construcţiei

Construcţia dispune de instalaţii apa potabilă  şi instalaţii electrice

VI Evaluarea calitativa a nivelului de asigurare la actiuni seismice (metoda E1)

Evaluarea calitativa s-a făcut pe baza examinării construcţiei , la fata locului , in ansamblu si in detaliu si a analizei :

- Releveelor construcţiei si elementelor determinate prin sondaje

- Consideraţiilor asupra practicii la data edificării , raport prescripţiilor actuale

în vigoare

1.Starea tehnica a construcţiei

Starea actuala a construcţiei este corespunzătoare din punct de vedere al structurii de rezistenta prezentind degradări locale neimportante si care nu afectează stabilitatea  construcţiei  In urma experizarii constructiei nu  s-a constatat tasari inegale , crăpături la nivelul fundatiei, şi structurii

Metodele de investigare utilizate pentru

evaluarea nivelului de asigurare la acţiuni seismice a construcţiilor existente ,se                         stabilesc după cum urmează :

I. metoda obligatorii :

E1    - metoda de evaluare calitativa

E2a  – metoda de evaluare analitica

- determinarea incărcării seismice convenţionale capabile ”Scap”a constructiei

- identificarea elementelor si zonelor cu probleme implicite ale structurii

- verificarea îndeplinirii criteriilor de ductibilitate si de evitare a ruperilor casante

II. metode complementare

- încercări nedistructive pentru determinarea caracteristicilor de rezistenta si de formabilitate ale materialelor si ale terenului de fundare

VII.  Metoda de evaluare analitică a gradului de  asigurare la acţiuni seismice

( metoda E2a)

1 Evaluarea capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii construcţiei pentru încărcări gravitaţionale :

Încărcările gravitaţionale considerate sunt:

Permanente /cvasipermanente , pentru elementele de construcţie;

S-a calculat efortul unitar mediu de compresiune

Solicitarea considerată – încărcări centrice

  - Calculul terenului de fundare :

- solicitarea considerată – încărcări centrice

Pef. max <1.2 Pconv.

În gruparea fundamentală

Pef. max <1.2 Pconv.= 1.2X1.5  daN/cm2 = 1,80daN /cm2

clasa de importanţă:			III – CF.P100-92

categoria de importanţă:		C-cf. HG.766-97

clasa de risc seismică:			Rs ID-cf. P 100-92

zona seismică:				E,Ks=0.12,Tc=07.

- nu s-au identificat cu vulnerabilitate ridicată (respectiv cu spaleţii de lungime de sub 20 m ), pentru care valoarea gradului de asigurare efective se situează sub valoarea minimă recomandată , anume „R= 0,50 pentru construcţii din clasa III de importanţă „

VIII . PROPUNERI DE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE

Construcţia existentă este o construcţie din zidărie portantă  cu  parter cu  structură de rezistenţă alcătuită din fundaţii continui din piatră brută de carieră,  pereţi din zidărie de cărămidă şi planşeu din grinzi de lemn   acoperiş tip şarpantă

Extinderea proiectată se va desfăşura pe  plan orizontal şi vertical prin amenajarea mansardei in volumul  podului existent şi extinderea construcţiei în plan orizontal prin rost de dilataţie pentru a crea spaţiul necesar pentru o grupă de copii de 20 persoane

- la parterul clădirii se va amplsa  o grupă de copii  20 persone

- la mansarda clădirii se va amplasa o grupă de copii 20 persone

- în extinderea propusă pe plan orizontal  se va amplasa o grupă de copii 20 persone

Lucrările de intervenţie se va executa în felul următor :

- se trsează extinderea propusă

- se execută lucrări de săpături pentru fundaţii

- se torn fundaţiile

- se execută elevaţia

-    la clădirea existentă se va desface şarpanta şi grinzile  planşeului  peste parter    se va demola zidăria de cărămidă până la nivelul buiandrugilor aflate la nivelul  ferestrelor( cota +3.10)

-     se toarnă o centură de beton armat înpreună cu planşeul de beton armat peste parter

- se reface  zidări de cărămidă pentru mansardă

- se reface şarpanta pentru construcţia existentă şi se execută  pentru extindere

#### -	  Îmbinarea elementelor structurale din lemn ale acoperişului conform Normativului   MP -069-02/2002  şi  NP 005/2003 se va executa prin buloane şi şuruburi

CONCLUZIE:

Doleanţa investitorului referitoare la extinderea construcţiei  se va putea   materializa pe baza autorizaţiei de construire care pe lângă avizele stipulate în Certificatul de Ubanism Se  respecta prevederilor din art.5 al Legii 10/95 privind Calitatea in construcţii

Proiectul de intervenţie va fi verificat de expertul tehnic al prezentei

cf.pct.12.1.3.din P100-2006

#### Expert tehnic

#### Ing. BENKE ISTVÁN