DENUMIREA  LUCRĂRII  :

ÎNBUNĂTĂŢIREA  SERVICIULUI SOCIAL  CREŞĂ

DIN MIERCUREA CIUC

LOCALITATEA

MIERCUREA CIUC  STR. MIHAIL SADOVEANU                NR.1 JUD. HARGHITA

PROIECTANT GENERAL  :		S.C. AEDNA S.R.L.

BENEFICIAR :			  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

PROIECT NR.        318/2010

PROIECT :

FAZA DALI

PROIECT NR.318/210

DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢE

conform Hotărârii nr.28 din 09.01.2008

- Date generale

  - Denumirea obiectivului de investiţii :

ÎNBUNĂTĂŢIREA  SERVICIULUI SOCIAL  CREŞĂ

DIN MIERCUREA CIUC

  - Amplasamentul

Amplasamentul se află in zona centrală a localităţii

Miercurea  Ciuc  Str. Mihail Sadoveanu  Nr. 1  Jud. Harghita

Clădirea este o construcţie din structură de cărămidă cu un

singur nivel parter , retras cu 15 metrii de  la limita dinspre str. Mihail Sadoveanu. Datele  topografice sunt prezentate în

planul de sitiuaţ întocmit de S.C Topo Service Miercurea Ciuc

Conform Extrasul CF nr. 4025- nr. Cadastral 6146 suprafaţa terenului este de 917 mp

1.3. Titularul investiţiei

Primăria municipiului Miercurea Ciuc

1.4. Beneficiarul investiţiei

Primăria municipiului Miercurea Ciuc

1.5    Elaboratorul documentaţiei

SC AEDNA SRL

Str. Kőrösi Csoma Sándor   Nr. 3/C/2

Miercurea Ciuc

Jud. Harghita

Activitate principală :  Servicii de Proiectare

Cod Unic de înregistrare : J19/241/1999

Atribut fiscal : RO12090805

Descrierea investiţiei

1.6. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Investiţia se va realiza în municipiul Miercurea Ciuc- Str.

Mihail Sadoveanu Nr. 1  Jud. Harghita.

Proprietate imobiliară se află în intravilanul municipiul

Miercurea Ciuc  Str. Mihail Sadoveanu  Nr. 1 în centrul oraşului

Miercurea Ciuc în apropierea Parcului Central al municipiului .

Clădirea a fost construită la începutul secolului XX , fiind construit iniţial              pentru casă de locuit. Casa a fost naţionalizată şi folosit până în mijlocul anilor 70 ca birouri iar după aceea a avut destinaţia de grădiniţă de copii cu program normal pînă în anul 2004 . Din anul 2004 funcţiona ca şcoală primară pentru şcoală de artă .

După predarea liceului de Artă , se propune ca construcţia să  funcţioneze   ca creşă pentru copii.

Regimul de înălţime este Parter

Structura este zidărie portantă de cărămidă cu soclu de piatră naturală

Planşeul peste parter este din grinzi de lemn

Şarpantă din lemn

Construcţia are arie construită la sol de 204,76 mp, arie desfăşurată 204,76 mp şi arie utilă de 142,89 mp,

Construcţia  are o înălţime de + 4,35 m la cornişă, înălţime maximă 7,25 m.

Închiderile perimetrale sunt din zidărie din cărămidă iar învelitoarea din ţiglă solzi .

Parterul construcţiei este accesibil dinspre strada Mihail Sadoveanu .

Starea  generală al construcţiei este bună

Regim de înălţime:    				       P

Aria desfăşurată construcţie existentă    Adc = 204,76 mp + 99,0 mp

propus pentru demolare

Aria construită     construcţie existentă         Ac  = 303,00 mp

Structura: din zidărie :                                   zidărie de cărămidă

Subsol:  -

Acoperiş: şarpantă cu învelitoare :               Ţiglă

Ferestre:                                                        Tâmplărie din lemn

Sistem încălzire:        Locală  cu sobe de teracote pe lemne de foc

Beneficiar investiţie:     Primăria  municipiului Miercurea Ciuc

1.7.  Concluziile raportului de expertiză tehnică /audit energetic

1.7.1 Raportul de expertiză tehnică este anexat prezentei documentaţii .

Extinderea construcţiei în plan orizontal şi vertical se poate realiza fără a se înrăutăţii rezistenţa şi stabilitatea construcţiei existente ,în spiritul Legii 10/95 republicată în 2007 şi nu se va contravenii codului de proiectare P100-2008

Conform concluziilor sale clădirea din punct de vedere structural  nu necesită intervenţii de consolidare, structura clădirii permite amenajarea unei spaţii pentru o grupă de copii  în volumul podului al construcţiei existentă şi extinderea construcţiei în plan orizontal cu spaţii necesare pentru o grupă de  20 copii

Lucrările de reamenajare se vor realiza pe baza unui proiect întocmit ,verificat şi avizat în condiţiile Legii 10/95

1.7.2 Auditul energetic este anexat prezentei documentaţii

Conform concluziilor sale:

- Pereţii exteriori au fost prevăzuţi cu termoizolaţie cu polistiren expandat pe suport mineral de 10 cm grosime la pereţi şi la socluri polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Este vorba desigur de intervenţii care să nu impieteze asupra caracterului arhitectural al clădirii . Se vor executa unor modificări nestructurale prin desfacerea unor pereţi despărţitori şi se vor deschide câteva goluri noi de uşă pentru realizarea unor comunicări spaţiale , se vor reface în întregime instalaţiile de utilităţi ,se va ameliora performanţa termică a construcţiei , folosind mijloace care să nu modifice expresia arhitecturală a acesteia

Creşa amenajată în clădirea studiată va fi independentă cu program zilnic . Va avea o capacitate de 60 copii, îngrijiţi de un personal compus de 8 adulţi .Copiii vor fi adunaţi în două grupe de vârstă

Între 1-2 ani

Între 2-3 ani

Copiii îngrijiţi în această Creşă sunt normali din punct de vedere fizic şi psihic.

Dincolo de chestiunile legate de specificul clădirii reabilitate ,proiectul se adresează nevoii de a amenaja spaţii  adecvat ca microclimă şi igienă pentru fiecare3 categorie de utilizator . În acest sens au fost rezolvate problemele funcţionale specifice unei creşe , mai cu seama fluxurile de circulaţie .

S-a acordat atenţie deosebită rezolvării filtrelor de control şi igienizare la trecerile între zona exterioară şi interiorul creşei .

Au fost luate în considerare criteriile de igienice specifice unităţiilor sanitare , in vederea reducerii la minim a riscurilor de contaminare pe care le comportă aglomerarea în acelaşi spaţii a copiilor .

Astfel personalul are un acces propriu , ajungănd în interiorul clădirii prin filtru vestiarelor dotat cu grup sanitar. Accesul copiilor se va face separat pentru fiecare grupă de copii. În apropierea intrării se va afla vestiarul copiilor . Au fost diferenţiate circuitele rufelor murdare şi curate , care nu intersectează în nici un fel circulaţia alimentelor, care au şi ele un acces propriu în clădire.

Arhitectura:

Construcţia nouă propusă va avea acoperiş tip şarpantă, păstrând arhitectura construcţiei actuale

Amenajări exterioare şi sistematizare verticală: Accesul în construcţie presupune amenajarea terenului in incintă construcţiei . Se propune realizarea unui teren de joc pentru copii. Acestea vor fi insămânţate cu iarbă ,se va amenaja obiecte speciale de joacă Construcţia va fi înconjurată cu un trotuar de gardă, spaţiile limitrofe fiind plantate cu arbuşti şi gazon.

Arhitectura de interior: Mobilierul va fi unitar şi corespunzător unei grupă de copii de creşă . Pardoseala camerelor va fi din parchet . Peretele camerelor vor fi zugrăvite la culoarea albă . Se va asigura iluminat natural şi artificial adecvat destinaţiei fiecărui încăperi separat .

Sălile  de grupe   vor   fi mobilată corespunzător cu piese având un design simplu şi funcţional.

Construcţia va fi compusă din următoarele încăperi:

PARTER

Sala  de grupă 		 		25,64   mp

Grup sanitar copii 			13,51   mp

Călcător,depozit       			  4,27   mp

Spălător                                              2,97  mp

Hol şi vestiar                                    10,93   mp

Grup sanitar personal			  2,96   mp

Dormitor				         50,61    mp

Sala de mese                                  15,72    mp

Bucătărie ptr. Incalzire mâncare     13,65    mp

Antreu  	                                     11,65    mp

Terasa acoperită	 96,88    mp

PARTER EXTINDERE

Sala  de grupă 		 		29,05   mp

Grup sanitar copii 			12,50   mp

Spălător                                              3,91  mp

Hol şi vestiar                                      9,81   mp

Dormitor				         50,61    mp

Sala de mese                                  16,43    mp

Oficiu                                                 3,87    mp

Spălător veselă  	                              3,80    mp

Mansarda  cota  +3,25

Sala  de grupă 		 		31,00   mp

Grup sanitar copii 		         13,94    mp

Spălător, depozit                                4,22   mp

Hol şi vestiar                                    22,96   mp

Dormitor				         50,24    mp

Sala de mese                                  18,89    mp

Oficiu                                                 7,57    mp

Spălător veselă  	                              3,27    mp

Materiale de curăţit                            3,60   mp

Mansarda  cota  +6,20

Vestiar personal                                 5,75    mp

Izolator                                                4,75    mp

Tratament                                            5,87   mp

Cabinet medical                                12,59    mp

Birou                                                  15,07    mp

2.    Descrierea lucrărilor de modernizare

A

lucrări de consolidare:

Conform Experizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare

B

lucrări de recompartimentare:

Se realizează noile compartimentări necesare în urma refuncţionalizării din structuri uşoare

Extinderea, mansardarea clădirii pentru realizarea spaţii pentru trei        grupe decopii de 20 persone pe grupe ,  bucătării birou , vestiar personal, cabinet medical , izolator sala metodică, adminstraţie,  hol, grupuri sanitare.

Amenajarea spaţiilor la parter

Extinderea construcţiei la parter cu spaţiu pentru incă o grupă

  - amenjarea curţii ,echiparea cu mobilier pentru copii

  - dotarea interioară a clădirii cu mobiliere necesre pentru funcţionare corespunzătoare al creşei

  - refacere împrejmuire;

  - amenajare intrări.

C

reparaţii ale tâmplăriilor:

  - Repararea şi înlocuirea   tâmplăriei interioare si exterioare  cu tâmplărie din lemn cu geamuri termopan;

D

lucrări de reparaţii ale finisajelor:

  - Desfaceri de tencuieli si reparaţii tencuieli gletuite si vopsite cu vopsea lavabila la pereţi si tavane in interior si exterior;

  - înlocuirea pardoselilor deteriorate   si gresie in grupurile sanitare si coridoare;

  - realizarea grupurilor sanitare noi ;

  - placarea cu faianţa a pereţilor grupurilor sanitare;

E

Utilităţi :

  - înlocuirea totala a instalaţiilor electrice, sanitare, de alimentare cu apa si canalizare, după redimensionarea acestora la noile cerinţe;

F

Datele caracteristice ale clădirii sunt următoarele:

Regim de înălţime:    				              P+ M

Aria desfăşurată construcţie după extindere          Adc = 640,00 mp

Aria construită     construcţie existentă                   Ac  = 375,00 mp

Structura: din zidărie :                                             Zidărie de cărămidă

Subsol:  -

Acoperiş: şarpantă cu învelitoare :                         Ţiglă

G

Categoria de importanţă a obiectivului:

-Clădirea va avea un regim de înălţime P+M cu  destinaţia Creşă  de copii

-Conform normativ P100-2006 amplasamentul se situează în zona seismică de calcul “E”

-zona A de acţiune a vântului

-zona C de acţiune a zăpezii

-Conform ordinul MLPAT nr.31/N din 02.oct./ 1995 construcţia se încadrează în categoria de importanţă C, construcţie de importanţă normală;

-Conform normativ P100-2006 construcţia se încadrează în clasa de importanţă III;

-Adâncimea de îngheţ este la -1.10 m ( STAS 6054/77)

2.1.  Structura constructivă

Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat de lucrare

Terenul pe care este amplasat obiectivul este în proprietatea Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt, natura terenului de fundare şi presiunea convenţională, nivelul maxim al apelor freatice)

Morfologia:	Terenul prezintă  o suprafaţă plană.

Seismicitatea:	Confrom normativului P100-2006, amplasamentul se încadrează în zona seismică de calcul “E”  şi perioada de colţ Tc=0,7.

2.2.  Caracteristicile principale ale construcţiilor

Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit

Pentru reţele: lungimi, lăţimi,  diametre, materiale, condiţii

de pozare etc.

2.3. Infrastructura extinderii a clădirii va fi  realizată după cum urmează:

-Fundaţii continue rigide din beton

- Pereţi portanţi din  cărămidă

- Planşeu din beton armat

- Acoperiş şarpantă din lemn  cu învelitoare ţiglă

- Învelitoare ţigle profilate

- Tâmplărie din lemn

Lucrările se vor executa :

- se trsează extinderea propusă

- se execută lucrări de săpături pentru fundaţii

- se torn fundaţiile

- se execută elevaţia

-    la clădirea existentă se va desface şarpanta şi grinzile  planşeului    peste parter    se va demola zidăria de cărămidă până la nivelul buiandrugilor aflate la nivelul  ferestrelor( cota +3.10)

-    se toarnă o centură de beton armat înpreună cu planşeul de beton  armat peste parter

-    se reface  zidări de cărămidă pentru mansardă

-   se reface şarpanta pentru construcţia existentă şi se execută  pentru   extindere

#### -   Îmbinarea elementelor structurale din lemn ale acoperişului conform                    Normativului   MP -069-02/2002  şi  NP 005/2003 se va executa prin buloane şi şuruburi

  - Consumul de utilităţi

2.4.1. Alimentarea cu apă şi canalizare

Alimentarea cu apa rece potabilă va fi realizată de la reţeaua stradală de alimentarecu apa potabilă  al municipiului

Contorizarea apei se va realiza pe branşamentul de alimentare înaintea tuturor punctelor de consum, în căminul de apometru.

Conductele de distribuţie, coloanele şi cele de legătură la obiectele sanitare vor fi executate din ţevi din polipropilenă şi se vor monta îngropat. Toate conductele de apă caldă şi de recirculare vor fi izolate termic cu material Termaflex, grosime 9 mm. Traseul conductelor de apă rece, caldă şi de recirculare va fi comun. Se vor asigura pantele minime de 0,003 spre punctele de golire. pentru vasele de closet, legăturile la bateriile amestecătoare fiind realizate prin intermediul unor racorduri flexibile.

La pozarea în exterior a conductei de apă, se va respecta adâncimea minimă de pozare h=1,10m, cota de intrare în clădire va fi deasemenea 1,10 m, măsurată de la nivel teren amenajat.

2.4.2.      Racord de canalizarea menajeră

Întrucât în zona amplasamentului  există reţea de canalizare menajeră centralizată, instalaţia interioară de canalizare va fi racordată la reţea de canalizare al municipiului

2.4.3. Canalizare pluvială

Apele din precipitaţiile atmosferice care cad pe acoperişul imobilului vor fi colectate şi conduse prin burlane exterioare, montate pe faţade, evacuându-se în canalul pluvial al municipiului

2.5 Instalaţii de stingere a incendiilor

Debitul de apă aferent stingerii incendiilor se va asigura din exterior , de la hidrantul de incendiu subteran situat in stradă .

  - Alimentarea cu energie electrică

În prezent în clădirea existentă există instalaţii electrice care se va reface in totalitate

La alegerea instalaţiei electrice s-a ţinut cont de necesităţile din punct de vedere a instalaţiei electrice a unei clădiri cu destinaţia Creşă  şi de prescripţiile normelor şi normativelor în vigoare.

Tablourile vor fi protejate la intrare de racord cu disjunctoare diferenţiale de valori corespunzătoare .

Din tabloul general vor fi alimentate înaintea întrerupătorului principal şi  iluminatul de siguranţă

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice vor fi executate cu cabluri de secţiune corespunzătoare respectând distanţele prescrise de normativ.

La alegerea aparatelor, corpurilor de iluminat şi tablourilor de distribuţie se vor respecta gradul de protecţie .

La circuitele de priză se prevăd prize cu contact de protecţie.  Prizele vor fi montate orizontal unul lângă celălalt la o înălţime de 110 cm faţă de pardoseală .

Circuitele de plecare din tablouri electrice au conductor de legare la nulul de protecţie, prin care se leagă la aceasta: partea metalică a corpurilor de iluminat, contactul de pământare al prizelor cu contact de protecţie şi carcasele motoarelor.

Instalaţia de paratrăsnet va fi de tip Prevectron 2 cu dispozitiv de amorsare.

Priza de pământ se va realiza în jurul clădirii cu electrozi de Ol -Zn 2” şi legaţi intre ele cu platbandă de 40x4 având o valoare sub 4 Ohm. Priza de pământ pentru instalaţia electrică se va realiza separat de priza pentru paratrăsnet. În cazul în care se utilizează aceeaşi priză pentru paratrăsnet şi instalaţia electrică valoarea trebuie să fie sub 1 ohm.

2.7     Instalaţia de încălzire

Instalaţia de incălzire va fi racordată la instalaţia centralizată al cartierului

Luând în considerare destinaţia diferitelor încăperi, s-a ales un sistem de încălzire monotubular cu conducte de cupru moale 15x1 mm montate în şapa pardoselii. Corpurile de încălzire utilizate sunt radiatoare de oţel tip panou.

În distribuitoare sunt înglobate ventile dublu reglaj care permit reglarea corectă a circuitelor de încălzire.

Corpurile de încălzire sunt din tablă de oţel, tip panou, tratate împotriva coroziunii 	atât în interior cât şi în exterior.

Dezaerisirea instalaţiei se realizează cu ajutorul ventilelor automate de dezaerisire, si cu ventilele manuale de Dezaerisirea montate pe fiecare corp de încălzire.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

4.1  Numări de locuri de muncă create în faza de execuţie : 20 persoane

4.2  Numări de locuri de muncă create în faza de operare :   9  persoane

Avize şi acorduri de principiu :

6.1 Certificat de urbanism

6.2 Sanatatea Populaţiei

6.3. Aviz Securitaea la incendiu

6.4.  Aviz de mediu

Intocmit

Máthé Ede