FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FISA TEHNICA NR.IE 14

Utilajul, echipamentul tehnologic Tabelă de afişaj electronică

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - 10 mm pitch LED - Pixel Pitch 10 mm - Brightness 2000 cd/m2 - (Display Calibrated at white balance) 1800 cd/m - LED Configuration Patent pending “Combi-Chip” - Pixel Density 10,000 pixels/m2 - Viewing angle (min. 50% brightness) 105 degrees + (horizontal and vertical) - Lifetime (Full white – 50% brightness) 45,000 hours - Power consumption / m2 Up to 800 W (normal use around 400 W) - Refresh Rate 800 hz (perfect for television) - Color spectrum 1 billion colors - Weight/sqm 50 kg per sq. mtr. - Control system 8th generation, computer integrated |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic |  |  |

Proiectant

______________