FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Porţi de acces duble (turnicheţi cu servomotor şi module controllere de citire şi validare tichet)

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Turnichet cu servomotor Acţionare braţelor se face motorizat Limitarea cuplului şi protecţie suprasarcină Controler electronic integrat pentru operare pe două fluxuri Senzor optoelectronic cu lumină exterioară şi fundal de mascare Rotirea liberă în caz de lipsă tensiune Interfaţă pentru controler Partea mobilă realizată din inox, cuplu de acţionare rapid, configurabilă cu trei, două sau un braţ. În cazul porţilor de acces pentru persoanele cu dezabilităţi partea mobilă se deschide 90° în ambele părţi. Suport de montaj din oţel galvanizat şi placă de montaj cu posibilitatea adjustării înălţimii de montaj de la 400 mm în sus Sistem de evacuare în caz de pericol (rotirea liberă a braţelor în caz de incendiu sau comandă) Alimentare 24 V c.c. ± 15% Consum max 50 W Temperatura de funcţionare şi depozitare de la -40° C la +40° C Dimensiuni (fără partea mobilă) 460 mm x 250 mm x 240 mm (BxHxT) Clasa de protecţie IP 55 Modul controler de citire şi validare tichet Citeşte o gamă larg de tichete pentru a permite o utilizare flexibilă Suportă o gamă largă de turnicheţi Design modular permite mentenanţa uşoară Capacitate de funcţionare off-line Display color Semnalizare prin LED-uri şi semnale acustice Alimentare 24 V c.c. Consum maxim 100 W Temperatura de funcţionare de la -30° C la +50° C Citirea de carduri coduri bare 1D, coduri bare 2D, cartele RFID Interfaţă 10/100 Mbit East Ethernet Auto Negotiation/Auto Crossing Citeşte aproximativ 1200 tichete/oră Clasa de protecţie IP 53 Ghidaj vizual Indică vizual persoanelor porţile de acces disponibile de la mare distanţă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 12 luni sau 2000 h care intervine prima; maxim 15 luni de la livrare - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________