FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: Staţie automată de plată

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Carcasa - rezistentă la coroziune şi şocuri mecanice - încuietoare, alarmă, încălzire internă, ventilare internă - alimentare 230 V Unitate centrală - program de operare vânzare - interfaţă LAN (TCP/IP) cu port RJ45 Touchscreen - încastrat în carcasă Rack pentru bani - rack pentru bancnote şi monezi - processor de bani Unitate pentru monezi - minim 6 tipuri de moneda Unitate pentru banknote - minim 4 tipuri de bancnotă Unitate pentru carte de credit bancară - conectare ISDN - terminal pentru PIN Unitate interfon Imprimantă termică cu stivuitor de tichete 200 dpi Eliberator tichete cu imprimantă termică 300 dpi Cititor tichete |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________