FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 06

Utilajul, echipamentul tehnologic: Server montabil în rack 19”, 5U

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Montabil în rack standard 19”, 5U - Alimentare 230 V/50 Hz - 2 x Procesor Quad Xeon, 4 core, 8 MB cache, frecventa minim 2,5 GHz, tehnologie 45 nm - Memorie 24GB DDR3 ECC în configuraţie 3-channel - HDD 10x2TB 3,5” Hot-Swap, capacitate dorita 16TB in RAID50 - Placa de reatea 4x1000 Mbps RJ45: Fail-over, Load-balancing, setări multiple IP - 5 porturi USB (faţă - spate) - Sistem operare - LED-uri indicatoare - Sursa de alimentare reduntantă - Controller RAID extern, suportă până la 240 dispozitive, memorie 512 MB 667 MHz ECC DDR2, expandabilă până la 1 GB, suportă nivelele RAID 0,1,5,6,10,50,60, interfaţă PCI Expres x8, controleri DMA dual independenţi, unitate de baterie smart back-up - Online capacity expansion, suportă SMART, suport Hot spare - Modul remote management - Service incorporat iSCSI - Virtual disk pentru expansiune spaţiu de stocare - Temperatura de funcţionare 0 – 40° C - Umiditate relativă 0-95% |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant______________