FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 29

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cameră video spped-dome, PAN/TILT, zoom, de interior, complet echipată cu suporţi de prindere, sursă de alimentare

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Cameră video IP, fixă, monosenzor zi/noapte - Rezoluţie 2048x1536 pixeli - Compresie imagini de tip: MxPEG, M-PEG, JPG, H.263 - Armare de tip master – slave prin comenzi IP între camere - Programare în avans a evenimentelor sportive, spectacole, etc - Posibilitatea detecţiei sensului de mişcare - Schimbarea automată a modului de lucru în funcţie de programarea în avas - Posibilitatea de compensare a luminii din spate, corecţia distorsiunii imaginilor, procesare şi post procesare, inclusiv pe înregistrări - Posibilitate de PAN/Tilt/Zoom digital, zoom continuu până la 8x - Pan 360°, Tilt 220° - Vizualizare imagini cu până la 30 fps - Timpi de expunere pentru condiţii slabe de iluminare sau iluminare IR:0,2 lux la 1/60 sec, 0,005 lux la 1 sec - Microfon şi difuzor cu funcţii de VoIP şi videotelefonie SIP incorporate - Posibilitate de comutare (1xIn, 1xOut) - Interfaţă RS232, ISDN, Ethernet 10/100 - Slot pentru montare SD card intern - Senzor PIR pentru detecţia mişcarii - Alarmare la evenimente pe baza de detecţie de mişcare şi/sau sunet - Posibilitate de notificare prin email, FTP, VoIP în caz de evenimente - Securitate: filtru adrese IP, IEEE 802.1x, Detecţie intruziuni, HTTPS/SSL, management user/grup de useri - Alimentare PoE - Condiţii de operare: de la 0 până la +60° C - Kit antivandal - Posibilitate de montare pe stâlp, perete, tavan |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete |  |  |

Proiectant

______________