FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 33

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch 24 porturi 10/100/1000 Mb cu management

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Switch cu management 24 porturi 10/100/1000Mbps - Montabil în rack standard 19 “ - Minim 2 porturi uplink 10/100/1000T - Minim 2 porturi combo SFP/100/1.000/10.000Mbps - Suport pentru 10Gb FX - Dimensiune tabelă adrese MAC: 16K - Posibilitatea de monitorizare prin SNMP - CLI management - Spanning tree, Rapid Sanning Tree - Setări port: viteze, disponibilitate, flow control - FIPS 46-3 Data Encryption Standard (DES & 3DES) – pentru incriptări - IEEE 802.3ad Link Aggregation - IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet - RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMPv3) – pentru monitorizare, ACLs Acces Control Lists - IEEE 802.1p Priority Tagging - RFC 2211 Specification of the Controlled-Load Network Element Service - RFC 2474 DiffServ Precedence for 8 queues/port – pentru Quality of Service - Dynamic Link Failover - Ethernet Protection Switched Rings (EPSR) - Loop Protection – Loop Detection , Loop Protection – Trash Limiting - STP Root Guard - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) – MAC Bridges - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port mirroring - Filtrare MAC |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________