FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 34

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch layer 3 24 porturi 10/100/1000 Base-T cu management

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Switch nivel 3 cu advance routing/firewall software cu 24 porturi 10/100/1000Base-T - Minim 4 porturi 1000Base-X SFP - Minim 2 porturi combo SFP/100/1.000/10.000Mbps - 1 slot expansiune pentru modul StackXG - Stackabil pana la 6 echipamente - Sursa redundanta - NAC (Network Acces Control) - Montabil in rack standard 19” - Server Radius integrat - Posibilitatea de rutare adrese Ipv6 - IGPM Query Solicitation - Suporta pana la 4096 VLAN-uri - VLAN Double Tagging - Asignare Dynamic VLAN - Suport 802.1x - Autentificare pe baza de MAC - Autentificare WEB - Protectie BPDU - Port mirroring - Setari port: viteza, disponibilitate, flow control - FIPS 46-3 DATA Encryption Sandard (DES&3DES) – pentru incriptari - IEEE 802.3ad Link Aggregation - IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet - RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMPv3) – pentru monitorizare, ACLs Acces Control Lists - IEEE 802.1p Priority Tagging - RFC 2211 Specification of the Controlled-Load Network Element Service - RFC 2474 DiffServ Precedence for 8 queues/port – pentru Quality of Service - Dynamic Link Failover - Ethernet Protection Switched Rings (EPSR) - Loop Protection – Loop Detection, Loop Protection – Thrash Limiting - STP Root Guard - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) – MAC Bridges - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Route Redistribution (OSPF, BGR, RIP) |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________