FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE.47

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp de iluminat echipat cu o lampă cu halogenuri metalice, P=1000 W

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Carcasa este complet precuplată şi este realizată din aluminiu turnat, rezistent - Suportul de lampă al carcaselor este reglabil pentru fascicule de diferite forme (distribuţie îngustă, medie sau largă) - Reflectoarele din aluminiu au o suprafaţă interioară lucioasă, anodizată - Masă netă: 14,875 kg - Dimensiuni Ø x H: 799 x 965 mm - Număr lămpi: 1 - Cod familie lămpi: HPL-N - Putere lampă: 1000 W - Flux luminos: 95000 lm - Circuit de compensare: IC [Compensare inductivă paralelă] - Aparataj: CONV [Convenţional] - Clasa de izolaţie: CLI [Safety class I] - Grad de protecţie: IP IP23 [Protecţie la deget şi picături mici] - Temperatura ambientală:NT [Temperatură normală] - Culoare: SI [Argintiu] -Alimentare 230 V c.a., 50 Hz - Temperatura de culoare: T=5600 K |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________