FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. 44

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrală detecţie monoxid de carbon, 4 zone, 15 detectoare/zonă

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali -Alimentare 230 V c.a., 50 Hz - Consum 95 W (max) - Curent de iesire pentru zone 10-20 V c.c. - Sensibilitate 0-300 ppm - Cablu 3x1,5 mmp - Lungime maximă cablu 350 m - Număr maxim de detectori 15 - Număr de zone 4 - Număr de contacte/zonă 3 5 A/30 V c.c. sau *A 250 V c.a. - Temperatura de lucru de la 0 C la 40 C - Temperatura de depozitare de la -10 la + 70 C - Dimensiuni (l x h x a) 420 x 336 x 118 mm - Greutate 4,65 kg |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________